项目采购需求书

一、信息化资产（包括软、硬件）购置清单

| 序号 | 设备名称 | 主要性能指标 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| / | 智能产线 | / | / | / |
| 1 | 条码编辑和打印软件 | 1.提供向导、智能化用户界面。 2.数据库连接，快速创建标签。 3.变量功能，完成对现有标签的更改。 4.集标签和文档打印于一体。 5.支持25种不同的语言。 6.与采购人采解决方案兼容：ERP系统、WMS，MES等等。 7.支持100多种条形码符号体系。 | 1 | 套 |
| 2 | 条码编辑和打印软件编程和调试 | 1.定义和统计打印内容和规格。 2.创建和编辑条码打印模块。 3.测试和优化打印效果。 4.创建和调试与各个系统接口和通讯。 5.创建和调试数据库。 6.定义和开发应用界面和客户端。 | 1 | 套 |
| / | 数字化平台硬件 | / | / | / |
| 3 | 扫码枪 | - 1.传感器：CMOS图像传感器；像素数：≥752×480像素；照明：输出：60μW；脉冲持续时间：200μs。 - 2.读取规格（不低于以下要求）： - 1)支持的符号（2D）：QR、MicroQR、DataMatrix(ECC200)、GS1 DataMatrix、PDF417、MicroPDF417、GS1 Composite(CC-A/CC-B/CC-C)；支持的符号（条码）：CODE39、ITF、2of5(Industrial 2of5)、COOP 2of5、NW-7（Codabar）、CODE128、GS1-128、GS1 DataBar、CODE93、JAN/EAN/UPC、Trioptic CODE39、CODE39 Full ASCII； - 2)最小分辨率（2D）：0.127 mm；最小分辨率（条码）：0.127 mm； - 3)读取距离（DataMatrix QR）：40至80mm（单元尺寸=0.25mm）；读取距离（条码）：30至100mm（窄条4)宽度=0.33mm）；焦距：60mm；读取查看范围（焦距）：42mm×27mm。 - 3.无线，2.4~2.5GHz(ISMBand）自适应调频传输方式。 | 8 | 台 |
| 4 | 安卓PDA | 1.CPU：八核处理器或以上，主频1.8GHz同层次及以上配置，网络全网通4G。 2.性能：扫描头，支持扫描主流的一维及二维码。 3.屏幕：5.0英寸或以上，分辨率不低于1280×720。 4.支持蓝牙、wifi。 5.wifi：支持双频四模，支持2.4G网络或以上网络。 6.操作系统：Android。 7.相机：后置1300W或以上，自动对焦摄像头及以上配置，匹配自动闪光灯，支持手电筒模式。 8.工业等级封装，IP54及以上，1.2米防跌落及以上。 | 4 | 个 |
| 5 | 平板电脑 | 1.CPU：采用8核心配置，主频2.8GHz及以上配置。 2.内存/储存：6GB+128GB及以上。 3.屏幕尺寸：10.4英寸及以上配置，分辨率不低于1920×1080。 4.网络：wifi以及网络全网通+5G。 5.操作系统：安卓系统或windows系统。 6.相机：前置摄像头800W及以上，后置摄像头800W及以上。 | 4 | 个 |
| 6 | 云平台业务交换机 | - 交换容量≥4T，包转发率≥2000M，SFP Plus端口≥24个，QSFP28端口≥6个，电源≥2个、风扇≥2个，SFP+万兆模块(850nm 300m LC)≥5个。 2.支持VXLAN协议，可以建立一个二层网络架构并支持服务器虚拟机动态迁移的云数据中心，作为Overlay虚拟化网络VXLAN的硬件网关，支撑多租户数据中心运营网络。 3.可以配合多个Openflow controller实现SDN方案。 - 4.支持DCB（Data Center Bridging），并支持堆叠ISSU、OAM（操作、管理和维护）。 5.支持数据中心Puppet、Chef特性、Ansible特性，可以实现数据中心的自动化运维管理。 6.支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN的流分类。 7.支持融合AC功能，可管理AP数≥256个AP，≥2048个终端。 | 2 | 台 |
| 7 | 云平台系统集成服务 | 综合布线、安装调试、部署、集成服务。 | 1 | 项 |
| 8 | 无线AP | 1.网络标准：IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ac。 2.wave2/11ax纠错。 3.最高传输速率≥2.33gbps；频率范围，双频（2.4GHz或5GHz）；网络接口1个或以上，10/100/1000Mbps以太网接口（RJ-45）；其它接口：GE(R45)≥2，USB≥1。 4.天线类型：内置智能天线，不可拆卸。 5.其它参数：状态指示灯，指示系统上电状态，启动状态，运行状态，告警和故障状态。 | 3 | 台 |
| 9 | 48口交换机 | 1.交换容量≥256Gbps，转发性能≥87Mbps。 2.48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，≥4个千兆SFP端口。 3.支持AC。 4.要求所投设备MAC地址≥32K。 5.支持XModem/FTP/TFTP加载升级，支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置，支持SNMP，WEB网管。 6.支持用户分级管理和口令保护，支持Radius认证支持SSH 2.0，支持802.1X，集中式MAC地址，认证支持Guest VLAN支持端口隔离，支持端口安全，支持MAC地址学习数目限制，支持IP源地址保护，支持ARP入侵检测功能，支持IP+MAC+端口的绑定，支持EAD，支持Triple认证。 | 3 | 台 |
| / | 数字化平台软件 | / | / | / |
| 10 | DPM工艺管理系统 | 1.统一管理全部的制造数据和过程、所有资源及工艺信息，要求达到工程与制造全面协同，提高工艺设计和应用的效率。要求能实现全局工艺规划，调配合理的工艺路线。 2.全面实现工艺对象的结构化管理，要求将工艺版本、生命周期、状态控制的对象转变为工艺数据本身而不是工艺数据载体，要求减小工艺单元，使得工艺数据更灵活、更精准、更易于复用、便于数据的组织传递。要求使工艺单元的应用、数据规则控制智能化，极具可操作性，更利于灵活多变的生产组。 3.要求系统能实现产品从设计、工艺、制造、交付到维修服务逐步实例化的过程，PLM产品实例化管理，任一生产批次都有清晰的过程记录。要求该系统能利用配置和有效性规则能够轻松定义出设计阶段、工艺阶段、制造阶段、维修阶段的BOM信息，并为该系统的用户提供准确的BOM与图纸版本。 4.工艺文档在工艺管理系统中创建、编辑。 5.工艺文档编辑完成后，由工艺编制人员导入到PDM中。 6.要求在PDM中启动签审流程，若流程中途驳回，PDM能把该文档传递回。 7.要求工艺管理系统进行修改后，再次传递回PDM，继续进行流程操作。 8.要求PDM完成签审流程后，把最终文档传递回工艺管理系统。 9.工艺文档变更时，需先在工艺管理系统中创建工艺文档的新版，然后重复上述的过程。工艺管理系统在创建新版本时，需要删除。 10.要求保留原文档中的所有签审和签阅信息。 11.工艺文档的签阅和浏览，工艺文档在PDM中进行流程审批时，需要对工艺文档进行签阅和浏览，因此需要在PDM中集成工艺管理系统。 | 1 | 套 |
| 11 | DPM工艺管理系统集成与二次开发 | 1.统计和收集全部的制造数据和过程、所有资源及工艺信息。 2.统计工艺规划和工艺路线，确认每个规格的产品工艺。 3.定义开发客户端。 4.创建和输入工艺数据库。 | 1 | 套 |
| 12 | E-Portal供应商信息门户 | 1.构建原材料供应商送货信息协同调度系统平台。 2.和ERP系统接口，获取采购订单信息。 3.将订单信息共享到原材料供应商。 4.原材料供应商送货单制定与打印。 5.物料条码打印。 6.和WMS系统接口，共享物料来料检及入库信息。 7.提供轻量级门户框架，支持快速集成多种类型的Web应用。 8.提供完善的安全管理，支持多应用系统的单点登录。 9.通过widget（小视窗）支持内容集成展现。 10.提供可扩展的组织机构权限框架，可与已有框架集成，支持统一管理需求。 11.支持扩展widget容器，可加载多种类型的widget，支持集成符合JSR168规范的portlet。 12.支持快速发布门户展现内容。 13.提供事件总线，支持widget交互。 14.从应用、主题页、Widget等多个方面，进行权限控制，保证集成信息的访问安全。 15.支持门户，界面，功能的个性化配置和扩展。 | 1 | 套 |
| 13 | E-Portal供应商信息门户集成与二次开发 | 1.统计和收集供应商相关信息。 2.创建和调试与ERP、WMS系统接口和通讯。 3.创建订单数据库。 4.创建物料和条码关系数据库。 5.定义开发客户端。 | 1 | 套 |
| 14 | ERP企业资源管理系统 | 1.销售管理：以客户为中心的销售订单追踪管理，实现信息的高度整合和分享，供应链上各节点均可轻松实时获取上下游（订单、生产、库存、发货、回单等）相关信息。 2.生产管理：支持半成品、成品分装入库的过程控制。 3.异常管理：所有订单均可实现高效及时的互动及跟踪。 4.精细化的物流管理：支持多种运输方式、配载优化、运费自动结算、物流过程的跟踪和交互以及承运商管理。 5.采购价格风险管理：支持采购询价管理，实现采购价格趋向合理化，有效降低采购风险。 6.主数据模块。 7.采购模块。 8.供应商信息模块。 9.库存模块。 10.制造模块。 11.人员管理模块。 12.费用模块。 13.文档模块。 14.审批模块。 15.采用推式管理。 | 1 | 套 |
| 15 | ERP企业资源管理系统集成与二次开发 | 1.统计和收集资产信息。 2.创建系统各个模块。 3.创建和调试与各个系统接口和通讯。 4.创建和调试关系数据库。 5.定义和开发应用界面和客户端。 | 1 | 套 |
| 16 | DMS车间管理系统 | 1.要求生产管理系统具有加工能力均衡剖析模块，实现车间日常管理。 2.班次、班组管理。 3.员工人员技能矩阵、资质管理。 4.工时管理。 5.车间事件管理。 6.通知、消息管理。 7.车间日常管理。 | 1 | 套 |
| 17 | DMS车间管理系统集成与二次开发 | 1.统计和收集生产管理信息。 2.创建系统模块。 3.创建工时统计和管理规格。 4.创建和调试与各个系统接口和通讯。 5.创建和调试数据库。 6.定义和开发应用界面和客户端。 | 1 | 套 |
| 18 | MES系统 | 1.工厂模型。 2.生产计划排程、调度、执行。 3.任务工单调度与执行。 4.车间内物料流转管理。 5.生产设备效率管理。 6.故障和报警管理。 7.在制品管理。 8.生产执行与报工。 9.生产监视。 10.数据采集。 11.工艺管理。 12.品质管理。 13.报表管理。 14.生产排程。 15.基础资料。 16.OEE指标分析。 17.薪资管理。 18.数据共享。 19.任务派工。 20.能力平衡分析。 | 1 | 套 |
| 19 | MES系统集成与二次开发 | 1.统计和收集产品信息：BOM。 2.统计生产线系统：工位，流程，工艺。 3.创建工单规则和管理模块。 4.创建生产效率统计规则。 5.创建和调试与各个系统接口和通讯。 6.创建和调试数据库。 7.定义和开发应用界面和客户端。 | 1 | 套 |
| 20 | EAM设备管理系统 | 1.要求能建立完整设备信息资料体系。 2.提升设备的运作效率和利用率。 3.提升企业产品质量，要求系统修保养管理可保障设备的性能保证产品质量。 4.提升生产的安全性，提升设备资产经营效益，完善企业资产产权管理机制，保证固定资产的实物形态完整和完好，确保资产的保值增值，及时做好固定资产清理，核算和评估等工工作。强化设备资产动态管理的理念。企业资产如发生产权变动时，能进行设备的技术鉴定和资产评估。 | 1 | 套 |
| 21 | EAM设备管理系统集成与二次开发 | 1.统计和收集设备基础信息。 2.创建设定点检规则。 3.创建和录入设备故障清单。 4.创建和录入设备故障处理提示信息。 5.开发和调试设备大数据分析优化规格。 6.创建和调试数据库。 7.定义和开发应用界面和客户端。 | 1 | 套 |
| 22 | QMS全面质量管理 | 1.生产质量管理—产品从物料投入生产到产品包装入库的全过程品质管控，对各工序的操作人员的作业和流程进行管控。 2.物料质量管理—实现物料从来料检验IQC、过程质量管控PQC到成品质检OQC的全过程质量管控。 3.售后质量管理—市场投诉到退换货的全流程处理，返修数据的多维度分析。 4.基于QMS系统无纸化报表展示方案。 5.将产品信息、工艺流程、不良代码、工序信息等资料录后台。 6.基于以批次生产之特点实现精细化生产。 7.基础数据（定义工序、检验信息）。 8.工序资源（批次:人、机、料）。 9.质量检验（工序任务、检验记录、不良代码）。 10.物料关系（工序任务和批次物料的组成关系）。 11.基于QMS的可视化品质管理提案。 12.全面实现从物料、WIP、成品条码管理，实时数据采集，建立起生产过程全面数据库记录。 13.整理OMS需要监测的测试点。 | 1 | 套 |
| 23 | SCADA数据采集系统 | 实现对生产现场设备数据采集与控制，实现全流程的生产过程实时监控，报警信息的实时采集与响应。 1.设备互联。 2.数据驱动与数据采集。 3.生产过程监控。 4.向MES、QMS、WMS提供设备数据，并实现对现场设备的控制指令下发。 5.管理数据整合信息。 6.创建模板，使得Excel电子表格的数据自动存入数据在模板上定义表间公式，使得不同模板的教据自动互传。 7.库中存储，并在不同部门和岗位同共享，彼此同步。 8.能自定义电子表格上的自动编号、下拉、弹窗选择等定义工作流，将制度固化到系统中：建自动任务，自动生成PC、移动信息系统，APP，微信，钉钉等。 9.能设权限控制，在主流的交流通讯平台上的小程序，智能手机、平板电脑均可操作，满足移动办公要求。 10.除了数据还有文档，数字化集成整合支持EXCEL/WPS。 11.各类文档生中统一存储访，可以重成已有系统的数据，CAD文件，集成指纹仪支持EXCEL和国产WPS表格，也支持ESWEB网页浏览。 12.有访问权限版本控制功能，建立文档与致据的关联二维码、短信平台等设备的输入。 | 1 | 套 |
| 24 | SCADA数据采集系统集成与二次开发 | 1.创建各个系统、设备的接口。 2.创建数据采集表。 3.创建系统数据库，并维护基础数据。 4.创建和各个系统数据交互。 5.和各个设备与系统调试通讯接口。 6.定义和开发应用界面和客户端。 | 1 | 套 |
| 25 | WMS系统原料仓、成品仓管理系统 | WMS仓库管理系统是通过入库业务、出库业务、仓库调拨、库存调拨和虚仓管理等功能，对批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、虚仓管理和即时库存管理等功能综合运用的管理系统，有效控制并跟踪仓库业务的物流和成本管理全过程，实现或完善企业的仓储信息管理。 1.移动作业平台对接条码操作精细化管理智能批次管理。 2.便用手持设备，可对接各种ERP软件，包括全程使用条码操作，从入库支持多货种，多仓库，多货记录物料或产品的批次。 3.通过无线路由，实现将主流ERP软件（SAP、用友、金蝶、速达等）移到库内操作，实现全过程无品多条码多批次，多库，系统自动按照先进先出。 4.米型的仓空精细化管理和原则推荐库位及出入房。 | 1 | 套 |
| 26 | WMS系统原料仓、成品仓管理系统集成与二次开发 | 1.创建系统各个模块。 2.创建和录入各个物料信息。 3.创建和录入仓库仓位信息。 4.创建入库、转库、出库流程。 5.创建和录入成品信息。 6.创建库位转移规则。 7.创建系统数据库，并维护基础数据。 8.创建和各个系统数据交互。 9.定义和开发应用界面和客户端。 | 1 | 套 |
| 27 | LES车间物料拉动系统 | LES以物料拉动为核心，通过智能化物料的拉动模式，在收、发、存环节实现物流精细化、精益化管理。 1.实现从收货，入库，订货拣选，准时出货，按序出库，动态拉动（车间拉动，产线拉动）等一系列智能物流调度与控制过程。 2.实现车间内物料的拉动，实现WMS、MES、AGV间物料拉动和流转的业务协同。以物料拉动为核心，统筹物料在不同仓储单元的交互，实现物料从入库、库内管理、出库、拉动、转移到最终装配的物流管理系统。 3.生产领退料单的管理。 4.在制品、暂存区管理。 5.车间物料拉动策略管理。 6.LES与WMS、MES、AGV协同。 | 1 | 套 |
| 28 | LES车间物料拉动系统集成与二次开发 | 1.创建和录入各个产线和工位的物料信息。 2.创建和录入产品和物料对应关系BOM。 3.创建和录入物料包装数量信息。 4.创建和录入AGV路线图。 5.创建系统之间的接口和数据交互。 6.定义和开发应用界面和客户端。 | 1 | 套 |
| 29 | BI运营中央大屏软件平台 | 1.整合ERP、PLM、WMS、MES、QMS、EAM、视频监控等各系统，形成实时历史大数据中心。 2.内嵌数据仓库（DataMart）和数据算法，实现企业运营管理的数据优化和分析应用，提供工厂运营数据优化建议。 3.提供总览全局的大屏展示中心，建立数据驱动业务能力。 4.要求能通过层层穿透分析，提供数据分析和管理改善的合理化建议能力。 5.内置预警、优化业务流程闭环管理能力，实现智能动态预警，流程审批任务督办的能力。 | 1 | 套 |
| 30 | 数字孪生系统 | 1.系统功能 数字孪生系统功能包含生产可视化、物流孪生模块、设备孪生模块、视频监控和分析、设备孪生培训五大功能模块，满足全厂不同角色对于日常工作执行和辅助管理的需求。 1.1.生产可视化模块 生产可视化通过三维模型和动画效果以及数字展示看板方式，实现生产过程可视化展示，对生产资源和生产过程建立3D模型与动态监控。本项目要求对示范产线进行产线级的三维场景搭建，支持鸟瞰模式、漫游模式和全局地图快速跳转模式。 1.1.1.鸟瞰模式 通过全厂三维场景，实现场景360度旋转查看，同时可以进行场景拉近和后退操作，保证全厂细节真实呈现。全厂的场景除默认3D效果显示外，也可以进行分层展示，按筛选条件选择车间层、产线层、设备层、等不同的层次，分别进行展示。 通过丰富的数据配置接口（如MQTT、FTP、Rest API接口等），可以快速连接厂内既有IT系统（如SCADA、MES、ERP、WMS等），打破信息孤岛，实现企业统一数据汇总和展示。 在系统内可以根据需求构建标准报表，或者自定义形式的数据统计看板，通过关联真实数据进行全厂运营状态信息统计展示。 1.1.2.漫游模式 固定路线漫游模式：给用户提供按照固定的参观路线进行自动匀速游览，配置漫游行进路线、速度、视角、停顿点等漫游规则，浏览中客户可调整观看视角；特色工位自动停顿并介绍； 第一人称手动漫游模式：用户可以使用鼠标结合键盘操作虚拟人物在三维场景中自由走动，全方位的查看车间任意位置点的生产状况。用户用作为演示场景时，也可以在无键盘的情况下单手使用无线空中鼠标来操作虚拟人物在三维场景中任意移动、旋转和点击场景中的交互设备。通过点击触发，让漫游者更加详实的了解企业，帮助企业体现先进的生产模式和管理手段。 自由飞行模式:用户可以模拟无人机的视角，在场景中自由飞行，以任意高度、任意角度查看数字孪生三维场景。 1.1.3.全局地图快速跳转模式 支持用户在产线中的动态设定10个固定监测的关键位置，设定后在全局地图上显示关键位置的地标； 用户点击全局地图的地标按钮，可快速跳转到虚拟场景中对应的关键位置上； 1.2.物流孪生模块 物流孪生模块主要对工厂内物流系统进行三维仿真和实时动态运行与监控，模块包含物料、立库或AGV小车等。 通过丰富的数据配置接口（如MQTT、FTP、Rest API接口等），快速连接厂内既有IT系统（MES、ERP、WMS等），实现数据驱动物料、立库或AGV同步虚实联动。 物料孪生模块通过加工物料或产品的三维模型，真实直观反映当前产线中产品的生产和物料的输送实时状况；包括当前物料的订单信息、工艺信息等关键参数。 立库孪生模块通过三维模型，真实直观描述立体仓库的空间布局以及实时状态，包括立体库产品实时统计信息、库位状态信息、以及移动设备的位置和关键参数。 AGV小车孪生模块展示所有小车的状态和和在厂区内的移动轨迹和位置分布，实现AGV小车的动态运行与监控。小车状态主要显示所执行工单、出发地和目的地以及当前任务的轨迹。 1.3.设备孪生模块 设备孪生模块一方面提供设备级的场景，由高精度的设备模型构成，关键设备可以展示设备实时数据并模拟生产动作，同时可以提供报警服务，同时设备监控模块包含设备管理数据，比如设备的当前运行状态和维修记录等。 1.3.1.设备数据管理 通过数字孪生体设计，让孪生世界中的所有设备可以实时呈现设备生产数据，也可以根据真实数据进行运转，用户利用系统对设备进行监控，点击查看设备的运行情况面板，随时随地查看设备关键运行参数、历史数据、设备图纸、历史运行情况、维修情况等信息。 1.3.2.设备报警信息展示 1)当报警数据出现时，用户可快速聚焦到三维场景中的报警设备，直观的查看到当前异常设备的报警信息，用户可以配置颜色变化、闪烁、放大定位等规则，让报警在第一时间呈现。 2)当系统接入故障原因树、维修作业指导等内容后，报警出现时，也可帮助用户提前判断可能的故障原因和维修可能需要的作业材料和工具，避免维修人员折返于现场和工具室。 3)通过获取设备故障停机和恢复运行时间，帮助企业统计故障停机时间，设备运行OEE，故障处理周期等信息，为后期形成企业知识图谱提供真实的数据依据。 1.4.视频监控模块 通过厂区内视频监控系统的数据接口，在三维场景中，显示摄像头分布位置和覆盖范围。为视频查看提供三维辅助指导。 1.5.设备孪生培训模块 系统提供孪生培训模块，通过PC电脑或XR设备进行关键设备的仿真培训。 1)典型设备仿真培训典型设备培训涵盖车间内指定生产设备的操作培训。培训模块包含设备的三维模型、操作流程文字说明和语音介绍，另外包含每个操作对象在三维模型中的定位和模拟操作，涉及到设备操作的步骤，需要配合模拟动画展示。 2)关键操作步骤仿真培训关键操作步骤仿真培训涵盖车间内指定生产流程操作步骤培训。需要对模拟操作进行详细分解，涉及到设备操作的步骤，要有图文引导提示和智能语音引导，让操作人员可以根据指引在三维场景中进行实操练习，帮助操作人员尽快熟悉流程和操作步骤。避免反复传统不直观培训，让用户可以深度体验理解操作要领，帮助用户更快熟悉。 | 1 | 套 |
| / | 5G与数据安全建设 | / | / | / |
| 31 | 安全网关 | 网关提供防火墙、入侵防御、链路负载、带宽管理、VPN和防病毒等能力。通过安全专线上送相关数据信息给大脑平台，平台侧做数据预处理，通过统计分析、关联分析、匹配分析、数据建模和机器学习等操作，实现未知威胁发现、全网风险评估、异常流量分析等功能，可为用户提供预警通告、安全周报/月报等。 1.最大吞吐量≥1G，最大并发连接数≥100万，每秒新建连接数≥2万；域间策略/安全策略3000；VRF1000；安全域1024；攻击检测特征≥3000；URL分类≥139。 2.支持路由/NAT模式、透明工作模式、混合模式、DPI bypass、安全区域划分、入侵防御、防病毒、内容安全检测、一键阻断、访问拦截、URL分类过滤；多VPN功能、行为审计、带宽管理、网页诊断、IPSEC故障诊断、云端管理、弱口令检测、应用识别。 3.SSL VPN并发用户≥750，IPSec VPN隧道数≥750，L2TP VPN隧道数≥750，GRE隧道数≥750。 | 1 | 套 |
| 32 | 5G定制网服务 | ≥1500平方米车间室内5G信号全覆盖，并提供5G定制网的UPF、切片网功能服务以及定制网平台管理服务。 | 1 | 项 |
| 33 | 5G接入专线 | 1.50M STN专线，5G切片服务。 2.接入丢包率＜0.01%，骨干网时延＜10ms。 3.带宽≥50M。 4.隔离要求：逻辑隔离。 5.提供光电转换设备或专线接入设备。 6.所投产品需具备5G专网边缘安全认证能力。 | 3 | 年 |
| 34 | 5G流量卡 | 30张，300G共享流量每月。 | 3 | 年 |
| 35 | 5G CPE | 采用的工业级通信处理器和工业级无线模块，以嵌入式实时操作系统为软件支撑平台同时提供1个RS232（或RS485）、1个以太网LAN、1个以太网WAN、1个光纤接口功能，可同时连接串口设备、以太网设备，实现数据透明传输和路由功能。 | 20 | 台 |
| 36 | 网卡 | 1.支持10/100/1000Mbps自适应，全双工/半双工自动协商。 2.PCI Express（PCI-E）总线接口。 3.支持Windows10/11，Windows Server，Linux等主流操作系统。 支持网络唤醒（Wake On LAN）功能，符合IEEE 802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x。 | 1 | 件 |
| 37 | 高性能工作站 | - 2台工作站分别应用AI深度学习相机配套电脑与工业条码应用研究平台。 1.主机CPU： - 1.1主频：2.3GHz或以上； - 1.2最高睿频：4.1GHz或以上； 1.3三级缓存：8MB或以上； 1.4核心数量：四核心或以上； 1.5线程数：八线程或以上。 2.内存：不低于32GB内存。 3.显卡： - 3.1显存类型GDDR6或以上； - 3.2显存容量12GB或以上； - 3.3显存位宽192bit或以上； - 3.4最大分辨率7680×4320或以上； - 3.5显卡接口PCI Express4.0 16X纠 - I/O接口HDMI接口，DisplayPort 1.4a接口，12G显存或以上。 4.硬盘：不低于512G固态硬盘和2T机械硬盘。 5.网卡：集成LAN 100/1000以太网卡。 6.接口：USB 3.2，USB 2.0、DP+HDMI接口。 7.键鼠：原装USB键盘和鼠标。 8.显示器：≥23.8英寸显示器，DP或HDMI接口，与主机同一品牌。 | 2 | 台 |
| 38 | 数据工作站 | 1.主机CPU： 1.1主频：3.6GHz或以上； 1.2动态加速频率：4.9GHz或以上；1.3三级缓存：25MB或以上； 1.4核心数量：十二核心或以上； 1.5线程数：二十线程或以上。 2.内存：16G内存以上。 3.显卡：4G独显或以上。 4.硬盘：不低于512固态，2T机械硬盘及以上。 5.网卡：集成LAN 100/1000以太网卡。 6.接口：USB 3.2，USB 2.0、DP+HDMI接口。 7.键鼠：原装USB键盘和鼠标。 8.显示器：≥23.8英寸显示器，DP或HDMI接口，与主机同一品牌。 | 1 | 台 |

二、非信息化资产购置清单

| 序号 | 设备名称 | 主要性能指标 | - 数量 | - 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| / | 智能产线 | / | - / | - / |
| 1 | 线束组件装配线 | 1.工艺流程：导线剪切，沾锡，热缩管剪切，穿线，加热热缩管-支持不同直径和硬度的线缆支持多根线同时集成，最多可达4根线。 2.一次性穿线，切线、扎线、下料。适用线经规格：0.5平方~2.5平方。 - 3.理论生产速率≥20个/小时，效率KE≥0.80。 - 4.设备无故障运行时间≥95%(Machine Available time≥95%）。 - 5.程序配合MES数据交互，支持至少Socket、XML、MSSQL等对接方式，需要本地保存和上传设备运行状态日志，包括设备参数，生产信息，品质数据等等。 - 6.设备提供数据库访问权限，满足设备与MES之间的通讯接口要求设备上传状态、生产数据、工艺参数、品质数据、报警信息等，MES参数配方号指令。 | - 2 | - 套 |
| 2 | 灯身预装线 | 1.工艺流程：激光打标，装配，拧螺丝，穿线。 2.打印工艺追溯码，和产品logo。 3.可以跟随订单需求做定制化打印。螺丝扭矩可调，一个螺丝枪，可以拧不同扭矩的螺丝。 - 4.扭矩控制，保证每个螺丝拧紧符合扭矩要求。 - 5.螺丝数量计数，防止漏拧紧。 - 6.理论生产速率≥20个/小时，效率KE≥0.80，设备无故障运行时间≥95%(Machine Available time≥95%）程序配合MES数据交互，支持至少Socket、XML、MSSQL等对接方式，需要本地保存和上传设备运行状态日志，包括设备参数，生产信息，品质数据等等；设备提供数据库访问权限，满足设备与MES之间的通讯接口要求设备上传状态、生产数据、工艺参数、品质数据、报警信息等，MES参数配方号指令。 | - 3 | - 套 |
| 3 | PCBA预装线贴码机 | 工艺：分板，打印SN条码，贴码，扫码，录入PCBA。 1.适用标签：不干胶标签、不干胶膜、电子监管码、条形码等。 2.采用自动分料机构，保证贴标的稳定性。 3.一台机可实现多种产品的单面/双面/圆周贴标。 4.双侧刚性塑胶同步导向链条，保证产品对中性，可单机生产，也可接流水线生产。 5.配置弹压式压顶机构，要求平稳输送产品，能消除产品本身误差；配置自动分料机构，要求自动分开间距，保证后续输送和贴标的稳定性。 6.配置两重覆标机构，保证贴标精度，二次挤压式覆标，有效消除气泡和保证标签贴紧。 7.智能控制，自动光电追踪，具备无物不贴标，避免浪费标签。 8.设备主要材料采用不锈钢和铝合金。 9.故障停机功能，生产计数，省电，生产数设定停机，参数设置保护，方便生产管理。 10.可选配功能和部件：热打码/喷码、自动上料、自动收料、增加贴标装置、其它贴标装置。 | - 3 | - 台 |
| 4 | PCBA预装线焊接机 | - 1.机身材质采用铝型材，具有防氧化。 - 2.配备大功率智能恒温温度控器，保障焊锡良品率。 - 3.具有手动，自动出锡功能，也可做多段出锡调整焊锡机内部程序具有多种焊锡方式可选，可选择点焊，拖焊采用多轴机械手及先进运动控制算法进行联动，模拟人手加锡动作，有效提高烙铁头的定位精度。 - 4.自动焊锡机内含BASIC解译器，编程简单快捷，即可直接手柄示教，也可以直接输入焊点坐标。 - 5.带有USB储存，扩展功能。 | - 3 | - 台 |
| 5 | 灯座预装线 | - 工艺与功能：点胶。 - 1.装配配重块，拧螺丝可实现三维、四维路径点胶，精确定位，精准控胶，不拉丝，不漏胶，不滴胶。 - 2.对于容易粘度的胶粘剂也能够实现精确的掌控无论胶粘剂的粘度变化与否，胶点始终恒定。电子控制点胶时间、空气压力和抽真空，确保了高度精准的点胶效果。 - 3.编程控制气压可随流体粘度的高低变化自动进行调节。 - 4.每种流体每次点胶只需编程一次。 - 5.同时显示所有点胶参数。 | - 2 | - 套 |
| 6 | 灯身+灯座上盖 | - 工艺和功能：扫描灯杆条码，装配，拧螺丝。 - 1.螺丝扭矩可调，一个螺丝枪，可以拧不同扭矩的螺丝。 - 2.扭矩控制，保证每个螺丝拧紧符合扭矩要求。 - 3.螺丝数量计数，防止漏拧紧。 - 4.理论生产速率≥20个/小时，效率KE≥0.80。 | - 2 | - 套 |
| - 7 | PCBA装配 | - 工艺和功能：扫描PCBA码，焊接，PCBA固定以及拧螺丝。 1.投标人所提供方案或产品，需具有控制板的检测装置和技术，从而解决PCBA装配问题。 - 2.电源线焊接焊接时间短，防氧化配备大功率智能恒温温度控器，保障焊锡良品率。 - 3.具有手动，自动出锡功能，也可做多段出锡调整焊锡机内部程序具有多种焊锡方式可选，可选择点焊，拖焊采用多轴机械手及先进运动控制算法进行联动，模拟人手加锡动作，有效提高烙铁头的定位精度。 - 4.自动焊锡机内含BASIC解译器，编程简单快捷，即可直接手柄示教，也可以直接输入焊点坐标。 - 5.螺丝扭矩可调，一个螺丝枪，保证每个螺丝拧紧符合扭矩要求。 | - 2 | - 套 |
| 8 | 灯座灯身装配 | - 工艺和功能：扫描PCBA码，扫描灯身条码，装配底座组件，打印产品SN码，贴码（在灯座上）。 - 1.螺丝扭矩可调，一个螺丝枪，可以拧不同扭矩的螺丝，保证每个螺丝拧紧符合扭矩要求。 - 2.螺丝数量计数，防止漏拧紧。 | - 2 | - 套 |
| 9 | 贴铭牌和密封条 | - 工艺和功能：打印，自动贴标适用标签：不干胶标签、不干胶膜、电子监管码、条形码等。 - 1.采用自动分料机构，保证贴标的稳定性。 - 2.一台机可实现多种产品的单面/双面/圆周贴标。 - 3.双侧刚性塑胶同步导向链条，保证产品对中性，降低对接难度。 - 4.配置弹压式压顶机构，保证产品输送平稳，消除产品本身误差。 - 5.配置自动分料机构，自动分开间距，保证后续输送和贴标的稳定性。 - 6.配置两重覆标机构，保证贴标精度，有效消除气泡和保证标签贴紧。 - 7.智能控制，稳定性高，自动光电追踪，具备无物不贴标，避免浪费标签。 - 8.故障停机功能，生产数设定停机，参数设置保护，方便生产管理。 - 9.可选配功能和部件：热打码/喷码、增加贴标装置、其它贴标装置。 | - 2 | - 套 |
| 10 | 相机检测 | - 工艺和功能：拍照，检测。 - 1.有效像素：≥500万。 - 2.相机类型：彩色。 - 3.GPIO：1路触发输入，一路闪光灯控制输出。 - 4.采集模式：连续性/软触发/硬触发。 - 5.数据接口：USB3.0或者GigE网口，带外触发。 - 6.支持操作系统：Windows10/11，64位系统。 - 7.支持任意尺寸的自定义ROI对比度和伽玛调节、饱和度调节、白平衡校正、黑电平校正、图像处理加速、3D降噪、帧率调节、自定义相机名称等。 | - 2 | - 套 |
| 11 | 终检，表面清洁 | - 工艺和功能：目视检验，表面清洁。 - 工业放大镜： - 1.3D目视检测显微镜，能3D成像，与多种软件配合后，可以进行图像存档或对图像进行注释、标记、尺寸测量。 - 2.2x–20x光学放大倍数选项（双工位快换镜头转台）。 - 3.满足人机工学性能设计，实现1小时以上无疲劳观察。 - 4.“无目镜”体视显微镜和数码摄像头组成的光学观察头，出厂前集成并封装USB2.0或以上摄像头。 - 5.含PC抓图软件。 - 6.含图像与视频捕捉软件，实现多种格式的图像捕捉，包括：BMP、JPEG、PNG、AVI 和 WMV。 - 7.带有成像和测量软件。 - 8.根据各种不同的应用来选择支架和配件。 - 9.外接9V直流外部插入式变压器，能应用于所有插座配置产品。 - 10.手动清洗工具：定量挤出清洗液。 | - 2 | - 套 |
| 12 | 室内车间空气净化设备 | - 1.净化率：≥99.9%。 - 2.空气净化器风量：≥3000m³/h。 - 3.工作原理：光解催化/活性炭吸附/等离子电解。 - 4.空气净化技术：光解催化。 - 5.适用领域：工业废气可持续24小时工作。 - 6.设备占地面积小：≤1平方米。 | - 2 | - 台 |
| 13 | 测试装置 | 工艺和功能：扫描，绝缘性测试，功能测试。 1.存储生产数据耐压仪：三合一，交流/直流/绝缘电阻。 2.容量大，≥1000VA。 3.短路电流：190-210mA。 4.多测试通道。 5.漏电保护 6.多种通讯接口：支持。 | - 3 | - 套 |
| 14 | 老化装置 | - 工艺与功能：进站，扫码，通电老化，记录结果，出站。 - 1.独立隔老化测试房，防止光污染。 - 2.条码读取，精准控制测试时间-产品精准控制，单个故障不影响同一小车其它产品测试。 - 3.产品先进先出。 - 4.可视化窗口。 - 5.信息化显示，故障及时通知。 - 6.测试小车自动流转。 - 7.数据实时记录和存储。 | - 1 | - 套 |
| 15 | 包装线自动打包机 | - 工艺与功能：扫码，开箱，打包，打印，贴码。 - 1.全自动困扎-打包速度快，≥2.5s/道。 - 2.扎紧力可调：0~90kg。 - 3.适应多尺寸多种类轧带。 - 4.试用多尺寸包装箱：最小60×60×60mm。 | - 2 | - 台 |
| 16 | 包装线产品码垛，机器人 | - 1.5轴垂直多关节负载：≥160kg。 - 2.动作范围：≥3159mm。 - 3.用途：搬运、码垛码垛专用机型，要求全轴低功率输出，无需设置安全栅栏，设备构成简易可配合专用码垛软件使用。 - 4.垂直伸长度≥3024mm，水平伸长度≥3159mm，重复定位精度≤0.5mm。 | - 1 | - 台 |
| 17 | 激光雕刻机 | 紫外激光打标机整机性能: - 1.激光功率：5W-50W。 - 2.打标范围：≥110mm×110mm。 - 3.激光雕刻速度直线扫描≤7000mm/s。 4.最小线宽：0.015mm。 5.单次雕刻深度≤0.05mm。 6.重量精度±0.003mm。 7.最小字符：0.2mm。 8.功耗≤2kw。 9.激光波长：355nm±100 10.控制软件在Windows10/11平台下工作，可兼容AutoCAD，Coreldraw，Photoshop等软件输出的PLT、BMP等文件格式，可以标记图案，条形码，中英文字符，产品流水序列号（自动跳号），并可在软件中直接使用SHX、TTF字体，也可以对字符的大小，间距及排布方式进行调整。 11.标准配置：激光器，高速扫描振镜，聚焦镜头，计算机，控制卡，冷却系统，工作台，打标软件。 | - 1 | - 套 |
| 18 | VOA(Virtual Operator Assistant，虚拟操作助手) | - 1.带3D摄像机。 - 2.usb驱动投影仪。 - 3.2D摄像头，三脚架适配器。 - 4.有效像素：≥500万。 - 5.快门类型：卷帘快门。 - 6.相机类型：彩色。 7.GPIO：≥1路触发输入，≥1路闪光灯控制输出。 - 8.采集模式：连续性/软触发/硬触发。 - 9.镜头接口：C、CS口镜头。 - 10.数据接口：USB3.0或者GigE网口，带外触发。 - 11.支持操作系统：Windows10/11，64位系统。 - 12.支持任意尺寸的自定义ROI对比度和伽玛调节、饱和度调节、白平衡校正、黑电平校正、图像处理加速、3D降噪、帧率调节、自定义相机名称等。 | - 1 | - 套 |
| 19 | AI深度学习相机 | - 1.有效像素：≥500万。 - 2.快门类型：卷帘快门。 - 3.相机类型：彩色。 - 4.GPIO：≥1路触发输入，≥1路闪光灯控制输出。 - 5.采集模式：连续性/软触发/硬触发。 - 6.镜头接口：C、CS口镜头。 - 7.数据接口：USB3.0或者GigE网口，带外触发。 - 8.支持操作系统：Windows10/11，64位系统。 - 9.支持任意尺寸的自定义ROI对比度和伽玛调节、饱和度调节、白平衡校正、黑电平校正、图像处理加速、3D降噪、帧率调节、自定义相机名称等。 | - 5 | - 台 |
| 20 | AI深度学习相机光源 | - 1.环形、条形。 - 2.发光尺寸：90×25mm，允许±5mm范围波动。 - 3.颜色：白色。 - 4.电压：24V。 - 5.功率：≤50W。 | - 5 | - 套 |
| 21 | 深度学习软件 | - 1.要求自带图像处理软件算法库和开发包。 - 2.要求能驱动AI深度学习相机，能够对产品缺陷识别，识别正确率≥95%。 - 3.支持编程语言包：C/C++/C#/VB6/VB.NET/Python。 | - 1 | - 套 |
| 22 | 编程和调试 | 1.要求编程和调试后，摄像机能通过对缺陷件学习，用于检查制造的部件。 2.要求有性能模型可以进行深度神经网络推理。 3.驱动AI深度学习相机，对产品缺陷识别。 4.要求能依靠小样本数据训练（100张图以下），在缺陷数据少，甚至缺失情况下，仍能依托小样本数据，实现≥95%的检测准确度及精度。 5.要求能在单一正样本数据训练情况下，实现≥90%以上缺陷检测正确率。 6.漏检率≤5%。 7.单个目标检测分析时间≤10ms。 | - 1 | - 套 |
| 23 | 条码打印机机 | 300dpiLED液晶显示屏双模打印，高速打印：≥14ips/秒打印，宽度：≥104mm。 | - 1 | - 台 |
| 24 | 条码枪 | - 1.可以读取1D/2D条码。 - 2.可以同时读取多个条码。 - 3.可以做条码等级判断，并输出结果。 - 4.支持多种格式条码。 - 5.支持IO，通讯输出。 - 6.读取高速移动物体的条码。 - 7.支持以太网接口。 | - 3 | - 台 |
| 25 | 条码测试仪 | - 1.适用条码：Data Matrix，QR Code，Aztec Code，GS1-DataBar(formerly RSS), GS1-Composite Symbology, UPC/EAN, Code 128, ITF-14, I25, Code 39, TLC-39, Codabar, PDF 417, Micro PDF 417 (limited to Field of View size), Pharmacode, MSI/Plessey。 - 2.光源：窄带LED光源（640-660nm）。 - 3.带集成传感器的CCD成像仪：ISO分级：AIM DPM；可以以PDF文件输出数据到打印机；可按照NIST可追溯标准标定。 | - 1 | - 台 |
| / | 智能仓储 | / | / | / |
| 26 | 原料仓 | 1.简述: 1）中量型仓储货架每层载重量一般在200-500kg之间 总承载一般≤2000kg。 2）单元货架长度≤2m、宽度≤1m、高度同仓储AGV规格，高度≤4600mm。单元货架长度在2m以内。 2.料箱数量及规格：同设计库位数量，规格为：≤600mm×400mm×300mm。 3.层数：2/3/4/5/6/7/8（自由设置）层。 4.根据实际场景，调整货架层数，满足智慧仓储系统AGV车辆对接要求。 5.原材料仓需防水防潮。 | 30 | 套 |
| 27 | 成品仓位 | 1.每层最大层载在相对设计下≥2000kg/层。 2.要求仓位具有100%的货物任意拣选特性。搬运机械如叉车等可到达任意货位进行存储作业。 3.货架跨度在4m以内，深度在1.5m以内。 4.能够以75mm的整数倍自由调节每层层高，货架高度同无人叉车位≥3550mm。 5.根据实际场景，调整货架层数，结构满足无人叉车对于货物的装卸需求。 6.托盘数量及规格：同设计库位数量，规格为：≤1200mm×1000mm×145mm。 7.成品仓需防水防潮。 | 50 | 套 |
| 28 | 电动叉车 | 1.叉车车体移载方式：窄腿落地后叉式。 2.提升方式（液压或电动）提升高度(mm)：≥3500。同成品仓库设计高度需求。 3.车体质量(kg)：≤1600。 4.含蓄电池最大搬运货物质量(kg)：≥1600。 5.提升方式（液压或电动）提升高度(mm)：≥3550mm。 6.驱动方式及转向方式：前轮驱动兼转向。 7.电池参数：锂电池，电源电压24V，容量≥230AH。 8.制动系统：舵柄在竖直/水平位置实现自动制动，松开行驶控制开关，叉车自动制动。 9.驱动控制系统：免维护的交流电机；控制器，控制精准，参数可调。 10.充放电次数：80%放电深度≥1600次。 | 4 | 套 |
| 29 | 产线物料配送AGV和系统 | 根据系统任务需求，满足产线物料配送： 1.导航方式：SLAM导航或视觉导航。 2.潜伏牵引。 3.行走方向：前进、后退、左右转弯。 4.驱动型式：双舵轮驱动/底盘差速。 5.载重能力：≥150kg。 6.直线定位精度：≤±20mm。 7.安全防护： 1）障碍物检测：0~3M感应距离。 2）安全缓冲触边。 3）急停开关，前后各一个。 4）警示标签：禁止踩踏、挤压注意、非专职人员禁止操作、危险、卷入注意。 5）信号灯：红、黄、绿三色。 8.电池：容量选择满足产品节拍及运行要求。 9.充电方式：自动在线充电。 10.调度系统：监控所有AGV、自动装置、充电设备运行状态、电池电量状态；实时显示运行状态，且在运行异常时采用“声音+警示灯”报警，并文字显示故障内容，生成故障日志；系统支持多种操作系统（Windows10/11等）；工控机电脑通过与其它设备的联网实现数据通讯的功能。 11.配送范围包括地图构建、路径规划、设备安装测试、整体项目测试联调、现场上线后运行保障和培训等。 | 2 | 套 |
| 30 | 仓储AGV及系统 | 一、AGV具体要求 1.基本功能：背负举升+原地旋转+货物相对地面不旋转，可实现与产线物料配送AGV协同工作，完成原材料出库及产线配送。 2.导航方式：二维码。取货方式为抱取+视觉修正。 3.行走方向：前进，原地旋转。 4.驱动方式：底盘差速。 5.速度：最大直线速度1.8m/s（满载/空载）。 6.载重能力：整机最大负载≥150kg。 7.直线导引精度：≤±25mm。 8.AGV停止精度：≤±10mm。 9.安全防护： 1）障碍物检测：0~4M感应距离。 2）碰撞：安全缓冲触边。 10.蓄电池：容量选择满足产品节拍及运行要求。 11.充电方式：自动在线充电。 12.背篓层数≥8层，最高取货高度≤4600mm。 13.调度系统： 监控所有AGV、自动装置、充电设备运行状态、电池电量状态，稳定可靠；实时显示运行状态，且在运行异常时采用“声音+警示灯”报警，并文字显示故障内容，生成故障日志；系统支持多种操作系统（Windows10/11等）；工控机电脑通过与其它设备的联网实现数据通讯的功能。 二、系统WCS设计 WCS仓储控制系统采用C/S架构，是对WMS仓储管理系统的补充，把仓库管理的任务集中放在WMS系统处理，而把任务拆分、设备监控、任务处理等交给WCS。对WCS来说，WMS批量下发任务给WCS，然后WCS根据自动化设备的运行状况按照优化处理的要求拆分任务然后下发给相应的设备执行，根据设备执行的状况做出判断并把结果反馈给WMS系统，WCS的执行效率直接能决定仓库的运行效率。另外WCS系统还肩负着设备的监控任务，即设备的运行状态、任务执行状况等及时的反馈到显示屏上，做到实时显示任务执行状态，直接反应给仓库人员。 三、配送范围包括现场画线、地面贴码、设备安装测试、整体项目测试联调、现场上线后运行保障和培训等。 | 2 | 套 |
| 31 | 原材料入库拆垛机器人及系统 | 1.负载能力≥80kg。 2.机构：多关节机器人，6轴。 3.工作半径：≥2200mm。 4.满足气动吸盘吸附、柔性气缸夹持、快速拆垛转换，精益布局设计，生产高质高速高效等要求，满足产线设计要求。 5.视觉系统定位，一次可检测出多个工件的三维信息，满足散堆件的拾取作业。 6.机器人自动计算补偿量，存储到机器人视觉寄存器中。用户不必自己掌握空间坐标系转换计算方法。 7.配套操作台和双层输送线，布置灵活，使用和维修简易，实现原材料入库和出库。 | 1 | 套 |
| 32 | 成品装卸无人叉车 | - 1.最大搬运货物质量(kg)：≥1000kg。 2.提升方式（液压或电动）提升高度(mm)：≥3500mm。 3.搬运物料尺寸：标准托盘，AGV运输的标准托盘要求是蓝色川字底胶托，尺寸1200mm×1000mm，负载1T以内，带RFID和条码。 4.驱动方式及转向方式：前轮驱动兼转向。 5.充放电次数：80%放电深度≥1600次。 6.导航方式：激光导航。 定位精度：≤15mm。 7.通信方式：wifi/5G。 8.充电方式：自动在线充电。 9.调度系统：监控所有AGV、自动装置、充电设备运行状态、电池电量状态，稳定可靠；实时显示运行状态，且在运行异常时采用“声音+警示灯”报警，并文字显示故障内容，生成故障日志；系统支持多种操作系统（Windows10/11等）；工控机电脑通过与其它设备的联网实现数据通讯的功能。 10.无人叉车安装托盘视觉定位系统，主动识别托盘角度，路线规划并完成叉举任务。 11.配送范围包括建图、反光条安装、设备安装测试、整体项目测试联调、现场上线后运行保障和培训等。 12.无人叉车安装托盘视觉定位系统，主动识别托盘角度，路线规划并完成叉举任务。 13.其它 满足实际场景应用需求，实现与输送线对接、立库口对接、人工对接、混行、巷道存储和协同卷闸门开闭等。 | 1 | 套 |
| / | 数字化平台硬件 | / | / | / |
| 33 | RFID标识卡 | 1.通讯协议：Modbus RTU，Uni-Telway和CANopen。 2.采用抗金属、耐腐蚀的超高频RFID标签。 3.读取距离：20到100mm。 4.RFID电子标签，接收频率：13.56±1MHz； 5.RFID标识卡、RFID读取器、RFID-控制盒需配套使用。 | 400 | 个 |
| 34 | RFID读取器 | 1.内含小型RFID天线，频率：13.56±1MHz；电缆型号：M12，长度≥0.2m。 2.通讯协议：Modbus RTU，Uni-Telway和CANopen。 3.采用抗金属、耐腐蚀的超高频RFID标签。 4.读取距离：20到100mm。 5.读取准确率：≥99.9%。 6.RFID标识卡、RFID读取器、RFID-控制盒需配套使用。 | 40 | 台 |
| 35 | RFID-控制盒 | 1.通讯协议：Modbus TCP/IP。 2.操作不需要电池。 3.额定传输距离是18到100mm。 4.RFID标识卡、RFID读取器、RFID-控制盒需配套使用。 | 4 | 台 |
| 36 | 声光报警三色灯 | 1.LED寿命≥3年。 2.多色LED单元，5种颜色可选：红色、绿色、蓝色、黄色、白色。 3.模式要有两种或以上：稳定、闪烁（两种速度）。 4.蜂鸣器：要有1种发声或以上。 5.可折叠安装模块，0~90度任意角度固定，支撑杆安装或直接安装。 | 10 | 台 |
| 37 | 定制安装支架、工装架（壁挂式双支臂显示器工作台键盘支架） | 1.适用40-86英寸一体机。 2.承重约150kg。 3.总高度2100±100mm。 4.总宽度1060±100mm。 5.带摄像头托盘。 6.带双层置物托盘。 7.稳固双立柱可上下调节高低安装。 8.360°万向旋转橡胶不伤地板轮。 9.材质：冷轧钢或其他金属材料配置。 | 50 | 台 |