项目需求书

一、项目概况

白坭镇产业园配套公共服务设施建设工程–信息化建设项目采购。

二、设备需求

采购包预算金额：¥8,189,418.00元

| 序号 | 预算金额 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8,189,418.00 | 白坭镇产业园配套公共服务设施建设工程–信息化建设项目采购 | 1（项） | 详见清单 | 否 |

1、合同履行期限：自合同签订之日起60日历天内完成安装调试并通过验收。

2、项目的核心产品是机框式核心层交换机

- 详细清单

| 一、校园网络设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数描述 |  | 单位 |  | 数量 |  |  |
| 一、中心机房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机框式核心层交换机 | - 交换容量≥38Tbps - 包转发率≥7200Mpps - 主控引擎与业务板卡完全物理分离，采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥3个 - 支持1+1冗余的硬件监控系统，可以集中监控板卡、风扇、电源、环境等状态参数 - 采用端口设计，提高设备面板空间利用率，设备单张业务卡最大可用物理端口≥52个 - 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6，支持路由协议多实例，支持GR for OSPF/IS-IS/BGP，支持策略路由 - 支持IGMPv1/v2/v3、IGMP Snooping 、PIM DM、PIM SM、PIM SSM；支持组播流量控制、支持组播查询器。 - 支持IPv6过渡技术，IPv4/IPv6双栈、6over4隧道、4 over6隧道；支持IPv6 DHCP SERVER、IPv6 DHCP Relay、DHCP Snooping。 |  | 台 |  | 2 |  |  |
|  |  | 通用电源模块（交流，300W）适配电源线规格：10A，符合标准要求 |  | 块 |  | 4 |  |  |
|  |  | 以太网主控引擎 |  | 块 |  | 4 |  |  |
|  |  | 48端口千兆以太网光口（SFP，LC）+4端口万兆以太网光接口板（SFP+，LC） |  | 块 |  | 4 |  |  |
|  |  | 48端口千兆以太网电口（RJ45）+4端口万兆以太网光口（SFP+，LC） |  | 块 |  | 2 |  |  |
|  |  | 万兆堆叠配件 |  | 套 |  | 2 |  |  |
| 2 | 出口网关 | - 交换容量≥720Gbps，转发性能≥360Mpps - 设备CPU/交换芯片/CPLD等关键器件均为国产 - 配置不少于8个万兆口，整机实配万兆三层光口≥8个，千兆三层电口≥16个 - 整机≤1U - 存储≥16GB，内存DRAM≥8GB - 支持模块化电源，并支持电源热插拔 - 支持槽位扩展，可扩展插槽数≥4 - 支持双系统备份功能，提高整机可靠性 - 基本路由功能：支持L3路由国际标准协议（RIP/RIPv2，OSPF，BGP4、IPv4，IPv6）；支持PIM、IGMPv3、DHCP等协议 - 容量： - 支持IPv4表容量100W；IPv6表容量50W - ACL容量：IPv4 ACL 8K；IPv6 ACL 8K - NAT会话数：100W。 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 3 | 下一代千兆防火墙 | - 性能参数：网络层吞吐量：3G；应用层吞吐量：1G；防病毒吞吐量：500M；IPS吞吐量：400M；全威胁吞吐量（不含WAF）：300M；并发连接数：100万；HTTP新建连接数：3万；IPSec VPN 最大接入数：200；IPSec VPN吞吐量：200M - 硬件参数：规格：1U；内存大小：≥4G；硬盘容量：≥64G SSD；电源：单电源；接口：≥6个千兆电口+2个千兆光口 - 支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式 - 支持路由类型、协议类型、网络对象、国家地区等条件进行自动选路的策略路由，支持不少于3种的调度算法，至少包括带宽比例、加权流量、线路优先等。 - 具备接口联动功能，同一联动组内所有物理接口的UP/DOWN状态同步变化。 - 支持静态路由、策略路由和多播路由协议，并支持BGP、RIP、OSPF等动态路由协议。 - 支持策略路由负载，支持基于服务、ISP地址、应用、地域等维度进行智能选路，保证关键业务流量通过链路转发，支持加权流量、带宽比例、线路优先等负载均衡调度算法。 - 具备独立的勒索病毒防护模块，非普通防病毒功能 - 支持支持源地址转换SNAT，目的地址转换DNAT和双向NAT等功能， 支持一对一、一对多、多对一等形式的NAT。 - 设备内置不低于16000种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则 - 产品支持各种应用协议的NAT 穿越，实现SQLNET、TFTP、RTSP、PPTP、FTP、H.323、SIP等多种NAT ALG功能 - 产品支持IPv4/IPv6双栈工作模式，以适应IPv6发展趋势 - 产品支持IPv6访问控制策略设置，基于IPv6的IP地址、服务、域名、应用、时间等条件设置访问控制策略 - 产品支持IPsec VPN和SSL VPN功能 - 支持Cookie攻击防护功能，并通过日志记录Cookie被篡改。 |  | 台 |  | 1 |  |  |
|  |  | 包括但不限于WEB应用识别库、IPS特征库、热门威胁库、实时漏洞分析识别库和URL&应用识别库定期更新，保持设备具备检测防御最新威胁的能力 |  | 年 |  | 2 |  |  |
| 4 | 上网行为管理器 | - 性能参数：网络层吞吐量（大包）：3Gb，应用层吞吐量：300Mb，带宽性能：200Mb，IPSEC VPN加密性能（最高性能）：50Mb，支持用户数：1000，准入终端数（支持客户端授权-需单独收费）：500，准入终端数的扩容上限（支持客户端授权-需单独收费）：1000，防泄密终端数上限(需单独收费)：4500，包转发率：27Kpps，每秒新建连接数：2400，最大并发连接数：120000。 - 硬件参数：规格：1U，内存大小：4G，硬盘容量：128G minisata SSD，电源：单电源，接口：6千兆电口+2千兆光口SFP - 支持根据标签选择应用，标签分类至少包含安全风险、高带宽消耗、发送电子邮件、降低工作效率、外发文件泄密风险、主流论坛和微博发帖6大类；支持根据标签选择一类应用做控制 - 支持首页显示在线用户、流量分析、行为日志分析、应用流量排名、用户流量排名、资产类型分布、新设备发现趋势、TOP违规检查项、TOP违规用户、行为风险分析包括：泄密风险、终端接入、上网安全、系统状态、接入状态 - 设备内置应用识别规则库，支持超过9000种以上应用规则数、支持超过6000种以上的应用；支持根据标签选择应用，并支持给每个应用自定义标签；支持根据标签选择一类应用做控制；支持超过900种主流Saas应用，对Saas应用有默认分类标签，帮助客户统一配置策略 - 支持根据应用的特征智能识别新更新的应用 - 支持根据IP、端口、协议等自定义应用规则 - 支持根据不同的应用类型或具体的某种应用设置允许或拒绝 - 自动发现网络里面的终端，并获取IP、Mac、厂商、操作系统等信息，设备支持常见PC、移动设备、哑终端、专用设备的发现和型号识别：至少支持Windows、Linux、MAC、瘦客户机等PC；至少支持手机、平板等移动设备；至少支持服务器、交换机、无线控制器等网络设备；至少支持打印机、投影仪、电视、摄像头、门禁系统等哑终端；支持自定义终端类型 - 针对SSL加密的网站、论坛发帖、web邮箱的内容进行关键字过滤和内容审计 - 支持记录QQ、TIM、微信、MSN等IM聊天行为和聊天内容 - 支持移动APP（IOS和android）审计（如论坛类、微博类、新闻评论类等） - 审计SSL网页时，支持加密证书自动分发功能，用户点击网页上的工具即可一次性安装完成。解决管理员给每台PC单独安装证书的问题。 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 二、2号楼及2个门卫 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 万兆上联48口交换机 | - 交换容量≥432Gbps - 包转发率≥166Mpps - 固化10/100/1000M自适应以太网端口≥48个，固化1G/10G SFP+接口≥4个 - 设备MAC地址≥16K - 支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议 - 支持1对1、基于流、基于VLAN的镜像；支持RSPAN - 支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。 |  | 台 |  | 3 |  |  |
| 2 | 万兆光纤模块 | - 传输速率为10Gbps，属于万兆级别，适合高速数据传输 - 采用单模光纤，适合长距离传输 - 使用双纤LC接口，即需要两根光纤（一收一发）进行双向通信 - 最大传输距离为10公里 |  | 个 |  | 6 |  |  |
| 三、1号楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 8口千兆上联POE接入交换机 | - 交换容量≥336Gbps - 包转发率≥30Mpps - 支持高效节能以太网特性。端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果 - 固化10/100/1000M以太网电口≥10，1000M/2.5G SFP千兆光接口≥2个 - 为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05 - 采用绿色环保设计，整机最大功耗≤16W - 采用静音无风扇节能设计 - 端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力） - 支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作 - 支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离 - 符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术。 |  | 台 |  | 41 |  |  |
| 2 | SFP光模块 | - 传输速率为1Gbps - 采用单模光纤，适合长距离传输 - 使用双纤LC接口，即需要两根光纤（一收一发）进行双向通信 - 最大传输距离为10公里。 |  | 个 |  | 96 |  |  |
| 3 | 16口千兆上联POE接入交换机 | 1、≥16个10/100/1000M自适应电口 2、≥4个1G/2.5G SFP光口，固化单交流电源 3、采用无风扇静音设计。 |  | 个 |  | 4 |  |  |
| 4 | 24口千兆上联POE接入交换机 | - ≥24个10/100/1000M自适应电口 - ≥4个1G SFP光口，≥24个电口 - 支持PoE和PoE+ - 整机最大PoE输出功率为370W。 |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 四、3号楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8口千兆上联POE接入交换机 | 1、≥10个（10/100/1000M）自适应电口，≥2个1G/2.5G SFP光口，固化单交流电源和风扇，1-8端口支持PoE/PoE+远程供电，125W POE供电要求所投产品支持POE和POE+远程供电，POE供电功率为125W - 支持端口浪涌抗扰度≥8KV（即具备8KV的防雷能力） - 支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议 - 支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作 - 符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术 - 支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 |  | 台 |  | 41 |  |  |
|  | 16口千兆上联POE接入交换机 | - ≥16个10/100/1000M自适应电口 - ≥4个1G/2.5G SFP光口，固化单交流电源 - 采用无风扇静音设计 |  | 个 |  | 5 |  |  |
|  | 24口千兆上联POE接入交换机 | - ≥24个10/100/1000M自适应电口 - ≥4个1G SFP光口，≥24个电口 - 支持PoE和PoE+ - 整机最大PoE输出功率为370W。 |  | 个 |  | 2 |  |  |
|  | SFP光模块 | - 传输速率属于千兆级别 - 采用单模光纤，适合长距离传输 - 使用双纤LC接口，即需要两根光纤（一收一发）进行双向通信 - 最大传输距离为10公里。 |  | 个 |  | 96 |  |  |
| 五、饭堂、宿舍午休 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 万兆上联24口交换机 | - 交换容量≥336Gbps - 转发性能≥126Mpps - 固化10/100/1000M自适应以太网端口≥24个，1G SFP光接口≥4个 - 设备MAC地址≥16K - 支持1对1、基于流、基于VLAN的镜像；支持RSPAN - 支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 2 | SFP+万兆光模块 | - 传输速率为10Gbps，属于万兆级别，适合高速数据传输 - 采用单模光纤，适合长距离传输 - 使用双纤LC接口，即需要两根光纤（一收一发）进行双向通信 - 最大传输距离为10公里。 |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 六、安装调测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络安装调测 | 校园网络设备安装调试费用，与城域网对接、政务网对接费用 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 二、网络机房建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数描述 |  | 单位 |  | 数量 |  |  |
| 一、天花 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 天花 | - 微孔‌孔径‌：小孔0.5–1mm。‌穿孔率‌：15%–30% - 吸音性能：‌降噪系数（NRC）0.5–0.9。‌吸声频谱‌：低频（20–250Hz）：0.2–0.4/中频（250–2000Hz）：0.6–0.9/高频（2000–20000Hz）：0.8–1.0 - 材质‌：铝合金，铝含量≥99%。抗拉强度≥205MPa，屈服强度≥170MPa。氟碳漆或阳极氧化，耐候性好 - ‌厚度‌：1.0–1.2mm - ‌防火‌：A2级不燃 - ‌防潮‌：湿度80%下不变形 |  | ㎡ |  | 90 |  |  |
| 2 | LED格栅灯盘 | - 规格：600×600mm - 电压：220V/50Hz - 光源：LED光源 - 色温：3200k-5400k - 功率：36W |  | 组 |  | 12 |  |  |
| 3 | 天花配套 | 天花龙骨、次龙骨、配件、修边等配套材料 |  | ㎡ |  | 90 |  |  |
| 4 | 人工费 | 天花安装人工费 |  | ㎡ |  | 90 |  |  |
| 5 | 天花板底扫防尘漆 | 天花板底扫防尘漆（含材料、人工费） |  | ㎡ |  | 90 |  |  |
| 二、地面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢抗静电活动地板 | 防静电（规格：600×600×35mm） |  | ㎡ |  | 90 |  |  |
| 2 | 地板安装配件 | 地板安装固定配件 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 安装人工费 | 地板安装人工费 |  | ㎡ |  | 90 |  |  |
| 4 | 地板下扫防尘漆 | 含材料、人工费 |  | ㎡ |  | 90 |  |  |
| 三、配电部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 阻燃双塑线 | 为UPS主机的输入/输出端配一条带火线、零线和地线的6平方/毫米的阻燃电缆，确保电力传输安全稳定 |  | 米 |  | 50 |  |  |
| 2 | 阻燃双塑线 | UPS电池连接线使用10平方（含火零地） |  | 米 |  | 50 |  |  |
| 3 | 阻燃电线 | 为精密空调配一条带三根火线、一根零线的4平方/毫米的阻燃电缆，确保电力传输安全稳定‌。 |  | 米 |  | 25 |  |  |
| 4 | 阻燃电线 | - 为柜式空调的电池组配一条带火线、零线和地线的6平方/毫米的阻燃电缆，确保电力传输安全稳定。 配防水插座 |  | 米 |  | 200 |  |  |
| 5 | 阻燃电线 | 机柜端配备2.5平方毫米阻燃电缆供PDU插座使用 |  | 米 |  | 300 |  |  |
| 6 | 阻燃双塑线 | 灯盘、维修插座配备配备1.5平方毫米阻燃电缆使用 |  | 米 |  | 500 |  |  |
| 7 | 金属线槽 | 铝合金材质线槽（200mm×100mm） |  | 米 |  | 50 |  |  |
| 8 | 镀锌线管 | 铝合金线管（外径20毫米 壁厚1.2毫米） |  | 米 |  | 100 |  |  |
| 9 | 机房市电总配电柜A1 | - 三相四线100A开关3个，其中：（1）总电源开关‌额定电流100A，极数4P（三相四线），带短路和过载保护，用于控制市电总输入。（2）‌UPS开关额定电流100A，极数4P，带短路和过载保护，用于UPS电源输入。（3）‌普通市电开关‌额定电流100A，极数4P，带短路和过载保护，用于普通市电分配 - 5个额定电压220V、额定电流60A的漏电保护开关‌，用于机房市电总配电柜A1中，为不同电路提供漏电保护 - 预留可安装防雷开关。 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 10 | 三孔插座 | 三孔16A插座 |  | 个 |  | 10 |  |  |
| 11 | 维修插座 | 五孔插座‌（二+三极） |  | 个 |  | 10 |  |  |
| 12 | 单位照片灯开关 | 大板式单位照片灯开关 |  | 个 |  | 3 |  |  |
| 13 | 双位照片灯开关 | 大板式双位照片灯开关 |  | 个 |  | 3 |  |  |
| 14 | 三位照片灯开关 | 三位照片灯开关大板式 |  | 个 |  | 3 |  |  |
| 15 | 安装辅材 | PVC阻燃线管与线槽、管卡、管码、接线端子、膨胀螺丝、自攻螺丝、热缩管、黄蜡管、防火泥/防火堵料、线缆标签和号码管等辅材 |  | 批 |  | 1 |  |  |
| 16 | 安装费用 | 电气工程安装人工费 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 四、电源防雷接地工程部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电源一级专用防雷器 | - 标称放电电流‌：40kA（8/20μs） - ‌最大放电电流‌：80kA（8/20μs） - ‌残压‌：≤2.4kV，确保后端设备安全 - ‌响应时间‌：≤25ns，能快速响应。 |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 2 | 电源二级专用防雷器 | - 标称放电电流：20kA - ‌最大放电电流‌：20kA - 残压≤1.5kV，确保后端设备安全 - 响应时间≤25ns，能快速响应。 |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 3 | 等电位连接器 | 用于连接大楼接地及单独地网连接 |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 4 | 铜带 | 30×3铜带 |  | 套 |  | 50 |  |  |
| 5 | 垂直接地体 | Φ14×1200mm镀铜包钢复合接地极（含连接套件） |  | 套 |  | 12 |  |  |
| 6 | 镀锌扁钢 | 宽度40mm×厚度4mm，材质为‌热轧低碳钢，表面经‌热浸镀锌‌处理，符合国家标准 |  | 套 |  | 48 |  |  |
| 7 | 接地模块 | 接地模块 |  | 包 |  | 12 |  |  |
| 8 | 降阻剂 | 降阻剂 |  | 包 |  | 2 |  |  |
| 9 | 阻燃双塑线 | 截面积50平方/毫米、带阻燃绝缘层的单芯接地线‌，主要用于安全接地和故障电流泄放。 |  | 米 |  | 50 |  |  |
| 10 | 阻燃双塑线 | 截面积10平方/毫米、带阻燃绝缘层的单芯接地线‌，主要用于安全接地和故障电流泄放。 |  | 米 |  | 50 |  |  |
| 11 | 安装附材 | PVC管、槽等 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 12 | 地网挖地及回填 | 按照4欧姆的标准开挖放置接地体的沟槽、敷设导体、焊接连接，以及最后用特定材料回填。 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 五、机房空调 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 5匹精密空调 | - 制冷量≥12.5 kW；显冷量≥11.3 kW；风量≥3000m³/h - 显热比≥0.90；加热类型：PTC；加热量：≥6 kW - 室内控制温度及精度：18-28℃±1℃；湿度偏差：±5%；室外适应环境温度：-15-45℃ - 金属前向多翼双进风离心风机 - 送回风方式：上前送风，下前回风。 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 2 | 配件 | 含脱氧紫铜铜管、B1级阻燃保温棉、室外机支架/底座、铜管支架和减震垫等配套材料 |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 3 | 安装调测 | 精密空调安装、调试费 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 六、气体消防 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 柜式灭火装置 | - 充装量：82kg - 执行标准：GB16670-2006 - 贮瓶容量：90L - 贮瓶工作压力达到安全等级 - 贮瓶公称工作压力：5.6MPa - 贮存压力：2.5Mpa - 灭火剂持续喷放时间：≤10S - 灭火剂储瓶容积：90L - 灭火剂量大充装量：≤950KG/立方 - 启动方式：手动、自动。 |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 2 | 七氟丙烷药剂 | - 执行标准：GB18614-2002 - 充装量：95%，纯度≧99.6% |  | kg |  | 85 |  |  |
| 3 | 机械泄压装置 | - 工作温度范围：-25℃～+55℃ - 开启压力：1000Pa - 关闭压力：810Pa - 开启时间：1s - 关闭时间：1s - 工作电压：无电源 - 启动方式：机械式 - 泄压面积：0.12㎡ |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 4 | 灭火控制器 | - 交流电源：220VAC，50Hz，3A - 直流电源：24VDC，7.0Ah - 输出电压：24VDC - 整机输出电流：≤6A - 电磁阀驱动电流：≤3A - 其他报警回路输出电流：≤1A |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 5 | 放气指示灯 | - 工作电压‌：通常为DC24V（20.4～26.4V） - ‌环境温度‌：适应-10℃～60℃ - ‌环境湿度‌：≤95%RH（40℃时） - ‌安装要求‌：需安装在防护区域外，出口门上方，壁挂安装时底边距地面应大于2.2m |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 6 | 紧急启动/停止按钮 | 紧急启动/停止按钮 |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 7 | 消防警铃 | - 工作电压‌：通常为DC24V（20.4～26.4V）或AC220V - ‌声响强度‌：3米外声压级应≥70dB |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 8 | 声光报警器 | - 工作电压：24V电池 - 供电工作电流：33/-10mA - 安装方式：天花板外露式 |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 9 | 烟感探测器 | 工作电压：24VDC（脉冲调制） 工作环境：室内，温度-10℃～ 55℃ 相对湿度≤95%(40℃±2℃无凝露) |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 10 | 温感探测器 | - 报警温度：A2级（54℃～70℃） - 灵敏度三级可调，可适应不同场景的火灾风险‌ |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 11 | 电线、线管、接线盒 | 电线、线管、接线盒 |  | 批 |  | 1 |  |  |
| 12 | 设备安装调试费​ | 消防设备运输、安装及调试费用 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 七、环境监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 市电检测模块 | - 功能定位‌：用于机房动环监控系统设计，实时检测各回路市电供电状态（含停电/复电事件） - ‌输出协议‌：支持RS-485物理接口与Modbus RTU通信协议，兼容主流动环监控平台 - ‌供电保障‌：配套的数据采集器/采集主机需接入UPS电源，确保市电中断时模块及采集设备持续运行 |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 2 | 数据转发器-串口版(市电及UPS） | - 支持1个RS485和1个RS232数据采集接口，并支持12V/1A对外输出供电，整机最大功率10W； - 有线网口上行，支持DC供电。 |  | 套 |  | 2 |  |  |
| 3 | 机房设备接入数量授权（UPS） | 平台机房设备接入数量授权，每增加一台UPS、精密空调等设备接入授权 |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 4 | 烟雾传感器 | - 点型光电感烟火灾探测器，开关量（干节点）输出。 - 探测器能准确检测烟雾，当烟雾浓度超过报警门限时，探测器报警并输出干节点信号经输入模块向控制器报警。 - 内置蜂鸣器，报警后发出高分贝的声响。 |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 5 | 数据转发器-IO版（烟感） | 远程IO控制器，支持8路开关量接口，其中4个干节点，4个湿节点，并支持 12V/1A 对外输出供电。 |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 6 | 温湿度传感器 | - 抗电磁干扰设计，避免各种外界因素所造成的干扰 - 可用于机房/设备房的温湿度信息采集，并且可以联动控制空调 - 支持RS485输出，支持双RJ45设计，支持RJ45供电 |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 7 | 数据转发器-串口版（温度） | - 采用的RS485、232串口服务器，可对接第三方或者已有的传感器，采集传感器的数据并通过tcp协议回传到物联网平台上。 - 支持的传感器接口非常广泛，包括：RS485/modbus。可以对接广泛的传感器，包括温湿度传感器等。 |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 8 | 不定位漏水传感器 | - 不定位漏水传感器主机（控制器），开关量输出 - 传感器通过外部的可调档位选择不同的反应灵敏度，以适应不同检测环境和等级要求 - 控制器输出的继电器触点信号，可与各种监控系统相整合，实现远程控制 - 可选配漏水检测线缆 |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 9 | 不定位漏水检测线缆 | 10米不定位漏水检测线缆 |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 10 | 声光报警器 | - 支持RS485接口，可联动物联网平台实现多样化报警，如设备异常、非法入侵、机房漏水、温度过高等告警 - 支持同时发出声、光二种警报信号。 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 11 | 串口版（声光报警） | 采用的RS485、232串口服务器，可对接第三方或者已有的传感器，采集传感器的数据并通过tcp协议回传到物联网平台上。 |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 12 | 控制器 | - 含8个传感器授权 - 支持空间管理、设备管理、智能策略、数据分析等功能 - 支持丰富的应用市场 |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 13 | POE交换机 | - 采用的POE供电交换机，具有8个千兆POE电口，4个千兆SFP光口； - 交换容量≥256Gbps/2.56Tbps，包转发率≥27Mpps/102Mpps，支持全端口线速转发； - 支持IEEE 802.3af/at供电标准，单端口最大输出PoE功率30W，整机最大输出PoE功率135W； - 支持胖瘦一体化，默认胖模式 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 14 | 机房云守护 | 告警加服务团队的7×24小时监控，保障环境监测稳定运行 |  | 年 |  | 3 |  |  |
| 15 | 基础设备接入数量授权 | 平台基础设备接入数量授权，每增加一台烟感、温湿度传感器、水浸、数据转发器等除机房设备、专业设备外物联网设备接入授权。 |  | 个 |  | 6 |  |  |
| 16 | 设备安装调试费​ | 设备运输、安装及调试费用 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 八、机房配套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电池 | 12V 100Ah 电池，支持2小时后备供电 |  | 节 |  | 16 |  |  |
| 2 | 电池箱开关 | 含电流参数为32A开关 |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 3 | 电池开关箱 | 额定电流为100安培的电气保护设备（漏电开关或空气开关） |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 4 | 安装调试费用 | UPS线路辅材定制安装 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 5 | 电池承重支架 | 根据电池箱长度加固材料 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 设备箱 | 提供70×60×60cm的航空箱 |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 7 | 电源线 | RVV2×1.0（每根铜芯的横截面积为1平方毫米，能承载约10-15安培电流） |  | 米 |  | 100 |  |  |
| 8 | 六类网线 | 六类非屏蔽网线（305米/箱） |  | 箱 |  | 1 |  |  |
| 9 | 服务器机柜 | 1、600×950×2050高密度六角网孔前后门 2、机柜自带散热风扇，配备3块层板和40套安装螺钉 |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 10 | KVM转换器 | 8路KVM转换器 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 11 | 设备安装调试费​ | 设备运输、安装及调试费用 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 三、无线校园 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数描述 |  | 单位 |  | 数量 |  |  |
| 一、机房核心无线设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线控制器 | - 固化千兆电口≥7个，固化千兆光口≥1个，固化万兆光口≥1个，固化1个USB接口 - 内部实配硬盘插槽，且实配硬盘容量≥1T，支持内存≥4G - 设备最大AP可管理数≥1000 - 内置认证功能：支持使用用户名密码+手机号及短信获取的6位数随机校验码作为认证要素进行双因子认证；支持昵称认证，可采用昵称代替用户名认证；支持短信认证、固定账号认证、二维码名片/授权二维码、微信认证等多种方式认证页面合一，使用人可自行选择认证方式进行认证上网 - 对内网用户的上网行为进行精细化管理。可对聊天工具、邮件、论坛、微博、搜索引擎等提供安全审计功能，保护内网信息安全 - 具有留存各个类型日志，有NAT日志、NAT44日志、URL日志、IM日志、BBS日志、邮件日志、搜索引擎等日志的功能 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 2 | 无线授权 | 接入授权，每增加一个管理的AP数量 |  | 个 |  | 108 |  |  |
| 二、1号楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线AP | - 支持802.11ax标准；采用双射频设计，一个2.4GHz射频卡，一个5GHz射频卡；整机空间流≥4条 - 整机最大无线速率≥2.97Gbps - 支持防盗锁孔 - 至少支持1个1G以太网接口、1个2.5G SFP光口 - 支持内置蓝牙5.1 - 整机功耗≤12.95W - 由于AP部署在高空环境，难以时常清洁，为保障设备堆积灰尘仍可以正常运行，要求所投无线接入点符合标准GB/T 4208-2017即《外壳防护等级（IP代码）》，至少达到防护等级IP51 - 为了降低辐射对人体带来的潜在危害，保证设备电磁辐射对人体安全，所投产品满足Council Recommendation 1999/519/EC Annex II 的相关要求，SAR值不高于2.0W/kg。 |  | 台 |  | 44 |  |  |
| 2 | 六类非屏蔽网线 | 六类非屏蔽网线（305米/箱） |  | 箱 |  | 7 |  |  |
| 3 | 施工材料及耗材 | 包含但不限于水晶头、线槽、胶布、螺丝、扎带、工具耗件 |  | 批 |  | 1 |  |  |
| 4 | 设备安装调试费 | 无线AP设备综合线路敷设与调试、实施费用 |  | 项 |  | 44 |  |  |
| 三、2号楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高密度AP | - 支持802.11ax标准。采用硬件独立的四射频设计 - 整机支持8条空间流，整机最大无线速率≥6Gbps - 至少1个10/100/1000Base-T以太网接口支持对外供电，可扩展物联网模块 - 支持5G以太网接口≥1个 - 支持5G光口≥1个 - 整机最大终端接入数≥1552个 - 为保障移动终端的网络性能，所投AP可使用额外的一个射频进行环境扫描，并将信息上传AC，由AC引导终端漫游到附近信号更好的AP，减少网络中的粘性终端以及避免终端主动漫游产生的丢包 - 为快速建立高度隔离的安全网络，设备应支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响。不同虚拟AP之间数据隔离，虚拟AP在AC上不占用AP License - 支持内置蓝牙5.1 - 支持USB 3.0 |  | 台 |  | 7 |  |  |
| 2 | 千兆上联24口交换机 | - 交换容量≥336Gbps - 转发性能≥126Mpps - 固化10/100/1000M自适应以太网端口≥24个，1G SFP光接口≥4个 - 设备MAC地址≥16K - 支持1对1、基于流、基于VLAN的镜像；支持RSPAN - 支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 3 | 六类非屏蔽网线 | 六类非屏蔽网线（305米/箱） |  | 箱 |  | 2 |  |  |
| 4 | 施工材料及耗材 | 包含但不限于水晶头、线槽、胶布、螺丝、扎带、工具耗件 |  | 批 |  | 1 |  |  |
| 5 | 安装布线调测 | 无线AP设备综合线路敷设与调试、实施费用 |  | 项 |  | 7 |  |  |
| 四、3号楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 无线AP | - 802.11ax双路双频通用级放装型无线接入点 - 整机最大支持4条空间流，整机最高接入速率2.975Gbps - 支持802.11a/b/g/n/ac和802.11ax工作 - 支持胖/瘦模式切换 - 支持802.3af供电和本地供电 |  | 台 |  | 44 |  |  |
|  | 六类非屏蔽网线 | 六类非屏蔽网线（305米/箱） |  | 箱 |  | 8 |  |  |
|  | 施工材料及耗材 | 包含但不限于水晶头、线槽、胶布、螺丝、扎带、工具耗件 |  | 批 |  | 1 |  |  |
|  | 安装布线调测 | 无线AP设备综合线路敷设与调试、实施费用 |  | 项 |  | 44 |  |  |
| 五、饭堂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线AP | - 802.11ax双路双频通用级放装型无线接入点 - 整机最大支持4条空间流，整机最高接入速率2.975Gbps - 支持802.11a/b/g/n/ac和802.11ax工作 - 支持胖/瘦模式切换 - 支持802.3af供电和本地供电 |  | 台 |  | 2 |  |  |
| 2 | 千兆上联24口交换机 | - 交换容量≥336Gbps - 转发性能≥126Mpps - 固化10/100/1000M自适应以太网端口≥24个，1G SFP光接口≥4个 - 设备MAC地址≥16K - 支持1对1、基于流、基于VLAN的镜像；支持RSPAN - 支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作 - 支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行。 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 3 | SFP光模块 | - 传输速率属于千兆级别 - 采用单模光纤，适合长距离传输 - 使用双纤LC接口，即需要两根光纤（一收一发）进行双向通信 - 最大传输距离为10公里。 |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 4 | 施工材料及耗材 | 包含但不限于水晶头、线槽、胶布、螺丝、扎带、工具耗件 |  | 批 |  | 1 |  |  |
| 5 | 六类非屏蔽网线 | 六类非屏蔽网线（305米/箱） |  | 箱 |  | 1 |  |  |
| 6 | 安装布线调测 | 无线AP设备综合线路敷设与调试、实施费用 |  | 项 |  | 2 |  |  |
| 四、弱电管道敷设 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数描述 |  | 单位 |  | 数量 |  |  |
| 一、1栋教学楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 金属线槽 | 宽100mm×高100mm×厚1mm镀锌槽（含挂架、顶爆等配件） |  | 米 |  | 900 |  |  |
| 2 | 金属线槽 | 外径25mm或20mmPVC管及材料 |  | 米 |  | 80 |  |  |
| 3 | 管材 | - 带锁箱体长500mm×深400mm - 全冷轧钢板材质 |  | 米 |  | 2000 |  |  |
| 4 | 暗装光纤多媒体信息箱 | 含挂件安装等 |  | 只 |  | 54 |  |  |
| 5 | 金属槽安装费 | 含PVC管安装等 |  | 米 |  | 980 |  |  |
| 6 | 线管安装费 | 宽100mm×高100mm×厚1mm镀锌槽（含挂架、顶爆等配件） |  | 米 |  | 2000 |  |  |
| 二、2栋图书馆及风雨球场 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 金属线槽 | 宽100mm×高100mm×厚1mm镀锌槽（含挂架、顶爆等配件） |  | 米 |  | 240 |  |  |
| 2 | 金属线槽 | 宽100mm×高200mm×厚1.2mm镀锌槽（含配件） |  | 米 |  | 30 |  |  |
| 3 | 管材 | 外径25mm或20mmPVC管及材料 |  | 米 |  | 600 |  |  |
| 4 | 金属槽安装费 | 含挂件安装等 |  | 米 |  | 270 |  |  |
| 5 | 线管安装费 | 含PVC管安装等 |  | 米 |  | 600 |  |  |
| 三、3栋教学楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 金属线槽 | 宽100mm×高100mm×厚1mm镀锌槽（含挂架、顶爆等配件） |  | 米 |  | 900 |  |  |
|  | 金属线槽 | 宽100mm×高200mm×厚1.2mm镀锌槽（含配件） |  | 米 |  | 80 |  |  |
|  | 管材 | 外径25mm或20mmPVC管及材料 |  | 米 |  | 2000 |  |  |
|  | 暗装光纤多媒体信息箱 | - 带锁箱体长500mm×深400mm - 全冷轧钢板材质 |  | 只 |  | 55 |  |  |
|  | 金属槽安装费 | 含挂件安装等 |  | 米 |  | 980 |  |  |
|  | 线管安装费 | 含PVC管安装等 |  | 米 |  | 2000 |  |  |
| 四、饭堂、宿舍 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 金属线槽 | 宽100mm×高100mm×厚1mm镀锌槽（含挂架、顶爆等配件） |  | 米 |  | 900 |  |  |
| 2 | 金属线槽 | 宽100mm×高200mm×厚1.2mm镀锌槽（含配件） |  | 米 |  | 100 |  |  |
| 3 | 管材 | 外径25mm或20mmPVC管及材料明敷 |  | 米 |  | 1000 |  |  |
| 4 | 金属槽安装费 | 含挂件安装等 |  | 米 |  | 800 |  |  |
| 5 | 线管安装费 | 含PVC管安装等 |  | 米 |  | 1000 |  |  |
| 五、室外土建挖地回填 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外预埋管道 | 外径为110毫米的聚氯乙烯管道 |  | 米 |  | 1000 |  |  |
| 2 | 管道敷设 | 教学楼机房预埋到门卫、球场等所需的室外管道敷设 |  | 米 |  | 1000 |  |  |
| 五、网络综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数描述 |  | 单位 |  | 数量 |  |  |
| 一、1栋教学楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽模块\面板底盒 | 六类非屏蔽信息模块（含面板、底盒） |  | 套 |  | 154 |  |  |
| 2 | 六类网线 | 六类非屏蔽网线（305米/箱） |  | 箱 |  | 13 |  |  |
| 3 | 网络跳线 | 2米六类非屏蔽跳线 |  | 条 |  | 144 |  |  |
| 4 | 电话线 | 4根0.5平方毫米铜芯组成的通信线缆 |  | 米 |  | 1000 |  |  |
| 5 | 电话插座 | RJ11 电话插座 |  | 套 |  | 8 |  |  |
| 6 | 电话跳线 | 2米电话跳线 |  | 条 |  | 8 |  |  |
| 7 | 电话配线架 | 25口电话cate5E配线架 |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 8 | 机柜 | 1、42U机柜 2、机柜自带散热风扇，配备3块层板、2根垂直走线槽和40套安装螺钉 |  | 只 |  | 2 |  |  |
| 9 | 4芯室内光纤 | 4芯室内光缆 |  | 米 |  | 3000 |  |  |
| 10 | 4芯光纤盒 | 4芯光纤盒 |  | 个 |  | 46 |  |  |
| 11 | 12芯室外光纤 | 12芯室外光缆 |  | 米 |  | 46 |  |  |
| 12 | 12口光纤配线架 | 12口光纤配线架 |  | 只 |  | 2 |  |  |
| 13 | 96光纤配线盒 | 96光纤配线盒 |  | 只 |  | 1 |  |  |
| 14 | 光纤跳线 | 3米双芯光纤跳线 |  | 条 |  | 92 |  |  |
| 15 | 耦合器 | FC耦合器 |  | 个 |  | 380 |  |  |
| 16 | 尾纤 | FC尾纤 |  | 条 |  | 380 |  |  |
| 17 | 熔接 | 光纤熔接 |  | 点 |  | 380 |  |  |
| 18 | 光纤敷设 | 光纤铺设 |  | 项 |  | 3050 |  |  |
| 19 | 网络综合布线 | 明装信息网络布线、模块调测 |  | 个 |  | 152 |  |  |
| 二、2栋图书馆及风雨球场 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 12芯光纤 | 12芯室外光纤 |  | 米 |  | 400 |  |  |
| 2 | 24口光纤配线架 | 24口光纤配线架 |  | 只 |  | 2 |  |  |
| 3 | 六类非屏蔽模块\面板底盒 | 六类非屏蔽信息模块（含面板、底盒） |  | 套 |  | 10 |  |  |
| 4 | 六类非屏蔽网线 | 六类非屏蔽网线（305米/箱） |  | 箱 |  | 2 |  |  |
| 5 | 网络配线架 | 六类24口配线架 |  | 只 |  | 1 |  |  |
| 6 | 理线器 | 1U理线器 |  | 只 |  | 2 |  |  |
| 7 | 网络跳线 | 2米六类非屏蔽跳线 |  | 条 |  | 10 |  |  |
| 8 | 光纤跳线 | 3米双芯光纤跳线 |  | 条 |  | 6 |  |  |
| 9 | 耦合器 | FC耦合器 |  | 个 |  | 24 |  |  |
| 10 | 尾纤 | FC尾纤 |  | 条 |  | 24 |  |  |
| 11 | 熔接 | 光纤熔接 |  | 项 |  | 24 |  |  |
| 12 | 机柜 | 1、42U机柜 2、机柜自带散热风扇，配备3块层板、2根垂直走线槽和40套安装螺钉 |  | 只 |  | 1 |  |  |
| 13 | 工程网线敷设 | 网络布线、模块调测 |  | 个 |  | 400 |  |  |
| 14 | 网络综合布线 | 明装信息网络布线、模块调测 |  | 个 |  | 10 |  |  |
| 三、3栋教学楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽模块\面板底盒 | 六类非屏蔽信息模块（含面板、底盒） |  | 套 |  | 156 |  |  |
| 2 | 六类网线 | 六类非屏蔽网线（305米/箱） |  | 箱 |  | 14 |  |  |
| 3 | 网络跳线 | 2米六类非屏蔽跳线 |  | 条 |  | 146 |  |  |
| 4 | 电话线 | 4根0.5平方毫米铜芯组成的通信线缆 |  | 米 |  | 2500 |  |  |
| 5 | 电话插座 | RJ11电话插座 |  | 套 |  | 35 |  |  |
| 6 | 电话跳线 | 2米电话跳线 |  | 条 |  | 35 |  |  |
| 7 | 电话配线架 | 25口电话cate5E配线架 |  | 个 |  | 4 |  |  |
| 8 | 室外电话电缆 | 50对0.5 cate5E室外电缆 |  | 米 |  | 250 |  |  |
| 9 | 机柜 | 1、42U机柜 2、机柜自带散热风扇，配备3块层板、2根垂直走线槽和40套安装螺钉 |  | 只 |  | 2 |  |  |
| 10 | 4芯室内光纤 | 4芯室内光缆 |  | 米 |  | 3000 |  |  |
| 11 | 4芯光纤盒 | 4芯光纤盒 |  | 个 |  | 46 |  |  |
| 12 | 72芯室外光纤 | 72芯室外光纤 |  | 米 |  | 600 |  |  |
| 13 | 72口光纤配线架 | 24口光纤配线架 |  | 只 |  | 4 |  |  |
| 14 | 96光纤配线盒 | 96光纤配线盒 |  | 只 |  | 1 |  |  |
| 15 | 光纤跳线 | 3米双芯成品 |  | 条 |  | 92 |  |  |
| 16 | 耦合器 | FC耦合器 |  | 个 |  | 512 |  |  |
| 17 | 尾纤 | FC尾纤 |  | 条 |  | 512 |  |  |
| 18 | 熔接 | 光纤熔接 |  | 点 |  | 512 |  |  |
| 19 | 工程网线敷设 | 网络布线、模块调测 |  | 米 |  | 4000 |  |  |
| 20 | 网络综合布线 | 明装信息网络布线、模块调测 |  | 个 |  | 181 |  |  |
| 四、门卫网络布线材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 12芯室外光纤 | 12芯室外光纤 |  | 米 |  | 700 |  |  |
| 2 | 24口光纤配线架 | 24口光纤配线架 |  | 只 |  | 4 |  |  |
| 3 | 理线器 | 1U理线器 |  | 只 |  | 2 |  |  |
| 4 | 光纤跳线 | 3米双芯光纤跳线 |  | 条 |  | 2 |  |  |
| 5 | 耦合器 | FC耦合器 |  | 个 |  | 48 |  |  |
| 6 | 尾纤 | FC尾纤 |  | 条 |  | 48 |  |  |
| 7 | 熔接 | 光纤熔接 |  | 项 |  | 48 |  |  |
| 8 | 模块\面板底盒 | 六类非屏蔽信息模块（含面板、底盒） |  | 套 |  | 8 |  |  |
| 9 | 网线 | 六类非屏蔽网线（305米/箱） |  | 箱 |  | 2 |  |  |
| 10 | 配线架 | 六类24口配线架 |  | 只 |  | 2 |  |  |
| 11 | 理线器 | 1U理线器 |  | 只 |  | 2 |  |  |
| 12 | 网络跳线 | 2米六类非屏蔽跳线 |  | 条 |  | 8 |  |  |
| 13 | 电话线 | 4根0.5平方毫米铜芯组成的通信线缆 |  | 米 |  | 200 |  |  |
| 14 | 电话插座 | RJ11 |  | 套 |  | 4 |  |  |
| 15 | 电话跳线 | 2米电话跳线 |  | 条 |  | 4 |  |  |
| 16 | 电话配线架 | 25口电话cate5E配线架 |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 17 | 室外电话电缆 | 10对0.5 cate5E室外电缆 |  | 米 |  | 700 |  |  |
| 18 | 机柜 | 1、12U机柜 2、机柜自带散热风扇，配备3块层板、2根垂直走线槽和10套安装螺钉 |  | 只 |  | 2 |  |  |
| 19 | 网络综合布线 | 明装信息网络布线、模块调测 |  | 个 |  | 12 |  |  |
| 20 | 光纤敷设 | 室外光纤敷设 |  | 米 |  | 1400 |  |  |
| 五、饭堂和宿舍网络布线材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 12芯室外光纤 | 12芯室外光纤 |  | 米 |  | 600 |  |  |
| 2 | 24口光纤配线架 | 24口光纤配线架 |  | 只 |  | 4 |  |  |
| 3 | 理线器 | 1U理线器 |  | 只 |  | 2 |  |  |
| 4 | 光纤跳线 | 3米双芯光纤跳线 |  | 条 |  | 4 |  |  |
| 5 | 耦合器 | FC耦合器 |  | 个 |  | 48 |  |  |
| 6 | 尾纤 | FC尾纤 |  | 条 |  | 48 |  |  |
| 7 | 熔接 | 光纤熔接 |  | 点 |  | 48 |  |  |
| 8 | 模块\面板\底盒 | 六类非屏蔽信息模块（含面板、底盒） |  | 套 |  | 8 |  |  |
| 9 | 非屏蔽网线 | 六类非屏蔽网线（305米/箱） |  | 箱 |  | 2 |  |  |
| 10 | 配线架 | 六类24口配线架 |  | 只 |  | 2 |  |  |
| 11 | 理线器 | 1U理线器 |  | 只 |  | 2 |  |  |
| 12 | 电话线 | 4根0.5平方毫米铜芯组成的通信线缆 |  | 米 |  | 200 |  |  |
| 13 | 电话插座 | RJ11 |  | 套 |  | 4 |  |  |
| 14 | 电话跳线 | 2米电话跳线 |  | 条 |  | 4 |  |  |
| 15 | 电话配线架 | 25口电话cate5E配线架 |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 16 | 室外电话电缆 | 10对0.5 cate5E室外电缆 |  | 米 |  | 600 |  |  |
| 17 | 网络跳线 | 2米六类非屏蔽跳线 |  | 条 |  | 8 |  |  |
| 18 | 机柜 | 1、12U机柜 2、机柜自带散热风扇，配备3块层板、2根垂直走线槽和10套安装螺钉 |  | 只 |  | 1 |  |  |
| 19 | 网络综合布线 | 明装信息网络布线、模块调测 |  | 个 |  | 12 |  |  |
| 20 | 光纤敷设 | 室外光纤敷设 |  | 米 |  | 1200 |  |  |
| 六、智慧黑板电教平台建造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数描述 |  | 单位 |  | 数量 |  |  |
| 1 | 设备集中控制管理平台授权 | - 设计架构：系统采用模块化的架构设计B/S架构，通过浏览器打开并用微信扫码登录、账号密码登录和微信授权登录完成鉴权，即可使用数字校园产品的各项功能模块。 - 登录认证：基于浏览器，提供用户统一登录认证功能，包括：手机号码注册、登录、忘记密码、扫码登录、账号管理功能。 - 个性化巡视：支持自定义巡视水印类型、水印内容及水印颜色等设置，设置水印后，巡视过程中的摄像头画面和设备屏幕画面都会增加水印信息；支持自定义过滤摄像头、麦克风。 - 设备治理建议：支持自定义设备类型及数量，掌握校内设备资产分布情况；支持根据老师、学科、设备三大维度查看设备使用排行，并提供信息化设备利用率提升指南。支持查看本校常用软件、网址访问排行、全校设备画面截图；支持查看设备网络负载、硬件负载情况，并提供网络优化、硬件升级指南。 - 冰点还原及穿透：支持远程向已冰冻的设备发送指令、安装软件，在设备正常关机时触发穿透动作，穿透完成后，设备即可使用已安装软件、执行已接收指令，且穿透过程中无需人为解冻。 - 批量关联和改绑：支持通过设备辅助管理软件，在单台班班通设备关联学校代码后，自动发现并关联同网段下其他班班通设备；支持批量解绑，解绑设备自动进入回收站，可随时恢复管理；支持修改设备的绑定关系，包含设备名称、建筑场地、班级信息、设备类型、设备品牌、采购年份。 - AI画面监测：支持AI自动监测设备画面色情、恐怖、暴力、游戏等风险内容或元素；支持设置警告内容，当监测到不良画面后自动提醒；支持将每天监测到的风险结果自动推送至公众号提醒管理；支持按设备、按画面维度回溯历史监测到的不良画面信息 - 多终端播放：支持面向班班通设备、班牌设备、校园屏显设备发送节目单指令；支持实时预览内容，支持设置按照每周循环播放、指定日期播放、自定义日期播放3种节目播放机制；支持播完即结束、指定时间循环播两种循环模式；支持同时添加不少于5个不同的播放周期，进行定时播放 - 设备盘点：支持快速筛选全校所有设备各项指标的达标率，快速定位和识别问题设备；支持单设备查看详情，掌握设备的基础参数，以及各项指标的明细数据；支持快速导出全校所有设备的网络状态、硬件参数、流畅度、安全防护服务开启情况 - 基建优化建议：支持解读设备运行数据，提供基建优化建议；支持根据网络带宽利用率分析网络稳定性并提供优化方案；支持根据硬件参数及流畅度达标情况分析设备运行稳定性并提供优化方案；支持根据安全服务开启情况分析设备运行风险并提供优化方案。 - 数据分析：支持实时查看和导出学校设备整体使用数据，并支持查看具体设备数据。数据包含设备的使用时长、活跃次数、常用软件使用时长和次数、教学应用使用情况、设备健康度分析、弹窗拦截次数、老师使用设备教学情况。 |  | 套 |  | 20 |  |  |
| 2 | 智能教学备授课应用 | - 互动教学软件为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号 - 提供拼音卡片、古诗词、汉字卡片、中文听写、网络画板、字母卡片、英汉词典、英文听写、化学实验、元素周期表、化学方程式、物理实验、星球工具、藏文卡片等至少20种学科工具，可一键插入课件。同时为方便不同学科教师使用，学科工具应支持教师自主设置在首页显示的功能，且该设置在备课和授课端之间可以同步 - 提供互动式教学课件资源，包含学科教育各学段各地区教材版本不少于50个；包含学科教育各学段教材版本全部教学章节、专题教育多个主题教育、特殊教育三大分类不少于150000份的交互动课件。按照下载量、课件质量、相关性每天动态更新课件列表，提供按章节、主题筛选和关键词搜索，支持模糊搜索。并提供默认排序、最多获取和最新上架三种排序方式。课件支持直接预览并下载，预览时支持拖动课堂活动、形状、几何、文本元素；下载时课件可同步至教师个人云空间；课件支持教师在线评分 - 支持将互动课件导出为pptx、pdf、H5或web链接。导出的课件支持在多终端（包含windows、Macos、iOS、安卓、本国系统）进行二次编辑 - AI智能备课助手：在备课场景中支持搜索课件库课件资源，具有不少于15万份的课件资源，支持整份课件或按照课件页插入课件中。支持按照教学环节筛选对应课件页一键插入课件中，可导入新课、作者简介。支持按照元素类型思维导图、课堂活动选取需要的部分补充课件缺失的部分。支持在查看部分课件的同时查看对应整份课件。 - 云教案支持插入表格、图片、音视频、文档附件。支持的音视频格式：mp3、mp4、ogg、wav、webm；支持的文档格式包括但不限于：pdf、doc、docx、xls、xlsx。 - AI智能生成课堂活动：具有课堂活动智能填写功能，支持选词填空、判断对错和趣味选择三大课堂活动。输入文本后可以一键解析，自动将文本内容结构化填充至题干和正确选项，完成课堂活动的制作。 |  | 套 |  | 20 |  |  |
| 3 | 展台 | - 壁挂式安装，无锐角无利边设计，托板采用单板结构，托板平整无接缝，且托板及挂墙部分具有金属加强 ，展开后托板尺寸≥A4面积，托板可承重≥3kg ，托板可收起，采用磁吸吸附式机构。 - 采用一体式非活动悬臂设计，打开托板一个动作即可启动展台，实现画面拍摄和数据传输。 - 支持视频矫正功能，拍摄输出实时画面无梯形畸变，展台主体区画面为标准矩形效果。 - 采用USB接口，单根USB线实现供电、高清数据传输需求。展台背面支持数据线缠绕设计，可防止数据线松动脱落，并支持左右下三个方向出线。 - 摄像头可拍摄不少于1300万像素数的照片，摄像头支持自动对焦，可拍摄A4画幅，显示视频输出像素最大可支持3120×4208像素数。 - 支持实时降噪功能，可开关控制。 - 支持通过双击屏幕画面任意位置，即时改变对焦位置,可对立体物体的局部进行对焦。 - 支持3档LED补光，可进行亮度补充。 - 支持对展台实时画面进行放大、缩小、旋转、 自适应、画面锁定的操作。 - 支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 - 支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示。 可在一体机或电脑上选择延时拍照功能，支持5秒或10秒延时模式，可调整拍摄内容。 - 支持故障自动检测，可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本问题，并给出引导性解决方案。在出现显卡驱动、摄像头占用问题导致无法显示展台拍摄画面时，自动出现检测链接，检测“无画面”的原因。 |  | 台 |  | 20 |  |  |
| 4 | 教师多功能钢制讲台 | - 材料：钢板厚度1.4mm以上，选用符合国家标准的冷轧钢板，具有防火功能 - 表面处理：经酸洗、磷化防腐防锈后静电喷塑，正常使用塑面经久耐用 - 讲台台面为整体平面设计，平整美观 - 控制盒、显示器面板为活动件 - 设备箱内隔板活动可调，所有铰链采用内藏式铰链 - 全封闭结构，安全防盗，锁好讲桌后，桌外无任何可拆卸部件 - 讲桌内可容纳以下设备：教学终端、广播终端、中控装置、实物展示台、电脑主机、显示器，键盘鼠标、VCD、功放等 - 尺寸：长1200mm×宽700mm×高950mm |  | 套 |  | 20 |  |  |
| 5 | 无线扩声一体音箱 | 无线扩音音箱参数： 1、接收器采用外置式USB插拔式机构，可插拔更换。 2、采用2.4G自动跳频技术、自动锁定后不串频、抗干扰性强，理论相邻同时无限量使用。 3、一路USB接收器输入，一路话筒输入、一组CD/MD/电脑接口音频输入、一组功率输出。 4、输出功率：2×40W 5、接收距离：≥20米。 无线麦参数： 1、任意发射机可以对码连接任意接收机，连接后不串频，体积小，重量轻，实现一师一麦，方便管理。 2、具有激光笔功能。 3、带外置音频接口。 4、具有开机连接成功提示功能。 |  | 套 |  | 20 |  |  |
| 6 | 布线材料 | - 布线系统（含网线、网络模块），满足课室与校园网联网要求 - 平台弱电布线，包括：VGA线、视频/音频电缆、RJ45等工程辅材 - 强电部分：支线采用2.5平方，5孔电源插座，PVC圆管护套。 |  | 项 |  | 20 |  |  |
| 7 | 调试费用 | 运输及安装平台设备，如讲台、展台、音箱等设备调试；强、弱电布线及安装人工费用。 |  | 项 |  | 20 |  |  |
| 七、监控安防系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数描述 |  | 单位 |  | 数量 |  |  |
| 一、视频安防监控系统主要设备材料表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内彩色半球摄像机 | - 400万半球型网络摄像机 - 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 - 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态 - 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30m - 支持最大512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 - 支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA），1路音频输入，1路音频输出 - 符合IP67，IK10，可靠性高 |  | 台 |  | 172 |  |  |
| 2 | 室内枪式摄像机 | - 400万筒型网络摄像机 - 最高分辨率可达2560×1440 @25 fps - 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 - 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境 - 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议 - 具备1个内置麦克风 - 智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达50m，白光最远可达30m - 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 |  | 台 |  | 248 |  |  |
| 3 | 室内枪式摄像机(厨房防油污专用) | - 支持2560x1440 @ 25fps，分辨力不小于1500TVL。 - 内置GPU芯片。 - 支持用户自定义不低于4个算法模型，可设置当前生效的算法模型和显示当前算法模型的运行状态，并支持修改、删除算法模型及自定义算法模型名称 - 最低照度彩色：0.005 lx，黑白：0.001 lx，最大亮度鉴别等级不小于11级。 - 红外补光距离不小于30米。 - 需支持三码流技术。 - 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。 - 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 - 支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。 - 支持防水防尘等级不小于IP67。 - 支持电源电压DC12V±20%的范围内正常工作，支持防反接保护和PoE供电。 - 支持厨师检测，可在设定时间和检测区域内实时分析厨师是否戴口罩、是否戴帽子、是否穿工作服，对符合设定条件的目标进行筛选抓拍、统计、上报等处理。 - 支持实时检测指定区域内的老鼠的数量，并触发报警。 - 支持内置2个麦克风，1个扬声器，1路音频输入，1路音频输出，1路报警输入，1路报警输出，1个RS-485接口，一个DC12V电压输出接口。 |  | 台 |  | 14 |  |  |
| 4 | 饭堂室内智能摄像枪 | 1、400万变焦筒型网络摄像机 2、最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 3、支持Smart侦测：场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测等 4、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态。 |  | 台 |  | 10 |  |  |
| 5 | 室内智能快球摄像机 | - 分辨力不小于1400线（分辨率设置为2560×1440，帧率设置为25fps、码率设置为6Mbps、RJ45输出） - 夜视距离：可识别距设备150m的人体轮廓 - 最低照度：彩色≤0.005Lux，黑白模式≤0.001Lux（AGC ON、RJ45输出、红外灯关闭、应能分辨反射式视频矩阵测试卡中的彩色色块） - 支持32倍光学变倍，16倍数字变倍 - 球机水平手控速度不小于120°/s，垂直手控最大旋转速度不小于80°/s，云台定位精度小于等于0.1° - 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°～90°，自动翻转，图像始终保持正像 - 应具有300个预置位，可按照所设置的预置位完成8条巡航路径，可按照所设置轨迹完成4条模式路径；在控制云镜时，可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能 - 信噪比≥60dB - 设备应符合IP66的规定，温度65℃、-30℃，持续时间24h，试验期间设备处于工作状态，过程中进行5次上下电，设备应能正常启动，试验后设备应能正常工作。 |  | 台 |  | 2 |  |  |
| 6 | 室外智能球形摄像机 | - 6寸网络红外球机 - 支持1/2.8＂400万像素32倍光学变焦镜头，采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150m - 支持人形检测及联动查看功能，适用于交通道路，广场、公园、出入口、园区周界等场景 - 内置加热玻璃，可有效除雾 - 支持32倍光学变倍、16倍数字变倍；支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率 - 支持超低照度，具体参数为0.005Lux@F1.6（彩色），0.001Lux@F1.6（黑白），0Lux with IR - 支持3D数字降噪，支持真宽动态 - 支持定时任务；具有一键守望、一键巡航功能 - 最大支持512GB micro SD卡存储 - 焦距：5.5mm - 176mm。 |  | 台 |  | 6 |  |  |
| 7 | 电源适配器 | 智能球摄像枪电源 |  | 只 |  | 8 |  |  |
| 8 | 摄像枪支架 | 摄像枪支架 |  | 只 |  | 452 |  |  |
| 二、后端设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清解码器 | - 采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。 - 支持2路HDMI输入、10路HDMI输出 - 支持5路3200W、或5路2400W、或10路1200W、或20路800W、或25路分辨率为600W、或40路400W、或80路200W、或160路100W像素的视频图像同时解码上墙，支持对主/子码流区分取流和解码显示。 - 支持接入MPEG4、MPEG2、H.264、MJPEG、H.265、SVAC等编码格式视频，并解码输出。 - 支持客户端软件将电脑投屏后，通过设备对电脑进行远程操作。 - 支持全部输出口同时输出3840×2160分辨率的图像。 - 每个输出口支持任意开窗、漫游；任意1路信号显示画面可进行任意漫游、缩放；可在单屏或多屏的任意位置上叠加显示，图层最大不少于64层。 - 支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36、64画面分割显示，支持M×N≤64的任意分割。 - 支持跨屏同步显示功能，所有跨屏信号源可同时发送至各个屏幕显示，时差小于1ms。 - 单个HDMI输出接口可实现40个画面分割显示，每个视频流的分辨率为1920×1080、帧率为30fps。 - 支持文件投屏，支持Word、excel、ppt、pdf文件投屏上墙。 - 支持预布局和发送布局，用户可在软件上，预布局电视墙的显示内容，完成后一键发送，在电视墙上同步显示。 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 2 | 1路解码器 | - 支持HDMI 1.4视频信号输出，支持4K分辨率（3840×2160@30 Hz）超高清输出，支持对接LED显示系统，视频输出最大的LED带载能力为单口260W - 支持两种音频输出方式：HDMI内嵌音频和外置音频输出视频编解码 - 采用H.264/H.265编码标准，默认采用H.265，支持子码流及主码流编码 - 支持网络设备解码，支持H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG等主流码流格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式，支持子码流及主码流切换 - 最大支持3200W分辨率解码，具有16个解码通道，支持16路200W视频同时解码上墙 |  | 台 |  | 2 |  |  |
| 3 | 50寸专业监视器 | 1、显示尺寸：50inch 2、屏幕可视区域：1095.84mm×616.41mm 3、物理分辨率：3840×2160 4、亮度：300cd/m² 5、可视角：178°(H)/178°(V) 6、色深度：10bit,1.07G 7、对比度：5000：1 8、响应时间：9.5ms 9、刷新率：60Hz 10、表面处理：Haze25%，2H 11、连续使用时间：7×16H 12、色域：72%NTSC 13、音视频输入接口：HDMI2.0×3 14、音视频输出接口：LINEOUT×1,SpeakerOUT×2(8Ω10W) 15、数据传输接口：USB2.0×1 16、控制接口：RS232 IN×1，RS232 OUT×1 |  | 台 |  | 2 |  |  |
| 4 | 拼接屏模块化支架 | - 基础结构：左右上封板；前封板，后留空；后封板/后开门，前开门；具有储物隔板 - 材质：符合国家标准的冷轧钢板（SPCC），材料厚度从T1.0-T5不等。 - 表面处理：静电喷塑，涂层厚度＞60微米 - 重量：框架重量：16.5±0.5kg/个（含封板）；底座重量：25±0.5kg/个（含封板） - 厚度：320mm - 底座高度：800mm - 底座高度（≥200mm） - 拉杆长度 - 可根据要求定制颜色 |  | 台 |  | 9 |  |  |
| 5 | 55 寸 LCD 拼接器 | 1、 LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；单元物理拼缝≤3.5mm，物理分辨率达到1920×1080，对比度达到1000：1。 2、 LCD显示单元响应时间≤8ms，显示色彩达到16.7M，亮度达到500cd/㎡，图像显示清晰度达到1000TVL。 3、 内置MPEG、JPEG和 Real media解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。 4、 屏幕支持防灼烧功能，能够有效改善液晶长时间显示静态画面时造成的残影现象。 5、 拼接屏具备智能温控功能，当屏幕温度在55-60℃之间时，会提醒用户温度过高，请及时通风；当温度超过60℃，屏幕会立即进入休眠状态；等温度降至50℃以下会被唤醒或者通过遥控器主动唤醒。 6、 支持4比3、16比9、点对点等比例显示。 |  | 个 |  | 9 |  |  |
| 6 | 128数字硬盘录像 机 | - 具有2个HDMI接口、2个VGA接口、1个CVBS接口，2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；1+1冗余电源，1+1冗余风扇。具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）；具有1路直流12V输出接口（12V1A）；可内置16个SATA接口硬盘 - HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出 - 设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位 - 支持WEB或平台通过网络接口来调用设备文搜板块，进行文搜及页面展示；文搜首页结果正样本召回率大于90%；文搜支持秒级检索，60W目标数据3s内出结果；文搜检索结果支持选中查看关联录像/图片，录像片段内显示关联目标跟踪框，支持对录像关联目标及其周围目标进行二次精准检索 - 支持将搜索内容添加到历史记录，历史检索词条保持最近10条，通过直接点击该高频热词或历史记录可直接进行重复检索 - 支持独立的文搜应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持自定义选择时间范围，可快速选择1天、3天、7天 - 设备支持独立的智能文搜应用模块，应用内置文搜高频热词，如：人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别；车的颜色、类型、品牌；其他的抽烟、打电话、玩手机等 - 支持16路视频流人脸识别，支持48路图片流人脸识别 - 支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口 |  | 台 |  | 4 |  |  |
| 7 | 12T 硬盘 | 12TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口 |  | 台 |  | 44 |  |  |
| 8 | 教育综合安防管理平台 | - 支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理调配 - 支持人员信息采集，可对人脸照片质量进行评价（合格/不合格），采集方式包括：①通过多功能采集仪在线采集人脸、指纹、身份证信息；②在公网或内网环境下，通过APP实现人脸照片采集；③通过人证比对设备实现离线或在线采集人脸照片；④通过平台批量导入人脸照片，并验证人脸照片命名、大小和质量是否符合要求 - 支持业务应用组件化，各组件独立运行、维护，支持独立安装或卸载 - 支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态 - 支持监控点的批量迁移 - 支持WEB端、CS客户端、移动客户端（Android、iOS）视频预览，支持多浏览器实时预览 - 支持对当前预览的窗格和监控点画面进行视图保存，用于后续预览该视图 - 支持客户端预览记忆功能，包括当前预览的监控点和当前分屏状态 - 客户端支持多种画面分割模式（如1/2/3/4/6/8/9/10/13/14/16/17/24/25）下进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示 - 支持录像标签功能，支持搜索、修改、删除标签，并可通过标签定位录像并回放；支持通过车牌搜索定位录像并回放 - 支持人员开卡；支持挂失、解挂、退卡、换卡、绑定生物凭证等卡片操作 - 支持门禁点管理，包括门和人员通道门禁点 - 支持门禁权限配置和下发；支持卡（含身份证）、人脸、指纹、卡密码等凭证单独或组合使用的认证方式 - 支持门禁权限自动下发更新数据到设备，可配置固定时间、固定次数自动下发异动的门禁权限，包含卡、人脸、指纹 - 支持纯车牌，车主卡辅，纯卡片，卡主车辅四种识别模式；支持新能源车牌识别 - 支持黑名单车辆管控，黑名单车辆进出报警提醒 - 支持自动放行、手动放行、车卡一致和单进单出等多种放行模式；支持车位满时固定车辆、临时车辆自动放行；支持零收费时的自动放行 - 支持车辆群组管理，车辆群组收费规则和放行规则配置 - 支持车辆进出可通过LED屏和语音播报两种方式来展示车辆信息，收费信息，停车时间等内容并且内容都可以自定义 - 支持监控摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等物联设备在线状态、工作状态、硬盘状态、指标采集。 - 支持监控点通道的在线状态、录制状态、录像完整性、录像保存天数指标检测。 - 支持管理600个升降柱 - 支持查看升降柱在离线状态和升降状态 - 支持一个界面查看现场视频和升降柱状态，同时可进行升降柱远程操作 |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 9 | 平台管理终端 | 1、自带支撑教育综合安防管理平台的系统 2、配置2颗 C86架构 3350处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0 GHz/配置64G DDR4内存/2块480G SATA SSD硬盘/标配板载2个千兆电口 3、能管理NVR、摄像枪等 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 10 | 网络控制键盘 | - 显示屏：10.1英寸TFT LCD - 控制方式：网络方式 - 电源：DC12V/POE - 功耗：≤15W - 网络接口：1个 - WiFi：1个 - 语音对讲输入：1个，3.5mm立体声 - 语音对讲输出：1个，3.5mm立体声 - 摇杆类型：四维单按键摇杆 - USB接口：USB2.0×2 - 视频接口：DVI×1；HDMI×1 - 支持网络摄像机实时视频及硬盘录像机视频通道图像的本地预览；支持解码编码格式为H.265、H.264或MPEG-4的视频流；支持通过HDMI、DVI接口外接显示屏最大可预览1路分辨率为4096×2160或4路分辨率为1920×1080的视频；可设置双屏同显或异显模式。 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 11 | 24口千兆二层网管型接入PoE交换机 | - 提供24个千兆PoE电口，2个千兆光口 - 交换容量：52Gbps - 包转发率：38.69Mpps - 支持IEEE802.3at/af - 端口最大供电功率：30W - 整机最大供电功率：225W - 支持6KV防浪涌（PoE口） - 支持PoE输出功率管理 |  | 台 |  | 15 |  |  |
| 12 | SFP光模块​ | 1、传输速率属于千兆级别 2、采用单模光纤，适合长距离传输 3、使用双纤LC接口，即需要两根光纤（一收一发）进行双向通信 4、最大传输距离为10公里 |  | 只 |  | 30 |  |  |
| 三、阳光厨房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 50寸专业监视器 | - 显示尺寸：50inch - 屏幕可视区域：1095.84mm×616.41mm - 物理分辨率：3840×2160 - 亮度：300cd/m² - 可视角：178°（H）/178°（V） - 色深度：10bit，1.07G - 对比度：5000：1 - 响应时间：9.5ms - 刷新率：60Hz - 表面处理：Haze25%，2H - 连续使用时间：7×16H - 色域：72%NTSC - 音视频输入接口：HDMI2.0×3 - 音视频输出接口：LINEOUT×1，SpeakerOUT×2（8Ω10W） - 数据传输接口：USB2.0×1 - 控制接口：RS232IN×1，RS232OUT×1。 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 2 | NVR32路 | - 具有1个HDMI接口、1个VGA接口、2个千兆以太网口、3个USB2.0接口（其中2个为前置）、内置8个SATA硬盘接口；1路RCA音频输入接口、1路RCA音频输出接口；16路报警输入接口、4路报警输出接口 - 可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T容量的SATA接口硬盘 - 最大接入路数：32路。满负载条件下的最大接入带宽160Mbps、最大存储带宽128Mbps、最大转发带宽128Mbps - 3840×2160（25帧/秒）、3072×2048（25帧/秒）、2560×2048（25帧/秒）、2048×1536（25帧/秒）、1920×1080（25帧/秒）、1280×720（25帧/秒）、704×576（25帧/秒） - 支持开启SVC解码功能，可同时回放4路400W分辨率、H.264/H.265编码格式的视频图像，解码总资源为10个1920×1080格式的视频图像 - 显示输出分辨率具有1024×768/60Hz、1280×720/60Hz、1280×1024/60Hz、1600×1200/60Hz、1920×1080/60Hz、2560×1440/60Hz、4K（3840×2160）/30Hz、4K（4096×2160）/30Hz设置选项 - 可同时显示输出10路H.265/H.264编码、25fps、1920×1080格式的视频图像 - 录像文件自带水印，水印包括设备的序列号、MAC地址、录像时间等 - 网络容错：可将多个网口设置同一IP地址，其中任一网口损坏时，仍能正常工作 - 可自动搜索局域网内IPC，并查看IPC设备型号、固件版本、序列号等信息 - 可对IPC的参数配置进行修改，可设置曝光、日夜转换、背光、图像增强、分辨率、码率、帧率、字符叠加、隐私遮盖等；并支持将IPC参数配置到其他通道 - 密码安全：密码错误次数超过7次，锁定账号；支持密码复杂度等级显示；设备密码不允许明文显示和拷贝操作；激活和重置：出厂设备需要激活；管理员密码重置需要输入旧密码 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 3 | 硬盘 | 6TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口 |  | 只 |  | 4 |  |  |
| 4 | HDMI分配器 | HDMI分配器 |  | 只 |  | 1 |  |  |
| 5 | HDMI传送器 | 100米HDMI传送器 |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 四、辅材 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外监控箱 | 室外型，IP65 |  | 套 |  | 68 |  |  |
| 2 | 室内监控箱 | 室内型 |  | 套 |  | 384 |  |  |
| 3 | 42U机柜 | 600mm×800mm×2050mm |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 4 | 光纤收发器 | 1进4出光纤收发器 |  | 套 |  | 8 |  |  |
| 5 | 浪涌保护器 | 网络+电源二合一浪涌保护器二合一 |  | 只 |  | 8 |  |  |
| 6 | 网线 | 六类非屏蔽网线（305米/箱） |  | 箱 |  | 77 |  |  |
| 7 | 4芯单模光缆 | 4芯单模室外光缆 |  | 米 |  | 1000 |  |  |
| 8 | 电源线 | WDZ-RYJ2×1.0平方毫米 |  | 批 |  | 1 |  |  |
| 9 | 配件 | PVC管等 |  | 批 |  | 1 |  |  |
| 10 | 管材、附件及安装调试综合费 | 包含监控信息点安装、调试、专用工具损耗及信息点布线等费用 |  | 个 |  | 452 |  |  |
| 八、中考视频巡考系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数描述 |  | 单位 |  | 数量 |  |  |
| 一、监控设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高灵敏拾音器 | - 2麦克风阵列，360°全向拾音，5米拾音半径 - 支持智能（稳态和瞬态）降噪算法、抗混响 - 高速语音DSP处理单元，可搭配摄像机和音箱，实现对讲功能 - 支持多级音量调节功能，可通过Web页面调节音量 - 吸顶安装，具备设备状态指示灯（支持设备故障显示） - 电源极性反转及防雷保护 - 支持通过网络对设备进行参数配置升级维护等 - 支持网络音频流对接摄像机、后端产品 - 支持针对音频陡升和声音异常进行报警 |  | 只 |  | 36 |  |  |
| 二、监控中心（考务中心） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 32路智能硬盘录像机 | - 具有1个HDMI接口、1个VGA接口、2个千兆以太网口、3个USB2.0接口（其中2个为前置）、内置8个SATA硬盘接口；1路RCA音频输入接口、1路RCA音频输出接口；16路报警输入接口、4路报警输出接口 - 可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T容量的SATA接口硬盘 - 最大接入路数：32路。满负载条件下的最大接入带宽160Mbps、最大存储带宽128Mbps、最大转发带宽128Mbps - 3840×2160（25帧/秒）、3072×2048（25帧/秒）、2560×2048（25帧/秒）、2048×1536（25帧/秒）、1920×1080（25帧/秒）、1280×720（25帧/秒）、704×576（25帧/秒） - 支持开启SVC解码功能，可同时回放4路400W分辨率、H.264/H.265编码格式的视频图像，解码总资源为10路 1080P@25fps 视频图像 - 输出分辨率具有1024×768/60Hz、1280×720/60Hz、1280×1024/60Hz、1600×1200/60Hz、1920×1080/60Hz、2560×1440/60Hz、4K（3840×2160）/30Hz、4K（4096×2160）/30Hz设置选项 - 可同时显示输出10路H.265/H.264编码、25fps、1920×1080格式的视频图像 - 录像文件自带水印，水印包括设备的序列号、MAC地址、录像时间等 - 网络容错：可将多个网口设置同一IP地址，其中任一网口损坏时，仍能正常工作 - 可自动搜索局域网内IPC，并查看IPC设备型号、固件版本、序列号等信息 - 可对IPC的参数配置进行修改，可设置曝光、日夜转换、背光、图像增强、分辨率、码率、帧率、字符叠加、隐私遮盖等；并支持将IPC参数配置到其他通道 - 密码安全：密码错误次数超过7次，锁定账号；支持密码复杂度等级显示；设备密码不允许明文显示和拷贝操作；激活和重置：出厂设备需要激活；管理员密码重置需要输入旧密码。 |  | 台 |  | 2 |  |  |
| 2 | 中考巡考网关 | - 应集成sip路由、流媒体转发分发、流媒体转码、中心管理功能，专为国家教育考试考试的标准化考场建设提供业务支撑；符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》。 - 应采用本国产品海光CPU：C86 3350（3.0G/8C/16T）处理器；内存：1×8G/DDR4；硬盘：1×2TB/SATA/7200RPM/3.5寸/企业级。支持统信、麒麟、欧拉等通用本国产品操作系统 - 应支持TCP/IP、SIP、RTSP、RTP、RTCP、HTTPS等网络协议；支持TCP、UDP、RTP音视频传输协议，可同时组合使用 - 应支持SIP2.0协议，支持sip地址解析，信令转发、路由，支持SIP URI统一命名规则，分级命名；支持SIP URI组、用户、树形列表管理和SIP终端接入认证功能；支持SIP终端访问过程控制，建立SIP之间的路由信任关系；支持流媒体汇聚。已符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》 - 应支持1080P、720P高清接入转发分发，转码输出：8路；管理同一考点容量可达：128路 - 应支持多级系统架构联网部署，支持SIP向上级的主动注册及同时向多个上级同时注册管理，支持反向通道（上级能够反向找到下级进行通信） - 应支持摄像机、编码器添加、修改、删除、查询，支持自定义设备分组添加、删除、修改，支持摄像机配置信息导入、导出，支持编码器、摄像机的批量添加、修改、删除，可根据考试类型对摄像机修改是否启用、是否当前考试用，并对摄像机进行过滤 - 应支持上级下发联调信息给下级，联调成功时下级可将编码器、摄像机的最后一次正确配置信息导出 - 设备应支持OSD批量同步、添加、修改、删除，支持OSD计划配置，考试前OSD信息按时间点定时下发，考试后按计划定时还原 - 应支持对考点名称、上级域名、上级平台、上级路由地址及端口、注册账户名、注册密码、本域IP地址、本域域名信息进行域名设置 - 应支持防火墙控制设置、强密码设置、登陆超时下线。 - 应支持用户添加、修改、删除、修改用户密码。支持用户角色添加、修改、删除，可为每个角色分配不同的操作权限和资源权限。支持自定义不同权限的角色，系统角色默认分为业务管理员、审计管理员、安全管理员 - 应可根据考试业务要求，配置启用与关闭防火墙，确保考试数据传输安全。 - 应支持日志查询，包括：操作人登录账号、操作类型、操作时间、操作平台、学校名称、IP地址信息。支持日志统计，包括统计用户操作内容，操作次数、登录在线时长等信息，并可一键导出统计信息。应可根据考试类型、时间节点对下级考点联调日志进行查询，包括：下级考点域名名称、考点名称、联通结果、联调人、联调时间，并可双击查看具体联调信息结果。 - 应支持考点视频轮巡日志统计，可查看摄像机视频轮询的通信方式、丢包数、是否有流 - 应支持检测本级版本信息，可定时向上级获取版本信息，主动下载新版本和更新版本功能 - 应具有智能运维，可一键检测各服务模块运行状态、一键重启所有服务模块，并可对运行异常模块单独进行重启，可检测本机设备硬件资源使用情况包括：CPU、内存、硬盘使用率，可检测本级与上级网络带宽传输速率、丢包率、网络抖动情况、端口、SIP注册状态、路由轨迹。 - 应具有地图功能，可将下属各个考点学校信息在电子地图上显示，并可按考点名称定位查询。考点经纬度可根据考点名称自动获取，并可在子域管理中进行设置。可在地图上获取下属视频列表无插件（HTML5）调取相关学校考场的实时图像。 - 应支持网页无插件（HTML5）播放本级和下级实时音视频。 - 应支持音视频实时播放、音视频轮巡播放，并可对考场音视频录像及截图 - 应支持一个或多个摄像机录像下载，支持同个摄像机不同时间段录像下载。支持视频录像回放、录像回放视频截图，可对回放的视频进行快速播放、慢速播放、时间进度条控制播放 - 应支持创建、删除视频预案，支持对创建好的视频预案进行应用操作，实现预案的播放与轮巡 - 应支持1、4、9一键分屏，支持自定义分屏（最大支持64分屏），支持单画面、多画面全屏 - 应支持NAT视频穿越以适应多网段视频传输要求。 - 应支持跨平台（Windows、ios，Android）播放本级、下级实时视频。 - 应支持解码上墙控制，可分屏，具有预案保存功能，可将预先设置好的预案上墙显示。支持预案添加、删除、保存，预案应用支持轮巡播放 - 应支持H.264视频编码标准、兼容MPEG4视频编码格式，支持G.711和AAC音频编码标准、兼容MPEG Layer II音频编码标准，支持PS流和TS流的封装，已符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》 - 应支持主流品牌摄像机接入管理。 - 应能同时兼容主流监控产品接入，以符合教育部的技术标准。 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 3 | 硬盘 | 6TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口 |  | 只 |  | 24 |  |  |
| 4 | 机柜 | 42U挂墙机柜 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 5 | 高清解码器 | - 采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构 - 支持2路HDMI输入、4路HDMI输出 - 支持2路3200W或2路2400W或4路1200W或8路800W或10路分辨率为600W或16路400W或32路200W或64路100W像素的视频图像同时解码上墙，支持对主/子码流区分取流和解码显示 - 支持接入MPEG4、MPEG2、H.264、MJPEG、H.265、SVAC等编码格式视频，并解码输出 - 支持客户端软件将电脑投屏后，通过设备对电脑进行远程操作 - 支持全部输出口同时输出3840×2160分辨率的图像 - 每个输出口支持任意开窗、漫游；任意1路信号显示画面可进行任意漫游、缩放；可在单屏或多屏的任意位置上叠加显示，图层最大不少于64层 - 支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36、64画面分割显示，支持M×N≤64的任意分割 - 支持不通过IP网络，通过红外遥控器实现解码图像切换、场景切换、屏幕亮度调节 - 支持跨屏同步显示功能，所有跨屏信号源可同时发送至各个屏幕显示，时差小于1ms - 单个HDMI输出接口最大支持同时打开40个视频窗口进行显示，每个窗口可独立配置信号源。每个视频流的分辨率为1920×1080、帧率为30fps - 支持文件投屏，支持Word、excel、ppt、pdf文件投屏上墙 - 支持预布局和发送布局，用户可在软件上，预布局电视墙的显示内容，完成后一键发送，在电视墙上同步显示。 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 6 | 55寸拼接屏 | - LCD显示单元为：55英寸超窄边液晶屏；单元物理拼缝≤3.5mm，物理分辨率达到1920×1080，对比度达到1000：1 - LCD显示单元响应时间≤8ms，显示色彩达到16.7M，亮度达到500cd/㎡，图像显示清晰度达到1000TVL - 内置MPEG、JPEG和Realmedia解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源 - 屏幕支持防灼烧功能，能够有效改善液晶长时间显示静态画面时造成的残影现象 - 拼接屏具备智能温控功能，当屏幕温度在55～60℃之间时，会提醒用户温度过高，请及时通风；当温度超过60℃，屏幕会立即进入休眠状态；等温度降至50℃以下会被唤醒或者通过遥控器主动唤醒 - 支持4：3、16：9、点对点等比例显示。 |  | 台 |  | 4 |  |  |
| 7 | 拼接屏模块化支架 | - 壁挂支架 - 材质：符合国家标准的冷轧钢板（SPCC），材料厚度从T1.0-T5不等 - 重量：11±0.5kg/个 - 厚度：85mm+屏厚 - 表面处理：静电喷塑，涂层厚度大于＞60微米。 |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 8 | 24盘位网络存储设备 | - 具有1个RS232 CONSOLE接口，1个VGA接口，1个HDMI接口，2个USB2.0接口，2个USB3.0接口，3个2.5G网口，1个2.5G管理网口，1个Esata接口，支持PCIe插槽，采用可热插拔1+1 AC 220V 冗余电源 - 设备配置1颗64位8核处理器，标配8GB内存，内置EmmC系统盘和IOT企业级硬盘，硬盘数量可按需配置，最大可配置24块；最多支持2个风扇，可热插拔冗余温控调速风扇 - 含24块12T企业级硬盘 - 可通过浏览器设置RAID组为RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、虚拟 RAID（VRAID），并支持RAID 即建即用，创建后可正常读写，支持热插拔 - 应能在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有1块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入 - RAID模式下，当RAID内某一块硬盘发生故障，更换该硬盘或热备盘替换时，可自动进行RAID重构。当RAID处于降级或重构状态下，不影响数据写入。且存储的数据不丢失 - 支持录像存储过程中加入特殊字段，防止录像被篡改或伪造，以保证录像的原始性及完整性。可对录像的某个时间点添加标签，并可进行查询、回放、下载 - 可接入MPEG4、H.264、H.265、Smart265、SVAC编码格式和分辨率为4096×2160的前端设备并存储录像文件 - 可将接入样机的网络设备的IP地址、端口号等信息以excel形式进行导入导出 - 应能预录报警触发前1～40min的视频录像 - 当接入的视频图像的警戒区域内探测到移动目标时，可给出报警提示信息并进行录像 - 通过一键配置快速部署网络，时间，阵列，存储池。一键配置完成后添加通道关联存储池即可直接录像 - 管理口支持切换为数据口使用，提升设备的接入和冗余能力 - 支持对存储硬盘进行SMART检测，并可自动分析当前磁盘的健康度，磁盘健康度状态可提醒用户关注。 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 9 | 硬盘 | 12TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口 |  | 只 |  | 24 |  |  |
| 10 | 巡考核心交换机 | - 交换容量≥880Gbps - 包转发率≥426Mpps - 固化24个10/100/1000M自适应电口，8个1G/10G SFP+光口，支持在64 字节～1518 字节下线速转发。实配≥2个电源模块 - 整机采用绿色环保设计，满负荷情况下功耗≤60W - 要求所投设备MAC地址表项≥196K，路由表项≥64K - 支持RIPv2，OSPFv2/v3，BGP4/4+，IS-ISv4/v6 - 支持IGMPv1/v2/v3，PIM-SM等组播协议 - 支持CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗 - 支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、IcmP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离 - 支持基于流的采样功能，对所选数据流包头中的源IP地址、目的IP地址、协议号、源端口号、包长等信息进行采样，并发送至网管主机 - 支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤50ms。 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 11 | SFP光模块 | - 传输速率属于千兆级别 - 采用单模光纤，适合长距离传输 - 使用双纤LC接口，即需要两根光纤（一收一发）进行双向通信 - 最大传输距离为10公里 |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 三、试卷保密室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 400万半球 | - 支持绊线入侵，区域入侵 - 采用400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高；可输出400万（2560×1440）@25fps，主码流最大可输出400万（2688×1520）@20fps - 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 - 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离30米 - 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 - 支持ROI，Smart H.264/H.265，灵活编码 - 支持报警2进2出，音频1进1出，最大支持256GB MicroSD卡 - 支持内置麦克风 - 支持DC 12V/POE供电方式，PoE 受电端支持12V电源返送，最大电流165mA，方便工程安装 - 支持IP67、IK10防护等级。 |  | 支 |  | 5 |  |  |
| 2 | 交换机 | - 28端口千兆以太网交换机主机，固化24GE（POE+，整机 PoE 功率 370W）+4SFP，交流供电 - 交换容量：256Gbps，包转发率：51Mpps； - 专用的监控管理Web界面，部分端口支持红口功能，支持VLAN划分、802.3x、链路聚合、IGMP Snooping - 支持200米长距POE供电。 |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 3 | 16路8硬盘录像机 | - 主处理器：工业级微控制器； - 操作系统：嵌入式Linux操作系统； - 操作界面：Web，本地GUI； - 接入路数：16路； - 硬盘接口：8个SATA，单盘最大20TB； - 分辨率：32MP；24MP；16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；960p；720p； - 报警输入：16路；报警输出：8路，其中1路12V 1A 控制输出； - 画面分割：主屏：1/4/8/9/16辅屏：1/4/8/9/16； - 前端智能分析：支持前智能人脸检测、人像检测、人脸识别、周界防范、视频结构化（人、车、非机动车）、SMD、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别、热度图、车辆密度；后端智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD； - 音频输入：1路，RCA接口；音频输出：2路，RCA接口； - HDMI接口：2个；VGA接口：2个； - 网络接口：2个10/100/1000Mbps以太网口（RJ-45）。 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 4 | 硬盘 | - 单盘容量：10TB； - 硬盘接口：SATA； - 转速：7200RPM； - 缓存：256MB |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 7 | 机柜 | 12U |  | 只 |  | 1 |  |  |
| 三、线路及安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电源线 | 摄像枪供电电源线（需每栋楼做到统一供电开关） |  | 米 |  | 1500 |  |  |
| 2 | 网线 | 六类非屏蔽网线（305米/箱） |  | 箱 |  | 8 |  |  |
| 3 | 音频材料 | 拾音器所需的音频材料 |  | 批 |  | 1 |  |  |
| 4 | 线材及附材 | 配套设施及接头等 |  | 批 |  | 1 |  |  |
| 5 | 施工费 | 布线及设备安装调试费。 |  | 项 |  | 36 |  |  |
| 6 | 与市、区局SIP及指挥中心等联调 | 将新增的摄像枪对接到区指挥中心流媒体服务器 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 |  | 添加到原有学校摄像枪指挥中心的的大屏统一管理 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 |  | 学校园网和区教育局城域网进行对接联调，确保改造后的系统通过内外网均可以与区、市指挥中心高效对接。 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 九、校园广播及中考听力备用系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数描述 |  | 单位 |  | 数量 |  |  |
| 一、主控设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）主控设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IP网络广播控制主机 | - 工控机箱设计，采用≥17.3英寸电容触摸屏，支持银河麒麟桌面操作系统等国产系统 - 配置本国产品处理器要求满足≥8核处理器（参考兆芯KX-U6780A处理器）；≥1×256GB M.2固态硬盘；≥1×8GDDR4内存 - 抽拉式键盘鼠标设计 - 具有≥1×VGA接口、≥1×DVI接口、≥2×LAN接口、≥6×COM （RS232）接口（COM3/4支持RS232/RS485）、≥4×USB2.0接口、≥4×USB3.0接口、≥1×PS/2接口、≥1×MICIN接口、≥1×LINEOUT接口、≥1×LINEIN接口、≥1×TRIGGERINPUT接口。 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 2 | 数字化网络广播系统服务平台 | - 平台有多种登录方式，包括账户密码、PIN码、图案密码，可设置登录错误次数限制，可自定义锁定时间。 - 平台支持新建用户，并对其权限进行管理，包括终端和分组权限；支持高级任务优先级和角色权限分配；同时支持禁用或启用用户。支持对用户进行账号代管操作，支持一键控制代管操作 - 平台可对终端进行≥10段均衡器调节，保存为模板后方便选择，并可应用到其他终端设备 - 具备电子地图、在线地图功能，可在地图上进行终端部署，在地图上可实时查看终端状态，实时显示设备状态；支持GIS地图功能，支持一键广播 - 支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯/蓝灯亮、绿灯/蓝灯灭时间0-10s - 支持遥控配置功能，可查阅遥控器列表、遥控任务、遥控话筒任务，支持配置≥20个按键任务，可配置任务音量、优先级、混音配置、播放音源信息，播放音源支持选择话筒、快捷音源、音乐播放 - 具有多语种适配，支持多语言一键切换，支持中文简体、中文繁体、英文、韩语、葡萄牙语、西班牙语、俄语、法语、阿拉伯语等多种语言切换 - 平台功能模块自定义；首页入口自由配置。可自定义界面模式，包括经典模式、简约模式 - 具有资源共享功能，用户可以自定义共享权限，可共享分组管理、定时打铃、定时任务、定时巡更、一键报警任务、云播音室、媒体库。 - 具有节假日图文推送的功能，并为用户提供了自定义设备图文展示的选项。 - 具有4×100级自定义配置任务优先级(服务器优先级、任务优先级、用户优先级、终端优先级），满足各种优先级任务自动调度。 - 具有系统状态（可用硬盘、内存剩余、进程检测、网络检测）、终端状态（CPU、内存、负载均衡、播放状态、声卡状态、链路越点、网络丢包率、最大帧间隔、音频相似度）的系统检测功能，支持一键导出报告。 - 具有系统小助手，实现操作手册、模块说明、任务提醒、意见反馈的快捷查看。 - 具有用户自定义大数据面板科技仓模式下方的展示标语，展示标语可设置为静态或动态形式。 - 系统具有抗丢包功能，采用了数据冗余编解码算法，实现在网络丢包严重的网络环境下音频播放无卡顿，可支持≥37.5%丢包率。 - 多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。 - 定时打铃支持任意条数的定时任务在本方案或跨方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。支持一键方案调配功能，可以实现一键调课功能，支持批量一键修改打铃铃声，支持时模式、日模式、周模式、月模式和年模式。 - 支持设置节假日或特殊日期，实现指定时间停用所有定时任务。 - 用户可选择特定的终端设备，并设定具体的时间点，系统将在该时间点自动对选定的终端执行音量均衡调整，可以对音量进行等比例的设置。 - 具有定时插播模式，可设置执行时间点范围、间隔时间，批量自动生成打铃任务。 - 具有启用考试模式功能，支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务。 - 具有一键巡检功能，支持拾取现场音箱声音状态并回传给系统，可逐个自动比对回传的终端数据与任务播放的数据，将音频相似度比对结果输出报告。 - 具有终端列表的导入/导出功能，定时打铃的导入/导出功能，终端自动上线、终端手动添加使用、音量批量编辑。 - 支持设置打铃任务和定时任务时选择听书模式。在此模式下，用户可以选择循环播放或随机播放。听书模式具有记忆功能，能够记住上次播放的进度，继续从上次中断处播放。允许用户定义上次的播放进度、定时设置和播放次数、任务结束时间管理功能。 - 具有任务回收站，支持将删除的定时打铃或定时任务放置在此模块中，可实现一键恢复/删除操作。 - 系统支持监控配置，支持客户端接入≥6路视频监控信号，用户实时查看与设备绑定的监控点现场画面。此外，客户端还具备对特定监控设备关联的广播设备进行广播的功能。系统提供了包括移动侦测、越界侦测、区域入侵侦测、目标进入区域、目标离开区域、遮挡报警、徘徊行为检测监控的配置，并能自动触发预设的音频报警，实现实时告警。 - 具有数字混音功能，支持任务自定义混音配置，支持对各端的广播/对讲/终端点播任务设置混音配置。支持麦克风前景音与背景音的配置选项，并允许用户调节背景音的音量强度。 - 平台是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括语音播控台、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量。 - 支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理功能。 - 支持部署于国产操作系统，与国产操作系统完成兼容性测试，能够达到通用兼容性要求及性能、可靠性要求，满足用户的关键性应用需求。 |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 3 | 国产操作系统 | - 要求操作系统为国产操作系统。 - 要求操作系统为桌面版。 |  | 套 |  | 1 |  |  |
| （2）音源设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 音频采集器 | - 具有≥2组RCA 输入端子，带独立输入音量电位器调节功能，支持输入音频压限功能 - 具有≥5分区独立打开、关闭采集功能，配套独立的指示灯显示 - 支持定时采播任务、临时采播任务，采播任务优先级别可通过服务器设置 - 支持音频触发采集任务；支持AUX输入自动触发采集任务 - 系统播放采集音频端到端延时＜5ms。 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 2 | 话筒 | - 换能方式：驻极体 - 提示：具备钟声提示功能；具备灯环提示功能 - 线材配备：10米（卡侬母头转6.35mm音频线） - 咪杆长度：420mm。 |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 3 | 音频保障主机 | - 面板自带≥7英寸高清液晶屏 - 支持音源备份功能，支持手动切换模式和自动备份模式。手动切换模式下，可使用SWITCH按键手动切换音源通道，每路音频输入接口均支持0～80秒延时调节，支持调节延时步进1ms、10ms、100ms、1s。自动备份模式下，支持音频对齐算法，任意一路音频异常后，自动切换到另一通道音源，切换过程中音频播放流畅，无丢字，无断音，不卡顿 - 支持断电本地音频直通功能，保障设备在异常断电情况下都可以有音频输出 - 具有≥2路本地音频输入接口，可任意选择其中1路进行音源输出，或者选择2路同时进行音源混音输出 - 具有≥4路本地音频输出接口，可播放本地输入音频与广播系统网络音频 - 具有≥2路RS485与IO触发通讯接口，可与专业数字播放器进行通讯，显示播放器状态与实现音频备份功能 - 支持接入IP广播系统，可实现报警和打铃任务备份，并进行离线报警与打铃广播 - 支持作为网络采集音源，采集本地音频，通过网络发送到IP广播系统，实现网络音频采集播放 - 支持音频链路检测，当内部音频链路故障时，可自动切换至模拟直通输出。 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 4 | 主备切换器 | - 具有≥8个独立通道，每个通道均支持主、备功放自动检测与自动切换。 - 工作模式支持不少于8台主功放和1台备用功放。主、备功放工作状态可通过指示灯显示。 - 具有线路负载系数检测功能，能够检测线路总负载系数变化并提示故障。 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 5 | 1500W纯后级功放 | - 采用D类数字功放技术及功率放大电路设计 - 额定输出功率：≥1500W - 具有管道式散热结构，内置自动温度控制风扇冷却系统 - 具有≥1通道LINE不平衡TRS/XLR多功能输入接口，≥1通道LINE平衡XLR级联输出 - 内置PFC电路和软开关电源技术，开关机自动软启动控制 - 功放电路具备零交越失真特性 - 内置智能削顶失真和过流压限系统，能保护扬声器单元 - 具有过温、过压、欠压、过流、短路多重智能检测保护系统 - 支持定阻/定压双输出模式：4～16Ω（定阻）、100V（定压）可切换。 |  | 台 |  | 2 |  |  |
| （3）其他配套设备及统一指令备份系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 寻呼话筒 | - 具有自定义按钮，支持自定义音乐播放、对讲、广播功能；具有紧急报警按钮，支持一键报警广播功能 - 内置网络音频解码，支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS主流音频格式，兼容或优于8kHz～48kHz 全采样率及更高采样率 - 采用 ARM 架构四核及以上 CPU 芯片和音频算法处理技术，内置DSP音频处理，支持数字混音，≥10段EQ均衡配置 - 设备支持全双工双向对讲功能，支持≥12路会议通话功能，支持多方通话可视化展示。设备自带回声消除抑制功能 - 内置语音识别唤醒功能，支持语音控制任务启停、曲目切换（上一曲 / 下一曲） - 支持节假日祝福图片显示，可自定义祝福图片显示，支持歌曲歌词同步显示 - 桌面式设计，具有≥10.1英寸IPS屏幕，分辨率≥1024×600，支持触摸操控。支持进入休眠、低功耗省电模式，支持账号密码管理 - 具有≥1路USB接口，支持本地音频文件自由点播播放；具有≥1路3.5mm耳机输出接口和≥1路3.5mm 麦克风输入接口；具有≥1路音频线路输出接口，具有≥1路音频线路输入接口 - 系统采用数据冗余编解码算法，支持抗丢包恢复功能，网络丢包率≥37.5% 时，音频播放无卡顿。 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 2 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | - 软件内嵌于话筒设备，实现话筒呼叫控制功能，支撑设备各项基本功能的运行 - 授权操作管理功能，支持服务器统一配置管理用户及密码 - 支持设备在首次注册或配置更新时，提供智能语音提示 - 支持多种呼叫策略，包括呼叫转移、呼叫等待、无人接听提醒等 - 支持双向对讲功能，可与另一方对讲终端实现双向语音传输功能 - 可实现分区/全区进行喊话/广播功能 - 支持单独调节音量。 |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 3 | IP网络音箱 | - 内置网络音频解码模块，支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS主流音频格式，等同或优于8kHz～48kHz 全采样率 - 内置DSP音频处理，支持数字混音，≥10段EQ均衡配置 - 具有≥1路线路（AUX）输入接口，支持网络音量调节，支持断网本地扩声功能，支持背景伴奏预置功能 - 具有≥1路短路输入接口，支持自定义实现报警触发、本地媒体库音乐播放、音量调节功能 - 主音箱内置≥2×30W（MAX）的双通道D类数字功率放大器，≥1 路副音箱输出接口，采用高、低音分频设计；具有网络音量设置。 - 系统采用数据冗余编解码算法，支持抗丢包恢复功能，网络丢包≥37.5%时，音频播放无卡顿。 |  | 只 |  | 1 |  |  |
| 4 | 音频采集器 | - 具有≥2组RCA 输入端子，带独立输入音量电位器调节，支持输入音频压限功能 - 具有≥5分区独立打开、关闭采集功能，配套独立的指示灯显示 - 支持定时采播任务、临时采播任务，采播任务优先级别可通过服务器设置 - 支持音频触发采集任务；支持AUX输入自动触发采集任务。 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 5 | 电源管理器 | - 支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 - 当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 - 单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。 - 输出连接器：符合国家标准的万能插座。 - 具有≥1路USB接口。 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 6 | 机柜 | 32U，600×800×1610mm |  | 套 |  | 2 |  |  |
| 二、行政办公室设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数字化网络广播系统管理平台客户端 | - 支持多种登录方式，包括账户密码、PIN码和图案密码；支持登录错误次数限制设置，可自定义锁定时间 - 支持分控端查看终端上下线记录，可设置终端掉线弹窗提示 - 支持多语种适配功能运用，支持多语言一键切换，支持中文简体、中文繁体、英文、韩语、葡萄牙语、西班牙语、俄语、法语、阿拉伯语多种语言切换 - 今日任务支持列表模式或时间轴模式显示，在时间轴模式状态下用户可以查看任务在各个时间点的分布情况，可切换查看过去≥30个自然日的任务历史。支持对今日任务状态当天临时禁用1次，第二天自动恢复 - 支持设置打铃任务和定时任务时选择听书模式。在此模式下，用户可以选择循环播放或随机播放。听书模式具有记忆功能，能够记住上次播放的进度，继续从上次中断处播放。允许用户定义上次的播放进度、定时设置和播放次数、任务结束时间管理功能 - 支持云播音室建立音乐任务，可实现将广播服务器音乐播放到指定终端或分组 - 支持本地日志记录，终端离线时支持弹窗和播放声音提醒；支持关闭弹窗提醒 - 数字客户端分控软件运行于国产操作系统、Windows操作系统的台式电脑或笔记本电脑（兼容Windows 7-Windows 10、Windows Server 2008或更高版本），用户登录通过系统服务器的权限验证即可进行对广播系统的控制 - 客户端软件利用网络（局域网、广域网）远程登录到服务器，支持多套客户端软件同时登录到服务器，各套客户端软件独立工作。 |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 2 | AI寻呼话筒 | - 具有自定义按钮，支持自定义音乐播放、对讲、广播功能；具有紧急报警按钮，支持一键报警广播功能 - 内置网络音频解码，支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS主流音频格式，等同或优于8kHz～48kHz 全采样率 - 设备采用 ARM 架构四核及以上 CPU芯片和音频算法处理技术，内置DSP音频处理，支持数字混音，≥10段EQ均衡配置 - 设备支持全双工双向对讲功能，支持≥12路会议通话功能，支持多方通话可视化展示。设备自带回声消除抑制功能 - 内置语音识别唤醒功能，支持语音控制任务启停、曲目切换（上一曲 / 下一曲）。 - 支持节假日祝福图片显示，可自定义祝福图片显示，支持歌曲歌词同步显示 - 桌面式设计，具有≥10.1英寸IPS屏幕，分辨率≥1024×600，支持触摸操控。支持进入休眠、低功耗省电模式，支持账号密码管理 - 具有≥1路USB接口，支持本地音频文件自由点播播放；具有≥1路3.5mm 耳机输出接口和≥1路3.5mm 麦克风输入接口；具有≥1路音频线路输出接口，具有≥1路音频线路输入接口 - 系统采用数据冗余编解码算法，支持抗丢包恢复功能，网络丢包≥37.5%时，音频播放无卡顿。 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 3 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | - 软件内嵌于话筒设备，实现话筒呼叫控制功能，支撑设备各项基本功能的运行 - 授权操作管理功能，支持服务器统一配置管理用户及密码 - 支持新配置注册智能语音提示功能 - 支持多种呼叫策略，包括呼叫转移、呼叫等待、无人接听提醒等 - 支持双向对讲功能，可与另一方对讲终端实现双向语音传输功能 - 可实现分区/全区进行喊话/广播功能 - 支持单独调节音量。 |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 三、校园广播站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数字化网络广播系统管理平台客户端 | - 支持多种登录方式，包括账户密码、PIN码和图案密码；支持登录错误次数限制设置，可自定义锁定时间。 - 支持分控端查看终端上下线记录，可设置终端掉线弹窗提示 - 支持多语种适配功能，支持多语言一键切换，支持中文简体、中文繁体、英文、韩语、葡萄牙语、西班牙语、俄语、法语、阿拉伯语多种语言切换 - 今日任务支持列表模式或时间轴模式显示，在时间轴模式状态下用户可以查看任务在各个时间点的分布情况，可切换查看过去≥30个自然日的任务历史。支持对今日任务状态当天临时禁用1次，第二天自动恢复 - 支持设置打铃任务和定时任务时选择听书模式。在此模式下，用户可以选择循环播放或随机播放。听书模式具有记忆功能，能够记住上次播放的进度，继续从上次中断处播放。允许用户定义上次的播放进度、定时设置和播放次数、任务结束时间管理功能 - 支持云播音室建立音乐任务，可实现将广播服务器音乐播放到指定终端或分组 - 支持本地日志记录，终端离线时支持弹窗和播放声音提醒；支持关闭弹窗提醒。 - 数字客户端分控软件运行于国产操作系统、Windows操作系统的台式电脑或笔记本电脑，用户登录通过系统服务器的权限验证即可进行对广播系统的控制 - 客户端软件利用网络（局域网、广域网）远程登录到服务器，支持多套客户端软件同时登录到服务器，客户端软件可独立工作。 |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 2 | AI寻呼话筒 | - 具有自定义按钮，支持自定义音乐播放、对讲、广播功能；具有紧急报警按钮，支持一键报警广播功能 - 内置网络音频解码，支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS主流音频格式，等同或优于8kHz～48kHz 全采样率 - 设备采用 ARM 架构四核及以上 CPU芯片和音频算法处理技术，内置DSP音频处理，支持数字混音，≥10段EQ均衡配置 - 设备支持全双工双向对讲功能，支持≥12路会议通话功能，支持多方通话可视化展示。设备自带回声消除抑制功能 - 内置语音识别唤醒功能，支持语音控制任务启停、曲目切换（上一曲 / 下一曲）。 - 支持节假日祝福图片显示，可自定义祝福图片显示，支持歌曲歌词同步显示 - 桌面式设计，具有≥10.1英寸IPS屏幕，分辨率≥1024×600，支持触摸操控。支持进入休眠、低功耗省电模式，支持账号密码管理 - 具有≥1路USB接口，支持本地音频文件自由点播播放；具有≥1路3.5mm 耳机输出接口和≥1路3.5mm 麦克风输入接口；具有≥1路音频线路输出接口，具有≥1路音频线路输入接口 - 系统采用数据冗余编解码算法，支持抗丢包恢复功能，网络丢包≥37.5%时，音频播放无卡顿。 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 3 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | - 软件内嵌于话筒设备，实现话筒呼叫控制功能，支撑设备各项基本功能的运行。 - 授权操作管理功能，支持服务器统一配置管理用户及密码。 - 支持新配置注册智能语音提示功能。 - 支持多种呼叫策略，包括呼叫转移、呼叫等待、无人接听提醒等。 - 支持双向对讲功能，可与另一方对讲终端实现双向语音传输功能。 - 可实现分区/全区进行喊话/广播功能。 - 支持单独调节音量。 |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 4 | 机柜 | 32U，600×800×1610mm |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 四、前端设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）1号楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 800WIP网络功放终端 | - 面板具有≥3个自定义功能按键，可定义播放曲目、执行区域、任务音量、优先级、持续时间、播放模式 - 具有≥1路100V定压信号备份输入接口，在机器无网络的状态下切换到备份通道。支持网络与模拟100V主备切换功能 - 内置网络音频解码模块，支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS主流音频格式，等同或优于8kHz～48kHz 全采样率 - 设备采用ARM 架构四核及以上 CPU芯片和音频算法处理技术，内置DSP音频处理，支持数字混音，≥10段EQ均衡配置 - 面板自带≥3.9英寸TFT彩屏，可以显示动态图像和机器工作状态；具有自旋式飞梭旋钮，可控制终端输出音量大小 - 具有≥1路USB接口；具有≥1路LINE OUT线路输出接口；具有≥1路短路输入接口；具有≥1路短路输出接口；具有≥1路RS-485控制接口 - 功放输出功率≥800W - 系统采用数据冗余编解码算法，支持抗丢包恢复功能，网络丢包≥37.5%时，音频播放无卡顿。 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 2 | 壁挂音箱 | - 额定功率（100V）：≥3W，≥6W，≥10W - 额定功率（70V）：≥1.5W，≥3W，≥5W - 灵敏度：91dB±3dB - 频率响应：130Hz～18kHz - 喇叭单元：≥6.5 英寸×1 - 防护等级：等同或优于IP5X |  | 只 |  | 50 |  |  |
| 3 | 课室IP网络音箱 | - 内置麦克风，支持音频检测，支持采集检测音频帧、网络丢包率、最大帧间距、链路越点数据，并进行分析播放状态、音频相识度，并上传至后台，支持导出报告 - 具有≥1路100V定压信号备份输入接口，在机器无网络的状态下切换到备份通道。支持网络与模拟100V主备切换功能 - 内置网络音频解码模块，支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS主流音频格式，等同或优于8kHz～48kHz 全采样率 - 内置DSP音频处理，支持数字混音，≥10段EQ均衡配置 - 配备U段无线手持话筒，具备本地寻呼扩声功能，采用单通道双天线设计，频率范围覆盖等同或优于640MHz～690MHz，并且通过红外对频技术实现频率匹配 - 具有≥1路线路（AUX）输入接口，支持网络音量调节，支持断网本地扩声功能 - 具有≥1路短路输入接口，支持自定义实现报警触发、本地媒体库音乐播放、音量调节功能 - 主音箱内置≥2×20W（MAX）的双通道D类数字功率放大器，≥1路外接到副音箱，采用高、低音分频设计；具有网络音量设置 - 系统采用数据冗余编解码算法，支持抗丢包恢复功能，网络丢包率≥37.5% 时，音频播放无卡顿。 |  | 对 |  | 24 |  |  |
| 4 | 功能室IP网络音箱 | - 内置网络音频解码模块，支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS主流音频格式，等同或优于8kHz～48kHz 全采样率 - 内置DSP音频处理，支持数字混音，≥10段EQ均衡配置 - 具有≥1路线路（AUX）输入接口，支持网络音量调节，支持断网本地扩声功能，支持背景伴奏预置功能 - 具有≥1路短路输入接口，支持自定义实现报警触发、本地媒体库音乐播放、音量调节功能 - 主音箱内置≥2×30W（MAX）的双通道D类数字功率放大器，≥1路外接到副音箱，采用高、低音分频设计；具有网络音量设置 - 系统采用数据冗余编解码算法，支持抗丢包恢复功能，网络丢包率≥37.5% 时，音频播放无卡顿。 |  | 对 |  | 10 |  |  |
| 5 | 40W音柱 | - 额定功率（100V）：≥22.5W，≥45W - 额定功率（70V）：≥11.2W，≥22.5W - 灵敏度：≥91dB±3dB - 阻抗：黑=Com；白≤440Ω；绿≤220Ω - 频率响应：50Hz～18kHz - 喇叭单元：4 英寸 ×4，2.5 英寸 ×1 - 防护等级：等同或优于IP66 |  | 只 |  | 8 |  |  |
| （2）3号楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 800WIP网络功放终端 | - 面板具有≥3个自定义功能按键，可定义播放曲目、执行区域、任务音量、优先级、持续时间、播放模式。 - 具有≥1路100V定压信号备份输入接口，在机器无网络的状态下切换到备份通道。支持网络与模拟100V主备切换功能。 - 内置网络音频解码模块，支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS主流音频格式，等同或优于8kHz～48kHz 全采样率 - 设备采用 ARM 架构四核及以上 CPU芯片和音频算法处理技术，内置DSP音频处理，支持数字混音，≥10段EQ均衡配置 - 面板自带≥3.9英寸TFT彩屏，可以显示动态图像和机器工作状态；具有自旋式飞梭旋钮，可控制终端输出音量大小 - 具有≥1路USB接口；具有≥1路LINE OUT线路输出接口；具有≥1路短路输入接口；具有≥1路短路输出接口；具有≥1路RS-485控制接口 - 功放输出功率≥800W - 系统采用数据冗余编解码算法，支持抗丢包恢复功能，网络丢包≥37.5%时，音频播放无卡顿。 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 2 | 壁挂音箱 | - 额定功率（100V）：≥3W，≥6W，≥10W - 额定功率（70V）：≥1.5W，≥3W，≥5W - 灵敏度：≥91dB±3dB - 频率响应：130Hz～18kHz - 喇叭单元：6.5英寸×1 - 防护等级：等同或优于IP5X |  | 只 |  | 49 |  |  |
| 3 | 课室IP网络音箱 | - 内置麦克风，支持音频检测，支持采集检测音频帧、网络丢包率、最大帧间距、链路越点数据，并进行分析播放状态、音频相识度，并上传至后台，支持导出报告 - 具有≥1路100V定压信号备份输入接口，在机器无网络的状态下切换到备份通道。支持网络与模拟100V主备切换功能。 - 内置网络音频解码模块，支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS主流音频格式，等同或优于8kHz～48kHz 全采样率 - 内置DSP音频处理，支持数字混音，≥10段EQ均衡配置 - 配备U段无线手持话筒，具备本地寻呼扩声功能，采用单通道双天线设计，频率范围覆盖等同或优于640MHz～690MHz，并且通过红外对频技术实现频率匹配 - 具有≥1路线路（AUX）输入接口，支持网络音量调节，支持断网本地扩声功能 - 具有≥1路短路输入接口，支持自定义实现报警触发、本地媒体库音乐播放、音量调节功能 - 主音箱内置≥2×20W（MAX）的双通道D类数字功率放大器，≥1路外接到副音箱，采用高、低音分频设计；具有网络音量设置 - 系统采用数据冗余编解码算法，支持抗丢包恢复功能，网络丢包率≥37.5% 时，音频播放无卡顿。 |  | 对 |  | 15 |  |  |
| 4 | 功能室IP网络音箱 | - 内置网络音频解码模块，支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS主流音频格式，等同或优于8kHz～48kHz 全采样率 - 内置DSP音频处理，支持数字混音，≥10段EQ均衡配置。 - 具有≥1路线路（AUX）输入接口，支持网络音量调节，支持断网本地扩声功能，支持背景伴奏预置功能 - 具有≥1路短路输入接口，支持自定义实现报警触发、本地媒体库音乐播放、音量调节功能 - 主音箱内置≥2×30W（MAX）的双通道D类数字功率放大器，≥1路外接到副音箱，采用高、低音分频设计；具有网络音量设置 - 系统采用数据冗余编解码算法，支持抗丢包恢复功能，网络丢包率≥37.5% 时，音频播放无卡顿。 |  | 对 |  | 16 |  |  |
| 5 | 40W音柱 | - 额定功率（100V）：≥22.5W，≥45W - 额定功率（70V）：≥11.2W，≥22.5W - 灵敏度：≥91dB±3dB - 阻抗：黑=Com；白≤440Ω；绿≤220Ω - 频率响应：50Hz～18kHz - 喇叭单元：≥4英寸×4，≥2.5英寸×1 - 防护等级：等同或优于IP66。 |  | 只 |  | 8 |  |  |
| （3）宿舍楼设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 800WIP网络功放终端 | - 面板具有≥3个自定义功能按键，可定义播放曲目、执行区域、任务音量、优先级、持续时间、播放模式。 - 具有≥1路100V定压信号备份输入接口，在机器无网络的状态下切换到备份通道。支持网络与模拟100V主备切换功能。 - 内置网络音频解码模块，支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS主流音频格式，支持≥ 8kHz～48kHz 全采样率 - 设备采用ARM 架构四核及以上 CPU芯片和音频算法处理技术，内置DSP音频处理，支持数字混音，≥10段EQ均衡配置 - 面板自带≥3.9英寸TFT彩屏，可以显示动态图像和机器工作状态；具有自旋式飞梭旋钮，可控制终端输出音量大小 - 具有≥1路USB接口；具有≥1路LINE OUT线路输出接口；具有≥1路短路输入接口；具有≥1路短路输出接口；具有≥1路RS-485控制接口 - 功放输出功率≥800W - 系统采用数据冗余编解码算法，支持抗丢包恢复功能，网络丢包≥37.5%时，音频播放无卡顿。 |  | 台 |  | 2 |  |  |
| 2 | 广播话筒 | - 换能方式：驻极体 - 提示功能：具备钟声提示功能和灯环提示功能 - 线材配备：10米（卡农母头转6.35音频线） - 咪杆长度：420mm。 |  | 只 |  | 1 |  |  |
| 3 | 壁挂音箱 | - 额定功率（100V）：≥3W，≥6W，≥10W - 额定功率（70V）：≥1.5W，≥3W，≥5W - 灵敏度：≥91dB±3dB - 频率响应：130Hz～18kHz - 喇叭单元：≥6.5英寸×1 - 防护等级：等同或优于IP5X |  | 只 |  | 40 |  |  |
| 4 | 前置放大器 | - 具有≥5路话筒（MIC）输入接口，≥3路标准信号线路（AUX）输入接口，≥2路紧急线路（EMC）输入接口 - 第5个话筒（MIC5）具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5和EMC最高优先权限功能可通过拨动开关交替选择，可根据使用情况优先选择 - 紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能 - MIC1、2、3、4、5和≥2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能 - 具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮 - MIC2、3、4、5通道灵敏度可通过拨码开关选择。 |  | 台 |  | 2 |  |  |
| 5 | 40W音柱 | - 额定功率（100V）：≥22.5W，≥45W - 额定功率（70V）：≥11.2W，≥22.5W - 灵敏度：≥91dB±3dB - 阻抗：黑=Com；白≤440Ω；绿≤220Ω - 频率响应：50Hz～18kHz - 喇叭单元：≥4英寸×4，≥2.5英寸×1 - 防护等级：等同或优于IP66。 |  | 只 |  | 8 |  |  |
| （4）图书馆设备、报告厅及走廊 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 500W IP网络功放终端 | - 面板具有≥3个自定义功能按键，可定义播放曲目、执行区域、任务音量、优先级、持续时间、播放模式。 - 具有≥1路100V定压信号备份输入接口，在机器无网络的状态下切换到备份通道。支持网络与模拟100V主备切换功能。 - 内置网络音频解码模块，支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS主流音频格式，支持等同或优于8kHz～48kHz 全采样率 - 设备采用ARM 架构四核及以上 CPU芯片和音频算法处理技术，内置DSP音频处理，支持数字混音，≥10段EQ均衡配置 - 面板具有≥3.9英寸TFT彩屏，可以显示动态图像和机器工作状态；具有自旋式飞梭旋钮，可控制终端输出音量大小 - 具有≥1路USB接口；具有≥1路LINE OUT线路输出接口；具有≥1路短路输入接口；具有≥1路短路输出接口；具有≥1路RS-485控制接口 - 功放输出功率≥500W - 系统采用数据冗余编解码算法，支持抗丢包恢复功能，网络丢包≥37.5%时，音频播放无卡顿。 |  | 对 |  | 1 |  |  |
| 2 | 800W IP网络功放终端 | - 面板具有≥3个自定义功能按键，可定义播放曲目、执行区域、任务音量、优先级、持续时间、播放模式 - 具有≥1路100V定压信号备份输入接口，在机器无网络的状态下切换到备份通道。支持网络与模拟100V主备切换功能 - 内置网络音频解码模块，支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS主流音频格式，支持等同或优于8kHz～48kHz 全采样率 - 设备采用ARM 架构四核及以上 CPU芯片和音频算法处理技术，内置DSP音频处理，支持数字混音，≥10段EQ均衡配置 - 面板自带≥3.9英寸TFT彩屏，可以显示动态图像和机器工作状态；具有自旋式飞梭旋钮，可控制终端输出音量大小 - 具有≥1路USB接口；具有≥1路LINE OUT线路输出接口；具有≥1路短路输入接口；具有≥1路短路输出接口；具有≥1路RS-485控制接口 - 功放输出功率≥800W - 系统采用数据冗余编解码算法，支持抗丢包恢复功能，网络丢包≥37.5%时，音频播放无卡顿。 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 3 | 音频采集器 | - 具有≥2组RCA 输入端子，带输入音量电位器调节，支持输入音频压限功能 - 具有≥5分区独立打开、关闭采集功能，配套独立的指示灯显示 - 支持定时采播任务、临时采播任务，采播任务优先级别可通过服务器设置 - 支持音频触发采集任务；支持AUX输入自动触发采集任务。 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 4 | 图书馆广播话筒 | - 换能方式：驻极体 - 提示功能：具备带钟声提示功能和灯环提示功能 - 线材配备：10米（卡农母头转6.35音频线） - 咪杆长度 ：420mm。 |  | 只 |  | 1 |  |  |
| 5 | 壁挂音箱 | - 额定功率（100V）：≥3W，≥6W，≥10W - 额定功率（70V）：≥1.5W，≥3W，≥5W - 灵敏度：≥91dB±3dB - 频率响应：130Hz～18kHz - 喇叭单元：≥6.5英寸×1 - 防护等级：等同或优于IP5X |  | 只 |  | 16 |  |  |
| （5）校园室外主干道设备及篮球场 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 纯广播IP终端 | - 面板具有≥3个自定义功能按键，可定义播放曲目、执行区域、任务音量、优先级、持续时间、播放模式 - 内置网络音频解码模块，支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS主流音频格式，支持等同或优于8kHz～48kHz 全采样率 - 设备采用ARM 架构四核及以上 CPU芯片和音频算法处理技术，内置DSP音频处理，支持数字混音，≥10段EQ均衡配置 - 面板自带≥3.9英寸TFT彩屏，可以显示动态图像和机器工作状态；自旋式飞梭旋钮，数字编码方式设计，可控制终端输出音量大小 - 具有≥1路USB接口；具有≥2组音频信号辅助输出接口；具有≥1路RS-485控制接口 - 系统采用数据冗余编解码算法，支持抗丢包恢复功能，网络丢包≥37.5%时，音频播放无卡顿。 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 2 | 前置放大器 | - 具有≥5路话筒（MIC）输入接口，≥3路标准信号线路（AUX）输入接口，≥2路紧急线路（EMC）输入接口 - 第5个话筒（MIC5）具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5和EMC最高优先权限功能可通过拨动开关交替选择 - 紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能 - MIC1、2、3、4、5和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能 - 具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮 - MIC2、3、4、5通道灵敏度可通过拨码开关选择。 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 3 | 纯后级功放 | - 采用D类数字功放技术及功率放大电路设计 - 额定输出功率：≥2000W - 具有管道式散热结构，内置自动温度控制风扇冷却系统 - 具有≥1通道LINE不平衡TRS/XLR多功能输入接口，≥1通道LINE平衡XLR级联输出 - 内置PFC电路和软开关电源技术，开关机自动软启动控制 - 功放电路具备零交越失真特性 - 内置智能削顶失真和过流压限系统，能保护扬声器单元 - 具有过温、过压、欠压、过流、短路多重智能检测保护系统 - 支持定阻/定压双输出模式：4～16Ω（定阻）、100V（定压）可切换。 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 4 | 40W音柱 | - 额定功率（100V）：≥22.5W，≥45W - 额定功率（70V）：≥11.2W，≥22.5W - 灵敏度：≥91dB±3dB - 阻抗：黑=Com；白≤440Ω；绿≤220Ω - 频率响应：50Hz～18kHz - 喇叭单元：≥4英寸×4，2.5英寸×1 - 防护等级：等同或优于IP66 |  | 只 |  | 30 |  |  |
| 5 | 机柜 | - 15U黑色挂墙机柜，600×800×769mm - M6方螺母钉10套，内六角扳手1把，柜门钥匙两把 |  | 套 |  | 1 |  |  |
| （6）200米运动场 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IP终端 | - 面板具有≥3个自定义功能按键，可定义播放曲目、执行区域、任务音量、优先级、持续时间、播放模式 - 内置网络音频解码模块，支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS主流音频格式，支持等同或优于8kHz～48kHz全采样率 - 设备采用ARM架构等同或优于四核CPU芯片和音频算法处理技术，内置DSP音频处理，支持数字混音，≥10段EQ均衡配置 - 面板自带≥3.9英寸TFT彩屏，可以显示动态图像和机器工作状态；自旋式飞梭旋钮，数字编码方式设计，可控制终端输出音量大小 - 具有≥1路USB接口；具有≥2组音频信号辅助输出接口；具有≥1路RS-485控制接口 - 系统采用数据冗余编解码算法，支持抗丢包恢复功能，网络丢包≥37.5%时，音频播放无卡顿。 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 2 | 音频采集器 | - 具有≥2组RCA 输入端子，带输入音量电位器调节，支持输入音频压限功能 - 具有≥5分区独立打开、关闭采集功能，配套独立的指示灯显示 - 支持定时采播任务、临时采播任务，采播任务优先级别可通过服务器设置 - 支持音频触发采集任务；支持AUX输入自动触发采集任务。 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 3 | 无线话筒 | - 基于数字U段的传输技术，π/4-DQPSK调制方式，采用本国主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能 - 具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用 - 接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯 - 具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预 - 具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625种，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式 - 具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节 - 具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时 - 具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台 - 接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 4 | 话筒天线 | - 天线接收频段广，可接收等同或优于470-950MHz的频率 - 天线极化方式：线极化 - 天线驻波比：≤2.0 - 放大器增益：四档可调（-6dB/0dB/6dB/12dB) - 指向性（波束宽度）：≥90°。 |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 5 | 调音台 | - 支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，CH1-CH6线路输入接口带48V幻象开关独立控制；支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入接口 - 具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入 - 内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果 - 具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子 - 内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口，可接U盘播放音乐。 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 6 | AI反馈抑制器 | - 处理器主频≥1.3GHz；配置≥2个完全独立的反馈抑制通道，每通道均支持自适应反馈抑制（AFC）功能，传声增益提升≥6dB，可分别处理不同声源信号（如主讲麦克风与观众席拾音），避免多麦克风场景下的交叉啸叫干扰。 - 支持声学校正按钮，按下可以预测声反馈回路。提供≥高/中/低三档输入电平调节。 - 具有≥2个独立通道，每通道均支持等同或宽于0-99级数字音量调节及静音开关功能。 - 基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点。 - 前面板具有≥48个LED灯陷波状态指示灯（具有≥2×12个静态点和≥2×12个动态点）、≥2英寸IPS真彩显示屏、≥1个编码旋钮；后面板具有≥1个船形开关、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR公座+2路TRS母座模拟输出、≥1个RJ45接口。 - 具有编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 - 具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。 - 具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 - 支持多客户端数据同步，≥2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。 - 反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 7 | 1000W纯后级功放 | - 采用D类数字功放技术及功率放大电路设计 - 额定输出功率：≥1000W - 具有管道式散热结构，内置自动温度控制风扇冷却系统 - 具有≥1通道LINE不平衡TRS/XLR高品质多功能输入接口，≥1通道LINE平衡XLR级联输出。 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 8 | 120W音柱 | - 额定功率（100V）：≥120W - 额定功率（70V）：≥60W - 灵敏度：≥94dB - 频率响应：110Hz～15kHz - 喇叭单元：≥6.5英寸×4，≥3英寸×1 - 防护等级：等同或优于IP66 |  | 只 |  | 6 |  |  |
| 9 | 遥控器 | - 设备通过数字网络连接，用于远程控制节目播放 - 可遥控距离：空旷室外≥1千米（无障碍），室内≥200米 - 支持系统平台预设≥12个任务键，可实现任意时段、任意数量终端、任意音量的音乐播放 - 支持系统平台预设≥7个功能键，可对当前任务实现新建/切换、暂停/恢复、停止、上一曲、下一曲、音量加、音量减操作。 |  | 只 |  | 1 |  |  |
| 五、辅助材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双RCA接头 |  | 根 |  | 6 |  |  |
| 2 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：RCA接头 |  | 根 |  | 13 |  |  |
| 3 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：6.35话筒插头-RCA接头 |  | 根 |  | 13 |  |  |
| 4 | 插座 | 三极电源插头（10A） |  | 个 |  | 8 |  |  |
| 5 | 六类非屏蔽网线 | 六类非屏蔽网线（305米/箱） |  | 箱 |  | 8 |  |  |
| 6 | 水晶头 | 六类水晶头 镀金RJ45工程类千兆水晶头 8P8C电脑网络线接头100个 |  | 盒 |  | 4 |  |  |
| 7 | PVC管 | 白色线管A管DN25，4米 |  | 批 |  | 1 |  |  |
| 8 | 喇叭线 | RVV2×1.5，软护套线100米黑色 |  | 批 |  | 1 |  |  |
| 9 | 喇叭线 | RVV2×2.5，软护套线100米黑色 |  | 批 |  | 1 |  |  |
| 10 | 音箱立杆 | 定制音箱2米不锈钢立杆（含地笼） |  | 批 |  | 1 |  |  |
| 11 | 天线延长线 | 馈线 SYV 50-5-1 100米 |  | 米 |  | 50 |  |  |
| 六、安装调测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 线路布线 | IP音箱网络布线含（主副） |  | 个 |  | 65 |  |  |
| 2 | 定压音箱布线 | 功放到音箱综合各布线 |  | 个 |  | 155 |  |  |
| 3 | 挖地及立杆安装 | 挖地及立杆安装人工 |  | 批 |  | 1 |  |  |
| 十、中考理化生标准考点考场建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数描述 |  |  | 单位 |  | 数量 |  |
| 1 | 实验教学及考核管理系统校级平台 | - 兼容要求：为确保后期系统可用，与考生实验考试终端端品牌一致 - 学校管理：对校内理化实验操作考试统一管理，可增删改查；提供直观方便的组织机构管理，可根据需要进行添加、修改、删除或移动等对组织机构进行调整处理；学校信息包括学校名称、学校地址、学校编码、理化实验操作考场数、联系人及联系电话等 - 排考管理：支持批量导入所有考生数据统一排考，理化生三科场地可同时使用。 - 评卷员管理：对学校理化实验操作考试评卷员统一管理，可增删改查。并可按现场评卷方式分配评卷员到学校，可随机分配，可指定一人或多人微调，物理化学教师基本信息（姓名、性别、身份证件、照片、联系电话、任教科目、职称、所在单位等）以及历次评卷情况。教师基本信息可批量导入 - 考试任务管理：展示考试任务一览表，能增、删、改、查考试任务，设置选取考试试题、考试时长、评卷方式（集中评卷、现场评卷）。只能选择一个考试任务设置为当前有效任务，当前考试任务评卷结束后自动转为历史任务，历史任务和正在执行中的任务不能删改。支持创建新的考试任务。包括考试名称、考试起止日期、上下午开考时间、考试科目场次编排、考生基本信息等 - 试题管理：按科目从题库中选取当次考试的多道试题，生成供监考机联网自动下载的加密试题包 - 用户及权限管理：基于角色的权限控制管理。按照角色、功能模式进行功能授权/取消和数据授权/取消，实现权限的继承、分级等要求，一个用户可以同时拥有多个角色。同时，提供角色信息的维护界面，支持新增、修改、删除和查询角色权限信息；提供用户组权限管理和查询功能，可对系统中用户组所拥有的角色信息的管理，包括角色的授予和取消；可查询和显示用户组所拥有的权限信息，主要包括用户组角色权限信息查询、用户组详细权限的查询 - 日志管理：运行日志：系统自动记录各类服务自检和各类异常的出错时间、终端信息、类型等信息 - 操作日志：系统自动记录用户和管理人员的访问过程，记录每个操作人员登录、退出、增加、修改、删除、查询、下载等操作的浏览器（终端）类型、来源IP地址、操作时间、操作人、操作模块、操作对象、操作结果等 - 系统管理：流媒体服务器配置：配置流媒体服务器网址、账号密码等 - 通讯设置：设置本监考机连接的流媒体存储、平板电脑、IPC、NVR的网址、账号密码，以便通信 - 试题管理：可查看、新增、删除、修改试题 - 评分项管理：可查看、新增、删除、修改试题评分项 - 试题导出：支持生成可直接打印的pdf和Word格式的试题、评分细则文件，可选择某次考试任务或某道试题导出 - 人脸图像质量检测：导入考生相片的人脸相片进行质量检测，检测标准按ISO/IEC 19794-5：2005 《生物特征识别数据交换格式 第5部分：人脸图像数据》或GA/T 922.2-2011 《安防人脸识别应用系统第2部分：人脸图像数据》，检测项目须包含但不限于：人脸数、两眼间距离、头部、姿势、色彩特征、脸部水平居中、脸部垂直居中、头宽、头长、头部的长宽比、非自然色、亮度、对比度、色调、高光、眼镜反光、宽镜架、曝光、锐度、背景色彩、背景均匀度、闭眼等。自动判断相片是否满足人脸比对要求，在相片入库前对人脸相片按照标准采集要求进行自动质量检测，并反馈不符合要求的原因，提醒用户重新采集相片或者对人脸相片进一步图像处理 - 评卷登录与退出：登录页面身份认证采用账号密码认证，并输入校验码 - 按页面退出系统按钮时，弹出是否退出确认框，退出后先清除服务端Session和客户端cookie、页面缓存，再恢复浏览器窗口，返回登录页面 - 评分页面：评卷页面具有低延时、按比例显示、平铺显示、多分辨率布局切换等功能。视频播放器兼容HTML5，实现跨终端跨平台各浏览器兼容的视频播放；支持清晰度无缝切换、码率自适应、低卡顿率、多倍速播放（支持单倍速、2倍速、3倍速、4倍速）、进度拖动等功能特性；支持多种播放参数设定。支持评卷教师选择单路视频播放或者双路视频同时播放，支持视频全屏显示，支持双路视频同样大小或者一大一小播放，选择一大一小播放模式时，大小两路视频可互换播放位置，一大一小2路视频同时播放 - 座位排题：根据相邻座位不同试题的原则，可自动或手动为每个座位安排试题 - 试题抽签：系统预先将每个座位考试的题目编排好，这样便于学校准备实验材料，快速安排考试，实现相邻座位不同考题，保证考试的公平性。系统随机安排考生在某个位置考试。系统可以随时调整备用座位考题。预先在监考机设定本考场可用考试座位（排除设备损坏座位，启用备用座位），并设定每道题目的座位编号。可按实验桌布局显示座位号、试题编号、是否可用。默认1-24号座位可用，25-28号座位备用。本机抽签。考试前，在监考机上选择当前考试时段或某几个场次，点击抽签按钮，软件在本考场可用考试座位（考题编号）中随机配对本考场的考生，抽检结果按座位号顺序排列，并可用A4纸张按场次顺序打印，交候考室考务人员。考试场次的考生座位编排一经生成，不能再次编排 - 考前视频检测：轮询检查调取考场内的每路视频，报告视频不合要求的座位，便于监考员调整摄像头或调整考生考试座位 - 调整座位：可按实验桌布局直观显示操作结果。如有已编排座位的设备损坏，可临时调整考生到可用备用座位（考生考试试题不变）。如有平板电脑反映“信息有误”，可按抽签试题指定考生到某座位参加考试，重发该座位的考生信息和试题到对应的平板电脑。开始考试：当考生平板电脑都载入试题与考生信息、认证完身份，考试用到的摄像头视频检测都通过后，可以点击“开始考试”按钮，向流媒体存储和本考场所有平板电脑发出本考场场次开考指令 - 人脸登录：考生可通过刷脸的方式，实现身份核验，确保考生真实身份。为确保人脸识别的可靠性，人脸生物特征识别符合GA/T 922.2-2011《安防人脸识别应用系统第2部分：人脸图像数据》 - 人脸识别准确率：人脸识别时间：≤2s，在一般考场环境下，人脸准确率≥99% - 活体识别：具有活体检测功能的人脸识别算法进行刷脸登录认证，可有效抵御相片、视频等假体攻击 - 考试过程管理：在考生信息导入后，考生的状态显示为空，表示考生尚未登录。考生的状态包括：签到、已验证、正在考试、考试完毕。通过在考生信息表上单击鼠标右键，可以实现如下功能：列表方式、初始化、排列方式、客户端控制。列表方式，考生信息的显示方式，详细信息：这是默认的显示方式，在此模式下，以列表的方式显示所有考生的详细信息。大图标：类似Windows系统的资源管理器的大图标显示方式，以大图标的方式显示考生的状态。初始化：将考生的状态设置为初始状态，一般用于练习或者出现异常的情况。当前考生：初始化当前选中的考生信息。所有考生：初始化全部的考生信息。全部考生：强制所有的学生机退出考试系统。查找考号或状态：输入考号或某种状态可查询满足条件的考生信息。考试结束：按照考试编排数据包中包含的考试时长信息，系统自动计时并停止考试，向流媒体存储和本考场所有平板电脑发出本考场场次开考指令，收集本考场场次的流媒体存储日志、平板电脑日志与实验记录；上传打包数据至流媒体存储，并打印考试报告；上述工作完成后，可以点击考试完毕按钮，结束本场考试，自动转入下一场考试流程（考前视频检测） - 现场评卷员分配：选择现场评卷考试任务，按每考场N名科目评卷员的原则将科目评卷员分配到具体考场，并可按考场导出Word和pdf格式的现场评卷员分配表下载打印 - 现场评卷：收到考场监考机开考指令后，进入现场评卷页面。上部显示评卷员姓名，选择评分板方式（得分/扣分）；中间一表显示试题评分项、评分要求、分值、座位号**至座位号**，表最后一行自动计算每位考生的得分。表中可输入相关考生的小项得分值或扣分值，提交前可修改；点击提交按钮，评卷成绩（含考试完成状态）保存到管理平台；当前场次提交评分后，自动转入等待获取下一场次考试座位编排页面 - 成绩查询与统计：系统管理员可对学校和科目统计参加考试人数、各分数段人数和累计人数、满分人数、平均分、满分率、优秀率、及格率、参考率；系统管理员可对自己添加的考试任务进行成绩导出和统计导出为Excel格式文件 - 通讯心跳检测：主界面显眼位置实时显示本机与流媒体存储、本考场各考试平板电脑的通讯是否正常 - 保存考试视频：支持高清视频同时写入；采用实时流传输协议RTSP，直接从各考场正在考试的IPC获取指定格式编码的音视频复合流，一式两份同时写入流媒体服务器和NVR。每路视频10秒统计一次数据长度，并记录。考生考试视频文件名为考试科目编号、摄像头编号、考生号、场次关联，文件名及文件属性（大小、创建时间、修改时间）写入日志，以便校验数据一致性。 |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 2 | 考场整体监控 | - 500万星光级1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机 - 最小照度 0.002Lux @（F1.2，AGC ON） ，0 Lux with IR 快门 1/3秒至1/100,000秒 镜头 4mm，水平视场角：90.3°（6mm，8mm，12mm可选） - 镜头接口类型M12 - 日夜转换模式ICR红外滤片式 - 数字降噪3D数字降噪 - 宽动态范围 120dB - 50Hz：25fps（2560×1920，1920×1080，1280×960，1280×720） - ROI支持三码流分别设置1个固定区域 - 存储功能NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） - 智能报警越界侦测，区域入侵侦测，场景变更侦测，人脸侦测，虚焦侦测，物品遗留侦测，物品拾取侦测，非法停车侦测，人员聚集侦测，徘徊侦测，快速移动侦测，进入区域侦测，离开区域侦测 - 通讯接口 1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 - 工作温度和湿度-30℃～60℃，湿度小于95%（无凝结） - 电源供应DC12V±25% - 电源接口类型圆头电源接口 - 最大功耗：4.5W； - 红外照射距离最远可达：30米 - 防护等级：IP67。 |  | 支 |  | 6 |  |  |
| 3 | （操作台监控）考生实验考试终端 | - 箱体：外箱的长宽高不超过380×160×150mm，箱体须采用具备一定重量的铝制金属材质制成，并在其底部设置防滑层，使其能够稳固在实验台上且不易被外力改变位置和方向，又便于拆卸。可加配初粘性、持粘性好以及撕下无痕的纳米双面胶辅助固定箱体 - 平板电脑支架：箱体正前方集成平板电脑支架，支架能够固牢平板电脑，使其在被操作时不会随意摇晃，支架与箱体一体化设计（非分离式）使整个箱体易收纳堆叠 - 伸缩杆：两杆须伸缩杆长短高度可调且均具备横杆支持横向伸展，视频线在伸缩杆内部，拾音器不外露，可任意长度进行固定并与摄像头连接牢固，安装垂直拍摄摄像头杆最大长度不小于1000mm，安装水平拍摄摄像头杆最大长度不小于1000mm，两杆长度一致且位置可互换，支持万向旋转，展开并固定后不易受外力而改变摄像头采集角度和范围 - 通讯连接组件：包括RJ45双通头插座、POE分离器插座、Type-C线缆和Type-C扩展坞各1个。箱体背面开2个小孔分别放置RJ45双通头插座、POE分离器插座和Type-C线缆各一个（条）。RJ45双通头插座另一头与摄像头连接，POE分离器插孔连接的POE+网线是经定制的POE分离器转换为Type-C接口的12V供电和RJ45网络，两路信号再接入支持PD反向充电Type-C扩展坞，用于给平板电脑供电和网络通讯，箱体内置拾音器，可实现视频录制时候的音频录制和关联 - 具有400万像素不小于1/2、7英寸靶面尺寸；具有分离式双通道设计 - 支持最大分辨率2560×1920@25fps；水平视场角不低于122°，垂直视场角不低于92° - 支持H.264/265编码 - 支持PoE供电 - 最低照度：彩色≤0、006 Lux，黑白≤0、001 Lux - 具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频 - 支持饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过浏览器或者客户端可调 - 支持视频水印功能，可通过专用播放软件检测到录像文件中的水印信息 - 支持抗丢包技术，在网络存在丢包时保证视频流畅性 - 可通过客户端将码率设置成256Kbps～16Mbps - 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约85% - 支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问 - 支持场景变更功能，当侦测到样机监控场景发生变更时，可发出报警提示 - 支持视频遮挡功能，当检测到视频画面被遮盖时，可发出报警提示 - 支持虚焦检测，当调整焦距使监控画面不清晰时，可发出报警提示，并可触发录像等功能 - 可通过DAV文件将样机的配置参数进行导入、导出。 |  | 台 |  | 25 |  |  |
| 4 | 考试终端软件授权 | - 兼容要求：为确保后期系统可用，须与理化试验管理平台实验教学及考核管理系统校级平台品牌一致 - 启动与退出：APP启动后须保持全屏，自动获取流媒体时间校时。主界面显示两路视频的位置名称及画面；在显眼位置显示考试状态（等待开始、倒计时方式显示考试剩余时间、考试结束），并按试题中设置的提示音自动提示。退出时须输入校验码，防止误操作 - 升级管理：联网后，自动从本考场流媒体平台检测下载平板电脑APP，如有新版本则自动下载并安装，保留原有的系统设置，上报本机当前运行的软件版本 - 与本考场监考机通讯：心跳检测与保持，获取当前场次的本平板电脑座位编号的考生信息与试题信息；获取本平板电脑座位编号对应IPC通讯信息，含摄像头位置编号（侧面、正上方）；接收本考场监考机发出的开考与停考指令；发送本座位的两路视频检测结果；发送本场次考试的考生考试数据和日志给本考场监考机 - 考生认证：等待考试界面用橙红色大字体醒目显示座位编号，便于考生快速找到自己的座位。成功获取本考场考场管理终端发出的考生信息和试题信息后，屏幕显示考生基本信息、座位号（右上角醒目显示）、试题信息、考试注意事项。考生核对无误，点击“确认无误”按钮（签到），刷脸确认参加考试，系统自动记录考生刷脸相片、比对结果和有关操作信息；信息有误，点击“信息有误，反馈监考老师”按钮，发送考生信息有误至考场管理终端，等待系统管理员处理 - 视频检测：采用实时流传输协议RTSP，实时获取检测本座位的两路IPC视频流是否正常考试过程指引与实验记录：在显示两路视频流和考试过程指引 - 考试结束：接收本考场监考机发出的停考指令或倒计时结束，自动提交考生的实验记录数据，弹出考试结束、等待打包上传的提示信息，有结论的提示信息显示后，自动进入等待考试界面 - 日志管理：每场次考试结束时，上传平板电脑考试数据和日志到本考场监考机 - 系统设置：通讯设置：设置连接本考场监考机的考场信息（考场编号唯一）和网址，以便通信；座位编号设置：设置本平板电脑对应的座位编号 - 智能排考：支持全市/区县所有考生统一排考，理化生三科场地同时使用，节省老师大量手动排考时间的同时，最大程度地利用实验室资源 - 座位智能排题：实现了适应任意数量题目，最多支持每个座位的考题都不相同，适应不同座位数、不同排放方式、不同教室形状，完美适应不同的考场环境，可通过座位表直观展示排题情况，不同颜色可代表不同题目 - 考试过程管理：监考员可在网页界面上，对本实验考场的考生进行全流程管理，包括考试开始、人脸识别情况、考试进度预览、结束考试、数据打包等。为方便监考员直观预览、快速掌握考场情况，按照座位表的形式，须以不同颜色区分考生状态 - 评分管理：评分工作人员可直观的预览考生的2路实验实操视频，并且实现同步播放和放大预览同一个考生的2路视频，支持倍速播放视频，支持0.5倍、1倍、1.25倍、2倍速，同时系统自动给出人工智能分析视频结果供评分人员辅助决策，实现机评+人评的可靠智能评分 - AI辅助评卷：通过引入基于深度学习的人工智能视频分析技术，包含物体识别、物体跟踪、手势识别、动作分析等技术，实现对实验过程的智能分析判断，均可在平板端、服务器端支持视频分析，智能展示考试过程的分析 - 入座身份核验：为避免出现替考、更换试题等作弊行为的发生，在入座环节须对考生进行人脸识别身份核验，确保考生只能于系统抽签安排的座位入座考试。为确保人脸识别的可靠性，人脸生物特征识别须符合GA/T 922.2-2011《安防人脸识别应用系统第2部分：人脸图像数据》；人脸识别准确率：人脸识别时间：≤2s，人脸准确率≥99% - 视频实时预览及存储：可实时远程调用考场及座位摄像头查看现场视频，并可投放到大屏，支持1/4/9窗格等多画面同时预览。考生的实验操作视频按照3重视频异地备份机制进行备份，确保考试全程录像及考生操作过程录像的安全可靠。视频处理技术满足GB/T 28181-2016《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》。 |  | 个 |  | 25 |  |  |
| 5 | 网络录像机NVR | - 兼容ONVIF、PSIA、RTSP等标准 - 支持H.265、H.264等前端自适应接入 - 支持2个HDMI和2个VGA同时输出，支持4K高清分辨率输出 - 支持标签定义、查询、回放视频文件 - 内置2TB硬盘，支持硬盘实时录制 - 支持RAID0、RAID1、RAID10和RAID5 - 支持MPEG-4 AVC/H.264、MPEG-2压缩格式 - 支持硬盘文件提取导出 - 双千兆网卡，支持双网络IP设定等应用 - 支持至少32路网络视频同时输入 |  | 台 |  | 6 |  |  |
| 6 | 硬盘 | 6TB SATA 6Gb/s 64M 监控硬盘 |  | 只 |  | 12 |  |  |
| 7 | 移动硬盘 | - 容量：2TB； - 外部输出接口：USB3.0 |  | 只 |  | 1 |  |  |
| 8 | 平板 | - 系统内存：≥6GB； - 存储容量：≥128G； - 屏幕：≥10.1英寸，1920x1200，IPS； - 其他功能：WiFi功能、蓝牙、前置摄像头、后置摄像头、重力感应； - 续航时间：约680小时。 |  | 台 |  | 37 |  |  |
| 9 | 交换机一 | - POE交换机，千兆以太网交换机 - 端口：48个10/100/1000Base-T以太网端口 - 背板带宽240Gbps - 包转发率78Mpps |  | 台 |  | 3 |  |  |
| 10 | 交换机二 | - POE交换机，千兆以太网交换机 - 端口：24个10/100/1000Base-T以太网端口 - 背板带宽240Gbps - 包转发率78Mpps |  | 台 |  | 3 |  |  |
| 11 | 企业级 无线AP | - 传输频段：2.4GHz频段；5GHz频段 - 传输速率：1200M - 传输标准：IEEE 802.11ac - 无线协议：802.11ac |  | 台 |  | 3 |  |  |
| 12 | 展台 | - 拍摄范围：A3、A4 - 拍摄像素：1000万像素、分辨率3651×2738 - 对焦方式：自动对焦 - 帧率：30fps（VGA）、15fps（全分辨率） - 图片格式：JPG、TIF、pdf、BMP、TGA、PCX、PNG、RAS - 录像格式：AVI、WMV - 感光元件：大面积1/2.3高清CMOS传感器；符合UVC标准，无驱 - 接口类型：USB 2.0 - 辅助光源：自然光/带360°广角透镜1W大功率LED补光灯 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 13 | 机柜 | 22U网络机柜，1200mm高、600mm宽、600mm深。 |  | 只 |  | 3 |  |  |
| 14 | 综合布线 | 六类非屏蔽网线、网口模块安装及辅材及安装、电源线、插座等 |  | 套 |  | 3 |  |  |
| 15 | 端口对接 | 与市级考试平台对接及调测及端口测试 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 16 | 标签打印机 | - 热敏不干胶标签打印 - 打印宽度108mm - 打印速度102mm/s - USB 2.0 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 十一、英语听说考试电脑教室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数描述 |  | 单位 |  | 数量 |  |
| 1 | 学生电脑台 | - 材料：防盗、防火、防静电全钢结构，表面经酸洗处理、磷化防锈后静电喷塑，坚固耐用 - 外形尺寸：长1200-1400mm×宽580mm×高730mm - 电脑台结构：标准双人座电脑台，抽屉式键盘设计，台面可放置23寸液晶显示器，电脑主机防盗设计（防止学生拆主机、插U盘、使用光驱） - 电脑主机锁：每个电脑台采用一锁控制，可选用独立锁或通开锁 - 安全设计：学生台边角采用美观的圆弧过渡，具有专业接地保护，防止设备漏电，确保使用安全 - 安装维护方便性：讲台后面设有专门用于安装和检修用的维修门，并设有电源及网络模块的安装位置，设有理线槽，设备连线均可以在后面完成 - 桌面带屏风，桌面左右屏风板为三聚氰胺饰面实木颗粒板厚度16mm制成，前档板为5mm有机玻璃制成，挡板顶端到地面距离为1.2米。钢制推拉键盘托。所有板材外露端面采用符合国家标准的PVC封边条，利用全自动封边机配以热熔胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀。 |  | 张 |  | 50 |  |  |
| 2 | 学生凳 | - 尺寸：L330×W230×H450mm - 坐板材料：板面采用25mm厚三聚氰胺实木颗粒板 - 椅架材料：椅架为符合国家标准的方管25×25mm，壁厚1.0mm， - 工艺：表面处理经过酸洗、磷化、静电喷塑高温固化 - 脚垫采用ABS注塑脚垫，可有效防止椅脚受潮，延长椅子的使用寿命。 |  | 张 |  | 100 |  |  |
| 3 | 48口交换机 | - 整机性能：交换容量≥430Gbps，包转发率≥140Mpps - 支持48个10/100/1000BASE-T电口，2个GE Combo电口，2个100/1000BASE-X SFP Combo光口，2个1000BASE-X SFP光口 - VLAN特性：支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；最大VLAN数≥4094 - 链路聚合：支持最多8个端口聚合；支持LACP |  | 台 |  | 2 |  |  |
| 4 | 24口交换机 | - 整机性能：交换容量≥430Gbps，包转发率≥140Mpps - 支持24个10/100/1000BASE-T电口，2个GE Combo电口，2个100/1000BASE-X SFP Combo光口，2个1000BASE-X SFP光口 - VLAN特性：支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；最大VLAN数≥4094 - 链路聚合：支持最多8个端口聚合；支持LACP |  | 台 |  | 2 |  |  |
| 5 | 考试耳机 | - 考试专用耳机应为包耳式设计，USB2.0接口、集成声卡、尼龙编织线、线长2米以上 - 可拆卸耳罩，方便更换 - 自适应弹压式头梁，适合不同头型佩戴无需手动调节 - 耳机整体无任何线控或按钮调节装置，以确保考试过程不会出现人为控制耳机导致考试失败 - 麦克风状态检测功能，考试过程中若发生录音异常故障，能够被监考系统实时获取 - 耳机外壳具有镭雕唯一编号，编号可见醒目，编号信息能被程序识别，可溯源考生答案来源 - 提供可编程接口（SDK），至少包括唯一编码管理、拾音器状态检测等，方便系统的定制开发 - 电磁兼容性：提供符合CE-EMC国际安全强制认证的检测报告 - 提供依据EN 50332-2-2013音频功放标准，便携式音频播放设备标准的声压级的检测报告 - 提供依据GB/T14471-2013头戴式耳机规范国家标准，针对头戴式耳机安全可靠性的检测报告 - 提供依据GB4943.1-2022信息技术设备标准，针对产品质量的检测报告。 |  | 台 |  | 100 |  |  |
| 6 | 移动硬盘 | 4T移动硬盘 |  | 台 |  | 2 |  |  |
| 7 | 光/电模块 | 光模块-eSFP-GE-多模模块（850nm，0.5km，LC） |  | 个 |  | 4 |  |  |
| 8 | 网络综合布线系统 | 包括22U机柜（600×860×1000） |  | 项 |  | 2 |  |  |
| 9 | 配线架 | 六类非屏蔽配线架 |  | 个 |  | 6 |  |  |
| 10 | 理线器 | 1U理线架 |  | 个 |  | 6 |  |  |
| 11 | 跳线 | 2米六类非屏蔽跳线 |  | 条 |  | 120 |  |  |
| 12 | 网线 | 六类非屏蔽网线（305米/箱） |  | 箱 |  | 8 |  |  |
| 13 | 多媒体教学管理软件 | - 屏幕录制：教师机可以将本地的操作和讲解过程录制为一录像文件，供以后回放，教师可实现电子备课。可以在系统设置的一般设置中选定广播教学同时录制来使广播过程录制为一可回放文件 - 屏幕回放：教师机可以将已录制好的含有操作与讲解的录像文件进行回放，回放过程中自动进行广播 - 广播教学：可以将教师机屏幕和教师讲话传送至学生机，可很好地广播带有视频文件的课件；广播教学过程中使某学生开始发言、动态切换发言学生、停止发言；广播教学过程中，可以随意控制任意学生机停止或开始接收广播 - 语音对讲：教师可以选择任意一名已登录学生与其进行语音对讲 - 学生演示：教师可以将某一学生的操作演示给其他所选定的学生，在演示过程中，教师可以遥控此机器并同时演示给其他学生 - 监控转播：教师机可以监视所选学生机的屏幕（默认为所有学生），每屏可监视多个学生。您还可以在系统设置中设置教师机监控的同屏幕各窗口间、屏幕与屏幕间的切换速度 - 黑屏肃静：教师可以执行黑屏肃静来禁止学生的任何操作 - 网络影院：网络影院可以使教师机播放视频文件的同时对学生机进行广播，支持多种视频文件格式 - 文件分发：文件分发允许教师将教师机的目录或文件指定发送至所选学生机的某目录下 - 电子教鞭：电子教鞭用来辅助教师在进行屏幕广播或录制时进行辅助指导，教师可利用它进行强调重点、进行注解等操作。也可单独使用配合投影仪进行电子板书或屏幕注解 - 远程命令：远程开机、关机、重启；远程退出；本机运行与远程运行；远程命令 - 远程设置：显示设置、控制面板设置、限制设置、因特网设置和高级设置。 |  | 套 |  | 2 |  |  |
| 14 | 强电系统 | - 电源线（4平方毫米火线和零线400米，1.5平方毫米零线200米） PVC线槽（100mm×80mm 80 米，60mm×40mm 150 米 - ） - 60A漏电开关5个 - 100A空气开关1个 - 24位工程塑料电箱2个 - 电源86型10A不带开关插座52个 |  | 室 |  | 2 |  |  |
| 15 | 教师多功能钢制电脑台讲台 | - 尺寸：1800×750×850； - 材料：三聚氰氨板和冷轧钢架组成，台面为25mm符合国家标准的高密度三聚氰胺板，箱体颜色为哑光灰白色，采用立体饰纹表面，钢件严格经除油、酸洗、磷化等防腐、除锈处理，台面耐磨、防静电、防火、防潮指标符合国家相关标准。整体讲台台面采用圆弧设计，防碰撞，防表电，将伤害降到最低 - 讲台下柜右侧可打开，布线、开启方便快捷，关键部位采用一次冲压成型技术；所有钣金部分均采用激光切割加工，所有尖角倒圆角半径 R≥3mm - 可以放2台电脑及UPS设备 |  | 套 |  | 2 |  |  |
| 16 | 设备集中控制管理平台授权 | - 设计架构：系统采用模块化的B/S架构设计，通过浏览器打开并用微信扫码登录、账号密码登录和微信授权登录等方式完成授权，即可使用数字校园产品的各项功能模块 - 登录认证：基于浏览器，提供用户统一登录认证功能，包括：手机号码注册、登录、忘记密码、扫码登录、账号管理功能 - 个性化巡视：支持自定义巡视水印类型、水印内容及水印颜色等设置，设置水印后，巡视过程中的摄像头画面和设备屏幕画面都会增加水印信息；支持自定义过滤摄像头、麦克风等设备 - 设备治理建议：支持自定义设备类型及数量，掌握校内设备资产分布情况；支持根据老师、学科、设备三大维度查看设备使用排行，并提供信息化设备利用率提升指南。支持查看校内常用软件、网址访问排行、全校设备画面截图；支持查看设备网络负载、硬件负载情况，并提供网络优化、硬件升级指南 - 冰点还原与穿透：支持远程向已冰冻的设备发送指令、安装软件，在设备正常关机时触发穿透动作，穿透完成后，设备即可使用已安装软件、执行已接收指令，且穿透过程中无需人为解冻 - 批量关联和改绑：支持通过设备辅助管理软件，在单台班班通设备关联学校代码后，自动发现并关联同网段下其他班班通设备；支持批量解绑，解绑设备自动进入回收站，可随时恢复管理；支持修改设备的绑定关系，包含设备名称、建筑场地、班级信息、设备类型、设备品牌、采购年份 - AI画面监测：支持AI自动监测设备画面色情、恐怖、暴力、游戏等风险内容或元素；支持设置警告内容，当监测到不良画面后具有自动提醒功能；支持将每天监测到的风险结果自动推送至公众号提醒管理；支持按设备、按画面维度回溯历史监测到的不良画面信息 - 多终端播放：支持面向班班通设备、班牌设备、校园屏显设备发送节目单指令；支持实时预览内容，支持设置按照每周循环播放、指定日期播放、自定义日期播放3种节目播放机制；支持播完即结束、指定时间循环播两种循环模式；支持同时添加不少于5个不同的播放周期，进行定时播放 - 设备盘点：支持快速筛选全校所有设备各项指标的达标率，快速定位和识别问题设备；支持单设备查看详情，掌握设备的基础参数，以及各项指标的明细数据；支持快速导出全校所有设备的网络状态、硬件参数、流畅度、安全防护服务开启情况。 - 基建优化建议：支持解读设备运行数据，提供基建优化建议；支持根据网络带宽利用率分析网络稳定性并提供优化方案；支持根据硬件参数及流畅度达标情况分析设备运行稳定性并提供优化方案；支持根据安全服务开启情况分析设备运行风险并提供优化方案。 - 数据分析：支持实时查看和导出学校设备整体使用数据，并支持查看具体设备数据。数据包含设备的使用时长、活跃次数、常用软件使用时长和次数、教学应用使用情况、设备健康度分析、弹窗拦截次数、老师使用设备教学情况。 |  | 套 |  | 2 |  |  |
| 17 | 智能教学备授课应用 | - 互动教学软件为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号 - 提供拼音卡片、古诗词、汉字卡片、中文听写、网络画板、字母卡片、英汉词典、英文听写、化学实验、元素周期表、化学方程式、物理实验、星球工具、藏文卡片等不少于20种学科工具，可一键插入课件。同时为方便不同学科教师使用，学科工具应支持教师自主设置在首页显示的功能，且该设置在备课和授课端之间可以同步 - 提供互动式教学课件资源，包含学科教育各学段各地区不少于50个教材版本；包含学科教育各学段教材版本全部教学章节、专题教育多个主题教育、特殊教育三大分类不少于15万份交互动课件。按照下载量、课件质量、相关性每天动态更新课件列表，提供按章节、主题筛选和关键词搜索，支持模糊搜索。并提供默认排序、最多获取和最新上架三种排序方式。课件支持直接预览并下载，预览时支持拖动课堂活动、形状、几何、文本元素；下载时课件可同步至教师个人云空间；课件支持教师在线评分 - 支持将互动课件导出为pptx、pdf、H5或web链接。导出的课件支持在多终端（包含windows、Macos、iOS、安卓、本国系统）进行二次编辑 - AI智能备课助手：在备课场景中支持搜索课件库课件资源，具有不少于15万份的课件资源，支持整份课件或按照课件页插入课件中。支持按照教学环节筛选对应课件页一键插入课件中，可导入新课、作者简介。支持按照元素类型思维导图、课堂活动选取需要的部分补充课件缺失的部分。支持在查看部分课件的同时查看对应整份课件 - 云教案支持插入表格、图片、音视频、文档附件。支持的音视频格式：mp3、mp4、ogg、wav、webm；支持的文档格式：pdf、doc、docx、xls、xlsx - AI智能生成课堂活动：具有课堂活动智能填写功能，支持选词填空、判断对错和趣味选择三大课堂活动。输入文本后可以一键解析，自动将文本内容结构化填充至题干和正确选项，完成课堂活动的制作。 |  | 套 |  | 2 |  |  |
| 18 | 展台 | - 铝合金外壳，无锐角无利边设计，有效防止师生碰伤、划伤，防盗防破坏 - 展开后托板尺寸≥A4面积 - 采用USB高速接口，单根USB线实现供电、高清数据传输需求 - 采用1200W像素自动对焦摄像头，可拍摄A4画幅 - 采用PDAF相位对焦技术，自动对焦速度≤300ms，减少对焦过程时间，提高教学效率 - 支持2倍无损变焦放大，1080P分辨率下输出解析度≥TV1800线 - 展台按键采用电容式触摸按键，可实现一键启动展台画面、画面放大、画面缩小、画面旋转、拍照截图等功能，同时也支持在展台软件上进行同样的操作 - 具有均光罩LED补光灯，光线不足时可进行亮度补充，亮度均匀。 |  | 台 |  | 2 |  |  |
| 19 | 无线扩声一体音箱 | 无线扩音音箱参数： - 接收器采用外置式USB插拔式机构，可插拔更换 - 采用2.4G自动跳频技术、自动锁定后不串频、抗干扰性强，理论相邻同时不限量使用 - 1路USB接收器输入、1路话筒输入、1 组线路音频输入（兼容 CD/MD/ 电脑等设备）、1组功率输出 - 输出功率：≥2×40W - 接收距离：≥20米。 无线麦克风参数： - 任意发射机可以对码连接任意接收机，连接后不串频 - 具有激光笔功能 - 带外置音频接口 - 带开机连接成功提示功能。 |  | 套 |  | 2 |  |  |
| 20 | 工程辅材 | - 电源线、插座、音频线、PVC线材等 - 1分2 VGA分配器 - 不锈钢板 - 根据实际要求提供VGA线、音频线等专用线材 |  | 批 |  | 2 |  |  |
| 21 | 安装费 | 电源线、电视安装架、音频线、漏电开关、线管、线槽，拆卸旧的黑板和线路，安装新的推拉黑板、交互式液晶电视一体机等人工。 |  | 项 |  | 2 |  |  |
| 22 | 中置推拉白板 | - 由固定和活动的白板、铝合金滑动导轨组成；左右推拉结构，基本尺寸：外径≥4000mm×1350mm - 在铝合金滑动导轨框内底层设有固定书写屏的安装位置 - 活动的配套白板可完全遮挡、保护智能平板一体机，活动白板保护智能平板一体机后可锁定位置 - 配置一组白板笔 |  | 套 |  | 2 |  |  |
| 十二、AI智慧全自动跟踪精品录播室和校园电视台系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数描述 |  | 单位 |  | 数量 |  |  |
| 一、智慧精品互动教研录播课室精品录播 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1录播部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | AI分析高清录播主机 | 整体设计： - 主机架构：整体采用嵌入式设计、非PC与服务器工作站等架构，以保障系统运行稳定、安全。且为方便设备布线实施，主机需为标准1U机架式设计，支持外接不同尺寸控制屏满足不同环境的操作需要 - 高度集成：主机需同时具备录制、直播、导播、自动跟踪、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理、存储、点播、互动多功能于一体 - 性能：主机采用嵌入式架构处理器同时内置GPU与NPU协处理器，CPU核心数≥8，核心主频≥2.4GHz - 工作噪声：主机在正常工作状态下的生产噪声不高于20dB（A） - 性能接口：接口性能：不支持外接接口、复用接口以及转换接口等形式，支持≥8路D-Video（RJ45）输入；支持≥2路（RJ45）Console控制接口，支持RS232串行通信协议进行外接控制；≥1路标准RJ45网络通信接口；≥2路HDMI输入；≥2路HDMI输出； - 网络接口：RJ45≥1，支持100/1000M网络自适应及IPv4、IPv6双协议栈 - 控制接口：RJ45≥2，支持RS232串行通信协议进行外接控制 - 外设接口：USB2.0≥2，可用于连接U盘等外设 - 系统存储≥2T，保障设备的正常运行与录制视频文件的本地存储 - 视频一线通：支持摄像机与主机之间仅通过一根双绞线即可同时实现供电、控制和视频信号的同步传输，不接受使用转接器的方式 - 视频录制：兼容标准H.264视频编解码能力，要求支持4K@30fps、1080P@30fps、720P@30fps，以及AAC音频编解码协议标准且内置音频处理功能 - 数字视频传输：支持对同品牌高清摄像机实现基于RJ45双绞线的视频裸数据传输技术，支持摄像机到录播主机端的视频采集和传输过程无需编解码、无画质损耗并实现≤100ms的声画同步，保障录制视频效果 - AI边缘计算：录播主机支持AI人工智能课堂行为分析能力和AI语音分析能力，无需添加任何设备即可实现基于课堂上师生的行为、表情、语音等相关数据，同时可以根据教学行为完成教师与学生的全景特写画面全自动跟踪切换，根据师生语音数据进行分析处理，完成课堂语音转写、语速分析、关键词与高频词分析 - 具备AI分析功能，无需依赖额外分析主机或分析服务器即可实现对课堂数据进行综合多维度的分析，包括“课堂师生行为时序”、“布鲁姆分析”、“理答分析”、“PPT与板书分析”、“教师讲授分析”、“姿态与情感分析”、“学生学情分析”等多维度多类型分析数据板块。 功能设计： - 系统架构：软件需采用B/S架构设计，支持通过浏览器即可进行管理配置与操作，而无需额外安装客户端或APP - AI全场景跟踪：录播内置跟踪算法且跟踪功能基于AI人工智能技术无需额外增加图像定位主机或摄像机即可实现多机位的全自动跟踪切换 - 画面同步：要求录播主机配套同品牌摄像机支持在多机位接入的情况下所有画面高度同步。在多画面布局以及多流录制、多流直播的使用场景下不同画面保持高度同步 - 中英双语：需支持中英双语版本切换，适合不同用户的应用需求。要求通过网络导播界面即可便捷切换，无需进行更改授权、系统升级等复杂操作；投标时提供功能截图并加盖投标人公章 - 上电模式：需支持通电模式选择，实现主机通电后自动进入相应模式，包含但不限于自动开机、开机且休眠、不开机等模式 - 版本管理：支持查看系统软件版本，提供离线文件升级、网络在线升级和定时自动升级三种升级方式，且支持导出和导入系统配置文件 - 安装信息：支持填写设备的安装信息，包括位置、所在学校、安装地点、联系人等 - 休眠唤醒：需支持定时休眠唤醒功能，提供精确到秒的自定义时间设置，可以单独设置是否定时休眠或者定时唤醒 - 权限管理：需支持对主机后台设置管理员用户与普通用户两种使用权限，普通用户无法进行相关参数与配置修改 - 系统状态：支持在导播界面实时查看主机当前CPU温度、磁盘空间占用情况、视频录制的参数配置和正在录制的视频时长与大小等信息 - UVC/UAC功能：要求主机具备通过USB口直接输出音视频信号的能力，实现便捷的视频会议软件接入 - 学生学情分析：要求主机具备学生AI分析能力，可提供学生视频分析数据包括检测时间、人像数据、行为数据以及出勤情况等数据 - 教师教情分析：要求主机具备教师AI分析能力，可提供教师区域统计、教师位置坐标等维度的数据分析 - 智能音频处理：支持音频采样率的设置，且支持AGC自动增益、ANS噪声抑制、EQ/NLK均衡、AEC回声抑制等音频处理功能 - 录制码流：支持主码流和子码流的高低双码流录制，且支持自定义清晰度、帧率、码率和I帧间隔，支持动态比特率或静态比特率两种模式；投标时提供功能截图并加盖投标人公章。 - 存储管理：需支持录像文件循环覆盖功能，开启循环覆盖功能后，录播硬盘在已存储90%的空间时，再次启动录制将删除录播内现存时间最早的录像文件以应对录制频率比较高的情况 - 标签设置：需支持视频信号源标签设置，对摄像机实时拍摄信号、HDMI高清输入信号均可自定义名称标签，为导播控制与编辑灵活性提供便利 - 多场景音频：需支持录制模式和互动模式的独立音频场景设置，针对无线MIC和多媒体等不同设备类型，进行场景化的音频参数设置 - 跟踪自定义：要求支持根据实际喜好，自定义AI跟踪逻辑下所切换的画面信号，且支持双分屏、画中画等布局 - 智能板书拍摄：要求板书AI分析能力兼容各类传统教学黑板与智慧互联黑板，并可实现人物半透明与不透明处理，摄像机无惧人物遮挡正向拍摄安装不受限 - 板书AI分析处理功能：主机支持板书内容进行AI分析处理，支持对写在普通黑板上的粉笔板书内容实时OCR识别提取，实现粉笔板书内容浮现在拍摄对象身前的效果，粉笔板书内容不受教师躯体遮挡；支持色彩增强和笔迹增强，满足≥4种不同颜色的粉笔笔迹色彩还原与笔迹增强；支持划分≥6个板书AI分析区域，同时分析区域需支持进行拉大、缩小以及移动等操作；支持≥2种板书AI分析背景模板，背景模板支持实景黑板及虚拟黑板，虚拟黑板下可实现人物隐身并自动生成电子虚拟黑板；两种背景下的板书OCR识别提取、色彩增强以及笔迹增强等分析后的画面均可通过主机HDMI输出口实时环出至显示屏进行观看。 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 2 | 人工智能的多路流媒体数据分析与录播软件 | - 要求软件在出厂时内嵌于录播主机 - 录制模式：支持电影模式和资源模式两种录制模式。电影模式下支持将多路视频信号的复合成一路画面进行录制；资源模式下支持将接入的摄像机画面和电脑画面进行独立录制 - 分段录制：支持30分钟分段、60分钟分段两种分段录制方式，系统可在不结束录制的条件下根据分段时长自动将视频录制为多个分段文件 - 录制存储：采用H.264/H.265的视频编码格式和MP4的视频封装格式，支持在断网情况下也可以进行视频录制并存储于录播主机中，也支持在联网情况下通过FTP自动上传视频文件 - 同步录制：支持外接存储设备（如U盘），实现在视频录制的过程中，自动同步录制多一份并存储至U盘中 - 录制关联：支持在录制启动时自动关联开启直播和全自动跟踪模式 - 视频管理：支持查看已录制的视频文件，并可按录制时间进行排序和按关键字检索查看，也支持对视频文件进行在线播放、下载、删除和FTP上传 - 网络导播：支持通过浏览器即可访问并使用导播功能，而无需额外安装客户端或APP - 导播模式：支持全自动、半自动、手动三种导播模式，且支持在录制、直播和互动过程中任意切换导播模式 - 导播预览：支持对接入的所有画面进行导播预览，包括教师特写、教师全景、学生全景、学生特写、电脑画面等，电脑画面包括两路HDMI画面可切换，并支持点击预览画面即可切换为导播输出画面 - 视频布局：支持二分屏、三分屏、画中画等布局，也支持自定义布局方式，且支持对布局内的每个画面窗口进行拖动、叠加、缩放和指定视频源的操作，实现灵活调整 - 台标字幕：需支持在导播预览界面添加Logo台标与字幕，可自主上传Logo图标、设置logo位置、编辑字幕内容、选择字幕字体颜色与是否滚动显示，且后台管理设置可预设字幕作为备选，方便灵活调整与切换 - 片头片尾：需支持片头片尾设置，可上传JPG格式图片作为录制默认的片头片尾画面，并可自定义片头片尾显示时长，支持片头片尾显示视频信息 - 摄像机控制：支持对接入摄像机特写画面进行电子云台控制，包括画面上下左右移动、放大缩小变焦等操作。云台控制功能应具有鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域。也支持设置和调用摄像机预置位，支持不少于8个预置位 - 音量控制：支持在导播过程中进行音量控制，可调整相关输入输出的音量大小，且支持一键静音功能 - 直播码流：需支持主码流和子码流高低双码流，且支持自定义清晰度、帧率和码流，主码流清晰度支持4K、1080P、720P - 直播推流：支持不少于4路RTMP同步推流直播，并可自定义选择主码流或子码流进行推流直播 - 直播模式：需支持RTMP直播、TS直播、集控推流直播等不少于3种不同直播模式，以适应不同场景直播需求 - 互动协议：需支持H.323、SIP、BFCP、WebRTC等视音频互动协议技术，也支持内置互动模块，无需额外MCU类设备即可进行远程互动教学应用 - 互动画质：支持1080P@30fps的高清互动画质，且支持设置互动码流，并支持基于SVC技术实现在不同网络状况下的画面质量自适应 - 互动模式：支持“1+3”的互动授课模式和多方视频会议模式，授课模式支持主讲端查看所有听讲端画面并可控制听讲端的互动画面显示，会议模式支持二分屏、三分屏、四分屏等布局，也支持选择参会方进行轮巡显示 - 双流互动：支持在实时互动过程中，可将教学场景信号与电脑课件信号以互相独立的信号进行传输，并最终在接收端可通过两路独立HDMI接口将接收到的教学场景画面与电脑课件画面同时分别输出到两个显示设备上 - 发言权限控制：支持通过网络导播界面，主讲端在互动过程中对其余互动参与者的发言权限进行控制，支持单人禁言/开启以及全场禁言/开启的控制方式 - 呼叫应答：需支持呼叫应答设置，满足不同互动场景的需要，包括自动应答与勾选手动应答两种方式 - 智能降噪：需支持AI智能降噪处理，通过算法智能在录制过程中处理环境的噪音，如场室内空调与风扇声，保证录制后的音频质量 - 智能混音：需支持自动识别人物声音与多媒体声音并动态调节其他音源的音量，避免音源间相互干扰，确保视频教师声音清晰可闻。 |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 3 | 智能课堂行为分析软件 | 整体要求： - 兼容对接：要求实现录播主机内置的实时课堂行为分析，同时支持与视频资源管理和学情分析平台无缝对接，将数据通过平台进行展示或主机内部展示两种模式，两种模式均支持下载分析报告 - 多维分析：支持对课堂数据进行综合多维度的分析，包括“课堂师生行为时序”、“布鲁姆分析”、“理答分析”、“PPT与板书分析”、“教师讲授分析”、“姿态与情感分析”、“学生学情分析”等多维度多类型分析数据板块 - 实时分析：支持对师生出勤率、教学行为等维度数据进行实时统计分析，并且能在课程录制结束三分钟内将数据整合建模生成分析报告 - 教学环节识别：要求支持按照教学环节定义将课程视频切片，并且在视频播放进度条上有明显标签显示对应的教学环节 - 编辑教学环节：要求支持用户可以对AI分析生成的教学环节结果自主纠偏，可以依据时间轴自主定义教学环节的时长以及更改教学环节的结论，并支持自主创建教学环节名称 - 行为时序播放：支持在课程视频播放进度条显示PPT翻页的具体时间节点，同时将教师行为与学生行为的时序分布依次排列展开，点击时序图上的具体行为节点，视频将自动跳转到对应位置，方便老师快速回顾课堂教学环节。 教师教情分析要求： - 教师行为分析：支持自动分析并统计老师授课过程中的教学行为，包括但不限于“教师板书”、“教师提问”、“PPT演示”、“操作大屏”、“教师发言”等 - PPT分析：要求支持教师授课PPT分析，分析每页PPT所用时长 - 课堂任务分析：要求识别PPT内留给学生课堂任务的数量，分析任务时间占比，辅助课堂教学设计评价 - PPT资源分析：要求支持分析PPT内的图表个数与含图片页数，辅助老师课件制作能力评价 - 教师巡视：要求支持分析教师课堂管理能力，统计教师巡视次数与巡视时长，直观查看教师授课轨迹情况 - 教师情感表达分析：要求支持授课过程中的老师表情，并以图表的形式呈现老师从开心到平静的情感变化 - S-T分析：要求支持以图表的形式分析课堂过程中的师生行为，观察教师的课堂环节设计与师生互动情况。 学生学情分析要求： - 学生行为分析：要求支持自动分析并统计学生课堂过程中的学习行为，包括但不限于“多人站立”、“多人抬头”、“学生上台”等 - 学生抬头率分析：要求支持分析学生的抬头率情况，提供最高抬头率以及平均抬头率，并用图表的形式呈现以辅助课堂纪律评价 - 学生专注分析：要求支持统计在不同场景下学生的抬头率情况，如教师板书时、教师PPT授课时，并呈现不同环节的抬头率比例 - 学生站立分析：要求支持统计课堂过程中学生站立的总时长以及时长占比情况，辅助教师判断课堂活跃 - 学生低头分析：要求支持整堂课学生的低头时长统计，并支持展示低头时间点的具体截图。 |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 4 | 智能课堂语音分析软件 | - 教师提问情况分析：支持基于课堂语音识别能力进行教师课堂提问行为分析，从提问数量与高级认知提问比例两个核心维度进行数据统计，实现课堂提问情况的清晰回顾 - 教师语速分析：支持通过语音识别能力进行教师课堂授课语速分析，呈现数据需包括整体语速的变化图以及平均语速结论 - 课堂语音转写：要求基于语音语义识别完成课堂音频的文字转换，实现课堂教学过程语音全纪录，要求平台上可输出整节课的文字字幕。并支持由上课老师课后自主编辑转写文本实现纠偏 - 课堂高频词分析：支持通过AI语音识别能力以及视觉分析能力，抓取授课过程中出现的高频词汇，并统计出现频次以及出现来源，包括但不限于PPT、板书、教师音频，精准判断课堂教学重点 - 课堂语气词分析：支持通过进行课堂语音识别，判断老师教学过程中出现的常规语气词出现频次，如“呐”，“嘛”，等语气词，辅助老师调整教学过程中的不良习惯 - 教师普通话分析：要求支持对教师授课音频进行自适应分段，并分析每个段落教师授课过程中的普通话水平、语速、音量以及关键词 - 教师音量分析：要求支持分析本堂课教师平均的授课音量，以及根据时间推移呈现音量波动的变化图表 - 学生音量分析：要求支持分析本堂课学生听课的平均音量，以及根据时间推移呈现音量波动的变化图表 - 理答类型分析：要求支持对教师课堂理答情况进行分析，支持统计教师提问次数、抽答次数、追问次数，并可以获取每个问题以时间轴的形式记录在什么时间提问 - 教师追问分析：要求支持分析教师追问类型与次数，并标记具体在第几次提问时发起追问，对追问内容分析是否对学生有诱发思考的作用并统计次数。 |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 5 | 音频处理器 | - 48K采样率，高速DSP处理芯片 - 内置功放功能，支持直接对接无源扬声器进行扩音，无需额外另配功放设备 - 至少支持4路模拟输入+1路立体声输入+2路无线输入；支持4路模拟输出+2路功放输出的音频信号处理 - 频率响应：20～20kHz - THD+N：≤0.003 - 动态范围：≥100dB - 幻象供电：支持每路独立48V幻象供电 - 音频处理：支持DSP音频处理功能，包含反馈消除、回声消除、噪声消除等 - 支持全功能矩阵混音功能 - 支持场景预设功能，可通过场景预设切换相应配置 - USB背景音乐播放与录制功能，支持通过USB接口自动读取并选择播放U盘中的MP3、WAV等格式的音频文件。 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 6 | 音频处理与功放管理软件 | - 采用C/S或B/S软件架构设计，支持对音频处理矩阵进行管理 - 直观、图形化软件控制界面 - 信道管理：提供输入输出信道的快捷控制方式，每个通道的处理器都可以快速直通和启用，选中不同的信道，会自动切换信道信息 - 扩展器管理：支持通过扩展器调整输入的动态范围 - 自动增益：支持通过改变输入输出压缩比例来自动控制增益的幅度，自动提升和压缩话筒音量，使之以恒定的电平输出 - 压缩器管理：支持通过压缩器减少信号高于用户确定的阈值的动态范围，信号电平低于阈值保持不变 - 均衡器管理：31段频点可单独调节增益，从而达到加强、削弱某些频点的目的，实现不同效果。 |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 7 | 数字话筒话筒 | - 指向性：超心型 - 频率响应：40Hz～16kHz - 灵敏度：≥-7dB±1dB - 最大声压级：≥110dB - 信噪比：≥62dB - 动态范围：≥78.5dB - 使用电源：麦克风一线通供电 - 输出接口：RJ45，数字音频接口" |  | 支 |  | 6 |  |  |
| 8 | AI智能跟踪处理软件 | 整体要求： - 兼容对接：要求实现录播主机内置的实时课堂行为分析，同时支持与视频资源管理和学情分析平台无缝对接，将数据通过平台进行展示或主机内部展示两种模式，两种模式均支持下载分析报告 - 多维分析：支持对课堂数据进行综合多维度的分析，包括“课堂师生行为时序”、“教学行为分析”、“理答分析”、“PPT与板书分析”、“教师讲授分析”、“姿态与情感分析”、“课堂管理分析”、“学生学情分析”等多维度多类型分析数据板块 - 实时分析：支持对师生出勤率、教学行为、教师活动轨迹、学生课堂动作表情分析等维度数据进行实时统计分析，并且能在课程录制结束三分钟内将数据整合建模生成分析报告 - 教学环节识别：要求支持按照教学环节定义将课程视频切片，并且在视频播放进度条上有明显标签显示对应的教学环节 - 编辑教学环节：要求支持用户可以对AI分析生成的教学环节结果自主纠偏，可以依据时间轴自主定义教学环节的时长以及更改教学环节的结论，并支持自主创建教学环节名称 - 行为时序播放：支持在课程视频播放进度条显示PPT翻页的具体时间节点，同时将教师行为与学生行为的时序分布依次排列展开，点击时序图上的具体行为节点，视频将自动跳转到对应位置，方便老师快速回顾课堂教学环节。 教师教情分析要求： - 教师行为分析：支持自动分析并统计老师授课过程中的教学行为，包括但不限于“教师板书”、“教师提问”、“教师追问”、“教师巡视”、“PPT演示”、“操作大屏”、“教师姿态”、“目光注视”、“教师发言”等 - PPT分析：要求支持教师授课PPT分析，分析每页PPT所用时长以及PPT内的图片与图表页数，并可识别PPT内留给学生课堂任务的数量，分析任务时间占比 - 板书分析：要求支持教师板书分析，判定授课过程中教师板书的规范字、行间距合规程度、板书均衡情况、板书时间的学生抬头率、板书所用颜色 - 教师巡视：要求支持分析教师课堂管理能力，统计教师巡视次数与巡视时长，并提供热点图直观查看教师授课轨迹情况 - 目光注视：要求支持分析教师对学生学习的观察情况，统计分析教师注视学生区域的时间占比情况 - S-T分析：要求支持以图表的形式分析课堂过程中的师生行为，观察教师的课堂环节设计与师生互动情况。 学生学情分析要求： - 学生行为分析：要求支持自动分析并统计学生课堂过程中的学习行为，包括但不限于“多人站立”、“学生举手”、“学生低头”、“多人抬头”、“学生上台”、“学生应答”、“补充发言”、“课堂氛围”、“学生操作电脑”等 - 学情观察统计：要求支持对学生区域进行预置位划分，统计学生举手次数以及应答次数，上台人数以及趴桌时长 - 个体观察分析：要求支持对学生区域进行预置位划分，同时在未上传人脸信息的前提下也对每个学生进行编号标记，记录并呈现每个学生具体某个时间点的行为截图 - 学情区域对比：要求支持针对学生抬头率、学生情绪以及互动情况，选择2个不同的预置位进行听课情况对比，以图表的形式呈现学生的听课情况和次数对比 - 学生站立分析：支持以热点图的形式呈现学生站立、学生举手、补充发言的情况与分布，并支持统计站立人数与站立次数，针对学生站立行为支持具体到某个时间以及某位学生 - 学生专注分析：要求支持统计在不同场景下学生的抬头率情况，如教师板书时、学生上台时、教师PPT授课时，并呈现不同环节的抬头率比例 - 课堂氛围分析：支持学生课堂表情分析，并支持对各类表情进行实时检测，统计课堂过程中不同时间点学生开心或平静的表情峰值 - 学生低头分析：要求支持整堂课学生的低头时长统计，并支持展示低头时间点的具体截图。" |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 9 | 学生/老师高清摄像机 | - 传感器：要求采用CMOS类型图像传感器，尺寸≥1/2.5英寸 - 像素：有效像素≥800万 - 视频分辨率：最大可支持3840×2160并向下兼容 - 变焦：要求支持自动和手动变焦，综合变焦倍数≥22倍 - 云台转动：要求具备机械云台可进行转动跟踪。水平转动速度最大不少于90°/s，垂直转动速度最大不少70°/s - 快门速度：要求支持高速与慢速快门速度，最快不小于1/10000s，最慢不小于1/25s - 视场角大小：支持水平视场角≥70°，垂直视场角≥43° - 视频编码：要求支持H.265、H.264高清视频编码协议 - 视频输出：要求具备数字视频输出口（RJ45）≥1，HDMI视频输出口≥1 - 通讯接口：要求具备RS232/RS422≥1 - 网络接入：RJ45网络接口≥1，并支持100M/1000M自适应以太网接入与RTSP协议网络视频输出 - 音频接口：Line in输入口≥1 - 音频编码：要求支持OPUS、G.711A、AAC等常用音频编码协议 - USB接口：要求具备USB Type-A≥1 - 协议支持：要求支持VISCA/ONVIF协议满足多种场景控制要求 - 背光补偿：要求具备背光补偿功能 - 数字降噪：支持2D/3D数字降噪，信噪比≥55dB - 一线通：要求与搭配的录播主机实现基于RJ45双绞线的一线通连接，完成摄像机供电、控制以及视频信号传输 - 高效数据传输：支持对同品牌录播主机实现基于数据链路层的数字视频数据传输技术，能实现≤100ms的声画同步，在拍摄运动画面和复杂画面时不存在镜头呼吸效应带来的周期性画面焦距抖动 - AI跟踪：要求内置跟踪算法，摄像机内无额外辅助摄像头也无需增加任何设备即可实现人像自动跟踪，包括水平运动、俯仰运动、变焦、聚焦四维实时跟踪；该项功能需通过GB 4943.1-2022国家标准检测 - 跟踪逻辑自选：要求支持根据AI智能算法，同一摄像机可根据部署使用场景智能应用为教师、学生跟踪模式，无需手动设置 - 交叉识别：需支持对锁定跟拍对象进行人脸特征与肢体双重认证识别，在多人同时进入拍摄画面的情况下，持续锁定跟踪对象，不出现跟丢和误跟的情况；该项功能需通过GB 4943.1-2022国家标准检测 - AI抗干扰：支持在拍摄画面有显示设备或其他动态视频播放的情况下，自动启用AI抗干扰能力，保障画面始终锁定被跟踪对象，且跟踪效果不受影响；该项功能需通过GB 4943.1-2022国家标准检测 - 电源支持：支持录播主机供电和DC12V电源适配器等供电方式 - 要求摄像机与录播主机为同一品牌。 |  | 台 |  | 2 |  |  |
| 10 | 学生/老师高清特写摄像机 | - 传感器：要求采用CMOS类型图像传感器，尺寸≥1/2.5英寸 - 像素：有效像素≥800万 - 视频分辨率：最大可支持3840×2160并向下兼容 - 变焦：要求支持自动和手动变焦，综合变焦倍数≥28倍 - 云台转动：要求具备机械云台可进行转动跟踪。水平转动速度最大不少于90°/s，垂直转动速度最大不少70°/s - 快门速度：要求支持高速与慢速快门速度，最快不小于1/10000s，最慢不小于1/25s - 视场角大小：支持水平视场角≥50°，垂直视场角≥30° - 视频编码：要求支持H.265、H.264高清视频编码协议 - 视频输出：要求具备数字视频输出口（RJ45）≥1，HDMI视频输出口≥1 - 通讯接口：要求具备RS232/RS422≥1 - 网络接入：RJ45网络接口≥1，并支持100M/1000M自适应以太网接入与RTSP协议网络视频输出 - 音频接口：Line in输入口≥1 - 音频编码：要求支持OPUS、G.711A、AAC等常用音频编码协议 - USB接口：具备USB Type-A≥1 - 协议支持：支持VISCA/ONVIF协议满足多种场景控制要求 - 具备背光补偿功能 - 数字降噪：支持2D/3D数字降噪，信噪比≥55dB - 一线通：要求与搭配的录播主机实现基于RJ45双绞线的一线通连接，完成摄像机供电、控制以及视频信号传输 - 高效数据传输：支持对同品牌录播主机实现基于数据链路层的数字视频数据传输技术，能实现≤100ms的声画同步，在拍摄运动画面和复杂画面时不存在镜头呼吸效应带来的周期性画面焦距抖动 - AI跟踪：要求内置跟踪算法，摄像机内无额外辅助摄像头也无需增加任何设备即可实现人像自动跟踪，包括水平运动、俯仰运动、变焦、聚焦四维实时跟踪 - 支持配合录播主机实现设置五分像、七分像、全身像等多种教师图像跟踪画面模式，根据实际需要设置选用教师跟踪画面的大小，在设置好画面模式后再触发跟踪依旧可保持所选画面效果。 - 配合录播主机实现交叉识别功能，支持对锁定跟拍对象进行人脸特征与肢体双重认证识别，在多人同时进入拍摄画面的情况下，持续锁定跟踪对象，不出现跟丢和误跟的情况； - 摄像机内置AI课堂分析模型，支持在对教师、学生、板书不同景别下的视觉分析能力；基于AI智能分析技术，对教学黑板上的板书笔迹、画图等各形式板书内容进行电子化处理，可实现不同板书颜色的针对性效果增强，并确保板书内容不被摄像机拍摄实物遮挡 - AI教师角色识别逻辑，可基于站立姿态、面/背向状态等多维判定，快速识别并锁定教师跟踪，避免学生站立影响 - 电源支持：支持录播主机供电和DC12V电源适配器等供电方式 - 要求摄像机与录播主机为同一品牌。 |  | 台 |  | 3 |  |  |
| 11 | 智能跟踪拍摄软件 | - 摄像机传输处理软件需采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理 - 支持曝光模式设置功能，包括自动、手动 - 支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置 - 支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调 - 支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪 - 支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度 - 需支持图像水平、垂直翻转，适应摄像机不同的安装方式要求 - 支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等，预置位数≥255 - 支持配合录播主机设置五分像、七分像、全身像等多种教师图像跟踪画面模式，根据实际需要设置选用教师跟踪画面的大小 - 支持配合录播主机划分的自动跟踪区域，当锁定跟踪人物走出自动跟踪区域时即停止跟踪，直到重新回到区域出现在画面中为止 - 需支持依据录播主机设置的跟踪目标更新周期时间，被跟拍人员脱离跟踪拍摄区域后开始计时，到达更新周期时间后自动解除目标跟拍锁定，回归默认状态，待下一位人员进入画面中开始重新锁定跟踪。 |  | 套 |  | 5 |  |  |
| 12 | 录制面板 | - 安装方式：要求镶嵌式安装在讲台 - 控制接口：要求支持RS232控制接口用以连接录播主机 - 信号指示灯：要求具备信号指示灯 - 支持一键式系统电源开关控制 - 一键式录制、停止、锁定电脑信号 - 支持本地录播全自动的开启、关闭控制。该功能同时支持录播模式和互动模式 - 支持通过面板一键发起与远端设备互动连接 - 支持通过交互控制面板切换互动画面的信号源，并传输到听课室，包括本地老师信号、学生信号、电脑信号、远端课室画面 - 支持对各画面的自由布局控制，包括单画面全屏、双分屏、三分屏、四分屏、画中画，并传输到听课室 - 支持远程“一键静音”功能，主讲端可一键关闭远端互动教室发言，进入主讲授课模式。 |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 13 | 电源管理器 | - 向录播视频系统、音频系统、显示系统提供统一的、至少八路电源管理 - 支持对录播系统控制功能，实现通过录制面板一键启动录播系统相关设备的电源 - 支持录播系统的远程集中统一控制，实现录播主机远程开关机。 |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 14 | 远程互动电视 | 65寸，1080P，高清电视 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 15 | 线材 | 专用全高清3G-SDI线缆，摄像机安装支架、吊麦安装支架等配套线材 |  | 批 |  | 1 |  |  |
| 16 | 录播室安装费用 | - 包含线材、吊架、分配器等 - 电源配线采用符合国家标准的线材，弱电信号线要求采用符合实际要求的无接头全密封电缆，线缆的传输损耗、干扰屏蔽、阻抗匹配等参数符合国家标准。 |  | 批 |  | 1 |  |  |
| 1.2多媒体教学部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 功放 | - 输出功率：2×100W/8Ω，2×160W/4Ω - 信噪比：100dB - 谐波失真：＜0.03% - 频率响应：20Hz～20kHz（+1/-3dB） - 输入阻抗：10KΩ（不平衡） - 输入灵敏度：0.77V - 电源电压：AC115-230V/50Hz。 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 2 | 音箱 | - 输出功率：60W-100W - 阻抗：8欧姆 - 频率响应：68Hz-20kHz - 单元构成：Low6.5”×1，Hi1”×1 - 灵敏度：90dB（1w/1m） |  | 对 |  | 1 |  |  |
| 3 | 实物展台 | - 解像度TV线：高于900TV线 - 变焦：整机220倍放大 - 对焦/白平衡：支持自动/手动 - 图像特技：正负片、冻结、旋转，同屏对比、镜像、文本/图像、黑白/彩页等 - 具有图像存储功能 - 具有同屏对比功能 - 具有USB2.0接口 - 通过展示台上实物摄像图像，并能控制展台物理操作 - RGB输入输出：DB15FLC各2组 - RGB输出分辨率：XGA，SXGA，720P（16：9） - 镜头输出像素≥500万。 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 4 | 无线话筒 | 系统参数： - 采用UHF超高频段，提供多通道（32/64/99通道）选择，避免干扰 - 频率范围：500MHz～980MHz - 调制方式：FM - 音频响应：50Hz～15kHz - 综合信噪比S/N：＞105dB - 综合失真：≤0.5% 接收机参数： - 采用微电脑CPU控制 - 采用PLL锁相环频率合成技术 - 杂讯锁定静噪控制+音码导航锁定静噪双重控制 - 支持音频动态扩展及自动电平控制电路 - 频率响应：40Hz～18kHz。 发射机参数： - 发射功率：高巩固功率10dBm，低功率5dBm - 调制方式：FM - 最大调制度：±45kHz |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 5 | 机柜 | 1、22U；尺寸：600×600×1119mm 2、配备金属理线环×6；2寸重型脚轮×4；M12支脚×4；内六角板手一把 |  | 只 |  | 1 |  |  |
| 6 | 设备集中控制管理平台授权 | - 设计架构：系统采用模块化的架构设计B/S架构，通过浏览器打开并用微信扫码登录、账号密码登录和微信授权登录完成鉴权，即可使用数字校园产品的各项功能模块 - 登录认证：基于浏览器，提供用户统一登录认证功能，包括：手机号码注册、登录、忘记密码、扫码登录、账号管理功能 - 个性化巡视：支持自定义巡视水印类型、水印内容及水印颜色等设置，设置水印后，巡视过程中的摄像头画面和设备屏幕画面都会增加水印信息；支持自定义过滤摄像头、麦克风 - 设备治理建议：支持自定义设备类型及数量，掌握校内设备资产分布情况；支持根据老师、学科、设备三大维度查看设备使用排行，并提供信息化设备利用率提升指南。支持查看校内常用软件、网址访问排行、全校设备画面截图；支持查看设备网络负载、硬件负载情况，并提供网络优化、硬件升级指南 - 冰点还原及穿透：支持远程向已冰冻的设备发送指令、安装软件，在设备正常关机时触发穿透动作，穿透完成后，设备即可使用已安装软件、执行已接收指令，且穿透过程中无需人为解冻 - 批量关联和改绑：支持通过设备辅助管理软件，在单台班班通设备关联学校代码后，自动发现并关联同网段下其他班班通设备；支持批量解绑，解绑设备自动进入回收站，可随时恢复管理；支持修改设备的绑定关系，包含设备名称、建筑场地、班级信息、设备类型、设备品牌、采购年份 - AI画面监测：支持AI自动监测设备画面色情、恐怖、暴力、游戏等风险内容或元素；支持设置警告内容，当监测到不良画面后自动提醒；支持将每天监测到的风险结果自动推送至公众号提醒管理；支持按设备、按画面维度回溯历史监测到的不良画面信息 - 多终端播放：支持面向班班通设备、班牌设备、校园屏显设备发送节目单指令；支持实时预览内容，支持设置按照每周循环播放、指定日期播放、自定义日期播放3种节目播放机制；支持播完即结束、指定时间循环播两种循环模式；支持同时添加不少于5个不同的播放周期，进行定时播放 - 设备盘点：支持快速筛选全校所有设备各项指标的达标率，快速定位和识别问题设备；支持单设备查看详情，掌握设备的基础参数，以及各项指标的明细数据；支持快速导出全校所有设备的网络状态、硬件参数、流畅度、安全防护服务开启情况 - 基建优化建议：支持解读设备运行数据，提供基建优化建议；支持根据网络带宽利用率分析网络稳定性并提供优化方案；支持根据硬件参数及流畅度达标情况分析设备运行稳定性并提供优化方案；支持根据安全服务开启情况分析设备运行风险并提供优化方案 - 数据分析：支持实时查看和导出学校设备整体使用数据，并支持查看具体设备数据。数据包含设备的使用时长、活跃次数、常用软件使用时长和次数、教学应用使用情况、设备健康度分析、弹窗拦截次数、老师使用设备教学情况。 |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 7 | 智能教学备授课应用 | - 互动教学软件为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号 - 提供拼音卡片、古诗词、汉字卡片、中文听写、网络画板、字母卡片、英汉词典、英文听写、化学实验、元素周期表、化学方程式、物理实验、星球工具、藏文卡片等至少20种学科工具，可一键插入课件。同时为方便不同学科教师使用，学科工具应支持教师自主设置在首页显示的功能，且该设置在备课和授课端之间可以同步 - 提供互动式教学课件资源，包含学科教育各学段各地区教材版本不少于50个；包含学科教育各学段教材版本全部教学章节、专题教育多个主题教育、特殊教育三大分类不少于150000份的交互动课件。按照下载量、课件质量、相关性每天动态更新课件列表，提供按章节、主题筛选和关键词搜索，支持模糊搜索。并提供默认排序、最多获取和最新上架三种排序方式。课件支持直接预览并下载，预览时支持拖动课堂活动、形状、几何、文本元素；下载时课件可同步至教师个人云空间；课件支持教师在线评分 - 支持将互动课件导出为pptx、pdf、H5或web链接。导出的课件支持在多终端（包含windows、Macos、iOS、安卓、本国系统）进行二次编辑 - AI智能备课助手：在备课场景中支持搜索课件库课件资源，具有不少于15万份的课件资源，支持整份课件或按照课件页插入课件中。支持按照教学环节筛选对应课件页一键插入课件中，可导入新课、作者简介。支持按照元素类型思维导图、课堂活动选取需要的部分补充课件缺失的部分。支持在查看部分课件的同时查看对应整份课件 - 云教案支持插入表格、图片、音视频、文档附件。支持的音视频格式：mp3、mp4、ogg、wav、webm；支持的文档格式包括但不限于：pdf、doc、docx、xls、xlsx - AI智能生成课堂活动：具有课堂活动智能填写功能，支持选词填空、判断对错和趣味选择三大课堂活动。输入文本后可以一键解析，自动将文本内容结构化填充至题干和正确选项，完成课堂活动的制作。 |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 8 | 多媒体讲台 | - 材料：钢结构防盗设计配合台面豪华木装饰；钢结构部分经酸洗、磷化、防锈处理后静电喷塑，坚固耐用 - 尺寸：外形尺寸：长1100mm×宽680mm×高950mm - 讲台结构：中央控制区可以安装15-20寸显示器且可根据视角调整角度；翻转式键盘托设计；具有内抽式实物展台抽屉，拉出即可使用实物展台；设备放置区域按设备大小开启保护门。讲台装饰板可放置学校LOGO。 |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 1.3观摩室设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 观摩室效果显示屏 | 65寸，1080P高清电视 |  | 台 |  | 2 |  |  |
| 2 | 功放 | - 输出功率：2×100W/8Ω，2×160W/4Ω - 信噪比：100dB - 谐波失真：＜0.03% - 频率响应：20Hz～20kHz（+1/-3dB） - 输入阻抗：10KΩ（不平衡） - 输入灵敏度：0.77V - 电源电压：AC115-230V/50Hz |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 3 | 音箱 | - 输出功率：60W～100W - 阻抗：8欧姆 - 频率响应：68Hz～20kHz - 单元构成：6.5英寸低音单元×1，1英寸高音单元×1 - 灵敏度：90dB（1W/1m） |  | 对 |  | 1 |  |  |
| 4 | 机柜 | 标准20U机柜 |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 1.4装修配套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED格栅灯盘 | - 规格：600×600mm - 电压：220v/50Hz - 光源：LED光源 - 色温：3200k～5400k - 功率：36w |  | 组 |  | 30 |  |  |
| 2 | 单向玻璃隔断 | 12厘单向可视玻璃隔断，四周采用阻燃夹板制作框架，外饰铝塑板 |  | 项 |  | 13 |  |  |
| 3 | 墙体槽孔吸音板 | 木龙骨+9厘板做框架，外饰2440×192×15mm槽孔吸音板 |  | 平方 |  | 150 |  |  |
| 4 | 矿棉板吸音天花吊顶 | 600×600矿棉吸音板，配铝合金边角线，T型龙骨，8厘吊杆，连接件 |  | 平方 |  | 110 |  |  |
| 5 | 地面铺设塑胶地板 | - 原地面找平，铺设3mm厚塑胶地板 - 配塑胶地板专用胶水 - 符合符合国家标准的材质 |  | 平方 |  | 110 |  |  |
| 6 | 隔音门 | - 木质隔声门，隔声量≥40dB - 规格90×200cm |  | 门 |  | 2 |  |  |
| 7 | 窗帘盒 | 现场制作 |  | 米 |  | 20 |  |  |
| 8 | 窗帘 | 绒布窗帘，吸音好 |  | 米 |  | 20 |  |  |
| 9 | 布线辅材费 | 电源线、音/视频线、控制线、信号线、PVC管/槽、施工辅材等 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 10 | 布线施工费 | 安装调测 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 11 | 梁底做型 | 录播室与观摩室间做型 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 二、虚拟演播微课电视台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 |  | 单位 |  | 数量 |  |  |
| 2.1、校园电视台环境设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 原天花艺术彩漆 | 三底三面彩漆防拉裂工艺 |  | 平米 |  | 30 |  |  |
| 2 | 墙身木饰面吸音棉板 | 双层吸音棉木纹及金属龙骨结构 |  | 平米 |  | 150 |  |  |
| 3 | 主播台背饰 | 蓝绒面18mmPVC板基层软包装饰 |  | 平米 |  | 10 |  |  |
| 4 | 地台及地面弹性地材 | 合资环保弹性地材及自流平基层 |  | 平米 |  | 50 |  |  |
| 5 | 全室照明线路及控制材料 | 符合国家标准的灯具及线路系统 |  | 平米 |  | 50 |  |  |
| 6 | 门套装饰 | 门套装饰 |  | 项 |  | 2 |  |  |
| 7 | 演播区LED平板柔光灯 | - 额定功率：100W - 灯体重量：6.2kg - 颜色：黑色 - 外壳材质：铝合金 - 灯珠数量：600颗 - 出光角度：120度 - 显色指数：Ra≥95 - 使用寿命：50000小时 - 灯体尺寸：490×270×90mm - 色温：3200K/5600K（±150K） - 额定电压：AC100-240V50/60Hz - 通道数量：1个通道 - 工作温度：-20℃c50℃ - 存放温度：-20℃～60℃ - 冷却系统：自然风冷散热 - 调光功能：0%～100%无极调节 - 连接方式：电源线in/out，信号线in/out - 信号线：三芯卡侬头输入，三芯卡侬头输出 - 操作：数码显示管控制地址码和相对照度 - 控制协议：DMX512（1990版）调光和主机调光控制两种 - 照度：3155LUX/1M、1023LUX/2M、572LUX/3M、349LUX/4M、240LUX/5M、173LUX/6M、61LUX/10M。 |  | 项 |  | 6 |  |  |
| 8 | LED聚光灯 | - LED集成70W/颗 - 额定电压：AC90V-230V/50-60HZ - 额定功率：70W - 灯体温度：≥55C·℃ - 寿命：5万小时（每天使用10小时，可使用13年） - 发光效率：≥80lm/W - 显色指数：LRa≥92 - 出光角度：手动调焦（前后壳操作） - 产品净重：≥5.3kg - 色温：3200K/5600K±150两种可选 - 颜色：蓝白色或黑白色 - 照度：1m（11000Lux），2m（3450Lux），3m（1600Lux），4m（900Lux），5m（600Lux） - 外形尺寸：L310×W270×H300mm - 控制信号：DMX512信号 - 操作：数码显示管控制地址码和相对照度 - 冷却系统：自然风冷散热，整体散热器，无风机 |  | 项 |  | 2 |  |  |
| 9 | 恒力铰链 | - 不锈钢经特殊处理，厚度0.75mm，宽度23mm，经久耐用，抗腐蚀，抗疲劳：5000次内不超过1% - 使用寿命：持续拉伸20年 - 材质：符合国家标准的铝合金材料制成，全喷塑处理，抗静电 - 承重2-13KG |  | 项 |  | 3 |  |  |
| 10 | 挂灯支架 | 固定安装方式专用灯具支架，铸钢铁材质，承重30KG（含延长部分） |  | 个 |  | 8 |  |  |
| 11 | 电源连接器16A | 专用防水三芯220V电源连接器，16A，最大功率：3520W，防水，耐摔，易于插接，便捷实用；精密加工，人性化设计，演播室灯具转接线插头专用。 |  | 个 |  | 3 |  |  |
| 12 | 灯光控制台 | - 外置电源变压器标准DMX512信号MIDI IN/OUT，内置MIC声控输入，8路/192个DMX通道输出，可控12支电脑灯（每路16个通道） - 30个软件程序库包含240组预设场景，每组场景8组场景 - 6个可编程预设程序，任意调用场景以及场景切换。4位数码管显示BLACKOUT可用手动式MIDI作遥控控制。CHASES编程和CHASES运行功能，可用手动或用MIDI遥控控制 - 输出延时功能，用FADETIME电位器调节延时时间。DMX输出极性选择。 - 供电电压：DC9V--12V - 供电电流：不小于300mA |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 13 | 12路开关板 | - 规格：单相、三相通用 - 每路功率：4kW - 主要功能：12路开关输出，25A带灯开关 |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 14 | 抠像地胶 | 规格：宽度为1.6米，此处为1块4.8米长，1.6米宽地胶。 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 15 | 影视抠像漆 | 影视抠像蓝漆 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 16 | 运输及场地清除费 | 材料运输及场地清洁 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2.2虚拟演播室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 虚拟演播室主机 | 整体设计 - 主机架构：为保障系统运行稳定、安全，要求录播主机采用嵌入式专用操作系统，非基于Windows、Linux等通用操作系统的PC或服务器架构。主机为标准1U机架式设备，便于安装部署 - 功能设计：要求主机高度集成多种功能应用，包括视频抠像、虚拟背景实时渲染、录制、预览、导播、直播等功能，无需其他色键抠像主机、直播主机配合 - 平台对接：要求支持无缝对接视频资源管理应用平台，实现主机录制生成的视频文件自动上传平台归档。 主机性能 - 视频输入输出：具备高清视频输入接口3G-SDI输入≥3路、HDMI输入≥3路；高清输出接口HDMI输出 ≥3路。 - 视频编解码：支持H.264视频编解码协议，支持1080P@30fps、720P@30fps分辨率格式编解码。并要求采用MP4封装格式保证视频兼容性 - 音频接口：数字MIC≥2路、线路输入≥2路、耳机监听≥1路。 - 网络接入：具备RJ45网口，支持1000/100Mbps网络自适应 - 存储容量：内置2T存储硬盘，支持录制文件本地保存 - 主机控制：具备2路以上Console控制口，支持控制设备通过控制口输入控制命令 - 外设连接：具备2路及以上USB 3.0接口，方便键盘、鼠标、U盘等外设设备连接使用 - 抠像性能：支持至少2路摄像机信号（支持蓝箱/绿箱背景）的实时色键抠像处理，无需额外增加色键抠像设备。同时支持1路以上摄像机实景信号拍摄录制 - 外场连线性能：支持1路以上场外实景摄像机视音频信号以网络方式传送到主机，实现本地演播室与远端的远程视音频连线，可将远端画面和本地与远端的双分屏对话画面进行录制 - 导播控制：支持通过USB接口连接U盘、鼠标、键盘等外设，进行背景素材的上传/下载及本地导播操作 - 支持虚拟背景叠加及实时渲染输出，支持静态图片、摄像机实时信号、动态视频、flash动画作为背景； - 支持5种以上可选布局模式，包括双分屏、画中画模式等。支持虚拟大屏布局模式，抠像人物与HDMI信号结合营造虚拟大屏效果布局模式。支持自定义布局方式，支持多个视频图层自由叠加组合，支持叠加纯色图层，自定义布局时可自主选择拖动视频源进入布局窗口。 - 提供3种以上转场特效，包括渐变、扩散、推进等。支持添加LOGO、视频标签、字幕功能。支持快速调用预设的字幕内容，支持实时添加字幕，字幕颜色、字幕背景颜色可设，支持字幕循环功能。 - 支持直播管理：支持自定义直播分辨率和码率，最高支持1080P@30fps；以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。支持RTMP和RTSP视频传输协议。支持3路以上RTMP同步推流，实现与第三方平台和系统的推流对接。 - 要求整机使用平均无故障运行时间（MTBF）≥200000小时，提供具备检测资质的第三方检测机构提供的正规检测报告复印件并加盖投标人公章 - 要求主机与教学视频资源管理和学情分析平台设备为同一品牌。 |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 2 | 虚拟演播管理软件 | 整体要求： - 要求配套的虚拟演播管理软件在出厂时内置于虚拟演播室主机中 - 控制方式：支持本地导播控制，可直接在配套虚拟演播室主机接入鼠标、键盘、显示器进行打开软件操作界面进行导播控制，保证导播具有较好的实时性和流畅性 - 具备自主知识产权。 节目制作模块： - 信号处理：提供不少于2路预抠像摄像机信号和1路实景拍摄摄像机信号的接入处理能力，并具备画面预览窗口，同时支持HDMI信号、远程网络信号和虚拟背景信号进行预览 - 画面渲染节目制作：支持对接入的抠像摄像机信号进行虚拟背景叠加及实时渲染输出，完成节目制作；并要求支持静态图片、摄像机实时信号、动态视频、flash动画作为虚拟背景 - 虚拟背景信号预览：要求支持对虚拟背景信号进行预览点播，包括图片、VGA/HDMI信号、摄像机等不同虚拟背景信号类型 - 抠像方式：支持蓝箱和绿箱两种抠像方式，并支持抠像阈值的自定义设置。支持HDMI信号作为动态背景叠加，便于老师录制虚拟微课等应用 - 虚实场景录制：支持抠像拍摄和实景拍摄同步进行，可实时进行虚拟场景和实景拍摄画面的切换录制 - 节目效果预览：支持实时预览人物抠像与虚拟背景实时叠加渲染的效果画面 - 预操作与输出监视：提供PVW输出前预览窗口和PGM录制监视窗口，所有预操作包括画面切换、背景切换、布局切换等操作均预先在PVW预览窗口显示。确认输出后进行录制并在PGM录制监视窗口显示 - 虚拟大屏布局：支持抠像人物与HDMI信号结合的虚拟大屏效果布局模式。支持自定义布局方式，支持多个视频图层自由叠加组合，支持叠加纯色图层，自定义布局时可自主选择拖动视频源进入布局窗口 - 导播布局控制：支持在导播界面进行布局选择切换，选择视频抠像信号（K）与实景视频信号（V）进行布局组合，要求支持单屏、双分屏、画中画等组合模式 - 字幕、台标：提供不少于3种的转场特效。支持添加LOGO/台标及字幕功能。支持实时添加字幕，字幕颜色、字幕背景颜色可设，并可快速调用预设的字幕内容 - 音频处理：支持系统接入音频的声量调节、EQ/NLKAGC均衡、自动增益等音频处理功能 - 录制控制：支持录制、暂停、停止等基本控制功能操作 - 节目录制信息：要求录制过程中可实时掌握当前录制节目信息，信息显示包括录制节目名称、主讲人、视频格式、录制时长、文件大小、当前主机存储余量等信息。 |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 3 | 无线话筒 | - 射频范围：740MHz～790MHz - 调制方式：FM - 振荡方式：PLL - 频道宽度：250kHz - 信噪比S/N：＞105 dB - 频率响应：40Hz～18kHz（±3dB） - 接收方式：自动选讯接收 - 发射器：手持式、腰包式 - 发射功率：10mW |  | 套 |  | 2 |  |  |
| 4 | 高清摄像机 | - 视频输出接口：SDI≥1路、HDMI≥1路 - 传感器类型：CMOS，1/2.5英寸 - 传感器像素：有效像素≥207万 - 焦距：22倍变焦 - 水平转动速度范围：1.0°～94.2°/s，垂直转动速度范围：1.0°～74.8°/s，水平视场角：72.0°～6.7°，垂直视场角：43.2°～3.7° - 支持水平、垂直翻转 - 支持背光补偿 - 数字降噪：2D&3D数字降噪 - 预置位数量：255 - 通讯接口：RS232/RS422≥1路 - 网络接口：RJ45≥1路 - 音频输入接口：Line in≥1路 - USB接口：USB Type-A≥1路 - 支持的协议类型：VISCA - 编码技术：视频H.265、H.264 - 电源支持：支持PoC供电和DC 12V电源适配器供电两种方式 - 要求摄像机与录播主机为同一品牌 |  | 台 |  | 3 |  |  |
| 5 | 高清摄像机传输管理软件 | - 摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理 - 支持曝光模式设置功能，包括自动、手动 - 支持防闪烁、宽动态范围、光圈、快门等拍摄参数设置 - 支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调 - 支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪 - 支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度 - 支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。 |  | 套 |  | 3 |  |  |
| 6 | 在线非编软件（非编） | - 为保证操作的简便，应可通过平台启动非编系统对资源进行非编，启动后非编资源可自动上传非编系统。便于教师能够对自己已经录制好的视频进行快速编辑处理 - 教师能够同时导入多个视频，进行多轨道同步编辑，包括合并、剪辑等功能。支持添加视频轨道、音频轨道、图片轨道和文字轨道。实现了音频、视频、字幕的同步编辑与多格式同步输出。支持不少于 10 个音视频、文字轨道 - 提供“用户专辑”栏，展示用户添加的各种视音频文件、图片，可按“视频”“图像”“音频”进行分类展示，并支持按“名称”“文件持续时间”“类型”进行排列 - 提供输出效果实时预览窗口，支持对编辑效果的实时输出预览，可对预览视频进行进度条拖动、全屏播放、画面抓拍 - 具有转场特技功能，支持不少于16种以上转场特技效果可供选择 - 具有滤镜处理功能，支持不少于28种以上滤镜效果可供选择 - 具有多种视频布局功能，包括2分屏、4分屏、6分屏等至少15种布局模式 - 资源非编完成后，教师可根据需求设置编辑好的视频码流，并能够一键上传到应用云平台的个人空间当中，同时也能够保存到教师电脑端，以便教师通过移动存储设备拷贝和存档。 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 7 | 摄像机三角支架 | - 脚管：4节 - 最大管径：≥28mm - 最小管径：≤16mm - 折合高度：600mm - 最低工作高度：320mm - 最高工作高度：1550mm - 脚管锁类型：扳扣式 - 云台类型：球形 |  | 个 |  | 3 |  |  |
| 8 | 录制面板 | - 在控制台上嵌入式安装方式 - 实现一键录制、一键暂停、一键停止等控制功能 - 支持至少1路VGA信号输入，并可将其选为录制和直播源 - 支持通过物理开关一键控制设备整体电源的通断。 |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 9 | 电源管理器 | - 向视频系统、音频系统、显示系统提供统一的、至少八路电源管理 - 支持对录播系统控制功能，实现通过录制面板一键启动录播系统相关设备的电源 - 支持录播系统的远程集中统一控制，实现录播主机远程开关机。 |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 10 | 音频处理器 | - 48kHz采样率，高速DSP处理芯片 - 内置功放功能，支持直接对接无源扬声器进行扩音，无需另配功放设备 - 至少支持4路模拟输入+1路立体声输入+2路无线输入；支持4路模拟输出+2路功放输出的音频信号处理 - 频率响应：20-20kHz - THD+N：≤0.003% - 动态范围：≥100dB - 幻象供电：支持每路独立48V幻象供电 - 音频处理：支持DSP音频处理功能，包含不限于反馈消除、回声消除、噪声消除等 - 支持全功能矩阵混音功能 - 支持场景预设功能，可通过场景预设切换相应配置 - USB背景音乐播放与录制功能，支持通过USB接口自动读取并选择播放U盘中的MP3、WAV等格式的音频文件。 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 11 | 音频处理与功放管理软件 | - 采用C/S或B/S软件架构，支持对音频处理矩阵管理 - 采用直观、图形化软件控制界面 - 信道管理：提供输入输出信道的快捷控制方式，各通道处理器支持快速直通/启用，选中不同信道自动切换显示信道信息 - 扩展器管理：支持通过扩展器调整输入的动态范围 - 自动增益：支持通过改变输入输出压缩比例来自动控制增益的幅度，自动提升和压缩话筒音量，使之以恒定的电平输出 - 压缩器管理：支持通过压缩器减少信号高于用户确定的阈值的动态范围，信号电平低于阈值保持不变 - 均衡器管理：31段频点可单独调节增益，从而达到加强、削弱某些频点的目的，实现不同效果。 |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 12 | 提词器 | - 系统支持Windows7、Windows8和Windows10系统 - 系统要求字色、底色256色任意搭配，男女播音员可分别选择不同的背景色和字色方便男女播音员选择自己的播音词，字体和字的大小任意选择，可选多种角色，以区分男角女角或更多播音角色 - 文稿录入、编辑方便，操作简单，自动完成排版，支持txt、rtf、Word等格式文本，并支持直接打开图片，Word，PPT，视频等文件 - 分别采用监视器和高分辨率的彩显，清晰度高，字迹清晰 - 软件支持汉、藏、蒙、傣、维、朝鲜等少数民族语言。而且还支持国外的一些语言英、日、韩、德、俄、法、阿拉伯文等国家语言 - 系统自动记录演播稿，当发生异常停电事故后再加电时自动寻找并且打开演播稿，并保证演播稿的完整性 - 相对滚动时间、当前时间可同屏显示，任意设置大小、颜色，一目了然，更易把握节奏；重点语句可通过颜色标明 - 控制方式灵活多样，键盘、鼠标、控制手柄均可，字幕速度变化范围可随意调节，前后跳段翻页方便；播音稿的行进速度可由播音员自己通过手柄控制，可单、双人控制。 |  | 套 |  | 2 |  |  |
| 13 | 机柜 | 1、22U标准机柜；尺寸：宽600mm×深600mm×高1119mm 2、配备金属理线环×6个；2英寸重型万向脚轮×4个；M12可调节水平支脚×4；内六角板手×1把 |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 14 | 线材 | - 包含线材、吊架、分配器等 - 电源配线采用符合国家标准的线材，弱电信号线要求采用专门定制的无接头全密封电缆，线缆的传输损耗、干扰屏蔽、阻抗匹配等参数符合国家标准。 |  | 批 |  | 1 |  |  |
| 2.3导播非编控制室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频编辑软件（非编） | - 为保证操作的简便，必须可通过平台启动非编系统对资源进行非编，启动后非编资源可自动上传非编系统。便于教师能够对自己已经录制好的视频进行快速编辑处理 - 教师能够同时导入多个视频，进行多轨道同步编辑，包括合并、剪辑等功能。支持添加视频轨道、音频轨道、图片轨道和文字轨道。实现了音频、视频、字幕的同步编辑与多格式同步输出。最少支持10个以上音视频、文字轨道 - 提供“用户专辑”栏，展示用户添加的各种视音频文件、图片，可按“视频”、“图像”和“音频”进行分类展示，并支持按“名称”、“文件持续时间”和“类型”进行排列 - 提供输出效果实时预览窗口，支持对编辑效果的实时输出预览，可对预览视频进行进度条拖动、全屏播放、画面抓拍功能 - 具有转场特技功能，支持不少于16种以上转场特技效果可供选择 - 具有滤镜处理功能，支持不少于28种以上滤镜效果可供选择 - 具有多种视频布局功能，包括2分屏、4分屏、6分屏等至少15种布局模式 - 资源非编完成后，教师可根据需求设置编辑好的视频码流，并能够一键上传到应用云平台的个人空间当中，同时也能够保存到教师电脑端，以便教师通过移动存储设备拷贝和存档。 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 2 | 监听耳机 | 监听耳机 |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 3 | 2.4G手持无线DMX收发器 | - 输入电压：9VDC，输入电流：≥500mA - 三基色LED显示 - 126个频段自动跳频，自动选择无干扰频段，保障通讯的可靠性 - 7组ID编码可设置，用户可在一个地方使用，独立的7组无线网络而互不干扰 - 连接方式：三芯DMX卡侬接口 - 通信距离：300米（可视距离）空旷场地 - 工作频段：2.4G ISM，126个频段 - 接收灵敏度：-106dBm - 手持便捷，2.4G无线DMX512收发器，即插即用。 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 4 | 主持桌椅 | 根据用户需求定制。尺寸约为2000×750×650mm，产品均采用符合国家标准的冷轧板，耐压，强度大，抗冲击，不易变形，静电粉末喷塑，无污染。 |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 5 | 互动/演播效果屏 | 65寸，1080P，HDMI高清显示屏。 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 6 | 无线鼠标键盘 | 无线鼠标、键盘 |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 7 | 导播控制台（配套座椅） | 尺寸约为2400×750×650mm，刨花板/三聚氰胺板，配套两张电脑椅 |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 8 | 安装调测 | 校园电视台设备强、弱电线路布线及设备的安装、调试费用 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 三、校级资源集中管理直播云平台 （校园直播、视频资源汇聚、共建共享、点播、下载等应用、带AI分析呈现模块） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教学视频资源管理和学情分析平台 | 一、信息管理系统 - 录播管理：支持把录播设备接入平台，实现自动转码、无缝直播点播，并具备直播和点播功能。支持对录播进行远程关机、休眠唤醒、启动录制等操作 - 多级平台对接：支持校平台与上级区平台进行对接，校平台资源可像区平台提交，并能参加区平台组织的活动 - 录制预约：平台支持用户远程进行在线录课预约，可实现单个或批量预约；可直接导入课表实现预约；支持预约信息的申请和审核管理 - 资源颗粒度管理：支持视频资源多维度分类，如按年级、学科等分类管理，支持用户自定义分类类型。并支持根据关注度、用户推荐度和点击热度的不同维度在平台呈现 - 视频专辑：支持用户可灵活创建各种视频专辑，并自定义专辑类型，可将一同类型的视频进行归类，便于视频的归整和便捷查询 - 公告发布：平台首页提供公告模块，支持通过平台发布校务公告、活动通知、行政公告、直播通知、紧急通告等多种类型公告。公告支持按定义的类型进行归类查询，支持用户自定义公告类型 - 自动转码功能：支持视频下载、上传、编辑、管理。可实现所有主流视频文件格式自动转码，包括asf、mpg、rmvb、mov、rm、avi、3gp、wmv、flv、mp4等，可设置下载及观看权限 - 虚拟切片：支持视频自动划分知识点和教学环节片段，且不破坏视频原来的完整性。知识点与教学环节目录支持在全屏状态下呈现，支持快速点击跳转到相应节点播放，支持片段循环播放。支持对上传的视频添加和修改“知识点”和“教学环节”。 - 教学行为分析：支持弗兰德斯教学行为分析法（S-T），平台根据跟踪数据生成S-T曲线图，帮助用户进行教学技能提升和评估。S-T行为数据支持后期在线编辑修改，便于教师进行错误修正 - 文件检索：支持关键字搜索功能，用户可直接在资源管理平台的页面搜索框输入关键字，对某个视频标题、知识点和教学环节进行搜索 - 一键置灰：支持平台肤色一键置灰功能，切合特殊纪念日氛围 - 强制播放：支持强制设置播放源，用户点击任意视频均强制播放指定视频源，便于学校进行统一播放和管理 - 流量统计：支持平台对用户访问数、页面访问数进行数量统计，用户流量可按日、周、月、年、总浏览数进行分类统计。支持对视频直播流量、点播流量统计，并以曲线图形式展现10天内的访问流量变化趋势。 - 存储管理：平台支持自定义视频的保存期限，支持永久保存，支持自定义视频保存天数期限，到达期限后自动删除；同时支持平台对录播内的视频保存期限进行管理，支持永久保存和自定义期限并在到达期限后录播自动删除视频文件。 二、直播点播系统 - 基于flash+html5技术，跨平台（Windows、Linux、IOS）视频点播无需安装插件即可进行观看 - 支持流媒体转发服务，支持≥200路高清直播功能 - 集群技术：支持直播集群技术，以支持系统的横向拓展，随系统应用规模的拓展逐渐增加转发服务器以支持更大规模直播 - 多码率支持：要求转发时支持标清、高清两种清晰度设置，点播视频时可根据网络情况在播放器窗口进行高标清切换观看 - 支持直播权限及密码设置，让直播信息更加安全 - 支持上传教案、课件等视频附件，附件可与视频进行绑定。支持Word、excel、ppt、pdf、jpeg等格式。用户在点播视频时下载附件 - 提供视频转发分享功能，支持二维码分享和一键转发分享至新浪微博、QQ、微信等社交平台中。 三、微课管理系统 - 提供微课管理模块，支持自定义微课时长限制，在规定时长内的视频上传平台后自动归类到微课模块当中，并支持按学段、学科进行自动归类整理 - 提供专业微课录制软件，支持直接从平台下载微课录制软件并安装于笔记本电脑中。微课视频录制完毕后支持一键上传到平台，或下载到本地电脑保存 - 微课录制软件支持包括教师头像、实物展台、课件PPT在内的三路视频源切换及组合布局录制，支持课件与老师画中画模式 - 支持PPT课件导入、课件批注，在微课录制的同时支持PPT分页预览，并进行切换录制。 四、移动APP应用服务 - 提供自主研发的平台移动端APP，支持与视频资源管理平台对接 - 移动端APP应提供视频在线直播、视频点播、专辑点播等功能 - 移动端同步支持虚拟切片功能，实现知识点的快速跳转观看、学习，提高学生的学习效率 - 移动端APP支持独立播放视频，无需调用其他播放器直播 - 支持移动端APP点播视频时查看视频信息、视频附件。 |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 2 | 平台直播管理主机 | - 设备高度：≤1U - 硬件架构：嵌入式ARM架构设计 - 系统支持：Linux系统 - 数据库支持：MySQL等 - 存储容量：4TB SATA 7200转3.5英寸硬盘 - 网络连接：RJ45千兆网口 - 通讯接口：支持≥2个USB 2.0接口 - 支持Rst一键复位功能 - 采用安全供电，电压不大于DC 36V，节能环保，采用无风扇设计，低噪音 - 支持流媒体转发、直播、点播功能，单台主机支持不少于200点转发直播、支持大规模点播 - 支持弗兰德斯教学行为分析法（S-T），教学视频资源管理和学情分析平台根据跟踪数据生成S-T曲线图，帮助用户进行教学技能提升和评估。S-T行为数据支持后期在线编辑修改，便于教师进行错误修正 - 提供专业微课录制软件，支持直接从平台下载微课录制软件并安装于电脑中。微课视频录制完毕后支持一键上传到平台，或下载到本地电脑保存 - 整机平均无故障运行时间（MTBF）≥200000小时 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 3 | 云直播信息技术服务及对接区平台 | 一、服务基础要求 - 提供基于互联网的云直播SaaS应用支持服务，可通过PC浏览器、手机微信公众号等门户观看，能够支撑100万人量级并发观看（峰值并发） - 提供管理员独立管理平台空间，支持本项目整体直播管理。用户登录管理平台后，需支持直播申请、审批、列表查看等直播管理功能及本项目使用概况及流量使用情况等数据统计分析功能。 - 数据包10T，有效期3年。 二、服务应用要求 便捷应用工具：提供微信公众号等普适性应用工具，便捷管理应用，以最大程度降低对直播观看设备的硬性要求。 三、直播功能要求 - 多终端支撑：直播支持多类型终端进行直播观看，包括Android系统、iOS系统、平板、PC端等 - 协议支持：需支持RTMP、FLV、HLS等主流直播流协议格式 - 直播评论：支持直播观看过程中的文字评论功能，方便直播过程中的文字交互 - 直播申请记录可同步到对应直播源使用的录播设备中，可在录播导播界面查询到直播申请记录和相关申请人微信账号，支持一键式开启云直播，并生成观看地址和二维码 - 直播分享：支持直播活动界面生成分享链接、二维码或专属海报的方式实现直播分享。 四、对接区的视频云平台 支持对接区级的视频云平台，为校内的教研联动、教学系统提供视音频互动能力的支撑。 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 十三、多功能报告厅设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数描述 |  | 单位 |  | 数量 |  |  |
| 一、扩声系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 专业音箱 | - 采用1只15英寸中低音喇叭单元和1只1.73英寸环形聚乙烯振膜压缩高音单元 - 阻抗：≤8Ω - 频率响应：等同或宽于45Hz～20kHz - 额定功率：≥450W - 最大声压级（额定/峰值）：≥128dB/134dB - 覆盖角度：等同或宽于水平（H）80°×垂直（V）60°。 |  | 只 |  | 2 |  |  |
| 2 | 专业功放 | - H类高效的功率放大电路 - 具有安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护）；具有信号、功率、温度等压限功能 - 保护方式：过流保护、直流保护、短路保护 - 输出功率（kHz/THD≤1%，有效值）： - 立体声/并联8Ω：≥2×700W - 立体声/并联4Ω：≥2×1200W - 立体声/并联2Ω：≥2×1800W - 桥接16Ω：≥1400W - 桥接8Ω：≥2400W - 桥接4Ω：≥3600W - 电压增益（@1kHz）：等同或优于38.5dB - 灵敏度：支持≥1V/2V，可选择切换 - 输入阻抗：≤10KΩ 非平衡、20KΩ 平衡 - 频率响应（@1W功率下）：20Hz-20kHz/±1dB - THD+N（@1/8功率下）：≤0.01% - 信噪比 （A计权）：≥102dB |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 3 | 专业音箱 | - 采用1只12英寸中低音喇叭单元和1只1.7英寸环形聚乙烯振膜压缩高音单元 - 阻抗：≤8Ω - 频率响应：等同或宽于50Hz～20kHz - 额定功率：≥350W - 指定频带内的声压级：≥121dB±2dB - 总谐波失真：≤0.967%/5.15kHz - 覆盖角度：等同或宽于水平（H）80°×垂直（V）60°。 |  | 只 |  | 4 |  |  |
| 4 | 专业功放 | - 标准≤1U机箱设计 - 采用开关电源供电，具有过压保护功能 - 具有安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护） - 输出功率（20Hz–20kHz，THD≤1%，有效值）：立体声/并联@8Ω：≥500W×4；立体声/并联@4Ω：≥850W×4；桥接@8Ω：≥1700W - 具有XLR平衡式输入，SPEAK ON音响插座输出 - 保护方式：过流保护、直流保护、短路保护。 |  | 台 |  | 2 |  |  |
| 5 | 支架 | - 固定面板尺寸：长240mm×宽130mm - 臂杆长度：440mm - 箱体固定杆长度：165mm。 |  | 只 |  | 6 |  |  |
| 7 | 调音台 | - 具有≥8路麦克风输入接口兼容6路线路输入接口，CH1-CH6线路输入接口带48V幻象开关独立控制 - 具有≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入接口 - 具有≥2组立体声主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入 - 内置24位DSP效果器，不少于100种预设效果 - 具有≥13个60mm行程的碳膜推子 - 内置MP3播放器，支持≥1路USB接口，外接U盘播放音乐 - 内置USB声卡模块，支持电脑录音/播放功能。 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 8 | AI音频处理器 | - 处理器≥4核，主频≥2.0GHz。 - 后面板具有≥8路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥8路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。 - 输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥16段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 - 具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72dB到12dB。 - 音频处理器具有跨平台软件，可运行于windows操作系统或国产操作系统或macOS系统或Ubuntu桌面版操作系统。 - 具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端、IOS手机移动端、IOS平板端不同控制方式，可以通同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。 - 具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 - 8.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。 - 具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 - 音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。 - 支持双机热备份；当主机出现故障时，备用主机自动承担服务，切换时间≤2s。 - 采用AI人工智能宽度学习算法进行噪声抑制，根据不同使用场景提供≥三个AI语音降噪档位可调整，有效降低甚至消除语言扩声系统中非人声类噪音信号，如拍掌、敲击桌子等非稳态噪声以及空调声、风扇声等稳态噪声，确保语音清晰度和可懂度（降噪能力≥40dB） |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 9 | 无线话筒 | - 基于数字U段的传输技术，π/4-DQPSK调制方式，采用本国主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 - 具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段。 - 接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。 - 具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。 - 具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 - 具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 - 具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。 - 具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 - 接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 |  | 套 |  | 2 |  |  |
| 10 | 电源时序器 | - 支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 - 当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 - 单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。 - 输出连接器：符合国家标准的万能插座。 - 具有≥1路USB接口。 |  | 台 |  | 2 |  |  |
| 二、会议系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 会议系统主机 | - 基于数字U段的传输技术，π/4-DQPSK调制方式，采用本国主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥8路平衡输出、≥2路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 - 频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段。 - 接收机前面板具有≥8个LCD 显示屏、≥8个编码旋钮、≥8个频率扫描实体按键、≥8个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥2个LINE-OUT接口、≥8个XLR-OUT接口、≥8个BNC接口、≥1个DC接口。桌面式发射机具有≥1个TYPE-C 充电口、≥1个3.5mm耳麦输入接口、≥1个LCD显示屏、≥1个电源开关按键，≥1个触摸开关麦按键。 - 具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 - 具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 - 具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 - 接收机具有≥8个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸LCD显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 2 | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | - 软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。 - 采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 - 支持自动选讯接收方式。 - 支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。 |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 3 | AI智慧混音器 | - 产品接口：具有≥2个状态指示灯、≥1个船型开关、≥1个散热风扇、≥1个LAN网口、≥16路模拟平衡输入（每路都具有48V幻象电源）、≥4路模拟平衡输出。 - 具有智能混音功能，提供增益共享型自动混音算法和门限型自动混音模式，可接≥16路话筒输入，≥4路音频输出；具有智能闪避功能，能够自动调节背景音乐或其他音频内容的音量，当有重要的音频信号（如语音或特定音效）进入时，背景音量会降低或“闪避”，从而突出主要信号；具有自动增益功能，可以自动调整音频信号的强度，避免音量过大或过小。通过调节音频信号的增益（音量）以保持输出音量的一致性；具有数字矩阵功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72db到12db。 - 具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。 - 支持设备统一集控，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 - 支持多客户端数据同步，APP软件、PC软件多个客户端同时连接设备时多端数据同步。 - 混音器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 4 | 会议主席单元 | - 桌面式发射机配置≥1颗锂电池，使用时长≥15小时； - 设备电池孔位≥4个，支持拓展电池数量，通过拓展连续使用时长≥60小时。 |  | 台 |  | 8 |  |  |
| 5 | 发射器 | 无线咪发射天线 |  | 条 |  | 1 |  |  |
| 6 | 充电箱 | - 支持所有 USB 接口同时满载充电 - 使用USB线充电，允许一端连接充电器一端连接会议单元 - 可根据设备额定电流自动匹配输出电流，具备过流保护功能，保证被充电单元的安全 - 智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能 |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 三、LED显示系统配套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频处理器 | - 输入接口：HDMI1.4×3个、USB2.0×1个、DEBUG×1个、网络通信网口×2个、RS485×1个、IR IN×1个；输出接口：3.5mm Line out×1个，HDMI (Monitor) ×1个，带载网口×4个，按键：开关×1个、功能按键×3个。 - 控制网口×2个，支持TCP/IP网络协议，双网口均可用于控制设备或设备网络级联，其中一个接口用于控制设备时，另外一个网口就用于设备网络级联。 - 信号输入：HDMI1.4×3路，每路支持最大分辨率：260W @60Hz。可自定义分辨率，极限宽度：4096，极限高度：4096。支持HDCP。 - 单网口带载最大65W像素，设备总带载最大260W像素。 - 支持通过设备自带Web浏览器、客户端、遥控器操作，对图像的亮度、色温以及图像模式进行调节设置。 - 支持亮度调节，支持通过客户端、遥控器、物理按键进行调节。 - 支持红绿蓝三色多级调节。支持通过客户端、遥控器进行调节。 - 支持动态节能算法，开启动态节能算法后，相同显示内容屏幕功耗降低30%。 - 可通过物理按键、客户端、Web浏览器方式对屏幕红、绿、蓝、白、条纹逐行扫描进行自检操作。 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 2 | 屏架 | - 重量（/m²）：10kg/m² - 材质：符合国家标准的冷轧钢板（SPCC），材料厚度1.5mm - 适配箱体：支架厚度为50mm，整体厚度为50mm+屏厚 - 适配模组：支架厚度为60mm，整体厚度为60mm+屏厚 - 表面处理：静电喷塑，涂层厚度＞60μm。 |  | ㎡ |  | 11 |  |  |
| 3 | 安防监控设备配电柜 | - 输入电压：380V - 输出电压：220V - 额定功率：10kW - 输出回路：3个单相回路（AC 220V） - 每路输出最大带载功率：≤3.33kW - 支持双回路状态监测 - 支持远程控制功能 - 支持分步逐级上电功能 - 支持计划任务上电功能 - 支持温度检测功能。 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 4 | 多媒体地插 | - 十孔电源+HDMI高清接口+VGA接口+音频接口 - 底盒尺寸100×100×55mm - 翻盖开启式隐藏地插盒 - 额定电流：10A - 全铜材质。 |  | 只 |  | 1 |  |  |
| 5 | 技术服务费 | 含施工材料、技术服务费、包装费及高空作业等 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 四、辅助材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机柜 | 18U机柜 |  | 套 |  | 1 |  |  |
|  | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） |  | 根 |  | 14 |  |  |
|  | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：6.35话筒插头-6.35话筒插头 |  | 根 |  | 4 |  |  |
|  | 音频连接线 | 3米音频连接线：3.5耳机插头-双6.35话筒插头 |  | 根 |  | 1 |  |  |
|  | 音频线 | 符合国家标准的RVVP2×0.75平方毫米，100米/卷 |  | 卷 |  | 6 |  |  |
|  | 音箱线 | RVH无氧铜工程音响线（金银线）2×2.5mm²，亚光蓝带填充绳，100米/卷 |  | 卷 |  | 5 |  |  |
|  | 配线 | 六类非屏蔽网线，20米/条 |  | 条 |  | 4 |  |  |
|  | 视频线 | 支持2K×4K，60Hz，支持2.0版本，长度5m |  | 条 |  | 2 |  |  |
|  | 视频线 | 支持1080P，60Hz，支持1.24版本，长度15m |  | 条 |  | 1 |  |  |
|  | 管材 | JDG25/JDG32 |  | 米 |  | 900 |  |  |
|  | 多媒体地插 | - 十孔电源+HDMI高清接口+VGA接口+音频接口 - 底盒尺寸100×100×55mm - 翻盖开启式隐藏地插盒 - 额定电流：10A - 全铜材质。 |  | 只 |  | 1 |  |  |
|  | 200W三基色平板柔光灯 | - led平板柔光灯200W - 输入电压：AC90-260V/50/60Hz - 额定功率：200W - 光源：高显指LED高亮度灯珠 - 灯珠数量：480颗 - 光源寿命：80000小时 - 光通量：(3200K标准光通量19.6lm / 5600K标准光通量21lm) - 光效：(3200K标准光效105Im/W / 5600 K标准光效110 lm/W) - 色温：3200K/5600K/双色（3200K+5600K）可选 显色指数：Rａ≥97 - 调光：0～100%线性电子调光(16bit无闪烁调光) - 光源类型：泛光型 - 控制方式：DMX512控台协议 - 控制模式：5CH通道 - 操 作：数码管显示控制地址码和调光数值 - 仰俯角度：0～90°（电机动力角度调节） - 限位方式：磁传感器,更高的灵敏度,高精准度限位 - 工作温度：-10°～45° - 冷却系统：高导热纯铝成型散热器自然散热 - 安装方式：吊装,明装 - 灯体尺寸：430×230×90mm |  | 套 |  | 5 |  |  |
|  | 遥控器 | 灯具遥控 |  | 个 |  | 1 |  |  |
|  | 灯光辅材 | 电源线、线槽、插座等 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 十四、多功能会议室设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数描述 |  | 单位 |  | 数量 |  |  |
| 一、扩声系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 专业音箱 | - 采用1只≥8英寸中低音喇叭单元和1只≥1.4英寸高音喇叭单元 - 阻抗：≤8Ω - 频率响应：等同或优于65Hz～20kHz - 额定功率：≥200W - 灵敏度：≥96dB（1W/1M） - 覆盖角度：水平（H）≥80°×垂直（V）≥60°。 |  | 只 |  | 4 |  |  |
| 2 | 专业功放 | - 采用高效功率放大电路，输出可桥接8欧。 - 电源采用开关电源供电，具有过压保护功能。 - 功放具有压限，过温保护，过流保护，输出直流保护，输出短路保护等功能。 - 支持XLR平衡式输入，SPEAKON音响插座输出。 - MONO /STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。 - 常规带载8Ω，最低带载4Ω。 - 输出功率：立体声8Ω ：≥350W×4；立体声4Ω：≥580W×4；桥接8Ω：≥1100W×2 |  | 台 |  | 2 |  |  |
| 3 | 调音台 | - 支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，CH1-CH6线路输入接口带48V幻象开关独立控制；≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入接口。 - 具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出 、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。 - 内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 - 具备≥13个60mm行程的碳膜推子。 - 内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。 |  | 只 |  | 1 |  |  |
| 4 | AI音频处理器 | - 处理器≥4核，主频≥2.0GHz。 - 后面板具有≥4路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥4路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。 - 输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥16段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 - 具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72dB到12dB。 - 音频处理器具有跨平台软件，可运行于windows操作系统或国产操作系统或macOS系统或Ubuntu桌面版操作系统。 - 产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端、IOS手机移动端、IOS平板端不同控制方式，可以通同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。 - 设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 - 具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。 - 设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 - 音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。 - 支持双机热备份；当主机出现故障时，备用主机自动承担服务，切换时间≤2s。 - 采用AI人工智能宽度学习算法进行噪声抑制，根据不同使用场景提供≥三个AI语音降噪档位可调整，有效降低甚至消除语言扩声系统中非人声类噪音信号，如拍掌、敲击桌子等非稳态噪声以及空调声、风扇声等稳态噪声，确保语音清晰度和可懂度（降噪能力≥40dB）。 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 5 | 支架 | - 固定面板尺寸（长×宽）：240mm×130mm - 臂杆长度：440mm - 箱体固定杆长度：165mm。 |  | 只 |  | 4 |  |  |
| 6 | 无线话筒 | - 基于数字U段的传输技术，π/4-DQPSK调制方式，采用本国国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 - 具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 - 接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。 - 具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。 - 具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 - 具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 - 具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。 - 8.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 - 接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 |  | 台 |  | 2 |  |  |
| 7 | 电源时序器 | - 支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 - 当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 - 单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。 - 输出连接器：多用途电源插座。 - 具有≥1路USB接口 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 二、会议系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 会议系统主机 | - 基于数字U段的传输技术，π/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥8路平衡输出、≥2路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 - 频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 - 接收机前面板具有≥8个LCD 显示屏、≥8个编码旋钮、≥8个频率扫描实体按键、≥8个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥2个LINE-OUT接口、≥8个XLR-OUT接口、≥8个BNC接口、≥1个DC接口。桌面式发射机具有≥1个TYPE-C 充电口、≥1个3.5mm耳麦输入接口、≥1个LCD显示屏、≥1个电源开关按键，≥1个触摸开关麦按键。 - 具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 - 具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 - 具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 - 接收机具有≥8个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸LCD显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 2 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | - 软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能 - 采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术 - 支持自动选讯接收方式 - 支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 3 | AI智慧混音器 | - 产品接口：具有≥2个状态指示灯、≥1个船型开关、≥1个散热风扇、≥1个LAN网口、≥16路模拟平衡输入（每路都具有48V幻象电源）、≥4路模拟平衡输出。 - 具有智能混音功能，提供增益共享型自动混音算法和门限型自动混音模式，可接≥16路话筒输入，≥4路音频输出；具有智能闪避功能，能够自动调节背景音乐或其他音频内容的音量，当有重要的音频信号（如语音或特定音效）进入时，背景音量会降低或“闪避”，从而突出主要信号；具有自动增益功能，可以自动调整音频信号的强度，避免音量过大或过小。通过调节音频信号的增益（音量）以保持输出音量的一致性；具有数字矩阵功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72db到12db。 - 具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。 - 支持设备统一集控，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 - 支持多客户端数据同步，APP软件、PC软件多个客户端同时连接设备时多端数据同步。 - 混音器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 4 | 会议主席单元 | - 桌面式发射机配置≥1颗锂电池，使用时长≥15小时； - 设备电池孔位≥4个，支持拓展电池数量，通过拓展连续使用时长≥60小时。 |  | 台 |  | 8 |  |  |
| 5 | 充电箱 | - 支持所有 USB 接口同时满载充电 - 使用USB线充电，允许一端连接充电器一端连接会议单元 - 可根据设备额定电流自动匹配输出电流，具备过流保护功能，保证被充电单元的安全 - 智能自动电路保护，所有USB插口均具有短路保护功能和自恢复功能 |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 6 | 发射器 | 无线咪发射天线 |  | 条 |  | 1 |  |  |
| 三、LED显示系统配套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频处理器 | - 具有3个HDMI1.4输入接口、1个USB2.0输入接口、1个DEBUG输入接口、2个网络通信网口、1个RS485接口、1个IRIN接口、1个3.5mmLine out输出接口，1个HDMI（Monitor）输出接口，4个带载网口；1个按键开关、3个功能按键 - 具有2个控制网口，支持TCP/IP网络协议，双网口均可用于控制设备或设备网络级联，其中一个接口用于控制设备时，另外一个网口就用于设备网络级联 - 信号输入：3路HDMI1.4，每路支持最大分辨率：260W@60Hz。可自定义分辨率，极限宽度：4096像素，极限高度：4096像素。支持HDCP - 单网口最大带载65万像素，设备总带载260万像素 - 支持通过设备自带Web浏览器、客户端、遥控器操作，对图像的亮度、色温以及图像模式进行调节设置 - 支持亮度调节，支持通过客户端、遥控器、物理按键进行调节 - 支持红绿蓝三色多级调节。支持通过客户端、遥控器进行调节 - 支持动态节能算法，开启动态节能算法后，相同显示内容屏幕功耗降低30% - 可通过物理按键、客户端、Web浏览器方式对屏幕红、绿、蓝、白、条纹逐行扫描进行自检操作。 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 2 | 屏架 | - 重量（/m²）：10kg/m² - 材质：符合国家标准的冷轧钢板（SPCC），材料厚度1.5mm - 适配箱体：支架厚度为50mm，整体厚度为50mm+屏厚 - 适配模组：支架厚度为60mm，整体厚度为60mm+屏厚 - 表面处理：静电喷塑，涂层厚度＞60μm。 |  | ㎡ |  | 5.12 |  |  |
| 3 | 安防监控设备配电柜 | - 输入电压：380V - 输出电压：220V - 额定功率：10kW - 输出回路：3个单相回路（AC220V） - 每路输出最大带载功率：≤3.33kW - 回路状态监测：单回路 - 支持远程控制功能 8、支持分步逐级上电功能 9、支持计划任务上电功能 10、支持温度检测功能。 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 4 | 多媒体地插 | - 十孔电源+HDMI高清接口+VGA接口+音频接口 - 底盒尺寸100×100×55mm - 翻盖开启式隐藏地插盒 - 额定电流：10A - 全铜材质。 |  | 只 |  | 1 |  |  |
| 5 | 技术服务费 | 含施工材料、技术服务费、包装费、安装及各种作业等 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 四、辅助材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机柜 | 18U机柜 |  | 套 |  | 1 |  |  |
|  | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） |  | 根 |  | 14 |  |  |
|  | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：6.35话筒插头-6.35话筒插头 |  | 根 |  | 4 |  |  |
|  | 音频连接线 | 3米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 |  | 根 |  | 1 |  |  |
|  | 音频线 | 符合国家标准的RVVP2×0.75平方，100米/卷 |  | 卷 |  | 6 |  |  |
|  | 音箱线 | RVH无氧铜工程音响线（金银线）2×2.5mm²，亚光蓝带填充绳，100米/卷 |  | 卷 |  | 5 |  |  |
|  | 视频线 | 支持2K×4K，60Hz，支持2.0版本，长度5m |  | 条 |  | 2 |  |  |
|  | 视频线 | 支持1080P，60Hz，支持1.24版本，长度15m |  | 条 |  | 1 |  |  |
|  | 管材 | JDG25/JDG32 |  | 米 |  | 900 |  |  |
|  | 配线 | 六类非屏蔽线，20米/条 |  | 条 |  | 4 |  |  |
|  | 多媒体地插 | - 十孔电源+HDMI高清接口+VGA接口+音频接口 - 底盒尺寸100×100×55mm - 翻盖开启式隐藏地插盒 - 额定电流：10A - 全铜材质。 |  | 只 |  | 1 |  |  |
|  | 200W三基色平板柔光灯 | - led平板柔光灯200W - 输入电压：AC90-260V/50/60Hz - 额定功率：200W - 光源：LED灯珠 - 灯珠数量：480颗 - 光源寿命：80000小时 - 光通量：(3200K标准光通量19.6lm / 5600K标准光通量21lm) - 光效：(3200K标准光效105Im/W / 5600 K标准光效110 lm/W) - 色温：3200K/5600K/双色（3200K+5600K）可选 显色指数：Rａ≥97 - 调光：0～100%线性电子调光(16bit无闪烁调光) - 光源类型：泛光型 - 控制方式：DMX512控台协议 - 控制模式：5CH通道 - 操作：数码管显示控制地址码和调光数值 - 仰俯角度：0～90°（电机动力角度调节） - 限位方式：磁传感器限位 - 工作温度：-10°～45° - 冷却系统：纯铝散热器，自然散热 - 灯体尺寸：430×230×90mm |  | 套 |  | 5 |  |  |
|  | 遥控器 | 灯具遥控 |  | 个 |  | 1 |  |  |
|  | 灯光辅材 | 电源线、线槽、插座等 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 十五、门卫安全及停车场管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数描述 |  | 单位 |  | 数量 |  |  |
| 一、门卫全自动升降柱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全自动升降柱 | - 应急方式：断电时由后备电源控制电磁阀释放，实现柱体自动下降 - 驱动方式：液压驱动 - 动力电压：AC 220V - 负载功率：370W（启动瞬间功率1200W） - 湿度：5%～95% - 柱体材质：304不锈钢 - 地基盒材质：Q235（电泳：黑色） - 柱体壁厚：6mm - 升降高度：600mm - 升/降时间：3S±0.2 - 警示方式：LED指示灯/3M反光带 - 温度：-30℃～+55℃ - 柱体直径：220±3mm - 外形尺寸：379×1120mm - 防护等级：IP68 - 控制方式：控制盒。 |  | 台 |  | 15 |  |  |
| 2 | 控制器 | - 应急方式：后备电源控制电磁阀释放 - 控制方式：手动/遥控 - 动力电压：线控盒及遥控器工作DC 12V，控制箱输入电压AC 220V - 负载功率：1.2-7.2kW - 柱体材质：符合国家标准的冷轧钢板 - 遥控距离：≥30米 - 防护等级：IP65。 |  | 套 |  | 4 |  |  |
| 3 | 租用钩机 | 租用钩机挖地 |  | 次 |  | 4 |  |  |
| 4 | 混凝土修复 | 仅混凝土修复 |  | 方 |  | 20 |  |  |
| 5 | 淤泥清倒 | 淤泥清倒 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 6 | 介路机租用 | 介路机租用 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 7 | 钢板租用 | 钢板租用 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 手井 | 400×600含井盖 |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 9 | 排水泵 | 220V自动抽水泵 |  | 台 |  | 2 |  |  |
| 10 | 排水管 | 1寸 |  | 米 |  | 40 |  |  |
| 11 | 线管 | 100管 |  | 米 |  | 40 |  |  |
| 12 | 电源线 | 3×4mm |  | 米 |  | 60 |  |  |
| 13 | 电源线 | 3×2.5mm |  | 米 |  | 200 |  |  |
| 14 | 电源线 | 4×0.75mm |  | 米 |  | 200 |  |  |
| 15 | 路面划线 | 路面划线 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 16 | 配件 | 直通弯头、钢筋 |  | 批 |  | 1 |  |  |
| 17 | 安装调测费 | 运输、设备安装及调测费 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 二、门口人脸识别系统（对应公安人脸识别系统） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 400万智能人脸抓拍机 | - 细节通道分辨率不小于2560×1440，全景通道分辨率不小于2560×1440 - 由1个全景摄像机和1个细节摄像机组成，CMOS靶面尺寸均不小于1/1.8英寸 - 全景通道最低照度：彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001lx - 内置不少于1颗GPU芯片 - 支持人脸检测、抓拍功能，可检出两眼瞳距不小于20像素点的人脸 - 支持人脸优选功能，可自动筛选出人脸质量分数最高的一帧人脸图片进行上报 - 设备装配牢固、连接可靠，主要由上、下两部分采集通道组成，上通道具有4颗阵列式混合补光灯，下通道具有2颗阵列式混合补光灯（每颗混合补光灯由红外和白光灯组成）上下采集通道通过中部的水平/垂直云台连接于一体。 - 全景通道和细节通道均具有电动控制PT功能，均支持电动调节。细节通道支持水平方向0至355°旋转，垂直方向-15°至30°旋转，全景通道支持垂直方向-5°至15°旋转 - 细节通道支持独立旋转，支持全景通道和细节通道互为180°夹角监控 - 内置能耗检测模块，支持电压、功耗异常报警功能 - 双镜头均支持镜头前盖加热功能，可去除镜头玻璃上的冰状和水状附着物 - 支持不低于IP67防护等级 - 内置2个麦克风、1个扬声器，1个RJ45网口、1个SD卡槽。 - 采用DC12V供电。 |  | 支 |  | 3 |  |  |
| 2 | 全局人脸抓拍机 | - 设备具有1个RJ45网络接口，可输出两路视频图像 - 摄像机两个镜头靶面尺寸均不小于1/1.8英寸 - 全景镜头焦距不小于6mm，细节镜头不小于4倍光学变倍，最大焦距不小于52mm - 两通道均支持分辨率不小于2560×1440，25帧/秒 - 细节通道支持最低照度彩色不小于0.001Lux，黑白不小于0.0005Lux - 设备内置8个补光灯，其中全景4个补光灯，细节4个补光灯 - 支持快速聚焦功能，设备对监控区域内的移动目标进行跟踪录像，录像通过单帧回放时应能保证每帧画面清晰稳定 - 通道1检测到且框出移动目标至通道2摄像机开始转动的时间不大于0.2秒 - 具有人脸去重功能，去重后的同一人脸抓拍数量与人脸抓拍图片总数量比值应≤1% - 支持人脸增强功能，在浏览器下可开启/关闭人脸增强设置选项，开启该功能后可提升人脸清晰度，人脸增强等级在0～100范围内可选 - 设备支持车牌增强功能，在浏览器下可开启/关闭车牌增强功能，开启该功能后可提升车牌号码清晰度 - 设备具有智能配置示例功能，智能配置界面具有每一步的配置示例。示例中包括检测区域和检测线的标识，并具有最小瞳距和规则区域的绘图示例 - 设备开启混合目标模式后，样机可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍，支持人脸、机动车车牌、非机动车车牌抠图并上传，可在客户端将人脸与人体、车牌与车辆图片关联显示 - 设备在进行主从标定后，联动模式下通过3D标定键在全景视频图像中选择任意一像素点，细节视频图像可将此点像素点移至视频图像中央，全景摄像机镜头的XY坐标与细节摄像机镜头PTZ坐标标定准确率≥99%（像素点偏差≤0.7%），最小像素点偏差≤0.3% - 设备具备引导式配置功能，可分为3个步骤。第一步全景联动配置，第二步全景通道混合目标抓拍规则配置，第三步鹰视聚焦配置 - 设备支持联动功能，全景通道检测到移动目标后，可联动细节通道进行人脸、人体抓拍；距离样机15m处的全景通道检测宽度不小于15m。 |  | 支 |  | 1 |  |  |
| 3 | 全局支架 | 壁装支架/铂晶灰/铝合金/Φ203.5×254.5mm |  | 支 |  | 1 |  |  |
| 4 | 支架 | 0.8米～1.2米 |  | 支 |  | 2 |  |  |
| 5 | 20kW光纤收发器 | - 接口：1个千兆RJ45，1个千兆FC光口 - 光纤类型：单模单纤，9/125um - 传输距离：0～20公里 - 波长：Tx1310nm/Rx1550nm - 发射功率：-6～-1dBm - 接收灵敏度：-21dBm - 安装方式：DIN卡轨 - 操作温度：-30～70℃ - 浪涌防护：4KV - 防护等级：IP40。 |  | 对 |  | 1 |  |  |
| 6 | 5口千兆交换机 | - 提供5个千兆电口 - 交换容量：10Gbps - 包转发率：7.44Mpps - 浪涌防护：网口6kV - 千兆网络接入设计 - 具有线速转发无阻塞功能 - 具有存储转发交换方式 - 金属材质外壳。 |  | 只 |  | 1 |  |  |
| 7 | 补光灯 | - 结构件、驱动、配光专业设计，超长寿命 - 光纤集中，发光效率高 - 支持光控功能 - 不含有害金属铅、汞，绿色环保 - 灯体设计新颖别致，安装简单 - 针对治安监控视频专用（非交通类补光产品） - 小功率，10W，节能环保，光污染小 - 采用高端材料（灯珠、电源、透镜、玻璃、线缆、外壳料等），性能稳定，环境适应性强。 1、防护等级（如IP66） 2、显色指数（如Ra≥80） 3、小功率，10W，节能环保，光污染小 |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 8 | 监控箱 | 监控箱（按照公安标准） |  | 个 |  | 3 |  |  |
| 9 | 网络防雷 | - 网络信号 - 最大连续运行电压：6.0V-/4.2V～ - 最大放电电流：10KA。 |  | 个 |  | 3 |  |  |
| 10 | 电源防雷 | 电源防雷 |  | 个 |  | 3 |  |  |
| 11 | 自动复位开关 | 10A |  | 个 |  | 3 |  |  |
| 12 | 排插 | 6位插座 |  | 个 |  | 3 |  |  |
| 13 | 电源线 | 3×1.5平方毫米 |  | 米 |  | 200 |  |  |
| 14 | 网线 | 超五类非屏蔽网线 |  | 箱 |  | 1 |  |  |
| 15 | 线管 | 6分管 |  | 项 |  | 220 |  |  |
| 16 | 安装调测费 | 运输及设备安装调测 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 17 | NVR | 16路NVR，2硬盘 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 18 | 12T硬盘 | 12TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 三、停车场管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挡车器道闸 | - 开/关到位输出接口：各1组 - 开/关/停控制信号接口：各1组 - 红外/地感防砸信号接口：1组 - 485控制接口：1组 - 防护等级：IP54 - 工作电压：AC 220V - 电机类型：直流无刷 - 道闸类型：栅栏 - 长度：4米 - 运行噪声：60分贝 - 电机功率：250W - 运行速度：抬杆4.5s - 落杆：4.5s、5s、5.5s 14、机箱材质：电解亚铅镀锌钢板。 |  | 套 |  | 2 |  |  |
| 2 | 车检雷达（触发） | - 支持宽电压范围为：DC9V～16V，一般采用DC12V供电 - 功耗≤3W - 设备具有电源和状态指示灯。一个红色电源指示灯，一个绿色状态指示灯；实时反映是否有车或有人 - 在触发雷达作用区域内，车速30km/h以内，触发捕获率大于99%。 - 具有人车区分功能。可对行人和车辆进行区分，控制触发 - 触发模式具有区分方向功能，方向区分成功率大于95%。 - 检测距离：最远可设置6米；检测宽度：最宽可设置2米 - 可通过WIFI和串口线进行数据通信，对设备进行升级和调试 - 1组RS485接口；1组报警信号输出；1组固件升级接口。支持WIFI - 外壳防护等级：IP67。 |  | 套 |  | 2 |  |  |
| 3 | 出入口抓拍显示一体机 | - 具有摄像机、显示屏、补光灯、镜头、喇叭功放于一体 - 摄像机传感器类型：1/3"CMOS；最低照度：彩色0.04lx；黑白0.02lx；镜头：3.1～6mm电动变焦镜头；最大图像尺寸：2688×1520 - 支持车牌识别功能 - 补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选 - 通讯接口：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口，1个RS-232接口 - 补光灯：内置9颗LED补光灯 - 外部接口：2路触发输入；2路继电器输出，支持道闸开、关、停 - 电源供应：AC 100V～240V - 功耗：35W MAX - 防护等级：IP54 - LED分辨率：32×64；屏幕类型：LED；亮度：最大1200cd/m²；显示屏尺寸：256mm×128mm - 支持识别大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、军车、新能源汽车（小车的绿色和大车的黄绿色）的车牌号；支持识别倾斜角度0°～30°的车牌号；支持识别相机法线与行车方向角度小于65°的车牌号；支持识别车牌宽度范围为70像素～300像素的车牌号 - 支持对部分污损车牌及遮挡面积不超过1/3的车牌进行检测和识别 - 支持识别机动车行进方向；行进方向包括来向、去向。 |  | 支 |  | 2 |  |  |
| 4 | 出入口管控终端 | - 屏幕尺寸：21.5英寸，LCD显示屏 - 分辨率：1080P - 存储功能：128G，SSD - 音频输入：3.5mm标准输入 - 音频输出：3.5mm标准输出 - 报警输入：4路报警输入 - 报警输出：4路报警输出 - RS232接口：2路 - RS485接口：1路 - USB接口：4个USB接口 - 网络接口：1个千兆外网网口+5个百兆内网网口 - CPU：N5095 - 内存：4G - HDMI：1路 - 含键盘和鼠标。 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 5 | 5口千兆交换机 | - 提供5个千兆电口 - 交换容量：10Gbps - 包转发率：7.44Mpps - 浪涌防护：网口6kV - 千兆网络接入设计 - 具有线速转发无阻塞功能 - 具有存储转发交换方式 - 金属材质外壳。 |  | 只 |  | 1 |  |  |
| 6 | 室外屏蔽网线 | 出入口补光抓拍单元，室外LED显示屏，出入口控制终端间超五类网线(305米一箱) |  | 箱 |  | 1 |  |  |
| 7 | 埋地电源线 | 出入口补光抓拍单元，出入口控制终端，室外LED显示屏设备供电 |  | 米 |  | 50 |  |  |
| 8 | 手动按钮控制器 | 可将道闸控制器内开关按钮接至某处，实现对道闸手动控制 |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 9 | 电箱 | 40A空气开关 |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 10 | 屏蔽双绞控制线 | 出入口补光抓拍单元与车检器之间，道闸间控制线；车检器与道闸间控制线 |  | 个 |  | 50 |  |  |
| 11 | PVC管 | 50管 |  | 米 |  | 50 |  |  |
| 12 | PVC管 | 20管 |  | 米 |  | 50 |  |  |
| 13 | 网线 | 超五类非屏蔽网线 |  | 箱 |  | 1 |  |  |
| 14 | 道路间建井 | 过渡建井 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 15 | 安装调测费 | 运输及设备安装调测 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 四、人行道闸管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能一体化闸机（左） | - 单机芯左边道 - USB：Type A接口×2；IO输入：事件输入×2，消防×2 - 有线网络：10M/100M自适应（上行） - IO输出：报警输出×4；网口：2个；RS-485：主从各1 - 开门按钮：主从各1 - 设备采用直流无刷伺服电机，霍尔传感器及平行减速齿轮；设备应采用一体式外观结构，闸机出厂内置人脸识别摄像头，且摄像头高度不超过闸机箱体顶部100mm - 人脸容量：10万；卡片容量：20万；事件容量：10万 - 读卡类型：IC卡、手机NFC卡、CPU（含加密功能）、身份证卡序列号；读卡频率：13.56MHz - 通道宽度：550～950mm - 内置权限控制器 - 功耗：单通道：待机40W，运行80W，最大160W - 设备应支持屏蔽指定的一个或多个激光雷达，启用红外应急模式，仍能正常工作 - 设备应支持指定任意一个激光雷达，当人员通过该激光雷达后应立即执行关门动作 - 设备的人员通行检测部分、指示部分防护等级应不低于IK07，其他部分应不低于IK08 - 设备应支持通过平板，对单个通道与多个通道实现远程开门、关门、常开、常闭、解除常开、解除常闭等功能，应能实时监控设备的运行状态，平板支持桌面及壁挂式安装方式。 |  | 台 |  | 2 |  |  |
| 2 | 智能一体化闸机（右） | - 单机芯右边道 - USB：TypeA接口×2；IO输入：事件输入×2，消防×2 - 有线网络：10M/100M自适应（上行） - IO输出：报警输出×4；网口：2个；RS-485：主从各1 - 开门按钮：主从各1 - 设备采用直流无刷伺服电机，霍尔传感器及平行减速齿轮；设备应采用一体式外观结构，闸机出厂内置人脸识别摄像头，且摄像头高度不超过闸机箱体顶部100mm - 人脸容量：10万；卡片容量：20万；事件容量：10万 - 读卡类型：IC卡、手机NFC卡、CPU（含加密功能）、身份证卡序列号；读卡频率：13.56MHz 9、通道宽度：550～950mm 10、内置权限控制器 11、功耗：单通道：待机40W，运行80W，最大160W 12、设备应支持屏蔽指定的一个或多个激光雷达，启用红外应急模式，仍能正常工作。 |  | 台 |  | 2 |  |  |
| 3 | 智能一体化闸机（中，双开） | - 双机芯中间道 - USB：TypeA接口×2；IO输入：事件输入×2，消防×2 - 有线网络：10M/100M自适应（上行） - IO输出：报警输出×4；网口：2个；RS-485：主从各1 - 开门按钮：主从各1个 - 采用直流无刷伺服电机，霍尔传感器及平行减速齿轮；设备应采用一体式外观结构，闸机出厂内置人脸识别摄像头，且摄像头高度不超过闸机箱体顶部100mm - 人脸容量：10万；卡片容量：20万；事件容量：10万。 |  | 台 |  | 6 |  |  |
| 4 | 安装调试费 | 人行道闸布线及设备安装费用 |  | 项 |  | 2 |  |  |
| 十六、智慧校园管理整合软件系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 功能模块 | 参数描述 | 单位 |  | 数量 |  |  |
| 一、平台功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基础 | 云表单 | - 用于管理平台中所有校区的云表单，支持添加、编辑、搜索、删除和复制云表单 - 支持自定义云表单，可为表单添加文本、单选、多选、附件、评分、子表单等各类控件，支持设置控件的属性、布局方式 - 支持添加单行文本控件，标题可以设置为文字或图片，支持设置提示文字、默认内容，可以设置为是否展示、必填、设为表单输出值，支持设置文本属性，包含普通文本、邮箱地址、手机号码、邮编、身份证、数值 - 支持添加多行文本控件，标题可以设置为文字或图片，文本框样式能够设置为普通文本框、富文本，支持可以设置最小字数限制、最大字数限制，可以设置为是否展示、必填、设为表单输出值 - 支持添加下拉选择控件，标题可以设置为文字或图片，支持关联数据列表，包含不关联、关联系统数据、关联用户数据，当设置不关联时，可以手动设置选项；当设置关联系统数据时，可以选择关联校区、部门、学科、角色/职位；当设置关联用户数据时，可以调用数据仓库添加的数据；支持设置为多选，支持设置为是否展示、必填、设为表单输出值、设为统计输出值 - 支持添加选择日期/时间控件，可以修改标题，可以设置时间类型，包含日期、日期范围、时间、时间范围、日期+时间、日期时间范围、年、月，支持设置为必填、设为表单输出值 - 支持添加选择人员/场地/班级控件，可以修改标题，可以设置类型，包含教师、学生、年级、班级、宿舍、场地、学科，支持设置多选，支持设置为是否展示、必填、设为表单输出值、设为统计输出值 - 支持添加电子签名控件，标题可以设置为文字或图片，支持设置笔迹的颜色，支持设置笔迹粗细，包含较细、标准、较粗三类，支持设置为必填、是否展示 - 支持添加子表单控件，可以修改标题，可以关联已有的子表单或新建子表单，可以选择表格的输出内容，能够设置表格数据为多条或单条数据，支持设置是否隐藏序列号，支持数据修改权限分为统一修改、年级修改、班级修改、个人修改，支持设置为必填、是否固定表头、是否展示 - 支持添加多选、单选、上传图片、上传附件、开关、评分、地址、计数器、文字提示、分割线等控件 - 支持表单全局设置。支持自动获取默认值设置，包含自动获取创建人及创建时间和自动获取更新人及更新时间两种数据。 支持字段显隐规则设置，每个显示字段仅能被一条显隐规则关联，满足规则时才展示该字段，支持设置不同规则，包含满足以下「所有」条件时和满足以下「任一」条件时两种规则；显示字段应位于所有条件字段后方 - 支持复制云表单，支持管理电子签到、数据收集、流程审批、课程选修、学生评教、招生管理等功能的云表单。 | 项 |  | 1 |  |  |
|  |  | 云文件 | - 用于管理平台中所有云文件，支持筛选不同的校区查看不同校区、部门、年级、科组、班级、教师的文件使用数据 - 支持为指定教师配置云文件的管理权限，可设置校区文件、部门文件、年级文件、科组文件和班级文件不同文件夹的查看及编辑权限，支持设置文件管理和数据统计查看权限。 - 支持信息技术应用创新系统 | 项 |  | 1 |  |  |
|  |  | 云评价 | - 用于管理平台中所有校区各个部门的评价指标内容，包含过程性记录、班级记录、住宿生记录、宿舍记录、教师记录、社团记录、选修记录。支持以思维导图方式展开各个指标的评价体系 - 支持管理人员对所有评价指标内容进行再编辑，支持添加指标类别，支持批量导入、更新和导出指标，支持对评价指标进行重新排序。 | 项 |  | 1 |  |  |
|  |  | 数据仓库 | 可自义生成整体数据仓库内容，做到相关数据的一一对应关系，创建后云表单、流程等均可直接调用此数据仓库内容，从而实现自定义数据关联的作用，常应用于如学校编码、民族编码等相关自定义关联的数据内容。 | 项 |  | 1 |  |  |
|  |  | 数据字典 | - 沉淀平台内所有七个档案的数据内容，可自由选择如学生、教师、班级等各类数据，自定义选择数据内容，并可对选择数据进行查看、下载，并生成相关api接口，实现数据交互、系统对接以及图像的个性化呈现的前端化 - 学生：①支持查看学生学籍信息，支持选择特定条件呈现对应的学生基础信息数据。②支持查看到不同校区，不同学年学期学生的课程学生。③支持查看到不同校区，不同学年学期及不同考试下学生的各学科成绩。④支持筛选学年学期，材料类型，获奖等级及名次查看到学生校内外获奖情况。⑤支持查看学生在不同记录下被教师记录的情况数据。⑥支持筛选学年学期，请假原因查看到学生请假信息。⑦支持查看不同学年学期各班主任对学生的评语情况 - 教师：支持查看教师个人信息，支持选择特定条件呈现对应的教师个人基础信息数据。支持查看教师在不同学年学期下的教学岗位信息，支持查看教师开设的选修和社团信息。支持查看教师调代课记录及监考时段信息。支持查看教师在校内的教学业绩数据。支持查看教师个人档案信息及校内外获奖材料数据。支持查看教师被记录信息及记录学生，班级，住宿生，宿舍，小组信息等数据。 | 项 |  | 1 |  |  |
|  |  | 人员管理 | - 用于配置管理平台中的用户信息，能添加和修改用户的基本信息，能对每个用户进行角色的修改和具体权限的配置 - 教师管理：支持自定义表头，支持管理员添加人员或由教师扫码录入后管理员审核通过完成人员添加，支持批量更新和录入教师信息，支持导出教师信息，支持重置教师的登录密码。支持为指定人员配置权限，可设置WEB端以及移动端各个功能的使用权限 - 角色权限：支持自定义各类角色，可设置角色的名称以及人员。支持为角色配置相关权限，可设置WEB端以及移动端各个功能的使用权限 - 权限配置：支持为指定教师配置教师管理、角色权限、表头设置、打印配置的权限。 | 项 |  | 1 |  |  |
|  |  | 临时人员 | - 供学校各部门对临时人员的基本信息进行管理，支持通过列表视图和直观视图查看，包含新增、修改、删除人员信息，可增加、减少人员信息表头，可设置打印模板，支持在线打印。并可实时查看临时人员转正情况，待审核数量，并可在线查看临时校友、临时学生、临时教师、校外人员等内容 - 临时人员管理：支持对临时人员数据进行编辑修改，删除操作 - 临时人员统计：支持在数据统计中查看累计临时人员数据，当前临时人员数据，待审核数量，转正数量及转正比例。支持显示各类型临时人员累计人员及当前人数，临时人员常用表单次数。支持显示校外人员来源途径比例，每月临时人员各功能使用次数，各类型临时人员的审核情况。支持显示个类型临时人员每日新增数量 - 权限配置：支持为指定教师配置临时人员，数据统计的权限。 | 项 |  | 1 |  |  |
|  |  | 课程时段 | - 用于配置管理平台中各个校区的课程时段信息，能按校区设置不同校区的课程时段信息，能修改具体的课程时段的开始和结束时间，并支持导出/录入功能 - 支持筛选不同的校区查看不同校区课程时段的时间信息，支持新增时段时间，支持通过输入课程时段名称搜索相关信息 - 支持添加单个时段的名称、时间及属性，支持批量更新已有的课程时段信息，支持批量录入新的课程时段信息 - 支持导出课程时段信息内容，支持对课程时段进行拖拽排序，支持修改某个课程时段的信息。 | 项 |  | 1 |  |  |
|  |  | 部门设置 | - 用于配置管理平台中各个校区的部门信息，能为不同校区添加部门，支持设置部门的名称、所在场地、上级部门及总览所属，自动关联识别人员管理每个用户的部门信息对用户自动归集到相应部门 - 支持批量录入和批量更新部门信息，支持部门信息的导出，支持对部门进行拖拽排序。 | 项 |  | 1 |  |  |
|  |  | 学科设置 | - 用于配置学校的学科信息，支持添加学科，支持对该学科编辑修改，支持删除该学科，支持对学科进行拖拽排序 - 支持为不同校区设置学科，支持将选中的学科添加到相应校区中，支持修改校区内的学科。支持统计各个校区的学科总数。 | 项 |  | 1 |  |  |
|  |  | 场地设置 | - 用于配置管理平台中各个校区的场地信息，支持增加和修改建筑、楼层以及房间信息 - ①支持为不同校区配置建筑物，根据建筑物，设置楼层信息，根据楼层设置房间信息。②针对每个房间，可设置房间的类型、容纳人数、电子班牌等信息。③支持批量录入和更新房间数据，支持导出场地信息 | 项 |  | 1 |  |  |
|  |  | 学校设置 | - 支持创建主校区，可编辑主校区的名称、性质、简介和校徽 - 支持为主校区创建分校区，支持设置分校区名称，支持对分校区进行排序。支持识别各个校区已设置的部门总数。 | 项 |  | 1 |  |  |
|  |  | 操作日志 | 能够记录所有用户的敏感操作，支持通过名称、事件类型进行搜索，可以查看不同时间段的用户操作记录，包含用户名、登录IP、事件类型、操作时间，且能查看每个操作的详情内容，包括旧值、新值、字段。 | 项 |  | 1 |  |  |
|  |  | 公章管理 | - 支持新增公章，填写公章名称、部门、落款文字、颁发单位、公章图片、设置状态完成添加。当公章状态不开启时，其他功能无法使用此公章 - ①支持对已添加的公章进行编辑和删除；②支持查看公章的使用情况，包含公章编号、类别、文件名称、文件编号、文件状态、相关对象、使用人、使用时间等信息；③支持查看公章使用的文件，支持导出使用流水 | 项 |  | 1 |  |  |
|  |  | 岗位安排 | - 用于教务部门针对每个年级设置教师岗位安排表，具体功能包括行政班的岗位安排、走班的岗位安排，能实现对每个年级的学科、各学科的周课时数、教师定位、备课组长、班主任等相关信息的设置 - 支持岗位细节配置，能自定义每个学科的周课时数，能调整学科的顺序，能自定义添加每个班级、每个学科的教师名单，能设置每个学科的备课组长，能设置每个行政班的班主任 - 支持根据不同的校区、学年、学期、设置不同年级的走班岗位表。能够设置走班学科、选择考和合格考的周课时数、选择考和合格考的每段节数、班级学生上限，上课天数、上课时段、参与班级等，支持设置每个走班时段、走班科目任教教师及走班科目上课场地安排 - 支持自动统计每个教师的岗位数据，包括周课时、选修、社团、监考时段、代课记录等相关信息，并能筛选每个年级、科组、班级下的教师数据，且支持导出数据 | 项 |  | 1 |  |  |
|  |  | 学生分班 | 用于教务部门对每个年级的学生进行分班名单导入，能针对不同的年级新建分班任务，支持通过分班模板批量导入或者更新分班数据，实现全级学生分班信息的修改；支持添加单个学生，支持为单个学生修改所在班级；支持通过设置每个年级分班是否为当前状态，修改学生唯一的当前班级信息。 | 项 |  | 1 |  |  |
|  |  | 课程体系 | - 支持按不同的校区、学年、学期，根据不同的年级配置信息，自动生成各年级的课程体系数据，支持手动添加新的课程。支持对已有的课程进行管理，包括修改学科的名称、课程范畴、必修和选修的性质、学分。可以统一或单个设置学科对应的学分分值，支持对课程进行搜索、排序和删除 - 支持按不同的校区、学年、学期自动归档对应年级学生的学分，可以对任意一个学生的课程学分分值进行手动修改。 | 项 |  | 1 |  |  |
|  |  | 年级班级 | 用于教务部门对各个年级及下属班级的管理，包括年级管理、班级管理、班级层次设置三部分： - 年级管理：支持新增年级和编辑当前年级信息。新增年级可以添加每个学年对应的教学年级，包括名称、学科、年级长、下级行政、学科信息，支持进行编辑和排序 - 班级管理：支持对不同学年学期对应年级下的班级进行管理，包括每个年级的行政班和教学班两种班级 - 行政班：可以单个或批量创建新的班级，包括班级名称、性质、高考不走班学科、学考不走班学科、最大人数、备注、层次、房间等基本信息，系统自动根据学生分班后的信息归档属于该班级的学生名单和统计总人数，可以对已创建的班级修改填写的内容、排序和筛选不同层次、不同性质的班级 - 教学班：支持根据走班分班的数据自动创建对应的教学班级，包含班级名称、学科、人数、所在房间以及对应的学生名单，可以对班级进行排序。 | 项 |  | 1 |  |  |
|  |  | 学籍管理 | - 用于教务部门对学生学籍的管理，以校区和自然年为单位建立学生学籍档案，可实现单个学生学籍信息的录入，也可实现数据的批量导入，可修改学生的学籍信息，可批量办理学生离校，可按学籍性质、在校状态、身份、性别、入学年份查看、导出学生信息 - 学籍信息：支持根据管理需要自定义添加、修改、删除学籍信息表头并且能够自由排序，能够显示不同校区不同学年全部学生学籍信息内容 - 学籍处理： ①单个学籍处理：可以新增单个学籍信息，手动填写已经好设置的表头内容，也能对已经添加的学籍进行修改，包括修改已填写的内容、重置密码、删除操作 ②批量学籍处理：可以通过模板快速批量导入新学籍信息或通过下载旧学籍进行批量更新，同时能够批量选择学籍进行异动处理，包括办理离校、重置密码 - 学籍导出：可以按学籍性质、在校状态、身份、性别、入学年份查看、导出部分或全部学籍信息，生成EXCEL文档，方便学校查看和维护某一类学生信息 - 权限配置：支持为指定教师配置表头设置、打印配置、学籍管理的权限 - 打印配置：支持设置学籍信息打印的模板，能自定义配置样式并批量打印 | 项 |  | 1 |  |  |
|  |  | 校友管理 | - 用于教务部门对校友学生的相关管理，以校区和自然年为单位建立校友学籍档案，可实现单个学生学籍信息的录入，也可实现数据的批量导入，可自有修改学生的学籍信息，可批量办理学生离校，可按学籍性质、在校状态、身份、性别、入学年份查看、导出学生信息。支持校友返校、临时校友以及权限管理等内容 - 校友管理：①支持把学籍信息里操作为离校的学生自动流转到校友管理，支持通过校区、时间进行筛选。支持通过姓名、学籍号、身份证进行搜索。②支持对学籍信息管理，可以根据学生在校时的学籍信息勾选需要显示的字段。③支持根据管理需要自定义添加、修改、删除校友信息表头。④支持对单个校友信息进行编辑、复读返校、删除操作，点击复读返校后该校友的信息流转到学籍信息模块。⑤支持对校友管理表头信息进行自定义添加，修改，删除 - 临时校友（单个临时校友处理）：可以新增单个校友信息，手动填写已经好设置的表头内容，也能对已经添加的校友进行修改，包括修改已填写的内容、审核转正、删除操作。 - 批量学籍处理：可以通过模板快速批量导入校友信息或通过下载旧校友信息进行批量更新 - 校友导出：可以按校友性质、在校状态、身份、性别、入学年份查看、导出部分或全部校友信息，生成EXCEL文档，方便学校查看信息 - 二维码录入：支持校友通过扫描系统二维码填写自身相关信息 - 权限配置：支持为指定教师配置校友管理、临时校友的权限。 | 项 |  | 1 |  |  |
|  |  | 学年学期 | 支持添加多个学年学期信息，可设置是否保留当前排课表、学期呈现日期、周程呈现日期，可自由切换当前系统所在的学年学期自动生成校历。 | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 办公 | 日常申请 | - 支持教师申请流程审批，在流程申请模块可以查看已开启的流程，可以选择预设的流程填写对应的表单信息完成申请，能够查看申请的进度、修改和撤回申请信息 - 支持管理员管理流程审批功能，包括权限配置、云表单管理、流程配置、流程报表、流程审批五部分。①权限配置：支持为指定教师配置查看报表和流程配置的权限。②云表单管理：支持新建申请表单和审批表单，能够个性化配置表单内容，包括设置单行文本、多选文本、上传附件、上传图片、子表单、电子签名、分割线等字段，能够设置每个字段的属性，包含设为表单输出值、必填、布局等内容，能够设置字段显示和隐藏规则。支持复制已有表单无须重复配置。③流程配置：支持管理人员创建教师、学生相关的审批流程，支持复制已有的审批流程，支持学校自定义审批流程，如请假、外出、调课、公章使用、报销等流程，能够以拖拽式方式快速设置流程。支持设置汇签/或签功能，汇签开启时对应流程节点的多位审核人需要全部审核通过后才能进行流程的下一步；或签开启后，该流程节点的多位审核人中只要任意一个审核人审核通过则可以进行流程的下一步。④发起申请：所有流程在流程申请界面以列表的形式进行展示，用户可根据自身需要申请的流程填写上相关的信息点击提交即可。⑤我的申请：支持用户查看自己所有申请的流程，能呈现审核状态、申请时间等信息，能对申请的流程进行修改和撤回等操作。⑥流程报表：支持自动统计审批流程，可以汇总和统计流程审批数据，在直观视图中可看到以圆饼图所展示的审核次数，包括通过，不通过及待审核。以柱状图展示各个流程类型的申请次数和各个审核人审核的次数，以表格显示出各个类型流程的待审核次数，通过次数及不通过次数。通过流水视图可查看该流程的全部基础信息包括申请人申请的内容，各环节的审核情况及抄送人员，支持导出流水数据和申请数据。⑦流程审批：在流程审批界面分成未审核和已审核两种状态，针对未审核的流程可以查看到该条流程所有基础信息并进行审核通过与不通过，可以查看抄送给我的流程申请内容。 | 项 |  | 1 |  |  |
|  |  | 校园文件 | - 属于学校所有教师共用的存储空间，用于文件的管理、存储、共享等 - 支持管理人员预设文件夹，做好文件的分门别类。支持教师在预设文件夹中上传不超过5G的单个文件或者整个文件夹，支持有权限的教师可以查看、下载、删除文件 - 支持将单个文件或者整个文件夹共享给指定的教师个人或群体，其他教师可以查看和下载 - 支持发起文件收集，创建收集要求并发给指定教师，支持查看文件的提交情况，包括未提交的人员和已提交的人员的具体名单和人数，支持对未提交成员进行一键发送通知再次提醒 - 支持对校区文件功能使用数据自动统计，包括文件夹、文件、共享、下载的使用次数，能够以曲线图形式呈现当月每日文件上传的数量，并支持查看详细流水 - 支持管理人员对指定教师配置共享文件夹查看和编辑的权限、文件收集文件夹查看和编辑的权限、数据统计的权限。 | 项 |  | 1 |  |  |
|  |  | 我的年级 | - 自动根据年级班级的年级长职位安排，呈现出当前角色所管年级的列表 - 支持年级长点击年级列表的任意一个年级查看该年级的评价记录、年级档案、教师档案、学生档案、成绩档案、素质报告、数据收集、课程选修相关信息 - 支持年级长在评价记录查看当前年级的过程性记录、当前年级的班级记录、当前年级的住宿生记录、当前年级的教师记录、当前年级的社团记录、当前年级的选修课程记录，所有记录支持以直观视图/流水视图/统计视图三种视图呈现，可以根据选择不同班级、时间段生成相应的直观视图图表，流水视图直观呈现了所有记录的流水信息，还可以编辑数据。而统计视图方便用于统计查看数据，支持导出表格形式，用于二次加工处理 - 年级档案分为年级课表、年级文件、发送通知、学生请假、信息反馈模块。对于发送通知，年级长可以给该年级全体家长或某一班级的家长发送通知，可以在通知中上传附件。发送完通知后，年级长可以查看家长的通知接收情况，可以了解哪些家长已经查看了、哪些家长还没查看。年级课表呈现该年级各个班的课表信息，支持设置显示、导出、打印是否包含教室和教师信息。支持调整课表的呈现形式，包括在横向表头显示班级和班主任和在纵向表头显示星期，在横向表头显示星期和在纵向表头显示班级和班主任，支持导出课表。年级文件是属于当前年级资料文件的云端存储，分成多个功能区：文件存储管理、共享文件管理、班级文件管理、年级相册管理、学生材料管理、文件收集管理、权限配置管理，点击学生材料可以显示每个班级的材料文件夹，点击班级文件夹，可以显示班级每个学生的材料文件夹。学生请假则汇总了该年级学生的请假数据，通过直观视图和流水视图呈现请假情况。在直观视图下支持以圆形图呈现该年级请假类型比例和以表格形式呈现该年级学生的请假统计报表，支持通过筛选班级和选择起止时间呈现该班级的请假类型比例和请假统计报表，支持导出请假统计报表。在流水视图下可以通过班级和时间筛选查看每条请假信息，包含姓名、日期、时间、备注、原因、图片、状态、审核人、审核时间、审核备注等信息，能够通过原因及状态查找相关的请假数据。信息反馈来源表格录入，是反馈整个年级的全部数据，包含名称、反馈周期（可以根据周期查询）、更新时间，可以查看每条反馈数据的详细信息，包括以折线图与柱状图形式查看不同时间下数据变化情况和以表格显示原始数据，并且可以对列表的数据进行导出和搜索。 3）支持年级长在教师档案查看当前年级的所有任教教师的档案，有直观视图及列表视图，并支持导出教师的档案信息。在直观视图下，可以看到该年级教师的男女比例、该年级各学科教师比例、该年级教师各年龄段的人数比例、该年级职称比例情况、该年级教师各身份的人数、该年级教师为行政/非行政的人数。在列表视图下，支持查看该年级任意教师档案的总览，包括课表、岗位工作、教学业绩、材料档案、记录、信息反馈、学生评教、使用记录等 - 支持年级长在学生档案查看当前年级所有学生的档案，有直观视图及列表视图，并支持导出学生的档案信息。在直观视图下，可以看到该年级以及各个班级学生的男女比例、年龄比例、年级人数比例、学籍与非学籍比例、身份比例、微信绑定比例以及住宿生比例。在列表视图下，支持查看该年级任意学生档案的总览，包括基本信息、课表、学分、成绩、材料证明、请假统计、学期评语、信息反馈等 - 支持年级长在成绩档案查看当前年级内所有考试成绩的分析详情，包括原始数据、分析总表、学科分析、班级分析、年级分析、教师分析、学生分析 - 支持年级长在素质报告查看当前年级内所有学生的素质报告内容。可筛选学年和学期查看对应数据报告情况表，能够显示素质报告名称、关联年级、班级数、学生数、表头配置状态、打印配置状态、使用状态等字段信息，能够通过详情进入到学生列表，支持查看单个学生的素质报告并根据权限添加数据，或通过批量导入方式导入子表单的数据 - 支持年级长在数据收集查看当前年级内所有学生每条数据收集任务的填写内容和提交情况 - 支持年级长查看该年级所有课程选修任务，能够查看具体课程学生的选课结果，支持以班级、已选课、未选课为条件搜索学生选课结果，并支持导出已选课和未选课学生名单。 | 项 |  | 1 |  |  |
|  |  | 我的班级 | - 支持根据岗位安排的教师分工明细、选修课开设和社团开设情况，自动呈现教师所教行政班、选修、社团的班级信息，并同步学生分班、选修课和社团的学生数据，系统自动为教师创建好虚拟班级；支持教师自定义添加班级分组，并自定义关联指定学生 - 支持按照班主任或学科教师身份自动配置管理权限 - 支持在虚拟课堂中对学生进行管理。虚拟课堂分为左右两侧部分，左侧部分显示该班级的课室座位情况、右侧部分显示课堂应用工具。在虚拟座位左侧部分信息显示可以通过勾选上部的职务、学号、微信、反向，显示不同的内容及方向，右侧还有显示班级的人数、男女人数、未绑定微信标志 - 可以点击学生名字可以进行职务的添加、过程性记录添加、发送通知、学期评语、代请假、评小组等操作，也可查看到该学生的记录信息 - 支持对小组学生进行评价 - 支持教师按照表格模板自行录入本学科的考试成绩 - 支持点亮小组，可对已经设置好的小组进行点亮，背景颜色可以自行设置 - 支持批量记录，可对一个或多个学生进行过程性记录，可选择分值、进行说明以及上传附件等 - 支持发送通知，可对一个学生或多个学生发送通知，通知内容包括发送对象、通知标题、正文、附件，支持查看班级的通知列表 - 支持学期评语，班主任可对单个学生填写学期评语，内容包含评语和德育评价等级，也支持按照模板批量录入学生评语；学期评语自动同步到学生档案 - 支持代请假，可为单一学生代请假或多个学生同时代请假，内容包含开始时间、结束时间、原因、备注、待销假、图片 - 支持座位调整，班主任可对班级学生座位表进行调整，可根据物理教室中的座位安排，自定义组、行、列数量，支持点击学生调整学生位置，使虚拟课堂中学生平面位置示意图与实际座位一致 - 支持随机抽查学生，应用于课堂提问等场景 - 支持计时，可以进行正计时和倒计时操作，应用于课堂检测等场景 - 支持在小组学习中创建小组，能自定义小组名称以及关联指定学生，支持在虚拟班级点击学生名字选择评小组进行评价页面，在学生栏可以多选该小组的成员，可以选择指标、上传附件等操作完成评价。可查看小组有关的评价流水数据、小组统计报表和学生统计报表。在流水数据视图下能够查看所有小组的学生评价记录数据，包含小组、学生、一级类别、二级类别、性质、分值、说明、附件、记录人、记录时间、操作等字段，支持通过小组、一级类别、二级类别、性质字段筛选数据，能够再次修改记录内容。支持批量更新和批量录入数据。在小组统计视图下能够查看全部小组的每类指标得分以及总分，支持导出统计报表。在学生统计视图下能够查看该班级学生的每类指标得分以及总分，并支持导出统计报表 - 支持班主任查看班级档案，包括班级文件、班级课表、学生请假、班级格言和信息反馈。通过课表可以查看该班级的上课课表；通过班级文件可以上传文件如班级照片等、共享文件、收集文件、上传学生材料或审核学生上传的材料；通过学生请假可以对学生请假进行审批，包含未审核、待销假、已审核、代请假，支持查看本班的请假统计以及每个学生的请假数据。支持班主任设置本班的班级格言；支持查看与本班有关的信息反馈，并支持导出数据 - 支持查看与班级有关的记录，包括过程性记录、班级记录、教师记录、住宿生记录、宿舍记录、社团记录和选修记录，所有记录支持以直观视图/流水视图/统计视图三种视图呈现。在统计视图可以该记录每个一级指标的评价统计报表 - 支持班主任查看本班的教师档案，有直观视图及列表视图。在直观视图下，可以看到该班级教师的男女比例、各学科教师比例、职称比例情况、教师身份比例、教师为行政/非行政人数。支持查看该班级任意教师档案的总览，包括课表、岗位工作、教学业绩、材料档案、记录、信息反馈、学生评教、使用记录等 - 支持班主任查看本班的学生档案，有直观视图及列表视图。在直观视图下，可以看到该班级的学生男女比例、年龄比例、年级人数比例、学籍与非学籍比例、身份比例、微信绑定比例以及住宿生比例。在列表视图下，支持查看该班级任意学生档案的总览，包括基本信息、课表、学分、成绩、材料证明、请假统计、学期评语、信息反馈等，支持为学生重置密码 - 支持查看成绩档案，可查看当前班级所有考试成绩的分析详情。分析总表能呈现以单个学生为一条数据的列表，列表中显示学生各学科的分值、等级分、班级排名、年级排名、班级进退步、年级进退步等各项分析数据并支持导出功能。学科分析能够根据原始成绩自动生成多维度的分析数据，支持以学科为单位进行分析，可自由切换学科，能够以学科为单位生成参加此次考试所有班级的数据列表，包括班级名称、任课教师、平均分、B值、年级排名、等级人数等各项数据，同时能够以柱状图形式直观的查看该学科的平均分、等级平均分、等级人数、排名等数据，并且支持导出和打印学科分析的数据。班级分析支持以班级为单位进行分析，可以自由切换班级名称，能够以单个班级为单位生成各学科的数据列表，包括此次考试的所有学科、任课教师、平均分、B值、单学科年级排名、等级人数、排名等各项数据，支持通过班级名次对比，能以雷达图形式直观的查看所有班级以单学科为单点的排名数据，也支持通过分析图表，能以柱状图形式直观的查看该班级的各学科平均分、等级平均分、等级人数、排名等数据，并且支持导出和打印班级分析的数据 - 支持班主任查看素质报告，能够查看该班级的每个学生的详细的素质报告数据。可筛选学年和学期查看数据报告情况表，能够显示素质报告名称、关联年级、班级数、学生数、表头配置状态、打印配置状态、使用状态等字段信息，能够通过详情进入到学生列表，支持查看单个学生的素质报告并根据权限添加数据，或通过批量导入方式导入子表单的数据 - 支持班主任查看学生获奖，能够查看该班级学生上传的材料并进行审核。分为学生列表、文件列表，学生列表包含当前班级所有学生材料文件夹，可单个查看学生获奖材料并且可为学生上传材料，文件列表可筛选查看全部、待审核、已归档、已驳回的学生材料情况，文件列表包含姓名、文件名、大小、级别、名次、指导老师、上传时间等数据分析，同时可进行审核学生材料归档或驳回、下载处理。 - 支持班主任查看数据收集，能够查看班级学生每条数据收集任务的填写内容和提交情况 - 支持班主任查看课程选修，能够查看当前班级内所有学生每次课程选修的选课结果和导出已选、未选名单。 | 项 |  | 1 |  |  |
|  |  | 我的科组 | - 支持根据教师的学科属性，自动识别相关科组，根据是否是科组长，自动识别相关功能权限，可以查看科组教师档案、成绩档案，并可对学科文件的权限进行配置 - 支持通过图表呈现科组信息，包括部门男女比例、名字电话、教师年龄比例、发起教研比例、签到比例、反馈比例 - 支持在科组文件进行文件管理、文件共享、文件收集等功能 - 支持创建文件夹，支持在文件夹中上传单个文件或者一个文件夹，单个文件的大小支持最大为5G。支持将上传的文件或文件夹共享给指定教师。支持移动文件到所创建的任意文件夹中 - 支持查看共享给教师的所有文件以及文件夹，支持下载文件和一键取消共享 - 支持科组长发起文件收集，创建收集要求并发给指定教师，支持查看文件的上交情况，包括未提交的人员和已提交的人员的具体名单和人数 - 支持科组文件的数据统计，包括文件夹、文件、共享、下载的使用次数，能够以曲线图形式呈现当月每日文件上传的数量，并支持查看详细流水 - 支持管理人员对指定教师配置文件夹查看和编辑的权限、文件收集文件夹查看和编辑的权限、数据统计的权限 - 支持以校区、学年学期、年级、教学周查看该科组的课表。支持设置显示、导出、打印是否包含教室和教师信息 - 支持科组长查看本科组的教师档案，有直观视图及列表视图。在直观视图下，可以看到该科组教师的男女比例、各学科教师比例、职称比例情况、教师身份比例、教师为行政/非行政人数。支持查看该科组任意教师档案的总览，包括课表、岗位工作、教学业绩、材料档案、记录、信息反馈、学生评教、使用记录等 - 支持查看以该科组学科为单位的成绩分析数据，包括每个班级的名称、任课教师、平均分、B值、离均率、贡献率、等级平均分、Z分平均分、年级排名、年级进退步、等级人数等各项数据，支持以柱状图形式直观呈现该学科的平均分、等级平均分、等级人数、排名等数据，并且支持导出和打印学科分析的数据。 - 支持修改科组成员并设置教研管理和查看档案的权限 - 支持科组长审核该学科教师申报的选修课程。 | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 德育 | 德育总览 | - 用于德育部门管理者查看当前校区的德育总览信息，包含两大模块：德育总览以及信息反馈，支持切换不同校区查看德育总览信息 - 德育总览 ①业务数据：呈现班级记录、过程性记录、宿舍记录、住宿生记录、学生材料、社团报名六个功能使用数据，支持查看每个数据的使用流水，能够以扇形图形式展示学生请假数据，以柱状图形式展示各班级班级记录得分情况，以曲线图形式展示过程性记录数量情况 ②基础信息：支持以图表形式直观呈现部门信息，包括部门成员男女数量和详细名单 - 信息反馈 支持查看不同校区的不同学年学期信息反馈全部数据，自动呈现与部门有关的信息反馈列表，包含名称、反馈周期、更新时间，支持查看和导出每条反馈数据的详细信息，包括原始数据，以及以折线图与柱状图形式呈现的统计数据，支持对列表的数据进行名称搜索。 | 项 |  | 1 |  |  |
|  |  | 过程性记录 | - 用于德育部门根据学校管理实际制定过程性评价标准和全员德育的过程性记录，包括评价记录和评价配置两大部分。能够以校区、学年、学期为单位，查看全体学生的过程性评价记录数据，能以年级、班级为单位筛选数据，能按评价类别筛选和统计评价数据，能对具体的数据进行处理、修改，能以录入时间、学生姓名为搜索条件进行查询。支持数据的EXCEL导出 - 能以校区为单位配置德育过程性评价标准，包括一级类别与二级类别，能设置二级类别的性质（正面、负面、获奖、其他）与分值，其中针对获奖性质，可进行国、省、市、区、校级别的分数设置；为便于快速设置，可支持评价标准的批量录入，能设置开启或关闭通知学生、通知班主任，可进行排序、导出操作 - 支持给不同校区的年级配置不同的评价体系 - 支持生成过程性评价数据报表以及所有流水数据，数据能以柱状图、折线图等多种形式呈现，直观明了。可以分别以年级、班级、学生为单位计算每个年级、班级、学生的详细过程性记录数据形式表格并支持导出。在直观视图下可以查看评价的性质比例、类别比例、日期比例、考勤比例、记录人比例、年级比例等数据；在流水视图下可以查看每条评价记录的内容、时间等信息，可以再次修改和导出，能够批量更新和导入评价数据；在统计视图可以查看一段时间内该年级的评价指标得分统计，分年级、班级、学生三种类型统计，支持表格导出 - 评价结果可自动归入学生档案、班级档案、教师档案、年级档案。 （6）支持配置初始分值，可针对学生、班级、年级配置初始分值，提供一键配置、批量更新、批量导入、初始分值继承多种配置模式。启用初始分值继承，学校可以使用初始分值继承进行跨学期管理。选定其他学年学期后，该学期中学生的总分数值将继承为当前学期中的初始分值。 | 项 |  | 1 |  |  |
|  |  | 班级记录 | - 用于德育部门对于班级管理，分为评价指标设定、评价内容填写或录入、评价人员设定、评价结果查看 - 支持设置多个评价指标体系，每个评价指标体系可设置一级和二级评价类型，每个类型可以设置评价性质（如正面、负面等）、分值等，支持评价标准的批量录入，能设置开启或关闭通知班主任，可进行排序、导出操作 - 支持给不同校区的年级配置不同的评价体系 - 支持为指定教师配置可记录的时间和查看报表的权限，只有在规定的时间内才可以进行记录，方便学校轮值班巡查 - 支持在电脑和手机上单个或批量记录，在记录时能够选择具体的学生、上传附件等，支持在手机查看记录的评价流水 - 支持评价结果可按自定义时间内进行查看，能够提供直观视图、流水视图、统计视图等不同维度报表，且评价结果可自动归入班级档案、教师档案、年级档案 - 支持配置初始分值，可针对学生、班级、年级配置初始分值，提供一键配置、批量更新、批量导入、初始分值继承多种配置模式。启用初始分值继承，学校可以使用初始分值继承进行跨学期管理。选定其他学年学期后，该学期中各对象的总分数值将继承为当前学期中的初始分值。 | 项 |  | 1 |  |  |
|  |  | 住宿生记录 | - 用于德育部门对于住宿生管理，分为评价指标设定、评价内容填写或录入、评价结果查看 - 支持设置多个评价指标体系，每个评价指标体系可设置一级和二级评价类型，每个类型可以设置评价性质（如正面、负面等）、分值等，可支持评价标准的批量录入，能设置开启或关闭通知学生、通知班主任，可进行排序、导出操作 - 支持给不同校区的宿舍配置不同的评价体系 - 支持在电脑和手机上单个或批量记录，在记录时能够选择具体的学生名字、上传附件拍照等 - 支持评价结果可按自定义时间内查看、支持报表视图、流水视图、统计视图等，且评价结果可自动归入学生档案、班级档案、年级档案。在直观视图下可以查看评价的男女比例、性质比例、类别比例、日期比例、记录人比例、年级比例等数据；在流水视图下可以查看每条评价记录的内容、时间等信息，可以再次修改和导出，能够批量更新和导入评价数据；在统计视图可以查看一段时间内的评价指标分数统计，能够查看每个宿舍的住宿生各个指标得分情况，支持表格导出 - 支持配置初始分值，可针对学生、班级、年级配置初始分值，提供一键配置、批量更新、批量导入、初始分值继承多种配置模式。启用初始分值继承，学校可以使用初始分值继承进行跨学期管理。选定其他学年学期后，该学期中各对象的总分数值将继承为当前学期中的初始分值。 | 项 |  | 1 |  |  |
|  |  | 学生请假 | - 类型配置：支持自定义学生的请假原因，支持配置给不同的校区，支持批量更新、导出排序等操作 - 请假统计：①支持查看各校区、各学年、各年级的学生请假信息，能实现学生数据按班级的自由筛选，能实现按学生姓名、学号、学籍号自由查询，能批量导出和打印学生请假信息。可自动归入学生档案、班级档案、年级档案。②在直观视图下可以请假的类型比例及每个班级请假总数统计，可以以表格形式呈现每个学生的请假总数、通过总数、未通过总数、待销假总数，支持导出为表格。 在流水视图下可以查看一段时间内的学生请假流水数据，包括请假人、开始时间、结束时间、原因、备注、图片、状态、审核人、审核时间等信息，可以导出为表格 - 请假申请：学生/家长可以通过登录自己的账号进行请假申请，提交后由班主任进行审批，学生/家长能够查看申请审核的进度，完成请假后支持进行销假操作。 | 项 |  | 1 |  |  |
|  |  | 学生材料 | - 用于德育部门对于学生上传的材料审核及归档，同时支持学校德育部门导出学生奖惩的材料 - 材料类别设置：支持学校自定义材料的一级类别和二级类别，每个类别可以设置等级和名次，可设置国、省、市、区、校五个等级，能够设置特等、一等、二等、三等、荣誉、其他六个名次，可按照等级进行赋分，提供固定分值和根据级别名次赋分两种模式，点击根据级别名次赋分，出现以各个级别和各个名次共同形成的分值配置体系。 支持关联电子证书，开关开启时，在电子证书中可以添加此类别的证书文件，否则此类别无法在电子证书中使用 - 材料上传：支持学生通过学生端上传材料，同时也支持管理员批量更新、批量录入、单个上传等方式录入学生的获奖材料 - 材料审核：支持班主任以学生为单位对提交的资料进行查阅和审核，支持重新编辑学生的资料信息 - 数据统计：支持以报表视图、流水视图、统计视图呈现学生材料上传结果，且上传的文件可自动归入学生档案、班级档案、年级档案。 | 项 |  | 1 |  |  |
|  |  | 社团管理 | - 用于德育部门对社团进行管理，能以学期为单位建立社团，导入社团组成数据，设置默认社团人员，组织学生网上报名，并生成汇总和统计数据。支持数据的批量录入和批量导出 - 社团创建：支持单个添加社团，可设置关联的年级、社团活动地点、负责教师、社长、人员上线、社团介绍、报名要求等信息。 支持批量导入社团信息，可设置关联的年级、社团活动地点、负责教师、社长、人员上限、社团介绍、报名要求等信息 - 学生报名：支持实时查看每个社团学生报名名单，可修改社团成员，可锁定社团、下架社团，能够设置学生可取消社团、学生不可取消社团，可以控制报名时间 - 评价管理：支持设置多个评价指标体系，每个评价指标体系可设置一级和二级评价类型，每个类型可以设置评价性质（如正面、负面等）、分值等，可支持评价标准的批量录入，能设置开启或关闭通知学生，可进行排序、导出操作 - 评价配置：支持为不同校区配置不同的评价体系 - 记录报表：支持评价结果可按自定义时间内查看、支持报表视图、流水视图、统计视图等，且评价结果可自动归入学生档案、班级档案、年级档案 - 支持配置初始分值，可针对学生、班级、年级配置初始分值，提供一键配置、批量更新、批量导入、初始分值继承多种配置模式。启用初始分值继承，学校可以使用初始分值继承进行跨学期管理。选定其他学年学期后，该学期中各对象的总分数值将继承为当前学期中的初始分值。 | 项 |  | 1 |  |  |
|  |  | 宿舍管理 | - 用于德育部门管理学生宿舍，包括安排学生宿舍、宿管人员安排、宿舍评价管理、评价结果查看等 - 评价管理：支持设置多个评价指标体系，每个评价指标体系可设置一级和二级评价类型，每个类型可以设置评价性质（如正面、负面等）、分值等，可支持评价标准的批量录入，能设置开启或关闭通知学生、通知班主任，可进行排序、导出操作 - 评价配置：支持为不同校区的宿舍配置不同的评价指标体系 - 房间管理：支持单个添加房间或者按照指定格式批量录入房间信息，包括所在楼层、房间号、房间名称、床位数、是否有热水器、空调等 - 学生安排：①支持批量录入学生宿舍安排信息，信息包括宿舍名、床位号、卫生分工等。支持为单个学生安排宿舍，设置宿舍名、床位号、卫生分工等即可。②支持导出住宿统计数据和走读统计数据 - 宿管安排：支持添加和修改宿管人员，支持分配不同的宿管管理不同的宿舍 - 宿舍视图：①可以直观呈现每栋楼、每个楼层、每个房间的入住情况；②支持以楼-层-房间的形式查看各个房间的床位数据，按照宿舍管理-房间管理模块的列表顺序进行排序；③支持展开/收起整个楼的数据；无空余床位的楼默认为收起状态，若均无空余床位则展开第一栋楼的可视化视图；④支持显示每栋楼的宿舍数量、有空余床位的宿舍数量、空余床位的数量；⑤支持显示每个房间的总床位数量、空余床位数量；若该房间有空余床位，则突出显示；⑥支持点击房间号，新开页面打开【住宿生管理-常规录入-该房间】的视图 - 常规录入：①支持在电脑上通过选择宿舍楼、楼层、房间号，以房间号为单位记录宿舍的表现情况。②支持在手机端通过选择宿舍楼、楼层、房间号，以房间号为单位记录宿舍的表现情况，功能包含：评价体系、写记录、拍照 - 记录报表：支持评价结果可按自定义时间内查看、支持报表视图、流水视图、统计视图等，且评价结果可自动归入班级档案、教师档案、年级档案，可以按宿舍为单位导出表格 - 支持配置初始分值，可针对学生、班级、年级配置初始分值，提供一键配置、批量更新、批量导入、初始分值继承多种配置模式。启用初始分值继承，学校可以使用初始分值继承进行跨学期管理。选定其他学年学期后，该学期中各对象的总分数值将继承为当前学期中的初始分值。 | 项 |  | 1 |  |  |
|  |  | 素质报告 | - 支持根据不同年级自定义素质报告内容和打印模板，可通过关联平台数据填入和数据录入方式实现学生综合素质报告数据全面导入，实现按照不同学校特色要求呈现不同的素质报告，支持下载打印 - 新建报告：支持以年级为单位创建素质报告，可以复制已有的报告模板 - 设置表单 ①配置表单： - 提供丰富的表单控件，满足不同的报告内容设置。 - 支持添加单行文本控件，可以修改标题，可以开启数据脱敏，数据修改权限分为统一修改、年级修改、班级修改、个人修改，支持设置为必填、是否固定表头、设为被关联的输出值、是否支持排序、设为标识符，支持修改文本属性，如为普通文本、邮箱地址、手机号码、邮编、身份证、数值。 - 支持添加多行文本控件，标题可以设置为文字或图片，文本框样式能够设置为普通文本框、富文本，支持可以设置最小字数限制、最大字数限制，支持设置为必填、设为表单输出值。 - 支持添加下拉选择控件，可以修改标题，支持关联系统数据，可以选择关联校区、部门、学科、角色/职位；支持关联用户数据，可以调用数据仓库添加的数据；支持是否可以多选，支持数据修改权限分为统一修改、年级修改、班级修改、个人修改，支持设置为必填、是否固定表头、设为被关联的输出值、设为统计输出值，可以用于学籍管理的筛选字段和统计报表、是否展示、是否打印文本、是否筛选。 - 支持添加选择日期时间控件，可以修改标题，可以设置时间类型，包含日期、日期范围、时间、时间范围、日期+时间、日期时间范围、年、月，支持数据修改权限分为统一修改、年级修改、班级修改、个人修改，支持设置为必填、是否固定表头、设为被关联的输出值、是否展示。 - 支持选择人员/场地/班级控件，可以修改标题，可以设置类型，包含教师、学生、年级、班级、宿舍、场地、学科，支持设置多选，支持数据修改权限分为统一修改、年级修改、班级修改、个人修改，支持设置为必填、是否固定表头、设为统计输出值、是否筛选、是否展示。 - 支持添加电子签名控件，支持设置笔迹的颜色，支持设置笔迹粗细，分成较细、标准、较粗三类。 - 支持添加嵌入表格控件，可以修改标题，支持设置关联数据的属性，包含学生、教师、学校、学科、部门、年级、班级、其他，支持设置访问系统数据，包含评语、成绩、选修、学生材料、社团，支持根据访问的数据添加对应的表单，支持对成绩、选修、社团三种类型可以选择要关联的条目，支持设置是否固定表头、是否展示、是否排序。 - 支持添加子表单控件，可以修改标题，可以关联子表单，可以选择表单的输出内容，支持设置是否隐藏序列号，支持数据修改权限分为统一修改、年级修改、班级修改、个人修改，支持设置为必填、是否固定表头、是否展示。 - 支持增加多选、单选、上传图片、上传附件、开关、评分、地址、计数器、文字提示、分割线等控件。 - 全局设置 - 支持表单全局设置。支持自动获取默认值设置，包含自动获取创建人及创建时间和自动获取更新人及更新时间两种数据。 - 支持字段显隐规则设置，每个显示字段仅能被一条显隐规则关联，满足规则时才展示该字段，支持设置不同规则，包含满足以下「所有」条件时和满足以下「任一」条件时两种规则；显示字段应位于所有条件字段后方。 - 打印配置 - 支持在空白表格上设置报告模板，支持根据表单可以输出的字段复制字段编码至对应表格位置呈现，支持设置、修改表格格式； - 支持导入模板和存为公共模板，支持保存设置好的报告和预览报告。 - 报告详情 - 学生列表：支持查看该年级全部学生素质报告，可点击单个学生报告并对内容进行编辑、删除和添加，但嵌入表格的数据除外，支持点击预览查看学生的报告并能打印。 - 批量录入：支持对报告的子表单内容可以批量导入数据。支持在录入时可以开启替换已有数据。 - 教师查看 - 支持年级长通过我的年级查看整个年级的学生素质报告列表，可筛选学年和学期查看对应数据报告情况表，能够显示素质报告名称、关联年级、班级数、学生数、表头配置状态、打印配置状态、使用状态等字段信息，能够通过详情进入到学生列表，支持查看单个学生的素质报告并根据权限添加数据，或通过批量导入方式导入子表单的数据。 - 支持班主任通过我的班级查看整个班级的学生素质报告列表，可筛选学年和学期查看对应数据报告情况表，能够显示素质报告名称、关联年级、班级数、学生数、表头配置状态、打印配置状态、使用状态等字段信息，能够通过详情进入到学生列表，支持查看单个学生的素质报告并根据权限添加数据，或通过批量导入方式导入子表单的数据。 | 项 |  | 1 |  |  |
| 二、平台二级等保 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 日志审计 |  | - 配置不少于20个日志接入授权 - 支持安全设备、网络设备、中间件、服务器、数据库、操作系统、业务系统等不少于800种日志对象的日志数据采集 - 支持Deepin（深之度）Linux、Harmony（鸿蒙）OS、UbuntuKylin（优麒麟）、UnionTech（统信）UOS等25款本国操作系统日志接入 - 支持主动、被动相结合的数据采集方式，支持通过Agent采集日志数据，支持通过syslog、4、SNMP Trap、JDBC、WMI、webservice、FTP、SFTP、文件\文件夹读取、Kafka等多种方式完成日志收集 - 内置大量日志处理模型，自动解析主流网络设备、安全设备和中间件的日志数据，标准化自动识别系统类型至少达到200种 - 支持对日志源的批量采集和日志源数据的批量转发 - 支持日志文件备份到外置存储节点，支持ISCSI存储方式，并可查看外置存储容量、状态等信息 - 支持解码小工具，按照不同的解码方式解码成不同的目标内容，编码格式包括base64、Unicode、GBK、HEX、UTF-8等 - 支持PoC测试工具一键生成数据，验证日志数据采集是否成功，避免设备部署后采集失效但不被发现等风险 - 支持在安全事件收集引擎上设置过滤条件，可过滤出无关安全事件。 | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 终端威胁检测 |  | - 产品可以纯软件交付，包含管理控制中心软件及终端客户端软件，其中管理控制中心可云化部署。包含10个服务器授权及100个本国PC端授权 - 提供勒索病毒整体防护体系入口，直观展示最近七天勒索病毒防护效果，包括已处置的恶意文件数量、已拦截可疑行为次数、已阻止的未知进程操作次数、已阻止的暴力破解攻击次数 - 支持终端自动分组管理，新接入的终端可以根据网段自动分配到对应的分组 支持全网视角的终端资产统一清点，便于帮助用户快速发现风险面。清点信息包括操作系统、应用软件、监听端口和终端账户，其中操作系统和监听端口支持从资产和终端两个视角进行统计和展示 - 通过智能识别终端环境情况（低配硬件、老旧设备等）和当前终端资源占用，在闲时实时监控和病毒扫描场景，都可智能调整客户端的资源占用（CPU、IO等），为业务让出资源，不卡业务，对业务零摩擦 - 支持一键云鉴定服务，提供云端专家+沙箱+多引擎鉴定能力，结合云端威胁情报对已告警的威胁文件再次进行综合研判并给出100%黑白结果，用户可自助对管理平台告警的威胁快速判断是否误报和了解威胁详情 - 支持监控诱饵文件，诱饵文件可被实时监控，当勒索病毒对该文件进行修改或加密操作时进行拦截 - 支持勒索可疑行为检测，通过行为AI能力对勒索信、命令行、修改文件等多种躲避式投放勒索病毒的高危高频场景进行精准告警和自动拦截 - 支持agent安装目录的文件保护，可以保护agent目录和文件实时监控驱动文件，可以保护agent的服务/进程/文件不被恶意删除，以免影响正常功能，导致用户的终端受到病毒入侵 | 项 |  | 1 |  |  |
| 8 | 等保测评 | 定制 | 二级等保测评 | 项 |  | 1 |  |  |
| 三、平台实施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 微信公众号认证协助 | 定制 | 微信公众号申请及认证协助 | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 初次数据协作录入 | 定制 | 完成项目实施、数据采集等 | 项 |  | 1 |  |  |
| 十七、云办公建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数描述 |  | 单位 |  | 数量 |  |  |
| 1 | 本国产品VDS一体机 | 一、软硬一体机 - ≥2颗本国C86架构CPU，每颗CPU核心数≥16核，每颗CPU主频≥2.5GHz - ≥256GB内存 - 配置≥2块240GB固态硬盘作为系统盘 - 配置≥2块1.92TB固态硬盘作为缓存盘 - 配置≥4块8TB机械硬盘作为数据盘 - 配置≥4个千兆电口+2个10G万兆光口，配置冗余电源 - 每台本国产品桌面云一体机配置1套云桌面云操作系统作为内核操作系统 - 所提供的CPU、内核操作系统关键部件必须符合中国信息安全测评中心或国家保密科技测评中心的安全可靠测评结果公告 - 云桌面系统 - 要求本国产品桌面云一体机必须配备计算虚拟化、存储虚拟化软件模块，并不限制存储容量，提供低成本、高可靠的存储方案 - 支持PC、云终端（含ARM和X86）接入访问虚拟桌面。支持本国产品操作系统安装客户端接入。支持发布本国产品操作系统的独享桌面 - 虚拟机迁移支持指定网口迁移、限制迁移速度、启用压缩传输，同时虚拟机迁移过程中如因数据写入量过大迁移不完，可支持强制切换操作 - 为避免平台虚拟机误删操作，需支持点击还原按钮，还原回收站列表指定项，可设置回收站文件保留天数，可以查看回收站列表项信息，包括名称、描述、存储和删除时间和保留时间 - 本项目要求支持池化桌面，虚拟机不固定关联给用户，当用户需要时从桌面资源池中随机获取一个闲置虚拟机，用户注销后系统自动关闭虚拟机以释放资源 - 所投产品客户端连接虚拟桌面无需依赖虚拟机IP，如禁用虚机网卡或者随意更改IP，桌面会话不会中断，用户可以正常办公，避免因误操作而导致业务中断 - 支持就近打印配置，可以根据客户机对象或者终端ip对象关联打印机配置，用户通过终端登录桌面，自动匹配终端管理的打印机配置，实现就近打印。 - 为了快速满足用户对桌面资源的诉求，所投产品需支持用户可自助申请虚拟机配置变更，由管理员审核，管理员可以选择审批通过、修改申请配置后申请通过、驳回操作，审核通过资源自动加到用户虚拟机上。并且用户申请虚拟机配置变更可以直接指定给部门资产管理员审批 - 平台提供报表中心功能，支持云桌面与应用使用情况报表，报表包含桌面使用情况、使用时长、软件使用情况、软件使用时长、安装人数、使用人数、使用次数等应用热度分析功能，支持自定义统计策略，如统计用户、统计时间等，帮助企业管理员精准了解桌面和应用的使用情况，为企业软件资产管理、软件正版化、软件使用统计提供数据支撑 - 为确保业务连续性，虚拟化平台需支持平滑滚动升级，支持群集不停机情况下的服务器逐台升级，升级时将自动迁移虚拟机至其他主机，不影响业务运行。为保障业务实时性，虚拟化平台非内核级更新支持业务不中断热升级，升级过程无需重启主机 - 支持设置首次登录强制修改密码、定时修改密码、图形校验码和软键盘等密码安全策略，以保障认证密码安全性，避免越权访问行为 - 支持USB黑白名单技术，能够精准识别每一款不同类型的外设（包括高拍仪、摄像头、USB光驱、认证key等），并设置放通或者限制策略，提高管控粒度和安全性 - 支持临时权限，管理员为部分用户临时在某个时间段内放通usb和pc剪切板等权限，并在到期后自动回收该权限，保证数据安全 - 为保证平台平稳运行，避免业务部门因云平台资源不足或异常影响业务开展，平台应可依据虚拟机/服务器/集群当前的资源占用和调度情况，量化出每个虚拟机/服务器/集群的体验和风险的综合评分（评分越低，代表此虚拟机/服务器/集群的使用体验越差，越有可能发生风险问题），且支持查看评分趋势变化图，帮助管理员及时识别相关问题。并且给出处置建议引导管理员解决，如虚机配置不足提示扩容，服务器负载过高建议迁移部分虚机等 |  | 台 |  | 3 |  |  |
| 2 | VS虚拟存储模块 | 按照VDS数量配置 |  | 台 |  | 3 |  |  |
| 3 | 瘦终端 | - 本项目要求配备的瘦终端，与桌面云软件、本国产品桌面云一体机同一品牌 - 每台瘦终端配置1颗CPU，每颗CPU核心数≥4核，每颗CPU主频≥1.6GHz。配置≥1GB内存，配置≥4GB硬盘容量，配置1个HDMI接口，配置百兆电口≥1个，配置USB≥6个。 |  | 台 |  | 50 |  |  |
| 4 | VDI用户授权（普通版） | - 每个瘦终端要求提供VDI并发用户连接授权，支持发布专有桌面、还原桌面（包括池化桌面）、共享桌面、远程应用和TCI终端至少6种桌面资源，满足不同场景的应用需求 - 提供中文管理界面，对本国产品桌面云一体机以及瘦终端实现统一管理 - 支持桌面云接入管理平台的分权分域，可创建不同管理员角色，并支持对管理员角色的操作权限进行自定义编辑 - 为了实现大规模部署及简化管理，平台需提供全局模板功能，可通过跨多个虚拟化集群使用全局模板实现云桌面统一创建、统一更新、统一管理，避免管理员需要重复维护多个相同配置的模板。 |  | 个 |  | 50 |  |  |
| 5 | 有线键鼠套装 | 内含有线键盘、鼠标 |  | 套 |  | 50 |  |  |
| 6 | 安装、调试 | 安装及调试，技术人员现场操作使用培训 |  | 项 |  | 50 |  |  |
| 十八、云课堂电脑室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数描述 |  | 单位 |  | 数量 |  |  |
| 1 | 云课堂主机 | 一、硬件配置 - 软硬件一体化设备 - CPU：实配企业级处理器≥2颗，每颗CPU≥48核心96线程，主频≥2.6Ghz - 内存：实配内存容量≥512G（32G×16），服务器提供内存插槽≥32个 - 硬盘：实配SSD容量≥960GB（2×480G）；实配HDD硬盘容量≥6T（3×2T） - 网口：提供千兆网口≥4个 - GPU卡：为了保证性能效果，要求单张显卡单精浮点计算能力（FP32）≥10TFLOPs（不接受使用Tensor核心/混合精度的数据） - GPU卡：配置≥4张企业级物理显卡，要求单张显卡提供显存容量≥10G（GDDR6），单台服务器最大可以使用显卡数量不少于5张，支持GPU虚拟化，单张物理显卡至少可以为12个桌面提供GPU资源 - 电源：提供2个电源模块功率≥1600W - 为保障所投设备质量优异，可靠性高，要求所投设备平均故障间隔时间（MTBF）≥200000小时 - 为防止人体遭受辐射，要求所投产品在30MHz～1GHz、1GHz～6GHz频率范围内的辐射骚扰符合国家GB/T 9254的相关标准且测试结果为在生活环境中使用不会造成辐射以及无线电干扰。 二、云课堂系统： - 管理平台采用B/S（Browser/Server）架构，支持中文图形化操作界面，同一管理界面中可实现对计算、存储、网络等功能的配置和操作 - 要求采用超融合基础架构，在同一管理平台内至少包含计算资源、存储资源、网络资源等功能管理模块。所有功能模块需要通过一个厂家的一套软件实现超融合部署，不可以使用多套软件或产品叠加实现 - 为提供横向扩展能力，需支持在集群中添加、移除服务器主机节点 - 支持将服务器主机节点添加为计算集群，为上层业务平台提供统一的计算、存储、网络资源调度，形成基础计算平台支撑 - 采用分布式存储架构，可以将服务器集群中多个节点的本地磁盘融合为统一存储资源空间；具备在线横向扩展能力，任一节点故障，都不会影响数据的正常访问 - 支持按需创建多个存储池，支持配置每个存储池所需使用的冗余策略，每个存储池的容量盘可从服务器集群中任意几个节点中的一块或多块磁盘中选择 - 存储池可以设置的冗余策略至少包括：单副本、2副本、3副本、纠删码等冗余策略，纠删码可以按照2数据1校验的方案部署并实际使用，磁盘空间的利用率≥66% - 支持多级缓存技术，可以预先将热点数据从机械盘缓存到SSD和内存中 - 支持数据均衡负载策略，当存储池扩容或者节点/容量盘出现故障时可以触发数据重分布，数据均衡的过程不会导致业务中断、也无需人工干预 - 为保证云桌面的使用体验，要求三节点集群模式下，4KB 块大小、100%随机读场景，IOPS ＞170万 - 为保证硬盘故障后，数据可以快速重构，要求所投产品在分布式存储的方案下，单节点1TB数据重构时间≤15分钟 - 在硬盘故障维修等需要交出硬盘的场景，为避免用户数据外泄，要求分布式存储采用块虚拟化技术 - 支持创建虚拟交换机，可创建虚拟机交换机≥64个。 |  | 台 |  | 1 |  |  |
|  | 云课堂授权 | 与云课堂同一品牌，按CPU数量计算 |  | 套 |  | 2 |  |  |
| 2 | 服务器内存 | 云课堂一体机主机内存16GB |  | 条 |  | 8 |  |  |
| 3 | 云课堂终端 | - 软硬件一体化设备，内置嵌入式操作系统和软件 - 为保证软件运行的兼容稳定，需采用ARM架构的云终端 - 处理器性能不得不低于Rockchip 四核64位Cortex-A55 RK3568（四核四线程，处理器主频≥2.0GHz） - 内存容量≥2GB；提供≥8GB的内置存储空间，接口≥4个USB 2.0接口、2个USB 3.0接口、1个GE口、1对音频输入输出接口、1个VGA接口、1个HDMI口 - 为节约桌面空间，终端主体尺寸≤128mm（宽）×128mm（深）×25.5mm（高） - 具备防盗设计的显示器背挂架 - 为保障所投设备质量优异，可靠性高，要求所投设备平均故障间隔时间（MTBF）≥300000小时 - 为防止人体触电，要求所投终端产品满足抗电强度要求：（1）电源初级与地之间施加AC1500V产品无击穿现象；（2）电源初级与次级之间施加AC3000V产品无击穿现象；（3）电源初级与机壳之间施加AC3000V产品无击穿现象 - 夏季为雷雨季，常因雷电影响而导致设备损坏，为防止类似情况出现，要求对所投设备施加电源端口试验电压4kV后，设备不出现故障 - 所投设备质量优异，可适应宽泛的环境温度变化范围，经过-10℃～50℃的环境考验，依旧可以正常使用 - 要求所投设备在温度≤50℃、湿度≤95%RH的潮热环境下不会受损 - 要求所投设备具备抗震能力，可保证设备在运输或使用过程中不易受损 - 为避免设备运行时产生噪声污染，干扰办公、学习人员，要求设备满载噪声指标≤32.06dB。 |  | 台 |  | 48 |  |  |
|  |  | - 采用B/S（Browser/Server）软件架构，中文图形化管理页面 - 为了方便管理和使用，管理平台要包括镜像管理、教室管理、用户管理等关键功能模块 - 为了方便后期的扩展性，单台服务器即可支持对VDI、IDV、TCI三类终端的统一纳管 - 为满足基本教学的使用需求，要求镜像模板可以使用多种类型的操作系统，包括但不限于：win7、win10、win11、win server 2012、Redhat、Ubuntu、UOS、Kylin、NOI、Deepin等操作系统版本 - 支持镜像模板链接分享功能，管理员可将编辑镜像模板的链接分享给任课老师，在浏览器中直接输入链接地址即可对镜像模板进行编辑，支持分享链接的失效期、分享验证码设置 - 支持按照教室规模创建不同的虚拟教室，每个虚拟教室能够独立管理和配置 - 为保障管理一致性，教师机与学生机采用一致的桌面架构，可以进行统一的管理维护 - 为了方便后期的扩展性，要求同一虚拟教室的学生机可以按需工作在IDV、TCI、VDI任意一种模式下 - 为保证重要镜像的安全性，支持教学镜像对学生隐藏或可见 - 支持用户进行的创建、修改、查询、删除的操作 - 要求可以通过LDAP协议对接学校的统一身份平台，让用户也可以使用统一身份平台的用户信息，无需重新创建一个全新的用户体系 - 支持分级分权管理，可以按需自定义不同角色用户对应的管理权限： ①可以针对角色指定其可以操作的功能菜单，至少包括镜像管理、教室管理、用户管理、系统设置等权限设置； ②可以针对角色指定其可以操作的具体功能按钮，至少包括镜像模板的删除、创建、复制、快照管理等权限设置； ③可以针对用户指定其具体可以管理的镜像模板和虚拟教室 - 支持自定义web登录页面和web管理页面的logo，用户可以根据自己的需求使用新的logo - 为满足操作系统、安卓编程等课程的使用需求，支持嵌套虚拟化功能，可与在VDI、IDV、TCI桌面上均可以正常使用VMware、android studio等需要运行虚拟机的软件 - 为方便正版软件的部署和使用，支持个性化配置保存功能。首次完成软件的注册激活后，之后更新镜像模板也无需重新激活 - 支持镜像模板自动快照，每次镜像发布时可以自动为镜像模板打快照，支持的最大快照数量≥8个 - 为了管理的便捷性，支持管理员通过服务器集群的web管理平台唤醒远程不同网段的终端，中间无需使用跳板机转发 - 为保障教室的实施部署质量，云终端控制器提供C/S架构的云终端控制器统一管理界面，提供句导式的部署方法和体检机制 - 为保障教室的实施部署质量，云终端控制器统一管理界面的体检项目至少包含：云主机型号检测、云主机SN号检测、云主机BIOS版本检测、云主机内存型号检测、云主机内存SN号检测、云主机内存大小检测、云主机硬盘类型检测、云主机硬盘大小检测、云主机硬盘固件版本检测、云终端类型检测、云终端系统版本检测、云桌面网络设置检测、产品网络部署模式检测、授权证书加载检测；支持体检完成后自动修复常见问题 - 支持资源冲突检查，当资源已满时，其他下属学校无法占用相应的时间段申请课程，要求提供资源实际界面截图证明 - 为实现资源最大集约化，支持下属学校申请某时间段资源优先进行保障上课，课程完成后自动关机。 |  | 台 |  | 48 |  |  |
| 4 | 有线键鼠套装 | 内含有线键盘、鼠标 |  | 套 |  | 48 |  |  |
| 5 | 云课堂多媒体教学管理软件 | - 提供多种教学模式以匹配不同的教学需求，支持老师通过教学管理软件对学生一键切换教学镜像；切换镜像时，云终端硬件无需重新启动 - 支持通过教学管理软件一键开启所有云终端，终端启动后进入对应的课程镜像桌面 - 为简化教学、方便上课前的学生点名，支持教学管理软件远程为终端编号，且编号与云桌面一一对应 - 支持老师对单一、部分或全体学生进行黑屏操作，黑屏状态下，学生的机器被锁定 - 为保证正常教学使用，在教师机可以实现屏幕广播；学生可以调整老师广播屏幕大小；老师可以选择是否广播声音给学生 - 为方便教学控制，支持通过教学管理软件实现一键禁止任意学生上网，禁网的同时仍需要支持屏幕广播、屏幕查看等正常教学应用 - 教学管理软件默认提供作业布置、批改、管理和成绩统计功能组件，提供学生作业的归档和下载；支持老师在作业空间为多个或单个班级的学生布置作业，布置内容可支持Word等文件格式；支持老师对作业上交截止时间进行设置 - 支持老师在个人空间选择要布置作业的班级，支持附件上传；完成作业布置后，学生账号登录后可立即能收到老师布置的作业 - 支持老师在线打开学生作业；支持txt、图片等学生作业格式。在线查看学生作业后，可以在个人空间中打分 - 支持老师将学生作业标记为公开作业；支持学生通过学生端软件查看所有老师标记的公开作业 - 支持老师对学生分组功能；支持根据学生姓名手动分组或随机分组；支持老师和组长对组名重命名功能；支持小组总得分记录、支持各学生组员对小组贡献值记录；支持组内文件互传功能 - 支持自主注册账号、支持管理员统一账号导入；老师账号仅支持密码登陆个人空间；学生账号支持密码登陆和无密码登陆 - 支持老师对选中文件的分发和回收；支持老师对文件分发学生范围设置，支持老师根据姓名、小组、班级全员进行分发；支持考试对单独文件或文件夹形式分发；支持老师设置文件回收截至时间；支持老师设置回收后的文件存储位置；支持学生一键文件提交 - 个人空间内置网盘功能，学生可通过作业空间账号直接登录，学生没有做完的作业或文件，可以上传到在作业空间中独立的存储空间中，方便下次上课使用，网盘文件支持上传和下载 - 互动游戏：为促进课堂互动效果，提升课堂活跃度，需提供实用课堂互动小游戏 - 为简化班级管理维护工作，支持通过标识码邀请方式来创建班级，即老师通过唯一的标识码邀请学生加入 - 微课中心：支持微课的上传、浏览及删除 - 随堂测试：为方便老师快速出题，支持老师通过教师端导入Word、pdf、txt等题库文件，也可以通过截屏方式快速出题。老师可以通过全班答题、抢答、随机答题多种方式发起测试，发起测试时为防止作弊老师可选择全屏答题或窗口答题 - 随堂测试出题可支持单选、多选、判断、填空、问答等多种课堂测试，对于客观题老师可以设置答题卡录入正确答案并赋分，方便快速评分批改。 |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 6 | 六类非屏蔽网线 | 六类非屏蔽网线（305米/箱） |  | 箱 |  | 4 |  |  |
| 7 | 配线架 | 24口六类配线架 |  | 只 |  | 3 |  |  |
| 8 | 跳线 | 2米六类非屏蔽跳线 |  | 条 |  | 50 |  |  |
| 9 | 水晶头 | 六类非屏蔽水晶头 |  | 盒 |  | 1 |  |  |
| 10 | 设备集中控制管理平台授权 | - 设计架构：系统采用模块化的架构设计B/S架构，通过浏览器打开并用微信扫码、账号密码等多种登录方式完成鉴权，即可使用数字校园产品的各项功能模块 - 登录认证：基于浏览器，提供用户统一登录认证功能，包括：手机号码注册、登录、忘记密码、扫码登录、账号管理功能 - 个性化巡视：支持自定义巡视水印类型、水印内容及水印颜色等设置，设置水印后，巡视过程中的摄像头画面和设备屏幕画面都会增加水印信息；支持自定义过滤摄像头、麦克风 - 设备治理建议：支持自定义设备类型及数量，掌握校内设备资产分布情况；支持根据老师、学科、设备三大维度查看设备使用排行，并提供信息化设备利用率提升指南。支持查看校内常用软件、网址访问排行、全校设备画面截图；支持查看设备网络负载、硬件负载情况，并提供网络优化、硬件升级指南 - 冰点还原及穿透：支持远程向已冰冻的设备发送指令、安装软件，在设备正常关机时触发穿透动作，穿透完成后，设备即可使用已安装软件、执行已接收指令，且穿透过程中无需人为解冻 - 批量关联和改绑：支持通过设备辅助管理软件，在单台班班通设备关联学校代码后，自动发现并关联同网段下其他班班通设备；支持批量解绑，解绑设备自动进入回收站，可随时恢复管理；支持修改设备的绑定关系，包含设备名称、建筑场地、班级信息、设备类型、设备品牌、采购年份 - AI画面监测：支持AI自动监测设备画面色情、恐怖、暴力、游戏等风险内容或元素；支持设置警告内容，当监测到不良画面后自动提醒；支持将每天监测到的风险结果自动推送至公众号提醒管理；支持按设备、按画面维度回溯历史监测到的不良画面信息 - 多终端播放：支持面向班班通设备、班牌设备、校园屏显设备发送节目单指令；支持实时预览内容，支持设置按照每周循环播放、指定日期播放、自定义日期播放3种节目播放机制；支持播完即结束、指定时间循环播两种循环模式；支持同时添加不少于5个不同的播放周期，进行定时播放 - 设备盘点：支持快速筛选全校所有设备各项指标的达标率，快速定位和识别问题设备；支持单设备查看详情，掌握设备的基础参数，以及各项指标的明细数据；支持快速导出全校所有设备的网络状态、硬件参数、流畅度、安全防护服务开启情况。 - 基建优化建议：支持解读设备运行数据，提供基建优化建议；支持根据网络带宽利用率分析网络稳定性并提供优化方案；支持根据硬件参数及流畅度达标情况分析设备运行稳定性并提供优化方案；支持根据安全服务开启情况分析设备运行风险并提供优化方案。 - 数据分析：支持实时查看和导出学校设备整体使用数据，并支持查看具体设备数据。数据包含设备的使用时长、活跃次数、常用软件使用时长和次数、教学应用使用情况、设备健康度分析、弹窗拦截次数、老师使用设备教学情况。 |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 11 | 智能教学备授课应用 | - 互动教学软件为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号 - 提供拼音卡片、古诗词、汉字卡片、中文听写、网络画板、字母卡片、英汉词典、英文听写、化学实验、元素周期表、化学方程式、物理实验、星球工具、藏文卡片等至少20种学科工具，可一键插入课件。同时为方便不同学科教师使用，学科工具应支持教师自主设置在首页显示的功能，且该设置在备课和授课端之间可以同步 - 提供互动式教学课件资源，包含学科教育各学段各地区教材版本不少于50个；包含学科教育各学段教材版本全部教学章节、专题教育多个主题教育、特殊教育三大分类不少于150000份的交互动课件。按照下载量、课件质量、相关性每天动态更新课件列表，提供按章节、主题筛选和关键词搜索，支持模糊搜索。并提供默认排序、最多获取和最新上架三种排序方式。课件支持直接预览并下载，预览时支持拖动课堂活动、形状、几何、文本元素；下载时课件可同步至教师个人云空间；课件支持教师在线评分 - 支持将互动课件导出为pptx、pdf、H5或web链接。导出的课件支持在多终端（包含windows、Macos、iOS、安卓、本国产品系统）进行二次编辑 - AI智能备课助手：在备课场景中支持搜索课件库课件资源，具有不少于15万份的课件资源，支持整份课件或按照课件页插入课件中。支持按照教学环节筛选对应课件页一键插入课件中，可导入新课、作者简介。支持按照元素类型思维导图、课堂活动选取需要的部分补充课件缺失的部分。支持在查看部分课件的同时查看对应整份课件 - 云教案支持插入表格、图片、音视频、文档附件。支持的音视频格式：mp3、mp4、ogg、wav、webm；支持的文档格式：pdf、doc、docx、xls、xlsx等 - AI智能生成课堂活动：具有课堂活动智能填写功能，支持选词填空、判断对错和趣味选择三大课堂活动。输入文本后可以一键解析，自动将文本内容结构化填充至题干和正确选项，完成课堂活动的制作。 |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 12 | 22U网络机柜 | 22U机柜 |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 13 | 教师讲台 | - 尺寸：1800mm×750mm×850mm；符合国家标准的三聚氰胺板+冷轧钢架结合 - 材料：台面为25mm符合国家标准的高密度三聚氰胺板，钢制部分采用0.8mm厚度符合国家标准的冷轧钢板；箱体颜色为哑光灰白色等，采用立体饰纹表面，钢件严格经除油、酸洗、磷化等防腐、除锈处理，台面耐磨、防静电、防火、防潮指标符合国家相关标准 - 整体讲台台面采用圆弧设计，防碰撞，防表电，将伤害降到最低。讲台下柜右侧可打开，布线、开启方便快捷；得点部位采用一次冲压成型技术；所有钣金部分均采用激光切割加工，所有尖角倒圆角不小于R3。 |  | 张 |  | 1 |  |  |
| 14 | 转椅 | - 椅面/椅背选用符合国家标准的网布面料；座垫选用一体成型高密度发泡成型棉；具有透气性强，回弹力好，不易变型，不老化 - PP扶手 - 底座电镀钢铁支架，气动升降 - 配件：采用符合国家标准的螺丝五金配件，防震动及防松脱 |  | 张 |  | 1 |  |  |
| 15 | 学生电脑台 | - 桌面材料：面板采用25mm三聚氰氨高密度环保板，抗硬度性能良好，具耐损、耐污等特点，桌边全部采用PVC热熔胶封边，边角圆滑 - 框架材料：桌架、层板、健盘全部采用符合国家标准的冷轧钢板，高频焊接各钢件经除锈、酸洗、磷化等工序，经防锈处理，防腐蚀功能强 - 工艺：严格按照公司质量体系要求及完整的工艺流程，经过剪、冲、折、焊、磨、抛及酸洗、磷化、静电喷塑高温固化等工序制作，从装配到装箱和各配件均经过严格的检验，确保产品质量 - 尺寸：直径为1.65～1.8米，高度75cm，宽度为82.5cm； |  | 张 |  | 8 |  |  |
| 16 | 交换机 | - 固化10/100/1000M以太网电口≥24个，100/1000MSFP千兆光接口≥4个，复用的10/100/1000M自适应电口≥2个 - 交换容量≥256Gbps，包转发率≥42Mpps - 要求设备采用静音无风扇节能设计 - 要求设备采用金属外壳和金属网口设计 - 支持端口浪涌抗扰度≥8KV（即具备8KV的防雷能力） - 支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作 - 支持生成树协议STP（IEEE802.1d），RSTP（IEEE802.1w）和MSTP（IEEE802.1s），完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率 - 支持链路状态检测，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能。 |  | 只 |  | 2 |  |  |
| 17 | 学生椅 | - 尺寸：L330×W230×H450mm - 坐板材料：板面采用25mm厚三聚氰胺实木颗粒板，抗硬度性能良好，具耐损、耐污等特点，颜色与学生台面相同 - 椅架材料：椅架为符合国家标准的方管25×25mm，表面处理经过酸洗、磷化、静电喷塑 - 工艺：严格按照公司质量体系要求及完整的工艺流程，经过剪、冲、折、焊、磨、抛及酸洗、磷化、静电喷塑高温固化等工序制作，从装配到装箱和各配件均经过严格的检验，确保产品质量 - 脚垫采用特制模具ABS注塑脚垫，可有效防止椅脚受潮，延长椅子的使用寿命。 |  | 张 |  | 48 |  |  |
| 18 | 电工材料 | 含电源线（4平方毫米线火零线400米，1.5平方毫米零线200米，）、线槽（100槽80米，60槽150米），60A漏电开关5个、100A空气开关1个，电箱2个、电源插座60个、水晶头1盒、15米VGA线1条、USB15米线1条、控制线1条线、3×1.5护套线40米等 |  | 批 |  | 1 |  |  |
| 19 | 安装调测费 | 48个学生位的强弱电综合布线实施费及云课堂设备调测费、与校园网对接等 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 20 | 无线扩声一体音箱 | 无线扩音音箱参数： - 接收器采用外置式USB插拔式结构，可插拔更换 - 采用2.4G自动跳频技术、自动锁定后不串频、抗干扰性强，理论相邻同时可无限量使用 - 一路USB接收器输入，一路话筒输入、一组CD/MD/电脑接口音频输入、一组功率输出 - 输出功率：2×40W - 接收距离：≥20米； 无线麦克风参数： - 任意发射机可以对码连接任意接收机，连接后不串频，体积小，重量轻，实现一师一麦，方便管理 - 具有激光笔功能 - 带外置音频接口 - 带开机连接成功提示功能。 |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 21 | 中置推拉白板 | - 由固定和活动的白板、铝合金滑动导轨组成；左右推拉结构，基本尺寸：外径≥4000mm×1350mm - 在铝合金滑动导轨框内底层设有固定书写屏的安装位置 - 活动的配套白板可完全遮挡、保护智能平板一体机，活动白板保护智能平板一体机后可锁定位置 - 配置一组白板笔。 |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 22 | SFP光模块​ | 千兆，单模 LC 10km |  | 只 |  | 2 |  |  |
| 23 | 光纤 | 4芯光纤 |  | 米 |  | 50 |  |  |
| 24 | 光纤跳线 | 双芯ST-LC |  | 条 |  | 2 |  |  |
| 25 | 光纤配件 | 耦合器、光纤配线架 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 26 | 光纤布线及调测 | 光纤布线及与已有的校园网络对接 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 十九、电子班牌系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数描述 |  | 单位 |  | 数量 |  |  |
| 1 | 21.5寸电子班牌 | 一、硬件参数： - 班牌整机背板采用金属材质，抗撞抗划抗腐蚀，结构设计考虑半户外条件下的防水功能。表面无尖锐边缘或凸起，保证师生安全使用。带防盗卡口，支持防盗 - 采用系统定制，学生无法跳出班牌节目界面，不能设置班牌密码。支持后台统一管理，班牌终端软件支持交互操作。班牌主屏可根据用户需求显示相应功能模块。用户也可切换副屏，可打开通知、班级相册、班级视频、班级荣誉、课表、巡课、考勤等应用 - 采用Android 11.0及以上操作系统，CPU性能不低于四核64位Cortex-A55，GPU不低于ARMG522EE，主频≥2.0GHz，内存性能不低于DDR31600，内存容量（RAM）≥2G，内置存储（ROM）≥16G - 整机屏幕应不小于21.5英寸；屏幕采用A规液晶屏体，采用直下式背光，屏幕显示分辨率不低于1920×1080pixel，并支持4k视频播放。色彩像素为0.2493×0.241mm。屏幕帧率60HZ；可视角度为：178度（H）/178度（V）；屏体对比度≥3000：1，超高亮度（typ）/（min）≥500cd/㎡（typ.）；亮度可自动调；NTSC色彩饱和度85%；色彩度8bit；支持防蓝光。防炫光 - 屏幕表面采用3mm厚度钢化玻璃，防划防撞；要求钢化玻璃可见光透射比不低于85%；屏幕硬度≥7H - 采用电容式触摸屏，触控方式采用G+G，支持10指触控。触控最小面积直径≥4mm，触控响应时间≤20ms - 屏幕采用防黑化设计，阳光直射的情况下也能保持屏幕稳定显示 - 扬声器采用无遮挡设计，壁挂安装后扬声器开孔无遮挡，支持双声道输出，内置双通道不低于4Ω×3W×2扬声器；最大音量可达80±3dB - 班牌内置摄像头500万像素，摄像头分辨率为2560×1920，采用78°±3°水平视角，支持逆光补偿技术，有利于人脸考勤的信息采集 - 兼容多种多媒体格式，至少支持MP4等视频格式；支持JPG、JPEG、PNG等图片格式 - 设备接口：1路DCIN，1路千兆自适应RJ45网口，2路USB 3.0 - 设备刷卡功能：支持Icm1NFC协议。读卡距离≤20mm，读卡时间≤150ms - 网络：支持100M/1000M自适应以太网（有线）、支持2.4GWIFI网络 - 内置高保真麦克风，拾音距离≥1m - 支持人脸识别功能：人脸识别最快响应时间＜300ms。人脸识别距离≤2m - 为保证用户用电安全，采用外置电源方式，班牌工作电压不高于DC12V，功耗≤60W - 设备采用隐藏式拨码设备开关及复位按钮。防止学生误触 - 班牌支持usb升级、ota升级两种方式 - 班牌可支持横装及竖装两种安装方式。 二、终端软件： - 采用深度定制系统，学生无法跳出班牌节目界面，不能设置班牌密码及锁屏密码。支持后台统一管理，班牌终端软件支持交互操作。 - 支持设置屏幕显示方向 - 支持无网络情况下，通过u盘发布单机节目 - 支持有线连接或无线连接网络 - 支持通过学校所在地，自动关联当地区域天气信息 - 同步系统时间，并将时间设置到RTC中，完成断电后的时间保存 - 支持恢复出厂设置，使设备设置恢复到初始状态 - 支持通过平台修改终端管理密码 - 终端可直接设置亮度、音量等信息 - 支持查看内置存贮器、SD卡、USB存储设备的状态，可安装第三方apk - 班牌主屏可根据用户需求显示相应功能模块。包括班级信息、课表、班级荣誉、值日生信息、倒计时、新闻、相册、视频、考勤、对接应用等，每个功能模块用户设置其显示大小。也可通过临时节目发布一张全屏显示的图片 - 当主屏放不下用户所需模块时，用户也可切换副屏，可打开通知、班级相册、班级视频、班级荣誉、课表、巡课、考勤等应用，查看该模块下所有信息。 |  | 台 |  | 20 |  |  |
| 2 | 信息发布系统软件 | - 系统架构 - 系统采用B/S架构，支持公有云、私有云（城域网）及本地化部署三种部署方式 - 系统主要功能包括：内容管理、内容审核、校务管理、班级管理、节目管理、设备管理、基础设置、系统设置等模块 - 支持在无网络情况下班牌能按照最后一次制定的节目策略离线播放。 二、资源管理 - 支持多种素材资源管理，包括图片、视频、新闻、URL链接等多种格式的素材上传 - 支持图片、视频素材批量上传和删除，支持已上传素材的缩略图展示或全屏播放 - 资源分类管理：支持图片、视频、通知、新闻的分类管理。在首次素材上传时，可以选择指定班级或全校进行发布。支持审核发布或直接发布 - 新闻支持文字、图片的内容编辑，用户可自定义字体大小、对齐方式、分割线、图片显示位置等设置 三、内容审核 - 支持通知、新闻、相册、视频等发布素材进行审核，管理员可进行逐条审核或批量审核 - 管理员直观查看需审核素材的类型、发布人、发布时间、发布范围等信息 - 支持搜索关键字或发布人信息，快速便捷的查询到相关内容 - 支持查询已通过审核与未通过审核的历史记录。 四、校务、班务管理 - 支持学校自定义LOGO，自定义学校名称 - 支持设置班级头像、班主任信息学生数量和班级口号 - 考试模式：支持用户在后台设置对应教室的考试时间，即可实现考试时间段内，在班牌上显示考试名称、考场号、考试科目、考试时间、考试号等信息，系统支持4种考场模式的背景设置。用户可自定义选择，是否在考场模式下退出霸屏模式 - 支持发布班级荣誉，内置3套荣誉模板，用户可自定义荣誉名称，支持指定班级或全校发布，支持自定义展示时间 - 课表设置：支持通过课表模板导入班级课表。课表高亮显示当天课表及当前进行的课程，便于学生教师查看。可通过节目编辑课表模块，设置显示今日课表或本周课表 - 值日表设置：支持手动添加或通过模板批量导入值日生信息。可通过便捷值日模块，设置显示今日或本周值日生信息。 五、节目管理 - 支持创建横板节目与竖版节目，对应班牌设备不同的安装方式 - 班牌节目采用模块化显示方式。用户可根据需要，自定义添加功能模块进行显示。支持添加班级信息、课表、班级荣誉、值日生、倒计时、新闻、相册、视频、考勤及第三方对接应用的显示。各显示模块可设置不同显示大小 - 支持发布临时活动：内置多套活动模板及多种预置主题颜色。支持插入文字、图片、图形、统计图表、表格、常用公式等元素。并可对层级关系、对齐方式、显示位置进行自定义设置。支持自定义显示时间 - 节目、通知、考试模式、临时活动支持定向发布，可按照校级、年级、班级进行定向信息推送 - 支持倒计时功能，可自定义事件名称、截止时间，事件倒计时在班牌实时显示。同一节目最多支持插入12个倒计时模块 - 支持设备所在地的天气显示 - 支持对信息发布进行审核权限管理，用户进行信息发布时，需审核后才可在设备上展示 - 班牌可连接大屏设备，在班牌即可査看教室内的上课画面，班主任在人脸识别后，实现电子可视化巡课 - 支持黑板贴功能，教师可在大屏截图后，发布当科作业，无需再其他操作，班牌上可按照科目类别把作业显示出来。 六、设备管理 - 支持查看设备信息，可查看班牌所在地点、班级信息。网络IP及固件版本。支持按照地点、班级和班牌名称或ip进行搜索 - 支持查看学校内所有班牌使用状态，在线班牌可以显示实时屏幕截图，可进行重启、待机、设置音量、设置管理密码、关机等操作。可单一或批量设置 - 待机班牌支持网络唤醒功能，离线班牌支持地点及班级名称显示，便于老师巡查 - 系统支持设定班牌定时开关机管理策略，支持对班牌设置多组自动开关机时间，可实现班牌每天执行不同的开关机时间策略 - 支持定时开关机特殊计划，针对周末临时调课和节假日情况，支持在班牌开机且联网状态下设置临时开关机计划来满足学校临时开关机需求 - 在设备管理中删除终端，终端会自动恢复到出厂设置，便于更换班级或重新绑定。 七、基础设置 - 支持教师账户批量导入和手动添加。支持设置角色权限及班级管理范围权限 - 支持自定义地点和班级信息，支持批量导入和手动添加 - 支持设置角色权限，可根据用户身份，灵活配置相应功能权限。 八、设置中心 - 支持内容审核功能 - 支持设置网络白名单。白名单之外的网页无法在班牌端显示 - 支持设置班牌主题，内置多种不同颜色主题 - 支持班牌应用菜单嵌入第三方链接 - 支持保存操作日志，可查看所有操作记录。便于操作留痕管理。 九、移动小程序 - 移动端应用采用小程序的方式，无需用户下载app使用 - 可通过小程序实时更新班级相册及视频资源。可手机拍照上传或相册选取图片，发布到指定设备 - 可通过小程序实时发布班级消息。可自定义发布时间及显示设备 - 支持查看考勤记录。查看总体考勤统计、查看缺勤、迟到人员明细。支持日期选择 - 支持远程控制功能，可快速实现即时开关机、重启、音量设置等操作；支持信息审核功能。可在小程序中审核班牌节目、通知、图片、视频等信息。选择通过或退回。支持批量审核功能。 |  | 套 |  | 20 |  |  |
| 3 | 六类非屏蔽网线 | 六类非屏蔽网线（305米/箱） |  | 箱 |  | 5 |  |  |
| 4 | 电源线 | 3×1护套线 |  | 米 |  | 1000 |  |  |
| 5 | 电源插座 | 3位防水电源插座 |  | 套 |  | 39 |  |  |
| 6 | 电工材料 | PVC管槽等 |  | 套 |  | 39 |  |  |
| 7 | 安装调试费用 | 安装强、弱电及设备调试 |  | 间 |  | 39 |  |  |
| 二十、办公设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数描述 |  | 单位 |  | 数量 |  |  |
| 2 | 数码相机 | 微单套机参数： - 滤镜直径：49mm - 视频采样4:2:2 - 标准ISO感光度：ISO100-32000 - 电池类型：锂离子电池 - 连拍速度：高速连拍+；最高约15张/秒（电子快门） - 有效像素：≥2420万 - 传感器类型：CMOS - 液晶屏类型：侧翻屏 - RAW照片输出：14bit - 传感器尺寸：APS-C - 镜头卡口：佳能RF卡 - 外接电源：支持外接电源 - 存储介质：SD卡；SDHC卡；SDXC卡 - 高清摄像：4K超高清视频 - 接口：Wi-Fi；蓝牙；HDMI - 取景器类型：电子取景器。 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 3 | 高清数码摄像机 | - 传感器：≥ 1/5.8英寸，有效像素≥229万 - 镜头光学变焦≥30倍光学变焦（支持60倍/120倍数字变焦）。支持光学防抖 - 视频分辨率最高支持≥1920×1080 Full HD（AVCHD/MP4格式），60p/50p（PS模式）或60i/50i（FX/FH模式） - 照片最大分辨率：≥900万像素 ，支持拍照时同时录制视频（双重录制） - 存储介质：内置≥64GB闪存，支持Memory Stick PRO Duo/SD/SDHC/SDXC卡扩展 - 接口：Micro USB、HDMI（微型）、3.5mm麦克风接口 - 显示屏≥3.0英寸，可触控LCD屏（支持270度旋转） - 取景器：无电子取景器（EVF） - 无线功能：支持NFC（近场通信）和Wi-Fi（通过PlayMemories Mobile App传输文件）。 |  | 台 |  | 1 |  |  |