《白坭镇产业园配套公共服务设施建设工程–厨房设备设施采购》采购清单

| 序号 | 名 称 | 型号/规格(mm) | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 各区间厨房设备 |  |  |  |
| A | 收货区 |  |  |  |
| A01 | 电子落地称（带外置数码显示屏） | 420×560×900（允许偏差：±10mm） | 1 | 台 |
| 说明 | 交直流两用，可充电、采用LED 数码显示、带计价功能。300kG ,带外置540×180mm（允许偏差：±10mm）数码显示屏。 |  |  |  |
| A02 | 诱捕式灭蝇灯 | 418×150×260（允许偏差：±10mm） | 4 | 台 |
| 说明 | 电压/功率：220V/8W/50HZ 电网电压：3500V-4500V 有效面积：40～50平方米 采用环保挡板和密封收集盘，具有“粘蝇纸”添加味诱和粘捕功能 |  |  |  |
| A03 | 平板车 | 1000×600×800（允许偏差：±10mm） | 2 | 台 |
| 说明 | 1、面板采用1.2mm厚304#不锈钢磨砂板材； 2、主架为Φ38mm不锈钢圆管，推手为Φ32mm不锈钢圆管作制作，壁厚均为1.2mm； 3、配5寸承重型活动轮； |  |  |  |
| A04 | 风幕机 | 1500×160×200（允许偏差：±10mm） | 1 | 台 |
| 说明 | 电压功率：220V/600W 风量：2000m³/h 噪音：56dB |  |  |  |
| C | 检测室 |  |  |  |
| C01 | 单星工作柜 | 1300×700×800+150（允许偏差：±10mm） | 1 | 台 |
| 说明 | 面板及星盆采用304#1.2mm贴塑不锈钢砂板，1.2mm不锈钢机制件加固，脚柱用304#φ38×1.2mm不锈钢管，配不锈钢可调子弹脚，配陶瓷芯单冷摆式进水龙头及φ50不锈钢下水器。 |  |  |  |
| C02 | 单通工作台带靠背 | 1800×700×800+150（允许偏差：±10mm） | 1 | 台 |
| 说明 | 1、采用304#不锈钢磨砂板材； 2、面板及层板厚1.2mm，其它板厚1.0mm； 3、单面活动趟门，可自由拆装； 4、Φ51mm不锈钢通脚，下加可调式子弹脚； |  |  |  |
| C03 | 农药残留快速测试仪 | 380×380×170（允许偏差：±10mm） | 1 | 台 |
| 说明 | 1.显示方式：大于或者等于7英寸真彩触摸屏显示，中文操作界面，读数直观、简单。 2.乙酰胆碱酯酶和丁酰胆碱酯酶试剂均可以使用，符合国家标准和农业部标准的要求。 3.检测通道：5个检测通道，可以同时测试多个样品，每个样品由程序控制分别独立工作，不会互相干扰。 |  |  |  |
| C04 | 留样冰箱（台式） | 479×447×845（允许偏差：±10mm） | 1 |  |
| 说明 | 内外304#不锈钢；数字式电子温控器；使用高效、低噪音全封闭压缩机；冷藏温度0～-10℃，功率250W/220V。 |  |  |  |
| D | 工具清洁间 |  |  |  |
| D01 | 拖把池 | 1000×500×600（允许偏差：±10mm） | 1 | 台 |
| 说明 | 1、采用304#不锈钢磨砂板材； 2、面板厚1.2mm，星盆及其它板厚1.2mm； 3、设2寸不锈钢去水咀及溢水口； |  |  |  |
| D02 | 排钩 | 410×45×50（允许偏差：±10mm） | 1 | 个 |
| 说明 | 采用304#1.2mm不锈钢制作。 |  |  |  |
| D03 | 紫外线消毒灯 | 920×130×80（允许偏差：±10mm） | 1 | 台 |
| 说明 | 220V/40W |  |  |  |
| E | 副食仓库 |  |  |  |
| E01 | 四层平板货架 | 1200×500×1500（允许偏差：±10mm） | 2 | 台 |
| 说明 | 1、主层板采用304#1.2mm贴塑不锈钢砂板，脚柱采用304#38×38×1.2mm不锈钢管； 2、配不锈钢可调子弹脚。 |  |  |  |
| E02 | 四层栅格层架 | 1500×500×1500（允许偏差：±10mm） | 2 | 台 |
| 说明 | 1、采用1.2mm壁厚304#不锈钢方管制作； 2、竖管脚柱为38×38mm，横樑为30×30mm； 3、分层疏条为25×13mm方管，间隔60mm； 4、下加不锈钢可调式脚座。 |  |  |  |
| E05 | 紫外线消毒灯 | 920×130×80（允许偏差：±10mm） | 1 | 台 |
| 说明 | 220V/40W |  |  |  |
| F | 主食仓库 |  |  |  |
| F01 | 单层地台架 | 1200×600×250（允许偏差：±10mm） | 1 | 台 |
| 说明 | 1、脚柱采用304#38×38×1.2mm不锈钢管，主架采用304#38×25×1.2mm不锈钢管，疏枝采用304#25×13×1.2mm不锈钢管； 2、配不锈钢可调子弹脚，美观耐用. |  |  |  |
| F02 | 单层地台架 | 1500×600×250（允许偏差：±10mm） | 2 | 台 |
| 说明 | 1、脚柱采用304#38×38×1.2mm不锈钢管，主架采用304#38×25×1.2mm不锈钢管，疏枝采用304#25×13×1.2mm不锈钢管； 2、配不锈钢可调子弹脚，美观耐用. |  |  |  |
| F04 | 紫外线消毒灯 | 920×130×80（允许偏差：±10mm） | 1 | 台 |
| 说明 | 220V/40W |  |  |  |
| G | 冷库 |  |  |  |
| G01 | 保鲜库 | 2025×3200×2200（允许偏差：±10mm） | 1 | 台 |
| 说明 | 设计温度冷冻-5-0℃ 2、库体材质：双面彩钢板内底镀锌板聚氨酯冷库板密度：40kg/m³厚度150MM手工挂钩板防火等级B2阻燃 3、冷库门：双面不锈钢掩门 4、压力平衡窗：库体泄压窗口220V电热丝 5、冷库灯：LED冷库专用灯防潮防爆 6、机组部分：半封闭风压缩机组 7、冷风机DD40：蒸发器DD40台DD30台 8、冷库密封耐候胶：库体填充密封。 9、膨胀阀：低温 10、系统制冷剂：专用制冷剂 11、系统控制电箱：380V6PH智能控制箱 电热化霜含冷藏控制 |  |  |  |
| G03 | 四层栅格层架 | 1500×500×1500（允许偏差：±10mm） | 2 | 台 |
| 说明 | 1、采用1.2mm壁厚304#不锈钢方管制作； 2、竖管脚柱为38×38mm，横樑为30×30mm； 3、分层疏条为25×13mm方管，间隔60mm； 4、下加不锈钢可调式脚座。 |  |  |  |
| H | 蔬菜加工区 |  |  |  |
| H01 | 四层栅格层架 | 1500×500×1500（允许偏差：±10mm） | 1 | 台 |
| 说明 | 1、采用1.2mm壁厚304#不锈钢方管制作； 2、竖管脚柱为38×38mm，横樑为30×30mm； 3、分层疏条为25×13mm方管，间隔60mm； 4、下加不锈钢可调式脚座。 |  |  |  |
| H02 | 砧板工作台下栅格 | 1800×800×800（允许偏差：±10mm） | 2 | 台 |
| 说明 | 1、采用304#不锈钢磨砂板材；下加80mm实木板， 2、Φ38mm不锈钢通脚，下加可调节子弹脚； |  |  |  |
| H03 | 砧板刀具组合消毒柜 | 1200×620×1800（允许偏差：±10mm） | 1 | 台 |
| 说明 | 1.整体不锈钢； 2.消毒方式：紫外线+臭氧消毒+热风循环； 3.上刀具消毒，下砧板消毒； 4.容量：970L 5.功率：1620W、220V。 |  |  |  |
| H04 | 大单星盆水池 | 1200×800×800+150（允许偏差：±10mm） | 3 | 台 |
| 说明 | 面板及星盆采用304#1.2mm贴塑不锈钢砂板，1.2mm不锈钢机制件加固，脚柱用304#φ38×1.2mm不锈钢管，配不锈钢可调子弹脚，配陶瓷芯单冷摆式进水龙头及φ50不锈钢下水器。 |  |  |  |
| H05 | 双层工作台带靠背 | 1000×800×800+150（允许偏差：±10mm） | 1 | 台 |
| 说明 | 1、采用304#不锈钢磨砂板材； 2、面板厚1.2mm、层板及其它板厚1.0mm； 3、Φ38mm不锈钢通脚，下加可调节子弹脚 |  |  |  |
| H06 | 土豆脱皮机 | 640×680×800（允许偏差：±10mm） | 1 | 台 |
| 说明 | 生产效率：480-900KG/h； 电功率：0.75kW/220V； 铜芯电机，钢外壳。 |  |  |  |
| H08 | 洗地器 | 117×375×360（允许偏差：±10mm） | 1 | 台 |
| 说明 | 耐压2mpa爆破测试，0.1mpa测试每分钟出水4.8L,碳钢静电喷涂圆形敞开式，15M钢丝液压管。304#旋转便捷拆卸更换接头，水枪可360度旋转，前把手控制出水，按压渐变出水形状。产品有第三方检测报告（供货时提供）。 |  |  |  |
| H09 | 诱捕式灭蝇灯 | 418×150×260（允许偏差：±10mm） | 1 | 台 |
| 说明 | 电压/功率：220V/8W/50HZ 电网电压：3500V-4500V 有效面积：40～50平方米 采用环保挡板和密封收集盘，具有“粘蝇纸”添加味诱和粘捕功能 |  |  |  |
| H10 | 紫外线消毒灯 | 920×130×80（允许偏差：±10mm） | 2 | 台 |
| 说明 | 220V/40W |  |  |  |
| I | 肉类加工区 |  |  |  |
| I01 | 大单星盆水池 | 1000×800×800+150（允许偏差：±10mm） | 2 | 台 |
| 说明 | 面板及星盆采用304#1.2mm贴塑不锈钢砂板，1.2mm不锈钢机制件加固，脚柱用304#φ38×1.2mm不锈钢管，配不锈钢可调子弹脚，配陶瓷芯单冷摆式进水龙头及φ50不锈钢下水器。 |  |  |  |
| I02 | 双层工作台带靠背 | 1000×800×800+150（允许偏差：±10mm） | 1 | 台 |
| 说明 | 1、采用304#不锈钢磨砂板材； 2、面板厚1.2mm、层板及其它板厚1.0mm； 3、Φ38mm不锈钢通脚，下加可调节子弹脚 |  |  |  |
| I03 | 杀鱼台 | 1500×800×800+150（允许偏差：±10mm） | 1 | 台 |
| 说明 | 面板采用304#1.2mm贴塑不锈钢砂板，面板下加15mm实木板，1.2mm不锈钢机制件加固，脚柱用φ38×1.5不锈钢管，配不锈钢可调子弹脚。 |  |  |  |
| I04 | 砧板刀具组合消毒柜 | 1200×620×1800（允许偏差：±10mm） | 1 | 台 |
| 说明 | 1.整体不锈钢； 2.消毒方式：紫外线+臭氧消毒+热风循环； 3.上刀具消毒，下砧板消毒； 4.容量：970L 5.功率：1620W、220V。 |  |  |  |
| I05 | 砧板工作台下栅格 | 1800×800×800（允许偏差：±10mm） | 2 | 台 |
| 说明 | 1、采用304#不锈钢磨砂板材；下加80mm实木板， 2、Φ38mm不锈钢通脚，下加可调节子弹脚； |  |  |  |
| I07 | 肉丝肉片机 | 670×670×870（允许偏差：±10mm） | 1 | 台 |
| 说明 | 用途:能将各种鲜肉一次性切成条状； 特性:刀具组设计为悬臂式，可轻易拆卸。清洗，并能快捷方便地更换不同规格的刀组。加装紧急开关和安全开关，可有效地保护使用者的安全。底部设有脚轮； 机器尺寸:670(L)x670(W)x870(H)(mm)（允许偏差：±10mm） 下料口尺寸:180(L)x90(W)(mm) 切片(丝)尺寸:2.5-40mm(不可调) 机重:145KC 产量:800KCHR以上 电源:380V 三相功率:15kW |  |  |  |
| I08 | 风幕机 | 1500×160×200（允许偏差：±10mm） | 1 | 台 |
| 说明 | 电压功率：220V/600W 风量：2000m³/H 噪音：56dB |  |  |  |
| I09 | 紫外线消毒灯 | 920×130×80（允许偏差：±10mm） | 2 | 台 |
| 说明 | 220V/40W |  |  |  |
| K | 更衣室 |  |  |  |
| K01 | 六门更衣柜 | 900×420×1800（允许偏差：±10mm） | 2 | 台 |
| 说明 | 1、采用304#不锈钢磨砂板材； 2、板厚0.8mm； |  |  |  |
| K02 | 诱捕式灭蝇灯 | 418×150×260（允许偏差：±10mm） | 1 | 台 |
| 说明 | 电压/功率：220V/8W/50HZ 电网电压：3500V-4500V 有效面积：40～50平方米 采用环保挡板和密封收集盘，具有“粘蝇纸”添加味诱和粘捕功能 |  |  |  |
| L | 烹调间 |  |  |  |
| L01 | 四门高身雪柜 | 1220×700×1950（允许偏差：±10mm） | 1 | 台 |
| 说明 | 有效容积：1000L,双机双温,空载温度：0～-15/8～-10℃；材质：内外箱304不锈钢磨砂面板，聚氨脂发泡箱体,不锈钢门内胆,自动回归磁吸门。 |  |  |  |
| L02 | 四层栅格层架 | 1500×500×1500（允许偏差：±10mm） | 1 | 台 |
| 说明 | 1、采用1.2mm壁厚304#不锈钢方管制作； 2、竖管脚柱为38×38mm，横樑为30×30mm； 3、分层疏条为25×13mm方管，间隔60mm； 4、下加不锈钢可调式脚座。 |  |  |  |
| L03 | 三层餐车 | 850×450×900（允许偏差：±10mm） | 2 | 台 |
| 说明 | 采用304#不锈钢磨砂板材分层盆厚1.0mm，Φ22mm不锈钢圆管作推手，下设4寸静音活动轮； |  |  |  |
| L04 | 大单星盆水池 | 1000×800×800+150（允许偏差：±10mm） | 1 | 台 |
| 说明 | 面板及星盆采用304#1.2mm贴塑不锈钢砂板，1.2mm不锈钢机制件加固，脚柱用304#φ38×1.2mm不锈钢管，配不锈钢可调子弹脚，配陶瓷芯单冷摆式进水龙头及φ50不锈钢下水器。 |  |  |  |
| L05 | 洗地器 | 117×375×360（允许偏差：±10mm） | 1 | 台 |
| 说明 | 耐压2mpa爆破测试，0.1mpa测试每分钟出水4.8L,碳钢静电喷涂圆形敞开式，15M钢丝液压管。304#旋转便捷拆卸更换接头，水枪可360度旋转，前把手控制出水，按压渐变出水形状。产品有第三方检测报告。 |  |  |  |
| L06 | 洗米机 | 650×650×950（允许偏差：±10mm） | 1 | 台 |
| 说明 | 采用304#1.2mm贴塑不锈钢砂板制作。220V 1.5kW 一次洗米量100KG |  |  |  |
| L07 | 双通工作台 | 1800×800×800（允许偏差：±10mm） | 1 | 台 |
| 说明 | 1、采用304#不锈钢磨砂板材； 2、面板及层板厚1.2mm，其它板厚1.0mm； 3、双面活动趟门，可自由拆装； 4、Φ51mm不锈钢通脚，下加可调式子弹脚； |  |  |  |
| L08 | 双层平板工作台 | 1800×800×800（允许偏差：±10mm） | 2 | 台 |
| 说明 | 1、采用304#不锈钢磨砂板材； 2、面板厚1.2mm、层板及其它板厚1.0mm； 3、Φ38mm不锈钢通脚，下加可调节子弹脚 |  |  |  |
| L11 | 炉拼台 | 500×1300×800+450（允许偏差：±10mm） | 2 | 台 |
| 说明 | 1、采用304#不锈钢磨沙板材； 2、面板厚1.2mm，其它厚1.0mm； 3、主架为40×40mm不锈钢角钢制作； 4、Φ51mm不锈钢通脚，下加可调式脚座； |  |  |  |
| L12 | 电磁双头大炒炉 | 2200×1300×800+400（允许偏差：±10mm） | 2 | 台 |
| 说明 | 1.规格：2200×1300×(800+400)mm（允许偏差：±10mm） 2.电压/功率：380V/30kW×2 3.锅具外径Φ1000mm ×2 4.材质:不锈钢结构设计，面板为一次性折弯无焊接，更加坚固耐用。 5.水龙头:配备不锈钢摇摆水龙头,可以180度旋转安全防漏。 6.开关:8档火力调节,人机工效学设计，合金材质火力调节把手搭配硅胶防滑垫,档位清晰控感好,适应厨师使用习惯。 7.显示屏:LED彩色数码显示屏,能实时显示功率和当前火力档位,火力调控更加直观。 8.防水:标准防水设计,清洁时可直接冲洗,台面无死角,不会藏污纳垢。立体三防结构设计,防水、防油烟、防虫。 9.自动扫描负载:可静态或动态自动扫描线圈负载状态，避免线圈感量不匹配,提高负载适应性,降低现场调试难度。 ▲所投电磁双头大炒炉的商用电磁炉档位开关根据 GB/T 5080.7-1986 相关规定进行可靠性试验，本批样品拟验证的平均无故障次数不小于160000次，试验完成后整机通电样品均能正常工作（提供检测报告扫描件加盖投标人公章）。 ▲所投电磁双头大炒炉的商用电磁炉通用显示器依据GB/T 2423.17-2024标准进行盐雾试验检测，试验槽温度（35±2）℃，喷雾量(1~2)ml/80cm²/h，pH值6.5~7.2，NaCl浓度(5±1)%，试验时间≥500h，试验后检查样品应无明显外观变化（提供检测报告扫描件加盖投标人公章）。 ▲所投电磁双头大炒炉的商用电磁炉线盘符合GB/T2423.35-2019《气候（温度、湿度）和动力学（振动、冲击）综合试验》检测依据，分别检验（-25±2）℃低温振动、（80±2）℃高温振动、（85±2）℃、(85±2)%RH恒温恒湿振动试验，试验后外观无损坏、零件无松动（提供检测报告扫描件加盖投标人公章）。 ▲所投电磁双头大炒炉依据GB 4806.11-2023、GB 4806.7-2023、GB 4806.9-2023、GB 4806.1-2016标准，具有《食品接触产品安全认证证书》（提供产品认证证书扫描件加盖投标人公章）。 |  |  |  |
| L13 | 炉拼台 | 700×700×800+450（允许偏差：±10mm） | 1 | 台 |
| 说明 | 1、采用304#不锈钢磨沙板材； 2、面板厚1.2mm，其它厚1.0mm； 3、主架为40×40mm不锈钢角钢制作； 4、Φ51mm不锈钢通脚，下加可调式脚座； |  |  |  |
| L14 | 48盘电力智能型蒸饭柜 | 1400×1000×1700（允许偏差：±10mm） | 2 | 台 |
| 说明 | 1、外形尺寸：≥1470×1040×1530mm；功率/电压：42kW/380V；蒸饭量：192kg；可供人数：1200人；结构形式：双门；可放48个加厚蒸饭盘； 2、微电脑触摸屏控制系统，程序控制，无需人工干预，缺水防干烧功能，时间预约功能，温度时间显示功能； 3、托盘及托盘支撑架的结构设计科学，无论在烹饪间隔内或者深度的50%伸出在外时，托盘都不会从支撑架上掉落及倾斜，避免发生砸伤或烫伤事故，保障操作人员的人身安全； 4、外壳采用不锈钢制作，与食品直接接触的部件（蒸盘/内壁）采用304#不锈钢制作，符合GB 4806.9-2023标准要求； 5、密封圈选用干净无毒的硅胶材质，其按GB31604.1及GB5009.156的规定通过迁移试验，符合GB4806.11-2016标准要求； 6、蒸饭柜电热管为日用管状电热元件，采用耐高温、耐腐蚀的316不锈钢材质制作，且符合JB/T4088-2012《日用管状电热元件》标准； 7、其他符合GB4706.1-2005、GB4706.34-2008标准要求； |  |  |  |
| L14a | 不锈钢蒸饭盆 | 600×400×50（允许偏差：±10mm） | 96 | 只 |
| 说明 | 1、采用304#不锈钢磨砂板材，厚1.0mm |  |  |  |
| L16 | 高效节能一体电磁汤粥炉 | 1100×1200×800+400（允许偏差：±10mm） | 2 | 台 |
| 说明 | 1.电压/功率：380V/25kW×2 2.锅具外径Φ900mm×2 3.材质:不锈钢结构设计，面板为一次性折弯无焊接，更加坚固耐用。 4.水龙头:配备不锈钢摇摆水龙头,可以180度旋转安全防漏。 5.开关:8档火力调节,人机工效学设计，合金材质火力调节把手搭配硅胶防滑垫,档位清晰控感好,适应厨师使用习惯。 6.显示屏:LED彩色数码显示屏,能实时显示功率和当前火力档位,火力调控更加直观。 7.防水:标准防水设计,清洁时可直接冲洗,台面无死角,不会藏污纳垢。立体三防结构设计,防水、防油烟、防虫。 8.自动扫描负载:可静态或动态自动扫描线圈负载状态，避免线圈感量不匹配,提高负载适应性,降低现场调试难度。 |  |  |  |
| L18 | 诱捕式灭蝇灯 | 418×150×260（允许偏差：±10mm） | 2 | 台 |
| 说明 | 电压/功率：220V/8W/50HZ 电网电压：3500V-4500V 有效面积：40～50平方米 采用环保挡板和密封收集盘，具有“粘蝇纸”添加味诱和粘捕功能 |  |  |  |
| L19 | 紫外线消毒灯 | 920×130×80（允许偏差：±10mm） | 5 | 台 |
| 说明 | 220V/40W |  |  |  |
| M | 备餐间 |  |  |  |
| M01 | 双星洗手盆 | 900×450×300（允许偏差：±10mm） | 1 | 台 |
| 说明 | 面板及星盆采用304#1.2mm贴塑不锈钢砂板,1.2mm不锈钢机制件加固,脚柱用304#φ38×1.2mm不锈钢管,配套感应水龙头2个及φ50mm不锈钢下水口。 |  |  |  |
| M02 | 干手器 | 156×176×207（允许偏差：±10mm） | 1 | 台 |
| 说明 | 自带脱水盘式，220V 1000W风温50-80度。 |  |  |  |
| M03 | 双层工作台带靠背 | 1800×700×800+150（允许偏差：±10mm） | 2 | 台 |
| 说明 | 1、采用304#不锈钢磨砂板材； 2、面板厚1.2mm、层板及其它板厚1.0mm； 3、Φ38mm不锈钢通脚，下加可调节子弹脚 |  |  |  |
| M04 | 大单星盆水池 | 1000×700×800+150（允许偏差：±10mm） | 1 | 台 |
| 说明 | 面板及星盆采用304#1.2mm贴塑不锈钢砂板，1.2mm不锈钢机制件加固，脚柱用304#φ38×1.2mm不锈钢管，配不锈钢可调子弹脚，配陶瓷芯单冷摆式进水龙头及φ50不锈钢下水器。 |  |  |  |
| M05 | 洗地器 | 117×375×360（允许偏差：±10mm） | 2 | 台 |
| 说明 | 耐压2mpa爆破测试，0.1mpa测试每分钟出水4.8L,碳钢静电喷涂圆形敞开式，15M钢丝液压管。304#旋转便捷拆卸更换接头，水枪可360度旋转，前把手控制出水，按压渐变出水形状。产品有第三方检测报告（供货时提供）。 |  |  |  |
| M06 | 双门留样柜 | 1200×580×1950（允许偏差：±10mm） | 1 | 台 |
| 说明 | 使用安全，安装维护、清洗方便 -多层搁板自由组合，角度可调 -全景式设计，采用钢化中空玻璃，强度大，清晰度高，展示效果好 -化霜系统采用双温双控，有效节能 -温度：2~8 -电源：220V/50Hz 功率：单相1kW |  |  |  |
| M07 | 四格售饭工作台 | 1500×700×800（允许偏差：±10mm） | 8 | 台 |
| 说明 | 1、采用304#不锈钢磨砂板材； 2、面板厚1.2mm，其它板厚1.0mm； 3、内置220V/3kW发热管； 4、Φ38mm不锈钢通脚，下加可调式子弹脚； |  |  |  |
| M07a | 1/1保温盆连盖 | 400×300×150（允许偏差：±10mm） | 32 | 只 |
| 说明 | 1、采用304#不锈钢磨砂板材； 2、板厚1.0mm. |  |  |  |
| M08 | 双层平板工作台 | 900×700×800（允许偏差：±10mm） | 8 | 台 |
| 说明 | 1、采用304#不锈钢磨砂板材； 2、面板厚1.2mm、层板及其它板厚1.0mm； 3、Φ38mm不锈钢通脚，下加可调节子弹脚 |  |  |  |
| M09 | 电热保温饭桶 | 465×500×800（允许偏差：±10mm） | 8 | 台 |
| 说明 | 1、采用304#不锈钢磨砂板材； 2、外壳厚1.2mm，内胆厚1.2mm； 3、内置220V/2kW发热管； 4、下加万向活动脚轮； |  |  |  |
| M10 | 紫外线消毒灯 | 920×130×80（允许偏差：±10mm） | 7 | 台 |
| 说明 | 220V/40W |  |  |  |
| M11 | 诱捕式灭蝇灯 | 418×150×260（允许偏差：±10mm） | 3 | 台 |
| 说明 | 电压/功率：220V/8W/50HZ 电网电压：3500V-4500V 有效面积：40～50平方米 采用环保挡板和密封收集盘，具有“粘蝇纸”添加味诱和粘捕功能 |  |  |  |
| N | 洗碗间 |  |  |  |
| N01 | 气泡清洗机 | 1500×800×800（允许偏差：±10mm） | 1 | 台 |
| 说明 | 1.电压/功率：380V/6.5kW 2.采用国标304 不锈钢材质，坚实耐用，符合食品接触安全要求一键启动， 3.一键启动无需专业人士操作，更直观，更简便 4.清洗餐具时无需先预洗或浸泡，直接回收餐具可以放入设备清洗。 5.高压气泡可以快速分解餐具上的餐余。 6.水箱底部为高低斜面设计，便于残渣流入两侧副水箱的隔渣过滤框内，内部装有高压鼓风机，鼓风机接入U型鼓风管道，强势鼓风，高压气体在水中可以不断吹气泡，分解餐具上的残渣，U 型管道设计又可以防止水箱的水倒流。 |  |  |  |
| N02 | 长龙洗碗机 | 6500×900×2025（允许偏差：±10mm） | 1 | 台 |
| 说明 | 1、整体采用食品级 304#不锈钢板材制造，厚度≥1.2mm;整机组装、拉丝、抛光都是按照一流水准的要求进行模块化完成，每一段做到无缝衔接； 2、全智能 CPU 电脑板控制系统，SD 卡一键升级更新系统，7 寸高清触摸屏操作界面，使用 方便易懂，水箱及加热器自动注水，自动水位控制，确保运作正常，自动温控装置保持温度恒定。 3、光电感应装置:(1)入口台配有光电开关，无餐具进入会自动暂停运行，可节约用电。(2) 出口台配有光电开关和机械开关，当洗碗机操作人员来不及收纳洗涤完成的餐具时传送带会自动停止 运行。 4、洗缸具有自动除渣-双重清洗-双重漂洗-双重烘干功能，主洗部分，主洗水温要求 65°C---75°C， 主洗区洗臂数量:不少于 9 个;并配置 2 个侧洗臂水泵，功率≤1.7kW。高温消毒水温要求 82°C---95°C， 烘干温度 80°C-110°C(烘干温度和功率可以根据具体使用要求调节)机器管道有反虹吸，过压等保护 装置。 5、机体部分包围双层不锈钢内夹保温层，具备双层隔热功能。开门方式为提拉门。水箱采用 一次拉伸成型，加热管的材质为最高级不锈钢 316 材质，能保证抗腐耐用。水箱外部采用耐高温材质 对水箱进行保温，有效的控制水箱温度不易快速下降。 6、传送系统配备电机变频调速无级变速、过载保护装置。传送履带宽度≥620mm。 7、洗涤量≥2500 碟/小时，功率：80kW/380V; 8、洗碗机具有水温调节功能，能够通过管理系统下发指令控制设备主洗、漂洗温度等参数； 9、洗碗机具有故障报错统计功能，能够展示历史故障报错信息，包含故障出现时间、数量、原因等； ▲所投商用洗碗机检测依据GB 28235-2020 检测项目：物体表面消毒实验室微生物杀灭试验，测试大肠杆菌、单核增生李斯特氏菌的杀灭率达到99.99%（提供检测报告扫描件加盖投标人公章）。 ▲所投商用洗碗机依据GB/T 2423.3-2016标准检测恒定湿热试验，温度40℃±2℃，相对湿度93%±2%RH，持续时间≥200h试验，试验样品在常温下恢复到稳定至少1h，样品外观应无变形和破损，通电应能正常工作（提供检测报告扫描件加盖投标人公章）。 ▲所投商用洗碗机通用显示器、商用洗碗机通用水泵依据GB/T 2423.3-2016标准检测恒定湿热试验，温度40℃±2℃，相对湿度93%±2%RH，持续时间≥500h试验，试验样品在常温下恢复到稳定至少1h，样品外观应无变形和破损.（提供检测报告扫描件加盖投标人公章）。 ▲所投商用洗碗机通用发热管、喷淋臂、浮球阀依据GB/T 2423.17-2024标准进行盐雾试验检测，试验槽温度（35±2）℃，喷雾量(1~2)ml/80cm²/h，pH值6.5~7.2，NaCl浓度(5±1)%，试验时间≥500h，试验后检查样品应无明显外观变化（提供检测报告扫描件加盖投标人公章）。 ▲所投商用洗碗机洗涤后的餐具依据GB 14934-2016标准，检测样品数量不低于5个，检测大肠菌群、沙门氏菌、游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)项目，样本检测结果为未检出，检测结果单项判定合格（提供检测报告扫描件加盖投标人公章）。 ▲所投商用洗碗机的传送带（洗碗机）、挡水帘（洗碗机）、电磁阀（洗碗机）、发热管（洗碗机）、风机（洗碗机）、急停开关（洗碗机）、控制板（洗碗机）、水泵（洗碗机）、水龙头部件（洗碗机）、水位开关（洗碗机），检测项目：铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚，所检项目限量值符合GB/T 26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》判定依据，检测结果单项评价合格（提供检测报告扫描件加盖投标人公章）。 ▲所投商用洗碗机（长龙洗碗机）依据GB 4806.11-2023、GB 4806.7-2023、GB 4806.9-2023、GB 4806.1-2016标准，具有《食品接触产品安全认证证书》（提供产品认证证书扫描件加盖投标人公章）。 |  |  |  |
| N03 | 油网烟罩 | 1200×1000×610（允许偏差：±10mm） | 2 | 台 |
| 说明 | 304#不锈钢磨沙板制作，板厚1.0mm； |  |  |  |
| N05 | 大单星盆水池 | 1200×800×800+150（允许偏差：±10mm） | 3 | 台 |
| 说明 | 面板及星盆采用304#1.2mm贴塑不锈钢砂板，1.2mm不锈钢机制件加固，脚柱用304#φ38×1.2mm不锈钢管，配不锈钢可调子弹脚，配陶瓷芯单冷摆式进水龙头及φ50不锈钢下水器。 |  |  |  |
| N06 | 挂墙式电热开水器 | 480×400×800（允许偏差：±10mm） | 1 | 台 |
| 说明 | 产品采用耐用电器元件，外壳全不锈钢制造，水箱式结构，具有自动进、自动控温及水位和温度显示功能；容量：≧60L。 功率：380V 9kW |  |  |  |
| N07 | 洗地器 | 117×375×360（允许偏差：±10mm） | 1 | 台 |
| 说明 | 耐压2mpa爆破测试，0.1mpa测试每分钟出水4.8L,碳钢静电喷涂圆形敞开式，15M钢丝液压管。304#旋转便捷拆卸更换接头，水枪可360度旋转，前把手控制出水，按压渐变出水形状。产品有第三方检测报告（供货时提供）。 |  |  |  |
| N08 | 双层工作台带靠背 | 1500×800×800+150（允许偏差：±10mm） | 1 | 台 |
| 说明 | 1、采用304#不锈钢磨砂板材； 2、面板厚1.2mm、层板及其它板厚1.0mm； 3、Φ38mm不锈钢通脚，下加可调节子弹脚 |  |  |  |
| N10 | 诱捕式灭蝇灯 | 418×150×260（允许偏差：±10mm） | 2 | 台 |
| 说明 | 电压/功率：220V/8W/50HZ 电网电压：3500V-4500V 有效面积：40～50平方米 采用环保挡板和密封收集盘，具有“粘蝇纸”添加味诱和粘捕功能 |  |  |  |
| N12 | 风幕机 | 1500×160×200（允许偏差：±10mm） | 1 | 台 |
| 说明 | 电压功率：220V/600W 风量：2000m³/H 噪音：56dB |  |  |  |
| O | 消毒保洁间 |  |  |  |
| O01 | 订制双门远红外线不锈钢餐具消毒柜 | 2200×850×1920（允许偏差：±10mm） | 1 | 台 |
| 说明 | 1、电压/功率：380V/10.5kW 2、采用304#不锈钢制作，柜内框架结构； 3、消毒方式：红外线，＞125℃高温消毒； 4、消毒时间：≥30min 5、1.2mm不锈钢柜体，高效保温（采用聚氨酯整体发泡技术）。 6、电热元件，温度双重上限设定。 7、层架用方管加密，内分3层；每层空间约 1840×480×470MM（允许偏差：±10mm）——长×深×高；。1台柜可放12个Φ 450×450MM的汤桶。 |  |  |  |
| O02 | 订制双门远红外线不锈钢餐具消毒柜 | 1900×850×1700（允许偏差：±10mm） | 2 | 台 |
| 说明 | 1、电压/功率：380V/9kW 2、容量：150L以上（柜内框架结构） 3、消毒方式：红外线，＞125℃高温消毒； 4、消毒时间：≥30min 5、全304#1.2mm不锈钢柜体，高效保温（采用聚胺脂整体发泡技术）。 6、电热元件，温度双重上限设定。 7、配两台活动消毒车。 |  |  |  |
| O03 | 紫外线消毒灯 | 920×130×80（允许偏差：±10mm） | 5 | 台 |
| 说明 | 220V/40W |  |  |  |
| O04 | 诱捕式灭蝇灯 | 418×150×260（允许偏差：±10mm） | 1 | 台 |
| 说明 | 电压/功率：220V/8W/50HZ 电网电压：3500V-4500V 有效面积：40～50平方米 采用环保挡板和密封收集盘，具有“粘蝇纸”添加味诱和粘捕功能 |  |  |  |
| P | 餐厅 |  |  |  |
| P01 | 不锈钢八人餐台 | 2100×1450×740（允许偏差：±10mm） | 77 | 套 |
| 说明 | 材质：不锈钢板 台、凳面板：304#不锈钢板磨砂板材、厚1.2mm 台、凳底板304#不锈钢板磨砂板材、厚1.0mm 夹层：15mm实木板； 主架：50×50×1.2mm 304#不锈钢方管 下加橡胶防滑脚座 |  |  |  |
| P02 | 不锈钢四人餐台 | 1200×1450×750（允许偏差：±10mm） | 19 | 套 |
| 说明 | 材质：不锈钢板 台、凳面板：304#不锈钢板磨砂板材、厚1.2mm 台、凳底板304#不锈钢板磨砂板材、厚1.0mm 夹层：15mm实木板； 主架：50×50×1.2mm 不锈钢方管 下加橡胶防滑脚座 |  |  |  |
| P03 | 圆形十人餐桌（实木桌面） | φ1600 | 8 | 套 |
| 说明 | 圆形十人餐桌椅、1.面板采用实木，需经过防腐，防虫处理，金属脚架；2.油漆：需采用环保聚酯漆。采用五底三面的八道油漆涂装工艺，需保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保、颜色要求内外一致，表面硬度大于2H，耐磨度高于3级；3.配10张金属脚架座椅。 |  |  |  |
| P04 | 饮水机 | 2700×480×1500（允许偏差：±10mm） | 1 | 套 |
| 说明 | 一开五温饮水机、1.采用不锈钢制造，阻燃型保温材料，智能水控。2.供水量开水100L/h，温开水150L/h，电压/频率：220V/50Hz，功率：2kW。 |  |  |  |
| P05 | 洗手池 | 2000×500×800+150（允许偏差：±10mm） | 3 | 套 |
| 说明 | 1、面板及星盆采用304#1.2mm贴塑不锈钢砂板，1.2mm不锈钢机制件加固； 2、脚柱用304#φ38×1.2mm不锈钢管，配高身水龙头及φ50mm不锈钢下水口。 |  |  |  |
| P06 | 诱捕式灭蝇灯 | 418×150×260（允许偏差：±10mm） | 8 | 台 |
| 说明 | 电压/功率：220V/8W/50HZ 电网电压：3500V-4500V 有效面积：40～50平方米 采用环保挡板和密封收集盘，具有“粘蝇纸”添加味诱和粘捕功能 |  |  |  |
| H10 | 紫外线消毒灯 | 920×130×80（允许偏差：±10mm） | 48 | 台 |
| 说明 | 220V/40W |  |  |  |
| 二、 | 厨房抽排烟系统 |  |  |  |
|  | 烹调间 |  |  |  |
| 1 | 不锈钢油烟罩 | L×1000×610（允许偏差：±10mm） | 14.7 | 米 |
| 说明 | 304#不锈钢磨沙板制作，板厚1.0mm； |  |  |  |
| 2 | 不锈钢油烟网 | L×620×30（允许偏差：±10mm） | 14.7 | 米 |
| 说明 | 304#不锈钢磨沙板制作，板厚1.0mm； |  |  |  |
| 3 | 厨房灭火系统 | 双瓶 | 2 | 套 |
| 说明 | 双瓶组控制箱尺寸：690×222×610mm（允许偏差：±10mm），功率：32W； 结构类型：悬挂式，动作温度（℃）：180±3； 主要配件：驱动瓶、药剂罐、水流控制阀、感温装置、控制箱、食用油专用灭火药剂及释放机构等，材料全部采用不锈钢、铜及少量合金铝，并经过防腐处理； 工作原理：采用机械、电控相结合传动，全天候 24 小时监控，可连接消防报警系统，火情发生后，灭火装置自动启动扑灭火焰，在灭火时声光报警、打开水流阀同时进行设有机械应急启动装置，当手动、自动启动不成功时使用； 灭火剂名称：食用油专用灭火药剂，灭火时间：≤1.8S，喷射时间：≥26S，喷射延迟时间：≤3S； 该药剂无毒、无污染、易清洗，同时灭火装置需满足以下要求： 1、具有水冷却功能，在灭火剂完全喷射后，水流联动阀立即启动； 2、具有自动启动、手动启动、机械启动功能，且不会复燃，能提供消防中控信号及燃气切断功能信号； ▲所投厨房自动灭火装置主控板通过GB/T2423.1-2008检测依据的低温存储试验，在-20°C储存24小时外观无异，主控板依据GB/T4208-2017进行检测，防尘测试≥IP6X，防水试验≥IPX8结果判定合格。提供带CNAS或者CMA标识的检测报告（提供检测报告扫描件加盖投标人公章）。 ▲所投厨房自动灭火装置滑轮转角依据GB/T 2423.17-2024进行中性盐雾试验，测试时间≥720h，测试后，目视检查样品外观无生锈、腐蚀、起泡等不良现象，结果判定：合格，提供带有CMA或者CNAS标志的检测报告（提供检测报告扫描件加盖投标人公章）。 ▲所投厨房自动灭火装置控制箱依据GB/T2423.22-2012进行试验，试验方法：-40℃，24h 转换到 140℃，24h，升温速率 1 分钟 1度，试验结果：除按钮外主体无变化，结果判定合格，提供带CNAS或者CMA标识的检测报告（提供检测报告扫描件加盖投标人公章）。 ▲所投厨房自动灭火装置依据HJ/T 225-2005认证标准，符合中国环境标志产品认证实施规则CEC-7040EL-E/0的要求，提供中国环境标志产品认证证书（提供产品认证证书扫描件加盖投标人公章）。 |  |  |  |
| 4 | 不锈钢炉后封板 | 700×20（允许偏差：±10mm） | 14.7 | 米 |
| 说明 | 304#不锈钢磨沙板制作，板厚1.2mm； |  |  |  |
| 5 | 不锈钢集油烟管 | 600×600（允许偏差：±10mm） | 36 | 平方米 |
| 说明 | 304#不锈钢磨沙板制作，板厚1.2mm； |  |  |  |
| 6 | 不锈钢油烟管 | 800×800（允许偏差：±10mm） | 192 | 平方米 |
| 说明 | 304#不锈钢磨沙板制作，板厚1.2mm； |  |  |  |
| 7 | 不锈钢油烟管三通 | 500×500/600×600 | 1 | 个 |
| 说明 | 304#不锈钢磨沙板制作，板厚1.0mm； |  |  |  |
| 8 | 不锈钢油烟管弯头 | 500×500/600×600（允许偏差：±10mm） | 2 | 个 |
| 说明 | 304#不锈钢磨沙板制作，板厚1.2mm； |  |  |  |
| 9 | 静电过滤器前后喇叭口 |  | 1 | 对 |
| 说明 | 304#不锈钢磨沙板制作，板厚1.2mm； |  |  |  |
| 10 | 静电油烟过滤器 | 45000m³/h | 1 | 台 |
| 说明 | 1、净化率:>98%; 2外壳全部为1.2mm冷轧板制造，外表采用粉末静电烤漆技术防腐蚀; 3、设备电场采用钢性好、不易变形、使用寿命长的不锈钢电场，电场可单独拆卸方便安装维护: |  |  |  |
| 11 | 过滤器机架连减震胶 | 配机制作 | 1 | 套 |
| 说明 | 50×50mm角铁制作，配减震胶； |  |  |  |
| 12 | 不锈钢圆转方变管 | 配机制作 | 1 | 个 |
| 说明 | 304#不锈钢磨沙板制作，板厚1.2mm； |  |  |  |
| 13 | 帆布软接 | 配机制作 | 1 | 个 |
| 说明 | 帆布制作； |  |  |  |
| 14 | 油烟机座架连减震胶 | 配机制作 | 1 | 套 |
| 说明 | 50×50mm角铁制作，配减震胶； |  |  |  |
| 15 | 低噪音柜式油烟机 | 380V/22kW | 1 | 台 |
| 说明 | 1.柜芯采用前弯宽叶片猪笼芯； 2.柜壳采用1.2mm喷塑钢板； 3.风柜骨架采用L40×40×3.5—L50×50×4.5 国标角铁； 4.风量45000m³/H;22kW/380V;1100Pa ▲所投低噪音多翼式离心风柜核心部件叶轮取得合格有效第三方检测机构出具的超速及转子动平衡精度G2.5检测（试验）合格报告（提供检测报告扫描件加盖投标人公章）。 ▲所投低噪音多翼式离心风柜采用YE4系列高效电机，符合2级能效标准（提供检测报告扫描件加盖投标人公章）。 ▲所投低噪音多翼式离心风柜取得合格有效第三方检测机构依据GB/T4208-2017外壳防护等级达到IP69（或以上）及依据GB/T2423.3-2016恒定湿度试验：风轮在温度45℃±2℃相对湿度：90%±3%持续时间720h试验结束，风轮外观正常无生锈无变形检验（试验）合格报告（提供检测报告扫描件加盖投标人公章）。 |  |  |  |
| 16 | 星三角过载保护器 | 380V/22kW | 1 | 台 |
| 说明 | 内部选用电气元件； |  |  |  |
| 17 | 不锈钢防雨帽 | 配机制作 | 1 | 个 |
| 说明 | 304#不锈钢磨沙板制作，板厚1.0mm； |  |  |  |
| 18 | 吊杆 | Ф16×1.2 | 20 | 对 |
| 说明 | 采用304#1.2 mm不锈钢板制作； |  |  |  |
| 19 | 不锈钢法兰 | 配机制作 | 30 | 对 |
| 说明 | 采用304#0.8mm不锈钢板制作； |  |  |  |
|  | 洗碗间 |  |  |  |
| 1 | 不锈钢牛角烟罩 | 850×500×350（允许偏差：±10mm） | 2 | 个 |
| 说明 | 304#不锈钢磨沙板制作，板厚1.2mm； |  |  |  |
| 2 | 不锈钢集油烟管 | 500×500（允许偏差：±10mm） | 40 | 平方米 |
| 说明 | 304#不锈钢磨沙板制作，板厚1.2mm； |  |  |  |
| 3 | 不锈钢油烟管弯头 | 500×500/600×600（允许偏差：±10mm） | 2 | 个 |
| 说明 | 304#不锈钢磨沙板制作，板厚1.2mm； |  |  |  |
| 4 | 油烟机座架连减震胶 | 配机制作 | 1 | 套 |
| 说明 | 50×50mm角铁制作，配减震胶； |  |  |  |
| 5 | 轴流抽风机 | 380V/1.5kW | 1 | 台 |
| 说明 | 电机。380V/1.5kW |  |  |  |
| 6 | 不锈钢防雨帽 | 配机制作 | 1 | 个 |
| 说明 | 304#不锈钢磨沙板制作，板厚1.2mm； |  |  |  |
| 7 | 吊杆 | Ф16×1.2 | 8 | 对 |
| 说明 | 采用304#1.2 mm不锈钢板制作； |  |  |  |
| 8 | 不锈钢法兰 |  | 13 | 对 |
| 说明 | 采用304#0.8mm不锈钢板制作； |  |  |  |
| 三、 | 厨房送鲜风系统 |  |  |  |
| 1 | 蒸发式冷气机 | 3.2kW/380V | 1 | 台 |
| 说明 | 1、处理风量25000m³/h，功率：3.2kW/380V； 2、塑料外壳，采用高强度耐侯性PP聚合物，工程注塑成形； 3、轴流式风机，双速调节，风机年平均运行3500小时工况下，使用寿命≥6年。采用全封闭铝壳铜线电机.绝缘等级为H、防护等级IP55； 4、敞开式水分布系统，保障供水不堵塞，能有效分配水量，均匀渗透蒸发湿帘的有效面积，实现充分蒸发的目的； 5、LED手控器，具有：制冷、通风模式可选；运行信息，故障信息可显示；可设置预冷功能、0～8小时自动清洗等功能； 6、主要零部件蒸发冷却用填料：采用环保材料湿帘，需具备高耐腐蚀性、高吸水性、高蒸发效率、高使用寿命等特点，并不得含玻璃纤维具备优良的环保性能，湿帘厚度应≥100mm； ▲所投需提供第三方检测机构出具的符合标准JB/T11964-2014的《蒸发冷却填料》的检测报告，报告内容至少应包括:①蒸发冷却效率、②吸水性、③通风阻力、④抗压强度、⑤湿涨率、⑥粘合性能、⑦有害物散发量的检测内容（提供检测报告扫描件加盖投标人公章）。 ▲所投需提供第三方权威检测机构出具的《蒸发冷却填料》通过QC/T941-2013、QC/T942-2013、QC/T943-2013、QC/T944-2013的检测方法，且有害物质铅/Pb≦1000mg/kg、镉/Cd≦100mg/kg，汞/Hg≦1000mg/kg、六价铬/Cr(VI)≦1000mg/kg、多溴联苯(PBBs)总和≦1000mg/kg、多溴二苯醚（PBDEs）总和≦1000mg/kg的符合GB/T 30512-2014标准要求的检测报告（提供检测报告扫描件加盖投标人公章）。 ▲所投需提供第三方检测机构出具的《ABS电控盒样条》通过垂直燃烧检查项目，应满足UL94：2013 50W（20mm）垂直燃烧V-1测试要求的检测报告（提供检测报告扫描件加盖投标人公章）。 ▲所投生产厂家需通过CRAA产品认证，证书覆盖到本投标产品（提供产品认证证书扫描件加盖投标人公章）。 |  |  |  |
| 2 | 蒸发式冷气机 | 0.8kW/380V | 1 | 台 |
| 说明 | 1、处理风量18000m³/h，功率：0.8kW/380V； 2、塑料外壳，采用高强度耐侯性PP聚合物，工程注塑成形； 3、轴流式风机，双速调节，风机年平均运行3500小时工况下，使用寿命≥6年。采用全封闭铝壳铜线电机.绝缘等级为H、防护等级IP55； 4、敞开式水分布系统，保障供水不堵塞，能有效分配水量，均匀渗透蒸发湿帘的有效面积，实现充分蒸发的目的； 5、LED手控器，具有：制冷、通风模式可选；运行信息，故障信息可显示；可设置预冷功能、0～8小时自动清洗等功能； 6、主要零部件蒸发冷却用填料：采用环保材料湿帘，需具备高耐腐蚀性、高吸水性、高蒸发效率、高使用寿命等特点，并不得含玻璃纤维具备优良的环保性能，湿帘厚度应≥100mm； |  |  |  |
| 3 | 不锈钢圆转方变管 | 配机制作 | 2 | 个 |
| 说明 | 304#不锈钢磨沙板制作，板厚1.2mm； |  |  |  |
| 4 | 帆布软接 | 配机制作 | 2 | 个 |
| 说明 | 帆布制作； |  |  |  |
| 5 | 不锈钢鲜风管 | 700×500（允许偏差：±10mm） | 70 | 平方米 |
| 说明 | 304#不锈钢磨沙板制作，板厚1.2mm； |  |  |  |
| 6 | 鲜风机座架连减震胶 | 配机制作 | 2 | 套 |
| 说明 | 50×50mm角铁制作，配减震胶； |  |  |  |
| 7 | 不锈钢鲜风管 | 500×300（允许偏差：±10mm） | 70 | 平方米 |
| 说明 | 304#不锈钢磨沙板制作，板厚1.2mm； |  |  |  |
| 8 | 不锈钢鲜风咀 |  | 45 | 个 |
| 说明 | 304#不锈钢磨沙板制作，板厚1.2mm； |  |  |  |
| 9 | 吊杆 | Ф16×1.2 | 10 | 对 |
| 说明 | 采用304#1.5 mm不锈钢板制作； |  |  |  |
| 10 | 不锈钢法兰 |  | 12 | 对 |
| 说明 | 采用304#0.8mm不锈钢板制作； |  |  |  |
| 四、 | 厨房小件 |  |  |  |
| 1 | 不锈钢餐盘 | 304五格食品级304不锈钢 | 1000 | 个 |
| 2 | 不锈钢304汤碗 | φ12cm食品级304不锈钢 | 1000 | 个 |
| 3 | 不锈钢筷子 | 22cm食品级304不锈钢 | 1000 | 对 |
| 4 | 不锈钢汤匙 | 18cm（加厚）食品级304不锈钢 | 1000 | 个 |
| 5 | 16cm圆碟 | 16cm食品级304不锈钢 | 1000 | 个 |
| 6 | 1.2mm厚不锈钢汤桶 | 45cm食品级304不锈钢 | 15 | 个 |
| 7 | 1.2mm厚不锈钢汤桶 | 50cm食品级304不锈钢 | 15 | 个 |
| 8 | 粗线打蛋器 | 16"食品级304不锈钢 | 6 | 个 |
| 9 | 抛光炒壳 | 1# | 5 | 个 |
| 10 | 全钢柄加长炒壳 | 8两 | 5 | 个 |
| 11 | 钢丝球 | 水拉丝 | 1 | 件 |
| 12 | 1000号胶合连盖 | PE | 40 | 个 |
| 13 | 油隔 | 10寸 | 6 | 个 |
| 14 | 木柄漏壳 | 30cm | 6 | 个 |
| 15 | 白桶连盖 | 65L | 10 | 个 |
| 16 | 4号周转箩 | 大铁耳筛 | 12 | 个 |
| 17 | 锅扫 | 大 | 15 | 把 |
| 18 | 不锈钢砧板 | 食品级316加厚不锈钢，φ36cm | 12 | 个 |
| 19 | 木柄星铁垃圾篸 | 大号加厚 | 6 | 个 |
| 20 | 菜刀 | 2# | 8 | 把 |
| 21 | 油石 | 大号 | 8 | 块 |
| 22 | 湾刀 | 2# | 8 | 把 |
| 23 | 桑刀 | 2# | 8 | 把 |
| 24 | 意粉厘 | 大号 | 8 | 个 |
| 25 | 竹手扫箱装 | 25CM | 2 | 件 |
| 26 | 铲头连柄 | 17cm | 6 | 把 |
| 27 | 油盆 | 10寸 | 12 | 个 |
| 28 | 钢蔗刨 | 大 | 15 | 把 |
| 29 | 钢拉瓜刨 | 923# | 15 | 把 |
| 30 | 弯曲钢煎铲 | 木柄 | 6 | 把 |
| 31 | 味盅盖 | 18cm | 60 | 个 |
| 32 | 味盅 | 18cm | 60 | 个 |
| 33 | 不锈钢锅盖 | 90cm | 4 | 个 |
| 34 | 不粘胶饭壳 | 胶 | 20 | 个 |
| 35 | 抛光铲 | 2# | 6 | 把 |
| 36 | 百洁布 | 木浆纤维 | 1 | 件 |
| 37 | 加厚平底钢面盘 | 70cm | 10 | 个 |
| 38 | 加厚平底钢面盘 | 60cm | 10 | 个 |
| 39 | 加厚平底钢面盘 | 50cm | 10 | 个 |
| 40 | 加厚平底钢面盘 | 45cm | 10 | 个 |
| 41 | 炒铲 | 2# | 10 | 个 |
| 42 | 方米筛 | 20×30cm | 10 | 只 |
| 43 | 加长炒铲 | 全钢柄 | 6 | 个 |
| 44 | 吹地风机 | 500W | 2 | 台 |
| 45 | 低压储物箱 | 胶 | 2 | 个 |
| 46 | 留样盒 | 不锈钢 | 50 | 个 |
| 47 | 不锈钢米箩车 | φ65mm×200 | 2 | 台 |
| 48 | 不锈钢米箩 | φ57mm×260 | 3 | 只 |
| 49 | 冲地软管 | 胶 | 1 | 卷 |
| 50 | 钢米盆（蔬孔盆） | 60cm | 5 | 只 |
| 51 | 钢米盆（蔬孔盆） | 70cm | 5 | 只 |
| 52 | 洗碗机洗涤剂 | 20Ｌ | 10 | 桶 |
| 53 | 洗碗机催干剂 | 20Ｌ | 10 | 桶 |
| 54 | 防鼠板 | 1500×600 | 4 | 件 |
| 说明 | 304#不锈钢磨沙板制作，板厚1.2mm； |  |  |  |