季华实验室采购立式车床采购需求

### 1．项目概述

本次招标为季华实验室所需设备。投标人应根据采购人所提出的设备技术规格、产品及质量要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。本次采购的设备是立式车床的核心设备。

- 采购项目一览表

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A02050901 | 金属切削机床 | 立式车床 | 1（台） | 详见技术指标要求表 | 否 |

- 技术指标要求

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | （一）功能 1.可开展内外圆、端面、锥弧、槽体、螺纹等车削工序，兼具轴向与径向钻孔、攻丝、平面及型腔铣削功能。 2.立式结构，工件垂直装夹刚性佳，切屑依靠自重下落，排屑效果良好，适配钢件、铸铁等材料切削。 3.主要用于大中型盘类零件加工，广泛适配物镜镜框、主法兰、刹车盘、轮毂、泵体端盖、电机法兰等半导体光电装备、精密光学构件、高端装备等领域大直径盘类精密零部件加工。 |
|  | 2 | - （二）性能指标 1.加工能力 ★最大回转直径：≥φ900mm， 最大车削直径：≥φ820mm， - 最大加工长度：≥660mm（投标时须提供以下任一材料证明所投产品能满足以下技术参数要求，并加盖投标人公章：①提供第三方检测机构出具的检测报告复印件；②提供产品制造商官网相应功能截图，同时提供官网链接地址；③制造商产品说明书或制造厂商公开发布的产品功能印刷资料；④产品对应功能的照片或产品功能操作界面图片）。 2.主轴 - ▲油压三爪夹头尺寸：≥15英寸； - 轴承直径：φ160mm； - 主轴鼻端：A2-11； - 马达马力（连续/30分）：28/33.6 kW； - 主轴转速：2000rpm。 3.X/Z轴 ▲X/Z轴最大行程:≥470×670mm； ★X轴定位精度：≤0.01mm， - Z轴定位精度：≤0.02mm（投标时须提供以下任一材料证明所投产品能满足以下技术参数要求，并加盖投标人公章：①提供第三方检测机构出具的检测报告复印件；②提供产品制造商官网相应功能截图，同时提供官网链接地址；③制造商产品说明书或制造厂商公开发布的产品功能印刷资料；④产品对应功能的照片或产品功能操作界面图片）； ★X轴重复定位精度：偏差范围不超过±0.008mm - ，Z轴重复定位精度：偏差范围不超过±0.013mm（投标时须提供以下任一材料证明所投产品能满足以下技术参数要求，并加盖投标人公章：①提供第三方检测机构出具的检测报告复印件；②提供产品制造商官网相应功能截图，同时提供官网链接地址；③制造商产品说明书或制造厂商公开发布的产品功能印刷资料；④产品对应功能的照片或产品功能操作界面图片）； - X/Z轴快速进给：≥20 m/min； - 滑轨形式：线轨。 4.刀塔 - 刀塔工位数：12支刀； - 刀塔马达：伺服马达； - 四方形刀具：截面边长≥25mm； - 圆形刀具：≥φ50mm。 |
|  | 3 | - （三）配置清单 序号; 中文名称; 数量; 单位. 控制器; 1; 套. 刚性攻牙与主轴多点定位; 1; 套. 中央集中自动润滑系统; 1; 套. 切屑冷却系统装置及水箱; 1; 套. 油压系统装置; 1; 套. 铁屑排除器（后排）; 1; 套. 集屑车(垃圾车); 1; 套. 硬爪; 1; 套. 软爪; 3; 套. 热交换器; 1; 套. 平面刀架; 2; 套. 内径刀架; 6; 套. 刀具套筒8,10,12,16,20,25,32; 1; 套. 变压器; 1; 套. 工具箱; 1; 套. 基础螺栓及水平调整用工具; 1; 套. U 盘; 1; 个. X/Z轴光学尺; 1; 套. 水泵; 1; 个. 工作灯; 1; 组. 三色指示灯; 1; 组. 全包覆防护钣金; 1; 套. 图形工作站（科研专用，不低于20核主频3.4G/32G内存/1T固态硬盘/27寸显示器）; 1; 台. |
|  | 4 | （四）其他 1.投标人应提供所投设备的兼容性方案，包括但不限于①设备加工工艺兼容性；②工装夹具兼容性；③刀具系统兼容性；④控制系统与软件兼容性；⑤自动化与周边设备兼容性。 2.投标人应提供安装调试方案，包括但不限于①设备安装方案；②整机测试调试方案；③安装调试计划；④安装调试人员安排。 3.投标人应提供培训方案，包括但不限于①总体培训计划和目标、②培训人员配置、③培训时间和培训次数、④培训内容和培训质量控制。 4.投标人应提供售后服务方案，包括但不限于①紧急故障处理预案；②故障处理响应时间；③专业技术人员配备情况④零部件供应情况。 5.投标人应对所盖章提供资料的真实性、准确性负责。技术支持资料须清晰可辨，表达意思必须统一。投标人自行承担资料模糊不清、无法辨认的不利后果。 6.采购标的内容为本项目的主要标的，其他均为采购标的配件。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

- 主要商务需求

| 标的提供的时间 | ★自合同签订生效之日起80天内。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | ★采购人指定地点（广东省佛山市季华实验室）。 |
| 付款方式 | 1期：支付比例30%,★预付款：签订合同后，采购人向中标人支付合同总价的30%； 2期：支付比例70%,★验收款：货物安装调试结束，技术验收合格并交付使用后，自采购人技术验收合格之日起60日内，中标人凭采购人签订的技术验收单，采购人向中标人支付合同总价的70%。 |
| 验收要求 | 1期：★采购人应在到货后15日内完成开箱验收；中标人应于采购人完成开箱验收之日起30日内完成安装调试；在货物安装调试完毕并连续稳定运行72小时无故障后，中标人可凭借全套验收资料向采购人发起验收申请，采购人在收到中标人的验收申请后30日内完成货物技术验收。 货物验收程序分为预验收、开箱验收、安装调试、技术验收。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 技术培训 | 投标人需提供完整的培训计划和方案，列明培训人员数量、达到的水平等，培训内容包括设备原理、操作、数据处理和维护保养的培训等，使用户达到独立操作水平，培训所需全部费用已包含在投标价中。 |
| 质量保质期 | 以货物到达采购人指定地点作为交货之日，以开箱验收单上到货日期为准；以《技术验收单》最后签字之日作为货物验收合格之日，开始计算质保期。 质量保证期：设备验收合格后 ≥1 年。 |